คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

เล่มที่ 0 — ปฐมบท

ภาพรวมระบบและฮาร์ดแวร์

รู้จักบอร์ด ESP32 Devkit V2 · ตาราง GPIO · การติดตั้งเครื่องมือ · แผนการเรียนทั้ง 10 บท

| ไฟล์สเก็ตช์ | README.md + pins_config.h |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ผู้เริ่มต้น / นักศึกษา (ยังไม่ต้องมีพื้นฐาน Arduino) |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 2 – 3 ชั่วโมง (อ่าน + ติดตั้งเครื่องมือ + ทดสอบบอร์ด) |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | ไม่มี — เล่มนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกบทเรียน |

# สารบัญ

1.  บทเรียนชุดนี้คืออะไร และเรียนจบแล้วทำอะไรได้

2.  รู้จักบอร์ด ESP32 Devkit V2 ที่ใช้ในชุดนี้

3.  ตารางขา GPIO ทั้งหมด (เอกสารอ้างอิงหลัก)

4.  ไฟล์ pins_config.h — หัวใจของการไม่จองขาชนกัน

5.  ข้อควรระวัง 5 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนเขียนโค้ด

6.  การติดตั้ง Arduino IDE และ ESP32 Board Package

7.  ไลบรารีทั้งหมดที่ต้องติดตั้ง

8.  ขั้นตอนการอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด

9.  สเก็ตช์ทดสอบบอร์ด (Smoke Test) ก่อนเริ่มเรียน

10.  แผนการเรียนทั้ง 10 Lab และเส้นทางความรู้

11.  สิ่งที่ต้องยืนยันกับบอร์ดจริงก่อนเริ่ม

12.  คำถามท้ายบทและแบบฝึกหัด

# 1. บทเรียนชุดนี้คืออะไร และเรียนจบแล้วทำอะไรได้

ชุดบทเรียนนี้พาผู้เรียนสร้าง ระบบ Smart Farm ที่ทำงานได้จริง ขึ้นมาทีละชั้น โดยเริ่มจากการทำให้ LED ดวงเดียวกะพริบ ไปจนถึงระบบที่มีหน้าเว็บ Dashboard ควบคุมปั๊มน้ำและพัดลมได้จากมือถือ พร้อมนาฬิกาจริงและการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์

จุดเด่นของชุดนี้คือ ทุก Lab ต่อยอดจาก Lab ก่อนหน้าโดยตรง ไม่ใช่ตัวอย่างที่แยกกันคนละเรื่อง เมื่อจบ Lab10 ผู้เรียนจะได้ระบบเดียวที่รวมทุกอย่างที่เรียนมาไว้ด้วยกัน

## 1.1 ภาพรวมของระบบที่จะได้เมื่อเรียนจบ

แผนภาพระบบเป้าหมายเมื่อเรียนจบ Lab10

[ เซนเซอร์ ] [ สมองของระบบ ] [ ผู้ใช้ ] DHT11 (อุณหภูมิ/ความชื้น) --+ ¦ LDR (สว่าง/มืด) ------------+---> ESP32 ---+--> จอ OLED (ดูหน้าเครื่อง) ¦ ¦ ปุ่มกด SW1-SW3 -------------+ +--> Web Dashboard (เบราว์เซอร์) ¦ +--> MQTT Broker --> มือถือ/คลาวด์ ¦ +--> Relay 1/2/3 --> พัดลม, พ่นหมอก, ปั๊มน้ำ

## 1.2 ความสามารถที่ผู้เรียนจะได้รับ

- เขียนโปรแกรม ESP32 ด้วย Arduino IDE ได้ตั้งแต่ตั้งค่าบอร์ดจนอัปโหลดสำเร็จ

- เข้าใจและใช้เทคนิค Non-Blocking Programming เพื่อให้ระบบทำหลายงานพร้อมกันได้โดยไม่ค้าง

- อ่านค่าเซนเซอร์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรับมือกับกรณีเซนเซอร์อ่านพลาด

- แสดงผลบนจอ OLED ผ่านบัส I2C

- ควบคุมรีเลย์แบบ Active LOW อย่างปลอดภัย ไม่ให้กระตุกตอนบูตและไม่ให้เปิดค้าง

- ออกแบบตรรกะควบคุมอัตโนมัติที่มีช่วงพัก (rest) และช่วงหน่วง (hysteresis)

- เชื่อมต่อ WiFi และจัดการเมื่อสัญญาณหลุด

- รับ-ส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT พร้อมเข้าใจเรื่อง topic, retained message และ QoS เบื้องต้น

- ดึงเวลาจริงจาก NTP และตั้งโซนเวลาไทย เพื่อทำระบบตั้งเวลารดน้ำ

- สร้าง Web Server และหน้า Dashboard ในตัว ESP32 พร้อมบันทึกค่าตั้งลง NVS ไม่ให้หายเมื่อไฟดับ

แนวคิดสำคัญของชุดบทเรียนนี้ บทเรียนนี้ไม่ได้สอนแค่ "ทำให้มันทำงานได้" แต่สอน "ทำอย่างไรให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้" เพราะระบบ Smart Farm ต้องเดินต่อเนื่องหลายเดือนโดยไม่มีคนเฝ้า ทุก Lab จึงมีหัวข้อ "จุดที่มักผิดพลาด" ซึ่งรวบรวมจากบั๊กจริงที่เกิดขึ้นระหว่างพัฒนาโค้ดชุดนี้

# 2. รู้จักบอร์ด ESP32 Devkit V2 ที่ใช้ในชุดนี้

บอร์ดที่ใช้ไม่ใช่โมดูล ESP32 เปล่า ๆ แต่เป็น บอร์ดฐานอุตสาหกรรม ที่มีรีเลย์ จอ OLED สวิตช์ และพอร์ตสื่อสารมาให้ในตัวแล้ว ผู้เรียนจึงไม่ต้องต่อสายเพิ่มเลยตลอดทั้ง 10 Lab

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| MCU | ESP32-WROOM-32 (โมดูล ESP32 DevKit เสียบบนบอร์ดฐาน) CPU 2 คอร์ 240 MHz, RAM 520 KB, Flash 4 MB, มี WiFi + Bluetooth ในตัว |
| ไฟเลี้ยง | 9 – 12 VDC เข้าที่เทอร์มินัล Supply (ซิลค์บนบอร์ดระบุรองรับ 9~24 VDC/AC) |
| USB | Micro-USB บนโมดูล ESP32 ใช้สำหรับอัปโหลดโปรแกรมและเปิด Serial Monitor |
| จอแสดงผล | OLED I2C ชิป SSD1306 ขนาด 128×64 พิกเซล แอดเดรส 0x3C |
| เอาต์พุต | รีเลย์ 3 ช่อง แต่ละช่องมีหน้าสัมผัส NO / C / NC (ปกติทน 10A 250VAC) |
| อินพุต | สวิตช์กด 3 ตัว (SW1–SW3) และอินพุตแยกกราวด์แบบ opto 2 ช่อง (ISO1, ISO2) |
| เซนเซอร์บนบอร์ด | DHT (อุณหภูมิ-ความชื้น) และ LDR (เซนเซอร์แสง) |
| พอร์ตสื่อสาร | RS485 (A+ / B−) หรือ RS232 เลือกด้วยจัมเปอร์ SW Mode |
| ปุ่มบนบอร์ด | BOOT (เข้าโหมดอัปโหลด) และ Reset |

## 2.1 ทำไมต้องเป็น ESP32 ไม่ใช่ Arduino UNO

| ประเด็น | Arduino UNO | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| ความเร็ว CPU | 16 MHz คอร์เดียว | 240 MHz สองคอร์ |
| หน่วยความจำ RAM | 2 KB | 520 KB |
| WiFi / Bluetooth | ไม่มี ต้องซื้อโมดูลเสริม | มีในตัวทั้งคู่ |
| แรงดันลอจิก | 5 V | 3.3 V (ต้องระวังเวลาต่อกับอุปกรณ์ 5V) |
| ADC | 10 บิต 6 ช่อง | 12 บิต 18 ช่อง (แต่ ADC2 ใช้ไม่ได้เมื่อเปิด WiFi) |
| เหมาะกับ | งานควบคุมเล็ก ๆ ที่ไม่ต่อเน็ต | งาน IoT ที่ต้องส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ |

ข้อควรระวังเรื่องแรงดัน ESP32 ทำงานที่ 3.3 V ไม่ใช่ 5 V การป้อนสัญญาณ 5 V เข้าขา GPIO โดยตรงอาจทำให้ชิปเสียหายถาวร บอร์ดฐานรุ่นนี้ออกแบบวงจรแปลงระดับและ opto-isolator มาให้แล้ว จึงต่อสัญญาณจากภายนอกได้ที่เทอร์มินัล IN1/IN2 อย่างปลอดภัย

# 3. ตารางขา GPIO ทั้งหมด (เอกสารอ้างอิงหลัก)

ตารางนี้คือเอกสารสำคัญที่สุดของทั้งชุด ต้องเปิดดูทุกครั้งก่อนเขียนโค้ด เพื่อไม่ให้จองขาชนกัน

| GPIO | อุปกรณ์ | ทิศทาง | ลอจิก | หมายเหตุสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Relay 1 | OUTPUT | Active LOW (0 = ทำงาน) | — |
| 16 | Relay 2 | OUTPUT | Active LOW | — |
| 4 | Relay 3 | OUTPUT | Active LOW | เป็นขา ADC2 ใช้ analogRead ไม่ได้เมื่อเปิด WiFi |
| 34 | SW1 (ปุ่มกด) | INPUT อย่างเดียว | Active LOW (กด = 0) | ไม่มี pull-up ภายใน บอร์ดมี R 10k ภายนอกให้แล้ว |
| 35 | SW2 (ปุ่มกด) | INPUT อย่างเดียว | Active LOW | ไม่มี pull-up ภายใน ใช้ R 10k บนบอร์ด |
| 32 | SW3 (ปุ่มกด) | INPUT | Active LOW | ใช้ INPUT_PULLUP ได้ แต่บอร์ดมีภายนอกแล้ว |
| 33 | ISO1 (opto input) | INPUT | Active LOW | ต่อจากเทอร์มินัล IN1 |
| 27 | ISO2 (opto input) | INPUT | Active LOW | ต่อจากเทอร์มินัล IN2 |
| 15 | DHT (ขา Data) | I/O | โปรโตคอล 1-Wire | เป็น Strapping pin ดูหัวข้อ 5.3 |
| 14 | LDR (เซนเซอร์แสง) | DIGITAL IN | สว่าง / มืด (0 หรือ 1) | ใช้ digitalRead() เท่านั้น ห้ามใช้ analogRead() |
| 2 | LED ออนบอร์ด | OUTPUT | Active HIGH | เป็น Strapping pin ห้ามต่อโหลดดึงตอนบูต |
| 21 | I2C SDA (OLED) | I/O | — | ค่า default ของ ESP32 ยืนยันด้วย I2C Scanner |
| 22 | I2C SCL (OLED) | I/O | — | ค่า default ของ ESP32 ยืนยันด้วย I2C Scanner |
| 1 / 3 | TX0 / RX0 → RS485 | UART | — | ชนกับ USB Serial ดูหัวข้อ 5.2 |

## 3.1 ขาที่ยังว่าง ใช้ต่อเซนเซอร์เพิ่มได้

| GPIO | ความสามารถ | เหมาะกับงาน |
| --- | --- | --- |
| 36 (VP), 39 (VN) | ADC1 — input อย่างเดียว | เซนเซอร์ความชื้นดิน / pH / EC (ใช้ได้ขณะ WiFi ทำงาน) |
| 25, 26 | ADC2 + DAC + UART2 | พอร์ต Serial debug แยก, เอาต์พุตอนาล็อก |
| 5, 18, 19, 23 | SPI (VSPI) | SD Card, โมดูล LoRa (SX1278), จอ TFT |
| 13 | I/O ทั่วไป | เซนเซอร์ DS18B20, ปุ่มกดเพิ่มเติม |

กฎง่าย ๆ ที่ต้องจำ เซนเซอร์อนาล็อกทุกตัวให้ต่อที่ GPIO 32–39 (ADC1) เท่านั้น ถ้าระบบใช้ WiFi เหตุผล : ADC2 (GPIO 0, 2, 4, 12–15, 25–27) ถูกวงจร WiFi ยึดไปใช้ พอเรียก WiFi.begin() แล้ว analogRead() บนขากลุ่มนี้จะคืนค่า 0 หรือค่าขยะทันที

## 3.2 แผนผังสายโดยสรุป

Wiring Summary

ESP32 Devkit V2 +----------------------------------------------+ ¦ Power 9-12V ---> เทอร์มินัล Supply ¦ ¦ ¦ ¦ GPIO15 ------ DHT11 (Temp/Humidity) ¦ ¦ GPIO14 ------ LDR (Light) [DIGITAL only!] ¦ ¦ GPIO21/22 --- OLED (I2C, 0x3C) ¦ ¦ ¦ ¦ GPIO34 <----- SW1 (Active LOW) ¦ ¦ GPIO35 <----- SW2 (Active LOW) ¦ ¦ GPIO32 <----- SW3 (Active LOW) ¦ ¦ GPIO33 <----- ISO1 / IN1 (Opto, Active LOW)¦ ¦ GPIO27 <----- ISO2 / IN2 (Opto, Active LOW)¦ ¦ ¦ ¦ GPIO17 -----> Relay1 NO1/C1/NC1 (Act. LOW) ¦ ¦ GPIO16 -----> Relay2 NO2/C2/NC2 (Act. LOW) ¦ ¦ GPIO4 -----> Relay3 NO3/C3/NC3 (Act. LOW) ¦ ¦ ¦ ¦ GPIO1/3 <---> RS485 A+/B- [ชนกับ USB !] ¦ +----------------------------------------------+

# 4. ไฟล์ pins_config.h — หัวใจของการไม่จองขาชนกัน

ทุก Lab ในชุดนี้มีไฟล์ pins_config.h วางอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ .ino ไฟล์นี้ทำหน้าที่เดียวคือ รวบรวมเลขขาและค่าคงที่ของฮาร์ดแวร์ไว้ที่เดียว

## 4.1 ทำไมต้องแยกออกมาเป็นไฟล์ต่างหาก

- ถ้าเขียนเลข 17 กระจายอยู่ 10 จุดในโปรแกรม วันที่ย้ายรีเลย์ไปขาอื่นต้องไล่แก้ทั้ง 10 จุด และมักลืมบางจุดเสมอ

- การใช้ชื่อ RELAY1_PIN แทนเลข 17 ทำให้อ่านโค้ดแล้วรู้ทันทีว่ากำลังสั่งอะไร ไม่ต้องเปิดคู่มือเทียบเลขขา

- เมื่อย้ายโค้ดไปบอร์ดรุ่นอื่น แก้แค่ไฟล์เดียวก็ใช้ได้เลย

- ค่าอย่าง RELAY_ON / RELAY_OFF ซ่อนความซับซ้อนของ Active LOW ไว้ ทำให้โค้ดหลักอ่านเป็นภาษามนุษย์

## 4.2 เนื้อหาของไฟล์ pins_config.h

pins_config.h — ไฟล์เดียวกันนี้ใช้ได้กับทุก Lab

#pragma once // ---------- Onboard ---------- #define LED_PIN 2 // ---------- Relay Output (Active LOW) ---------- #define RELAY1_PIN 17 #define RELAY2_PIN 16 #define RELAY3_PIN 4 #define RELAY_ON LOW #define RELAY_OFF HIGH // ---------- Push Button (Active LOW) ---------- // บอร์ดมี R pull-up 10k ภายนอกให้แล้วทั้ง 3 ตัว จึงใช้ pinMode(pin, INPUT) เฉย ๆ #define SW1_PIN 34 // input-only : ใส่ INPUT_PULLUP ไม่ได้ #define SW2_PIN 35 // input-only : ใส่ INPUT_PULLUP ไม่ได้ #define SW3_PIN 32 // ขาปกติ : มี pull-up ภายในให้ใช้ // ---------- Opto-isolated Input (Active LOW) ---------- #define ISO1_PIN 33 // เทอร์มินัล IN1 #define ISO2_PIN 27 // เทอร์มินัล IN2 // ---------- Sensor ---------- #define DHT_PIN 15 #define DHT_TYPE DHT11 // เปลี่ยนเป็น DHT22 ถ้าใช้รุ่น 22 // ---------- LDR : ใช้เป็น Digital Input เท่านั้น ---------- #define LDR_PIN 14 #define LDR_DARK HIGH // สถานะตอน "มืด" #define LDR_STABLE_MS 3000 // ต้องนิ่งกี่ ms ถึงจะยอมรับว่าเปลี่ยนสถานะจริง // ---------- I2C OLED ---------- #define I2C_SDA 21 #define I2C_SCL 22 #define OLED_ADDR 0x3C #define OLED_WIDTH 128 #define OLED_HEIGHT 64 // ---------- RS485 (ใช้ Serial0 — ชนกับ USB debug) ---------- #define RS485_SERIAL Serial #define RS485_BAUD 9600

## 4.3 คำสั่ง #pragma once คืออะไร

บรรทัดแรกของไฟล์ .h ทุกไฟล์ควรมี #pragma once เสมอ คำสั่งนี้บอกคอมไพเลอร์ว่า "ไฟล์นี้ให้อ่านแค่ครั้งเดียวต่อการคอมไพล์หนึ่งครั้ง"

ถ้าไม่ใส่ แล้วมีไฟล์สองไฟล์ #include "pins_config.h" ทั้งคู่ คอมไพเลอร์จะเห็นการประกาศซ้ำและขึ้น error ว่า redefinition

## 4.4 ตัวอย่างการนำไปใช้ในโค้ด

อ่านง่ายกว่าการเขียน digitalWrite(17, HIGH) มาก

#include "pins_config.h" // อ่านปุ่ม : Active LOW จึงกดแล้วได้ true inline bool isPressed(uint8_t pin) { return digitalRead(pin) == LOW; } // สั่งรีเลย์ : on = true คือให้ทำงาน inline void relayWrite(uint8_t pin, bool on) { digitalWrite(pin, on ? RELAY_ON : RELAY_OFF); } void setup() { pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY1_PIN, RELAY_OFF); // ปิดไว้ก่อนเสมอ }

# 5. ข้อควรระวัง 5 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนเขียนโค้ด

ห้าเรื่องนี้คือสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้เรียนพบ ถ้าอ่านหัวข้อนี้จบก่อน จะประหยัดเวลาไล่หาปัญหาไปได้มาก

## 5.1 LDR บน GPIO14 — ใช้เป็น Digital Input เท่านั้น

กฎ : ขานี้อ่านด้วย digitalRead(14) เท่านั้น ห้ามใช้ analogRead(14)

เหตุผล : GPIO14 เป็นขาของ ADC2 ซึ่ง ESP32 ยกให้วงจร WiFi ใช้งาน พอเรียก WiFi.begin() แล้ว analogRead(14) จะคืนค่า 0 หรือค่าขยะทันที เป็นข้อจำกัดของตัวชิปเอง ไม่ใช่ความผิดพลาดของบอร์ด

แต่ digitalRead() เดินผ่าน GPIO matrix ซึ่งเป็นคนละทางกับวงจร ADC จึงทำงานได้ปกติแม้ WiFi เปิดอยู่ บอร์ดนี้จึงออกแบบให้ใช้ LDR แบบ digital ตั้งแต่ต้น ได้ผลลัพธ์เป็น สว่าง / มืด ซึ่งเพียงพอสำหรับงาน Smart Farm ทั่วไป เช่น เปิดไฟกลางคืน นับชั่วโมงแสง หรือสั่งม่านบังแดด

### ขั้นที่ 1 — หาขั้ว (polarity) ของวงจรก่อน

สเก็ตช์ทดสอบขั้วของ LDR

void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(14, INPUT); // INPUT เปล่า ห้าม INPUT_PULLUP } void loop() { Serial.println(digitalRead(14) ? "HIGH" : "LOW"); delay(300); }

เอามือบัง LDR แล้วดูว่าค่าเปลี่ยนเป็นอะไร จากนั้นตั้งค่าใน pins_config.h ตามตาราง

| ผลที่ได้ตอนบัง LDR (มืด) | ต้องตั้งค่าเป็น |
| --- | --- |
| ขึ้น HIGH | #define LDR_DARK HIGH |
| ขึ้น LOW | #define LDR_DARK LOW |

### ขั้นที่ 2 — ใส่ตัวกรองกันค่าแกว่ง (สำคัญมาก)

LDR เป็นสัญญาณอนาล็อกที่ค่อย ๆ ไล่ระดับ ไม่ใช่สวิตช์ที่ตัดฉับ ช่วง เช้ามืดกับพลบค่ำ แรงดันจะไต่ผ่านจุดตัดของขา digital อย่างช้า ๆ ทำให้อ่านค่าได้สลับ HIGH/LOW รัว ๆ เป็นนาที

ถ้าเอาค่าดิบไปสั่งรีเลย์ตรง ๆ ไฟหรือปั๊มจะกระพริบเปิด-ปิดหลายสิบครั้ง หน้าสัมผัสรีเลย์พังเร็วมาก ทางแก้คือกรองด้วยเวลา

ตัวกรองเวลาแบบไม่บล็อก

static bool ldrState = false; // สถานะที่ยืนยันแล้ว (true = มืด) static bool ldrLastRaw = false; static uint32_t ldrChangeAt = 0; void ldrUpdate() { bool raw = (digitalRead(LDR_PIN) == LDR_DARK); uint32_t now = millis(); if (raw != ldrLastRaw) { ldrLastRaw = raw; ldrChangeAt = now; // ค่าเพิ่งขยับ เริ่มจับเวลาใหม่ } else if (raw != ldrState && (now - ldrChangeAt) >= LDR_STABLE_MS) { ldrState = raw; // นิ่งครบเวลาแล้ว ยอมรับ } } bool isDark() { return ldrState; } bool isLight() { return !ldrState; }

| งาน | ค่า LDR_STABLE_MS ที่เหมาะ |
| --- | --- |
| เปิด-ปิดไฟส่องสว่าง | 3000 – 10000 ms |
| นับชั่วโมงแสงต่อวัน | 30000 ms (30 วินาที) |
| สั่งม่าน / มู่ลี่ | 60000 ms — กันเมฆบังชั่วครู่ |

### ถ้าจำเป็นต้องได้ค่าแสงเป็นตัวเลขจริง ๆ

- ต่อเซนเซอร์ BH1750 เข้าบัส I2C เดิม (GPIO21/22) — วิธีที่ดีที่สุด ได้ค่า lux จริง ไม่กิน ADC เลย

- เดินสาย LDR ไป GPIO36 หรือ GPIO39 (ADC1) แล้วใช้ analogRead() ได้ตามปกติแม้ WiFi เปิด

## 5.2 RS485 ใช้ Serial0 ร่วมกับพอร์ต USB

RS485 บนบอร์ดต่อกับ UART0 (GPIO1/GPIO3) ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้อัปโหลดโปรแกรมและเปิด Serial Monitor ผลที่ตามมาคือ

- Serial.println("debug") ทุกบรรทัด จะถูกส่งออกสาย RS485 ด้วย อุปกรณ์ slave อาจรวน

- ขณะอัปโหลดโปรแกรม สัญญาณจะวิ่งออก RS485 จึง ควรถอดสาย A+/B− ออกก่อนอัปโหลดทุกครั้ง

- ถ้าอุปกรณ์ RS485 ส่งข้อมูลกลับมาตอนกำลังอัปโหลด อาจทำให้อัปโหลดล้มเหลว

ทางแก้ในงานจริง : เลิกใช้ Serial.print() เพื่อ debug ทั้งหมด ย้าย debug ไปออกจอ OLED หรือส่งขึ้น MQTT แทน หรือแยก UART2 ออกไปที่ขาว่าง

แยกพอร์ต debug ออกจาก RS485

Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 26, 25); // RX=GPIO26, TX=GPIO25

## 5.3 Strapping Pins — GPIO2 และ GPIO15

ขาสองตัวนี้ ESP32 อ่านค่าตอนบูตเพื่อตัดสินใจโหมดการทำงาน

| ขา | บทบาทตอนบูต | ผลกระทบ |
| --- | --- | --- |
| GPIO2 | ต้องลอยหรือ LOW ตอนเข้าโหมด flash | ถ้าถูกดึงขึ้น HIGH แรง ๆ อาจอัปโหลดไม่ได้ |
| GPIO15 | ถ้าเป็น LOW ตอนบูต จะปิดข้อความ boot log | DHT มี pull-up อยู่แล้วจึงปกติดี |

ใช้งานตามผังนี้โดยทั่วไปไม่มีปัญหา แต่ถ้าอัปโหลดไม่ผ่านให้สงสัยสองขานี้ก่อน

## 5.4 รีเลย์กระตุกตอนบูต

ระหว่างที่ ESP32 กำลังบูต ขา GPIO จะอยู่ในสถานะลอย (floating) ชั่วครู่ ทำให้รีเลย์อาจ คลิกทำงาน 1 ครั้งทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ถ้าคุมปั๊มน้ำหรือวาล์วอาจเกิดความเสียหายได้

ลำดับคำสั่งที่ถูกต้องบน ESP32 core 3.x ต้องเรียก pinMode(pin, OUTPUT) ก่อน แล้วจึง digitalWrite(pin, RELAY_OFF) บน core 2.x เขียนสลับกันได้ แต่บน core 3.x การเรียก digitalWrite ก่อน pinMode จะ ไม่ทำงานเลย และขึ้นข้อความ "IO 17 is not set as GPIO. Execute digitalMode(17, OUTPUT) first." ผลคือขาถูกตั้งเป็น OUTPUT ขณะที่ latch ยังเป็น LOW ซึ่งรีเลย์ Active LOW แปลว่า "สั่งทำงาน" → รีเลย์ติดทุกตัวตอนบูต ลำดับ pinMode ก่อน digitalWrite ปลอดภัยกับทั้งสองเวอร์ชัน ใช้เป็นมาตรฐานได้เลย

หมายเหตุ : ยังมีช่วงสั้น ๆ ราว 1–2 ไมโครวินาทีระหว่าง pinMode กับ digitalWrite ที่ขาถูกขับเป็น LOW อยู่ แต่รีเลย์เชิงกลต้องใช้เวลาดูดหลายมิลลิวินาที จึงไม่ทันตอบสนอง ไม่เกิดเสียงคลิกและหน้าสัมผัสไม่ขยับ

## 5.5 GPIO34 / GPIO35 เป็นขา Input-only

- ตั้งเป็น OUTPUT ไม่ได้ — คอมไพล์ผ่านแต่ไม่ทำงานจริง

- ไม่มี pull-up / pull-down ภายใน — ใส่ INPUT_PULLUP ไปก็ไม่มีผลใด ๆ

- บอร์ดนี้มี R 10k ภายนอกให้แล้ว จึงใช้ pinMode(pin, INPUT) ได้เลย

- ถ้าต่อปุ่มเพิ่มเองที่ขา 34/35/36/39 ต้องใส่ R pull-up 10k เองเสมอ ไม่งั้นค่าที่อ่านได้จะลอยไปมา

# 6. การติดตั้ง Arduino IDE และ ESP32 Board Package

## 6.1 ขั้นตอนติดตั้ง

- ดาวน์โหลดและติดตั้ง Arduino IDE (แนะนำเวอร์ชัน 2.x) จาก arduino.cc

- เปิดเมนู File → Preferences

- ในช่อง Additional Board Manager URLs ใส่ URL ด้านล่าง แล้วกด OK

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

- เปิด Tools → Board → Boards Manager ค้นคำว่า esp32 แล้วกด Install (ใช้เวลาสักครู่เพราะไฟล์ใหญ่)

- เลือกบอร์ด Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module

- เสียบสาย Micro-USB แล้วเลือกพอร์ตที่ Tools → Port

ถ้าไม่เห็นพอร์ต COM ขึ้นมาเลย แปลว่าคอมพิวเตอร์ยังไม่รู้จักชิปแปลง USB-to-Serial บนบอร์ด ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่ม ชิปที่พบบ่อยคือ CP2102 (ดาวน์โหลดไดรเวอร์จาก Silicon Labs) และ CH340 (ดาวน์โหลดจาก WCH) ดูที่ตัวชิปเล็ก ๆ ใกล้พอร์ต USB บนบอร์ดว่าเขียนว่าอะไร

## 6.2 ค่าที่ต้องตั้งใน Arduino IDE

| หัวข้อ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| Board | ESP32 Dev Module |
| Upload Speed | 921600 (ถ้าอัปโหลดไม่นิ่งให้ลดเป็น 115200) |
| Flash Frequency | 80 MHz |
| Flash Mode | QIO |
| Flash Size | 4MB (32Mb) |
| Partition Scheme | Default 4MB with spiffs |
| Core Debug Level | None |
| Port | COM ที่ขึ้นตอนเสียบ USB |

## 6.3 จัมเปอร์ SW Mode (RS485 / RS232)

| สถานะจัมเปอร์ | โหมดที่ได้ |
| --- | --- |
| กด / เสียบจัมเปอร์ | RS485 |
| ลอย / ถอดจัมเปอร์ | RS232 |

# 7. ไลบรารีทั้งหมดที่ต้องติดตั้ง

ติดตั้งผ่านเมนู Sketch → Include Library → Manage Libraries... ค้นชื่อแล้วกด Install

| ไลบรารี | ผู้พัฒนา | ใช้ใน Lab | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT sensor library | Adafruit | Lab3 เป็นต้นไป | อ่านค่าจากเซนเซอร์ DHT11/DHT22 |
| Adafruit Unified Sensor | Adafruit | Lab3 เป็นต้นไป | ไลบรารีพื้นฐานที่ตัวบนต้องใช้ (IDE จะถามให้ติดตั้งอัตโนมัติ) |
| Adafruit SSD1306 | Adafruit | Lab4 เป็นต้นไป | ควบคุมชิปจอ OLED |
| Adafruit GFX Library | Adafruit | Lab4 เป็นต้นไป | ฟังก์ชันวาดข้อความ เส้น และรูปทรงบนจอ |
| PubSubClient | Nick O'Leary | Lab8 เป็นต้นไป | รับ-ส่งข้อความ MQTT |
| ArduinoJson | Benoit Blanchon | ทางเลือก | สร้างและอ่าน JSON แบบปลอดภัย |
| ModbusMaster | Doc Walker | ทางเลือก | สื่อสาร Modbus RTU ผ่าน RS485 |

ไลบรารีที่ไม่ต้องติดตั้ง WiFi.h, WebServer.h, Preferences.h, Wire.h และ time.h มาพร้อมกับ ESP32 Board Package อยู่แล้ว ใช้ #include ได้เลย

# 8. ขั้นตอนการอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด

- ถอดสาย RS485 (A+/B−) ออกก่อน เพื่อกันสัญญาณรบกวนตอน flash

- เสียบสาย Micro-USB เข้ากับโมดูล ESP32

- เปิดโฟลเดอร์ Lab ที่ต้องการ แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ .ino (Arduino IDE จะเปิดไฟล์ pins_config.h เป็นแท็บที่สองให้อัตโนมัติ)

- กดปุ่ม Upload (ลูกศรชี้ขวา) ใน IDE

- เปิด Serial Monitor แล้วตั้ง baud rate เป็น 115200 เพื่อดูข้อความจากบอร์ด

## 8.1 ถ้าอัปโหลดไม่สำเร็จ

อาการที่พบบ่อยคือขึ้นข้อความ Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header ให้ทำตามขั้นตอนกดปุ่มด้วยมือ

- กดปุ่ม BOOT ค้างไว้

- ขณะยังกด BOOT อยู่ กดปุ่ม Reset 1 ครั้งแล้วปล่อย (หรือกด Upload ใน IDE)

- เมื่อขึ้นข้อความ Connecting... แล้วเริ่ม Writing at 0x... จึง ปล่อยปุ่ม BOOT ได้

บอร์ดส่วนใหญ่มีวงจร auto-reset จึงไม่ต้องกด BOOT แต่วิธีนี้ใช้ได้เสมอเมื่อ auto-reset ทำงานไม่สมบูรณ์

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| ไม่เห็นพอร์ต COM | ยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ CP2102/CH340 หรือใช้สาย USB ที่จ่ายไฟอย่างเดียว | ติดตั้งไดรเวอร์ และเปลี่ยนไปใช้สาย USB ที่มีเส้นข้อมูล |
| Timed out waiting for packet header | บอร์ดไม่เข้าโหมด download | ใช้วิธีกด BOOT + Reset ตามข้างต้น |
| อัปโหลดสำเร็จแต่ Serial Monitor เป็นตัวขยะ | ตั้ง baud rate ไม่ตรง | ตั้งเป็น 115200 ให้ตรงกับ Serial.begin() ในโค้ด |
| อัปโหลดหลุดกลางคัน | ความเร็ว upload สูงเกินไป หรือสาย USB ยาว/คุณภาพต่ำ | ลด Upload Speed เป็น 115200 และเปลี่ยนสาย |
| รีเลย์ติดทั้ง 3 ตัวทันทีที่บูต | ลำดับ digitalWrite ก่อน pinMode บน core 3.x | สลับเป็น pinMode ก่อน แล้วค่อย digitalWrite |

# 9. สเก็ตช์ทดสอบบอร์ด (Smoke Test) ก่อนเริ่มเรียน

ก่อนเริ่ม Lab1 ควรรันสเก็ตช์นี้หนึ่งครั้งเพื่อยืนยันว่าขาทุกตัวถูกต้องตามเอกสาร และฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นทำงานปกติ

Smoke Test — ทดสอบปุ่ม รีเลย์ LDR และ LED พร้อมกัน

#include "pins_config.h" void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT); pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT); pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY1_PIN, RELAY_OFF); digitalWrite(RELAY2_PIN, RELAY_OFF); digitalWrite(RELAY3_PIN, RELAY_OFF); pinMode(SW1_PIN, INPUT); pinMode(SW2_PIN, INPUT); pinMode(SW3_PIN, INPUT); pinMode(ISO1_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(ISO2_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(LDR_PIN, INPUT); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); Serial.println("Board smoke test - กดปุ่ม SW1/SW2/SW3 เพื่อสั่งรีเลย์ 1/2/3"); } void loop() { bool s1 = digitalRead(SW1_PIN) == LOW; bool s2 = digitalRead(SW2_PIN) == LOW; bool s3 = digitalRead(SW3_PIN) == LOW; digitalWrite(RELAY1_PIN, s1 ? RELAY_ON : RELAY_OFF); digitalWrite(RELAY2_PIN, s2 ? RELAY_ON : RELAY_OFF); digitalWrite(RELAY3_PIN, s3 ? RELAY_ON : RELAY_OFF); digitalWrite(LED_PIN, (s1 ¦¦ s2 ¦¦ s3) ? HIGH : LOW); Serial.printf("SW:%d%d%d ISO:%d%d LDR:%s\n", s1, s2, s3, digitalRead(ISO1_PIN) == LOW, digitalRead(ISO2_PIN) == LOW, digitalRead(LDR_PIN) == LDR_DARK ? "DARK" : "LIGHT"); delay(300); }

## 9.1 ผลที่ควรได้

- กด SW1 → รีเลย์ตัวที่ 1 ดังคลิก และ LED ออนบอร์ดติด บรรทัด Serial แสดง SW:100

- เอามือบัง LDR → ข้อความท้ายบรรทัดเปลี่ยนระหว่าง LIGHT กับ DARK

- ถ้าค่าไม่เปลี่ยนเลย ให้ลองส่องไฟฉายใส่ตรง ๆ เทียบกับปิดไฟให้มืดสนิท

อย่าลืม สเก็ตช์นี้ใช้ Serial.print() ซึ่งจะส่งออกสาย RS485 ด้วย — ถอดสาย A+/B− ก่อนทดสอบ

## 9.2 I2C Scanner — รันเมื่อจอ OLED ไม่ติด

I2C Scanner

#include <Wire.h> void setup() { Serial.begin(115200); delay(500); Wire.begin(21, 22); // SDA=21, SCL=22 — ลองสลับ/เปลี่ยนถ้าไม่เจอ Serial.println("\nI2C Scanner"); int found = 0; for (uint8_t addr = 1; addr < 127; addr++) { Wire.beginTransmission(addr); if (Wire.endTransmission() == 0) { Serial.printf("พบอุปกรณ์ที่แอดเดรส 0x%02X\n", addr); found++; } } if (found == 0) Serial.println("ไม่พบอุปกรณ์ I2C — ตรวจสายและขา SDA/SCL"); } void loop() {}

ผลที่ควรได้คือ พบอุปกรณ์ที่แอดเดรส 0x3C (จอบางรุ่นเป็น 0x3D)

# 10. แผนการเรียนทั้ง 10 Lab และเส้นทางความรู้

| Lab | ชื่อบทเรียน | แนวคิดหลักที่ได้ | ต่อยอดจาก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED Status | โครงสร้างโปรแกรม Arduino, pinMode, digitalWrite, delay | — |
| 2 | Non-Blocking | millis(), การแบ่งงานเป็น task, debounce ปุ่ม, ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ | Lab1 |
| 3 | DHT11 | อ่านเซนเซอร์, isnan(), Heat Index, สถิติ min/max และอัตราสำเร็จ | Lab2 |
| 4 | OLED | บัส I2C, ไลบรารี Adafruit SSD1306, การวาดข้อความและเส้น | Lab1 |
| 5 | DHT11 + OLED | รวมเซนเซอร์กับจอ, การจัดวางเลย์เอาต์บนจอ 128×64 | Lab3 + Lab4 |
| 6 | Auto Control | ตรรกะควบคุมอัตโนมัติ, ช่วงพัก (rest), การกันเซนเซอร์พลาด | Lab5 |
| 7 | WiFi | โหมด Station, การจัดการเมื่อหลุด, RSSI, การอ่านสถานะ WiFi | Lab4 |
| 8 | MQTT | publish / subscribe, topic, retained message, failsafe รีเลย์ | Lab6 + Lab7 |
| 9 | NTP | เวลาจริง, โซนเวลา POSIX, การแนบเวลาไปกับข้อมูล | Lab8 |
| 10 | Web Dashboard | Web Server, REST API, JSON, NVS, 3 โหมดควบคุม, hysteresis | Lab9 |

## 10.1 เส้นทางความรู้

ลำดับการเรียนที่แนะนำ

Lab1 ─── Lab2 ─── Lab3 ───┐ │ ├─── Lab5 ─── Lab6 ───┐ └─── Lab4 ───────────────┘ │ │ ├─── Lab8 ─── Lab9 ─── Lab10 └─── Lab7 ────────────────────────────────┘ ชั้นที่ 1 พื้นฐาน I/O : Lab1, Lab4 ชั้นที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม : Lab2 ชั้นที่ 3 เซนเซอร์และการแสดงผล: Lab3, Lab5 ชั้นที่ 4 ตรรกะควบคุม : Lab6 ชั้นที่ 5 เครือข่าย : Lab7, Lab8, Lab9 ชั้นที่ 6 ส่วนติดต่อผู้ใช้ : Lab10

ข้อแนะนำในการเรียน อย่าข้าม Lab2 เด็ดขาด — แนวคิด Non-Blocking เป็นรากฐานของ Lab6 ถึง Lab10 ทั้งหมด ทุก Lab ให้อัปโหลดโค้ดจริงและดูผลจริง อย่าอ่านผ่าน ๆ เพราะบทเรียนสำคัญหลายเรื่องเห็นได้เฉพาะตอนรัน เช่น ตัวเลข loop/s ใน Lab2 เก็บโฟลเดอร์แต่ละ Lab แยกกันไว้ อย่าแก้ทับ เพราะบาง Lab ต้องกลับไปเปรียบเทียบกัน

# 11. สิ่งที่ต้องยืนยันกับบอร์ดจริงก่อนเริ่ม

รายการต่อไปนี้อนุมานจากค่ามาตรฐานของ ESP32 เพราะผังบนบอร์ดไม่ได้ระบุตัวเลขไว้ครบ ควรตรวจกับซิลค์บนบอร์ดหรือวัดด้วยมัลติมิเตอร์

| สิ่งที่ต้องยืนยัน | วิธียืนยัน | ผลกระทบถ้าผิด |
| --- | --- | --- |
| ขา I2C ของ OLED เป็น GPIO21/22 จริงหรือไม่ | รัน I2C Scanner ในหัวข้อ 9.2 | จอไม่ติดเลยตั้งแต่ Lab4 |
| แอดเดรส OLED เป็น 0x3C หรือ 0x3D | ดูผลจาก I2C Scanner | จอไม่ติด ต้องแก้ OLED_ADDR |
| รุ่น DHT ที่ติดตั้งจริง DHT11 หรือ DHT22 | ดูสีตัวเซนเซอร์ : DHT11 สีฟ้า, DHT22 สีขาว | อ่านค่าไม่ได้เลย ต้องแก้ DHT_TYPE |
| ขั้วของ LDR ตอนมืดเป็น HIGH หรือ LOW | รันสเก็ตช์ทดสอบขั้วในหัวข้อ 5.1 | ตรรกะกลางวัน/กลางคืนกลับด้าน |
| พิกัดกระแสหน้าสัมผัสรีเลย์ | อ่านตัวเลขบนตัวรีเลย์ (โดยทั่วไป 10A 250VAC) | ต่อโหลดเกินพิกัด หน้าสัมผัสไหม้ |

# 12. คำถามท้ายบทและแบบฝึกหัด

## 12.1 คำถามทบทวน

- เพราะเหตุใดจึงห้ามใช้ analogRead() กับ GPIO14 บนบอร์ดนี้ และมีทางเลือกอะไรบ้างถ้าต้องการค่าแสงเป็นตัวเลข

- รีเลย์บนบอร์ดนี้เป็นแบบ Active LOW หมายความว่าอย่างไร และต้องเขียน digitalWrite() ด้วยค่าอะไรเพื่อ "ปิด" รีเลย์

- อธิบายว่าทำไมต้องเรียก pinMode() ก่อน digitalWrite() บน ESP32 core 3.x

- GPIO34 กับ GPIO32 ต่างกันอย่างไรในแง่ของการตั้ง pinMode

- ทำไมจึงต้องถอดสาย RS485 ก่อนอัปโหลดโปรแกรม

## 12.2 แบบฝึกหัดปฏิบัติ

- รัน Smoke Test แล้วบันทึกว่าปุ่มแต่ละตัวคุมรีเลย์ตัวไหน ตรงกับตาราง GPIO หรือไม่

- รัน I2C Scanner แล้วจดแอดเดรสที่พบ นำไปแก้ค่า OLED_ADDR ใน pins_config.h ถ้าจำเป็น

- ทดสอบขั้วของ LDR แล้วแก้ค่า LDR_DARK ให้ตรงกับบอร์ดจริงของตนเอง

- ลองแก้ pins_config.h ให้ RELAY1_PIN เป็นเลขขาอื่น (เช่น 16) แล้วสังเกตว่าไม่ต้องแก้โค้ดในไฟล์ .ino เลย — นี่คือประโยชน์ของการแยกไฟล์ค่าคงที่

## 12.3 สรุปเล่มที่ 0

เล่มนี้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ต้องเปิดควบคู่ไปกับทุก Lab ประเด็นที่ต้องจำให้ขึ้นใจมีสามข้อ

- รีเลย์เป็น Active LOW — LOW คือทำงาน HIGH คือปิด

- ปุ่มเป็น Active LOW — อ่านได้ 0 แปลว่ากำลังกด

- เรียก pinMode ก่อน digitalWrite เสมอ — ไม่งั้นรีเลย์จะติดตอนบูต

เมื่อยืนยันฮาร์ดแวร์ผ่าน Smoke Test แล้ว ให้ไปต่อที่ Lab1 : LED Status ซึ่งเป็นบทเรียนแรกที่สั้นที่สุดแต่วางรากฐานโครงสร้างโปรแกรมทั้งหมด