คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 1

LED Status

โครงสร้างโปรแกรม Arduino · การสั่งงานขาดิจิทัล · การหน่วงเวลาด้วย delay()

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab1_LEDStatus / Lab1_LEDStatus.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ผู้เริ่มต้น |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 45 – 60 นาที |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | เล่มที่ 0 (ติดตั้ง IDE และผ่าน Smoke Test แล้ว) |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์และขาที่ใช้

5.  ทฤษฎี : โครงสร้างโปรแกรม Arduino

6.  ทฤษฎี : ขาดิจิทัลและคำสั่งควบคุม

7.  อธิบายโค้ดทีละบรรทัด

8.  ไทม์ไลน์การทำงานและ Duty Cycle

9.  ผลการทดลองที่ควรได้

10.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

11.  แบบฝึกหัดต่อยอด

12.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab2

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab1 เป็นบทเรียนที่สั้นที่สุดของทั้งชุด โปรแกรมมีเพียง 15 บรรทัด แต่ทำหน้าที่สำคัญสองอย่าง

- ยืนยันว่าเครื่องมือทั้งหมดพร้อมใช้งาน — ถ้า LED กะพริบได้ แปลว่า IDE ตั้งค่าถูก ไดรเวอร์ติดตั้งแล้ว บอร์ดรับโปรแกรมได้ และสายอัปโหลดใช้ได้

- วางรากฐานโครงสร้างโปรแกรม — ทุก Lab ที่เหลือใช้โครงสร้าง setup() + loop() เหมือนกันหมด

สิ่งที่โปรแกรมนี้ทำคือ ทำให้ LED สีน้ำเงินบนบอร์ด (ต่อกับ GPIO2) ติด 0.5 วินาที แล้วดับ 2 วินาที วนซ้ำไปเรื่อย ๆ รูปแบบการกะพริบแบบ "แวบสั้น เว้นยาว" นี้เรียกว่า Heartbeat ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้จริงในงานอุตสาหกรรม

ทำไม Heartbeat จึงสำคัญในระบบ Smart Farm เมื่อระบบติดตั้งอยู่ในโรงเรือน ไม่มีจอ ไม่มีคอมพิวเตอร์ต่ออยู่ สิ่งเดียวที่บอกได้ว่า "โปรแกรมยังวิ่งอยู่" คือ LED ดวงนี้ ถ้า LED ค้างติดหรือค้างดับ = โปรแกรมแฮงค์ หรือบอร์ดรีเซ็ตวนอยู่ ต้องเข้าไปตรวจสอบ รูปแบบ "แวบสั้น เว้นยาว" ถูกเลือกเพราะกินไฟน้อยกว่ากะพริบ 50/50 และแยกออกจาก LED สถานะอื่นบนบอร์ดได้ง่าย

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- อธิบายหน้าที่ของฟังก์ชัน setup() และ loop() ในโปรแกรม Arduino ได้

- อธิบายความหมายและวิธีใช้คำสั่ง pinMode(), digitalWrite() และ delay() ได้

- อธิบายความแตกต่างระหว่างสถานะลอจิก HIGH กับ LOW และความสัมพันธ์กับแรงดัน 3.3 V / 0 V ได้

- ใช้ไฟล์ header (pins_config.h) เพื่อแยกค่าคงที่ของฮาร์ดแวร์ออกจากตรรกะโปรแกรมได้

- อัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด ESP32 และเปิด Serial Monitor ได้ด้วยตนเอง

- ปรับค่าเวลาการติด-ดับของ LED และคำนวณ Duty Cycle ที่ได้

- อธิบายข้อจำกัดของคำสั่ง delay() และเหตุผลที่ต้องเลิกใช้ในบทเรียนถัดไปได้

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

ตารางนี้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้อง "ทำได้จริง" พร้อมเกณฑ์วัดผลที่ตรวจสอบได้

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO1-1 | อัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดได้สำเร็จ | LED บนบอร์ดกะพริบตามจังหวะ 0.5 วินาทีติด / 2 วินาทีดับ สังเกตได้ด้วยตาเปล่า |
| LO1-2 | อธิบายบทบาทของ setup() และ loop() ได้ | ตอบได้ว่า setup() ทำงานครั้งเดียวตอนบูต ส่วน loop() วนซ้ำไม่รู้จบ และยกตัวอย่างสิ่งที่ควรอยู่ในแต่ละส่วนได้ |
| LO1-3 | แก้ไขจังหวะการกะพริบได้ตามโจทย์ | เปลี่ยนค่าใน delay() แล้วได้จังหวะใหม่ตรงตามที่กำหนด เช่น 1 วินาทีติด / 1 วินาทีดับ |
| LO1-4 | คำนวณ Duty Cycle ของสัญญาณได้ | คำนวณได้ว่าค่าเริ่มต้น 500/2500 = 20 % |
| LO1-5 | ระบุขาที่ LED ออนบอร์ดต่ออยู่ และลอจิกที่ใช้ | ตอบได้ว่า GPIO2 และเป็น Active HIGH (HIGH = ติด) |
| LO1-6 | ระบุข้อเสียของ delay() ได้อย่างน้อย 2 ข้อ | ตอบได้ว่า (ก) โปรแกรมหยุดนิ่งทำอย่างอื่นไม่ได้ (ข) การกดปุ่มระหว่างนั้นจะหายไป |

# 4. อุปกรณ์และขาที่ใช้

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| บอร์ด | ESP32 Devkit V2 (บอร์ดฐาน 3 รีเลย์ + OLED) |
| ขาที่ใช้ | GPIO2 — LED สีน้ำเงินบนบอร์ด (Active HIGH) |
| ไลบรารีเพิ่มเติม | ไม่มี — ใช้เฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานของ Arduino core |
| ไฟล์ในโฟลเดอร์ | Lab1_LEDStatus.ino และ pins_config.h |
| การต่อสาย | ไม่ต้องต่อเพิ่ม LED อยู่บนบอร์ดแล้ว |

ข้อควรระวังของ GPIO2 GPIO2 เป็น Strapping pin ซึ่ง ESP32 อ่านค่าตอนบูตเพื่อตัดสินใจโหมดการทำงาน ในการใช้งานปกติ (ต่อ LED ผ่านตัวต้านทานอย่างเดียว) ไม่มีปัญหา แต่ถ้าต่อโหลดที่ดึงขา HIGH แรง ๆ อาจทำให้อัปโหลดโปรแกรมไม่ได้ ถ้าอัปโหลดไม่ผ่านหลังจากต่ออุปกรณ์เพิ่มที่ขานี้ ให้ถอดออกก่อนแล้วลองใหม่

# 5. ทฤษฎี : โครงสร้างโปรแกรม Arduino

โปรแกรม Arduino (เรียกว่า *sketch*) ทุกโปรแกรมต้องมีฟังก์ชันสองตัวนี้เสมอ ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้

โครงกระดูกของทุกโปรแกรม Arduino

void setup() { // โค้ดในนี้ทำงาน "ครั้งเดียว" ตอนบอร์ดเริ่มทำงาน } void loop() { // โค้ดในนี้ทำงาน "วนซ้ำไม่รู้จบ" ตั้งแต่ setup() จบจนกว่าจะดับไฟ }

## 5.1 ลำดับการทำงานจริงเบื้องหลัง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อจ่ายไฟให้ ESP32 มีลำดับดังนี้

ลำดับการบูตของ ESP32

[จ่ายไฟ / กด Reset] ¦ v [Bootloader ตรวจ Strapping pin แล้วโหลดโปรแกรมจาก Flash] ¦ v [ระบบเตรียมนาฬิกา หน่วยความจำ และ FreeRTOS] ¦ v [เรียก setup() ---- ทำงาน 1 ครั้ง ----] ¦ v +-->[เรียก loop()]---+ ¦ ¦ +--------------------+ วนแบบนี้ตลอดไป

ในทางเทคนิค ESP32 ใช้ระบบปฏิบัติการ FreeRTOS อยู่เบื้องหลัง ฟังก์ชัน loop() ที่เราเขียนถูกห่อไว้ใน task ตัวหนึ่งชื่อ loopTask แล้วเรียกซ้ำในลูปไม่รู้จบ ผู้เรียนไม่ต้องจัดการ FreeRTOS เองในบทเรียนชุดนี้ แต่ควรรู้ว่ามันมีอยู่

## 5.2 อะไรควรอยู่ใน setup() อะไรควรอยู่ใน loop()

| ประเภทงาน | ควรอยู่ใน | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| กำหนดทิศทางของขา (pinMode) | setup() | ตั้งครั้งเดียวก็อยู่ตลอด ไม่ต้องตั้งซ้ำทุกรอบ |
| เปิด Serial (Serial.begin) | setup() | เปิดพอร์ตซ้ำ ๆ ทำให้สิ้นเปลืองและอาจทำให้ข้อมูลเพี้ยน |
| เริ่มต้นเซนเซอร์ (dht.begin) | setup() | เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ |
| เชื่อมต่อ WiFi | setup() | เริ่มต่อครั้งเดียว แล้วค่อยตรวจสอบสถานะใน loop() |
| อ่านค่าเซนเซอร์ | loop() | ต้องอ่านซ้ำเรื่อย ๆ ค่าถึงจะเป็นปัจจุบัน |
| อ่านปุ่มกด | loop() | ผู้ใช้กดเมื่อไหร่ก็ได้ ต้องคอยตรวจตลอด |
| สั่งเปิด-ปิดรีเลย์ตามเงื่อนไข | loop() | เงื่อนไขเปลี่ยนได้ตลอดเวลา |

## 5.3 บรรทัด #include คืออะไร

บรรทัดแรกของ Lab1 คือ #include "pins_config.h" คำสั่งนี้ทำงานตั้งแต่ *ก่อน* คอมไพเลอร์จะเริ่มแปลโค้ด เรียกว่า preprocessor directive

หน้าที่ของมันคือ "คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดของไฟล์ที่ระบุมาวางตรงนี้" ดังนั้นเมื่อคอมไพเลอร์เห็นคำว่า LED_PIN มันจึงรู้จักและแทนที่ด้วยเลข 2 ให้อัตโนมัติ

| รูปแบบ | ความหมาย | ใช้กับ |
| --- | --- | --- |
| #include <ชื่อไฟล์> | ค้นหาในโฟลเดอร์ไลบรารีของระบบ | ไลบรารีมาตรฐาน เช่น <Wire.h>, <WiFi.h> |
| #include "ชื่อไฟล์" | ค้นหาในโฟลเดอร์เดียวกับสเก็ตช์ก่อน | ไฟล์ที่เราเขียนเอง เช่น "pins_config.h" |

# 6. ทฤษฎี : ขาดิจิทัลและคำสั่งควบคุม

## 6.1 ขาดิจิทัลคืออะไร

ขา GPIO (General Purpose Input/Output) ของ ESP32 รับรู้และสร้างแรงดันได้เพียงสองระดับเท่านั้น

| ชื่อสถานะ | แรงดันบนขา | ค่าตัวเลข | ความหมายทั่วไป |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH | ประมาณ 3.3 V | 1 | มีไฟ / เปิด / จริง |
| LOW | ประมาณ 0 V | 0 | ไม่มีไฟ / ปิด / เท็จ |

คำว่า "ประมาณ" สำคัญ เพราะในความเป็นจริงแรงดันไม่เคยเป็น 3.3 V หรือ 0 V เป๊ะ ๆ ชิปจึงกำหนดช่วงไว้ว่าแรงดันเท่าใดจึงนับเป็น HIGH และเท่าใดนับเป็น LOW ช่วงตรงกลางระหว่างสองค่านี้เรียกว่า โซนไม่แน่นอน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาค่าแกว่งที่จะเจอกับ LDR ในบทหลัง

## 6.2 คำสั่ง pinMode()

รูปแบบคำสั่ง

pinMode(หมายเลขขา, โหมด);

| โหมด | ความหมาย | ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| OUTPUT | ตั้งขาเป็นเอาต์พุต ขาจะจ่ายหรือดูดกระแสได้ | สั่ง LED, รีเลย์, บัซเซอร์ |
| INPUT | ตั้งขาเป็นอินพุต ขาอ่านแรงดันจากภายนอก | อ่านปุ่มที่มี R pull-up ภายนอกแล้ว |
| INPUT_PULLUP | อินพุต + เปิดตัวต้านทานดึงขึ้นภายในชิป | อ่านปุ่มที่ไม่มี R ภายนอก (ใช้ไม่ได้กับ GPIO34/35) |
| INPUT_PULLDOWN | อินพุต + เปิดตัวต้านทานดึงลงภายในชิป | ใช้น้อยกว่า แต่ ESP32 รองรับ |

## 6.3 คำสั่ง digitalWrite()

รูปแบบคำสั่ง

digitalWrite(หมายเลขขา, ค่า); // ค่า = HIGH หรือ LOW

คำสั่งนี้ใช้ได้เฉพาะขาที่ตั้ง pinMode(..., OUTPUT) ไว้แล้วเท่านั้น

กฎเหล็กของ ESP32 core 3.x ต้องเรียก pinMode() ก่อนเสมอ แล้วจึง digitalWrite() ถ้าเรียกสลับลำดับ คำสั่ง digitalWrite จะถูกข้ามไปเฉย ๆ พร้อมข้อความใน log ว่า "IO 2 is not set as GPIO. Execute digitalMode(2, OUTPUT) first." บน Lab1 ผลกระทบแค่ LED ไม่ติด แต่บน Lab ที่คุมรีเลย์ ผลคือรีเลย์ติดทุกตัวตอนบูต ซึ่งอันตราย

## 6.4 คำสั่ง delay()

รูปแบบคำสั่ง

delay(จำนวนมิลลิวินาที); // 1000 ms = 1 วินาที

delay() สั่งให้ CPU หยุดรออยู่ตรงนั้น จนครบเวลาที่กำหนด ระหว่างนั้นโปรแกรมของเราไม่ทำงานอะไรเลย

### เกิดอะไรขึ้นระหว่าง delay()

| สิ่งที่ยังทำงานอยู่ | สิ่งที่หยุดสนิท |
| --- | --- |
| ระบบ WiFi และ Bluetooth (ทำงานบนคอร์แยก) | การอ่านปุ่มกด |
| ตัวนับ millis() ยังเดินหน้าตามปกติ | การอ่านค่าเซนเซอร์ |
| FreeRTOS scheduler | การอัปเดตจอ OLED |
| Interrupt ที่ลงทะเบียนไว้ | ตรรกะควบคุมรีเลย์ทั้งหมด |

ปัญหาที่ delay() สร้าง — และเหตุผลที่ Lab2 มีอยู่ ในโปรแกรม Lab1 นี้ CPU ใช้เวลา 2.5 วินาทีต่อรอบ อยู่กับการรอเฉย ๆ ถ้าผู้ใช้กดปุ่มในช่วงนั้น ระบบจะไม่รู้เลย เพราะไม่มีใครไปอ่านค่าปุ่ม ถ้าเพิ่มการอ่าน DHT11 เข้ามา ก็จะอ่านได้แค่ทุก 2.5 วินาทีเท่านั้น เปลี่ยนไม่ได้ ยิ่งเพิ่มงาน ยิ่งพัน — ทุกงานต้องรอกันหมด นี่คือเหตุผลที่ Lab2 จะเลิกใช้ delay() ทั้งหมด

# 7. อธิบายโค้ดทีละบรรทัด

## 7.1 โค้ดฉบับเต็ม

Lab1_LEDStatus.ino

#include "pins_config.h" void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED_PIN, LOW); delay(2000); }

## 7.2 คำอธิบายรายบรรทัด

| บรรทัด | คำสั่ง | คำอธิบายโดยละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | #include "pins_config.h" | ดึงไฟล์ค่าคงที่เข้ามา ทำให้โปรแกรมรู้จักชื่อ LED_PIN ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 |
| 4 | pinMode(LED_PIN, OUTPUT) | ตั้งให้ GPIO2 เป็นขาเอาต์พุต เพื่อให้สั่งจ่ายแรงดันออกไปได้ ทำครั้งเดียวก็พอเพราะอยู่ใน setup() |
| 10 | digitalWrite(LED_PIN, HIGH) | จ่ายแรงดัน 3.3 V ออกที่ GPIO2 → กระแสไหลผ่าน LED → ไฟติด |
| 11 | delay(500) | หยุดรอ 500 มิลลิวินาที (0.5 วินาที) ระหว่างนี้ LED ยังติดค้างอยู่ |
| 12 | digitalWrite(LED_PIN, LOW) | ลดแรงดันที่ GPIO2 เหลือ 0 V → ไม่มีกระแสไหล → ไฟดับ |
| 13 | delay(2000) | หยุดรอ 2000 มิลลิวินาที (2 วินาที) ระหว่างนี้ LED ดับค้างอยู่ |
| — | จบ loop() | ระบบเรียก loop() ใหม่ทันที กลับไปบรรทัดที่ 10 อีกครั้ง วนแบบนี้ตลอดไป |

## 7.3 เครื่องหมาย // คืออะไร

ข้อความหลัง // คือ คอมเมนต์ คอมไพเลอร์จะข้ามไปทั้งบรรทัด ไม่มีผลต่อการทำงาน มีไว้ให้มนุษย์อ่าน สำหรับคอมเมนต์หลายบรรทัดใช้ /* ... */ ครอบแทน

บรรทัด // put your setup code here, to run once: เป็นคอมเมนต์ที่ Arduino IDE ใส่มาให้อัตโนมัติเมื่อสร้างสเก็ตช์ใหม่ ลบทิ้งได้

## 7.4 ทำไมต้องมีเครื่องหมาย ; ท้ายบรรทัด

ภาษา C/C++ ใช้เซมิโคลอนบอกจุดจบของคำสั่ง ไม่ได้ใช้การขึ้นบรรทัดใหม่ ดังนั้นการลืมใส่ ; เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของ error ที่ผู้เริ่มต้นเจอ

อ่าน error ให้เป็น ถ้าลืม ; ที่บรรทัด 10 คอมไพเลอร์มักฟ้อง error ที่ บรรทัด 11 เพราะมันอ่านต่อไปเรื่อย ๆ จนเจอสิ่งที่ไม่คาดคิด ดังนั้นเวลาเจอ error ให้ตรวจ บรรทัดที่ฟ้อง และบรรทัดก่อนหน้าเสมอ

# 8. ไทม์ไลน์การทำงานและ Duty Cycle

## 8.1 ไทม์ไลน์ของสัญญาณ

รูปคลื่นของสัญญาณที่ขา GPIO2

แรงดันที่ GPIO2 3.3V ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0V ¦ ¦##############¦ ¦##############¦ ¦###... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 0.5 2.5 3.0 5.0 5.5 (วินาที) <---> ติด 0.5s <--------------> ดับ 2.0s <------- 1 รอบ = 2.5 วินาที ------->

## 8.2 การคำนวณ Duty Cycle

Duty Cycle คือสัดส่วนของเวลาที่สัญญาณอยู่ในสถานะ HIGH เทียบกับหนึ่งรอบเต็ม คำนวณได้ดังนี้

การคำนวณ

คาบเวลา 1 รอบ (Period) = เวลาติด + เวลาดับ = 500 + 2000 = 2500 ms = 2.5 วินาที ความถี่ (Frequency) = 1 / 2.5 = 0.4 Hz Duty Cycle = (เวลาติด / คาบเวลา) x 100 = (500 / 2500) x 100 = 20 %

| ค่า delay ที่ตั้ง | คาบเวลา | ความถี่ | Duty Cycle | ลักษณะที่เห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 / 2000 | 2.5 s | 0.4 Hz | 20 % | แวบสั้น เว้นยาว (ค่าเริ่มต้นของ Lab นี้) |
| 1000 / 1000 | 2.0 s | 0.5 Hz | 50 % | ติด-ดับเท่ากัน จังหวะสม่ำเสมอ |
| 100 / 100 | 0.2 s | 5 Hz | 50 % | กะพริบถี่ เห็นชัดว่ากะพริบ |
| 10 / 10 | 0.02 s | 50 Hz | 50 % | ตาเริ่มมองไม่ทัน เห็นเป็นไฟหรี่ |
| 1 / 1 | 0.002 s | 500 Hz | 50 % | เห็นเป็นไฟติดค้างที่ความสว่างครึ่งเดียว |

ทำไมกะพริบเร็ว ๆ แล้วเห็นเป็นไฟหรี่ ตามนุษย์มีความสามารถแยกภาพได้ประมาณ 20–30 ภาพต่อวินาที เมื่อกะพริบเร็วกว่านั้น สมองจะเฉลี่ยความสว่างให้เอง หลักการนี้คือพื้นฐานของ PWM (Pulse Width Modulation) ซึ่งใช้หรี่ไฟและควบคุมความเร็วมอเตอร์ในงานจริง ESP32 มีฮาร์ดแวร์ PWM ในตัว เรียกใช้ผ่านคำสั่ง ledcWrite() — เป็นหัวข้อต่อยอดที่น่าสนใจหลังเรียนจบชุดนี้

# 9. ผลการทดลองที่ควรได้

## 9.1 ขั้นตอนการทดลอง

- เปิดโฟลเดอร์ Lab1_LEDStatus แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ Lab1_LEDStatus.ino

- ตรวจว่า Arduino IDE เปิดแท็บ pins_config.h ขึ้นมาด้วย (ถ้าไม่ขึ้น แสดงว่าไฟล์ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน)

- เลือกบอร์ด ESP32 Dev Module และเลือกพอร์ต COM ให้ถูกต้อง

- กด Upload แล้วรอจนขึ้นข้อความ Hard resetting via RTS pin...

- สังเกต LED สีน้ำเงินบนโมดูล ESP32

## 9.2 ผลที่ควรเห็น

| สิ่งที่สังเกต | ผลที่ถูกต้อง |
| --- | --- |
| LED บนโมดูล ESP32 | ติดแวบสั้น ๆ แล้วดับนานกว่า วนซ้ำสม่ำเสมอ |
| จังหวะที่จับเวลาได้ | ติดประมาณ 0.5 วินาที ดับประมาณ 2 วินาที รวมรอบละ 2.5 วินาที |
| Serial Monitor | ไม่มีข้อความใด ๆ เพราะโปรแกรมนี้ไม่ได้เรียก Serial.begin() |
| รีเลย์บนบอร์ด | ต้องไม่ทำงาน เพราะโปรแกรมนี้ไม่ได้ยุ่งกับขารีเลย์เลย |

ถ้ารีเลย์ดังคลิกตอนบูต อาการนี้เกิดจากขา GPIO ลอยชั่วครู่ระหว่างบูต ไม่ใช่ความผิดของโปรแกรม Lab1 ใน Lab2 เป็นต้นไป เราจะเพิ่มคำสั่งตั้งรีเลย์ให้ปิดตั้งแต่ต้น setup() เพื่อลดปัญหานี้

# 10. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุที่พบบ่อย | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| error: 'LED_PIN' was not declared in this scope | ไฟล์ pins_config.h ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ .ino หรือสะกดชื่อไฟล์ผิด | ย้ายไฟล์ให้อยู่โฟลเดอร์เดียวกัน และตรวจว่า Arduino IDE เปิดเป็นแท็บที่สองขึ้นมาจริง |
| LED ไม่ติดเลย | ลืม pinMode() หรือเรียก digitalWrite ก่อน pinMode บน core 3.x | ตรวจว่ามี pinMode(LED_PIN, OUTPUT) ใน setup() และอยู่ก่อน digitalWrite เสมอ |
| LED ติดค้างตลอดเวลา | ลืมคำสั่ง digitalWrite(LED_PIN, LOW) หรือ delay สองบรรทัดสลับที่ | ตรวจลำดับใน loop() ให้เป็น HIGH → delay → LOW → delay |
| LED กะพริบเร็วผิดปกติ | ใส่ค่า delay เป็นวินาทีแทนมิลลิวินาที เช่น delay(0.5) | หน่วยของ delay() คือมิลลิวินาที ต้องใส่ 500 ไม่ใช่ 0.5 |
| บอร์ดรีเซ็ตวนไม่หยุด (Serial ขึ้นข้อความ boot ซ้ำ) | ไฟเลี้ยงไม่พอ หรือมีโหลดดึงกระแสมากเกินไป | ใช้อะแดปเตอร์ 9–12 V ที่จ่ายกระแสได้เพียงพอ ไม่จ่ายไฟผ่าน USB อย่างเดียวเมื่อมีโหลด |
| อัปโหลดไม่ผ่านหลังต่ออุปกรณ์ที่ GPIO2 | GPIO2 เป็น Strapping pin ถูกดึงขึ้น HIGH ตอนบูต | ถอดอุปกรณ์ออกก่อนอัปโหลด หรือย้ายไปใช้ขาอื่น |
| Serial Monitor ขึ้นตัวขยะ | ตั้ง baud rate ไม่ตรง (Lab นี้ไม่ได้เปิด Serial อยู่แล้ว) | ตั้งเป็น 115200 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ทั้งชุดบทเรียน |

# 11. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 11.1 ระดับพื้นฐาน

- เปลี่ยนจังหวะเป็นติด 1 วินาที ดับ 1 วินาที แล้วคำนวณ Duty Cycle ใหม่

- ทำให้ LED กะพริบเร็วขึ้นเรื่อย ๆ 5 ครั้ง แล้วหยุด 3 วินาที (ใช้ค่า delay ที่ลดลงทีละ 100 ms)

- เพิ่ม Serial.begin(115200); ใน setup() และ Serial.println("LED ON"); ก่อนแต่ละคำสั่ง digitalWrite แล้วดูผลใน Serial Monitor

## 11.2 ระดับประยุกต์

- เขียนรหัส Morse ของตัวอักษร SOS ด้วย LED (จุด = ติด 200 ms, ขีด = ติด 600 ms, เว้นระหว่างสัญลักษณ์ 200 ms, เว้นระหว่างตัวอักษร 600 ms)

- สร้างรูปแบบกะพริบ 3 แบบที่แตกต่างกัน แล้วอธิบายว่าจะใช้แต่ละแบบสื่อสถานะอะไรในระบบ Smart Farm (เช่น ปกติ / เซนเซอร์เสีย / WiFi หลุด)

- ใช้ for loop เพื่อลดจำนวนบรรทัดของโจทย์ข้อ 11.1 ข้อ 2

## 11.3 คำถามชวนคิด (เตรียมเข้า Lab2)

ลองคิดก่อนอ่านคำตอบ

void loop() { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED_PIN, LOW); delay(2000); // สมมติเราอยากเพิ่มโค้ดตรงนี้ : if (digitalRead(SW1_PIN) == LOW) { // ผู้ใช้กดปุ่ม SW1 } }

คำถาม : ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม SW1 แล้วปล่อยภายใน 1 วินาที ระหว่างที่โปรแกรมกำลังอยู่ในคำสั่ง delay(2000) โปรแกรมจะตรวจจับการกดนั้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ : ตรวจจับไม่ได้ เพราะ CPU ติดอยู่ใน delay(2000) ไม่ได้วิ่งไปถึงบรรทัด digitalRead() เลย กว่าจะถึงก็ผ่านไป 2 วินาทีแล้ว ซึ่งผู้ใช้ปล่อยปุ่มไปแล้ว — นี่คือปัญหาที่ Lab2 จะแก้

# 12. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab2

## 12.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| โครงสร้างโปรแกรม | setup() ทำงานครั้งเดียวตอนบูต / loop() วนซ้ำไม่รู้จบ |
| การตั้งค่าขา | ต้อง pinMode() ก่อน digitalWrite() เสมอบน ESP32 core 3.x |
| สถานะลอจิก | HIGH ≈ 3.3 V, LOW ≈ 0 V — LED ออนบอร์ดเป็น Active HIGH |
| หน่วยเวลา | delay() รับค่าเป็นมิลลิวินาที (1000 ms = 1 วินาที) |
| ไฟล์ header | #include "pins_config.h" ทำให้ใช้ชื่อ LED_PIN แทนเลข 2 ได้ |
| ข้อจำกัดสำคัญ | delay() ทำให้โปรแกรมหยุดนิ่ง ทำงานอื่นไม่ได้เลยระหว่างนั้น |

## 12.2 สิ่งที่ยังทำไม่ได้ด้วยความรู้จาก Lab1

- ทำสองงานพร้อมกัน เช่น กะพริบ LED ไปด้วย อ่านปุ่มไปด้วย

- ตอบสนองต่อการกดปุ่มได้ทันทีทุกครั้ง

- ตั้งเวลาปิดอุปกรณ์อัตโนมัติโดยที่ระบบยังทำงานอื่นต่อไปได้

## 12.3 เชื่อมโยงไป Lab2

Lab2 จะแก้ข้อจำกัดทั้งหมดข้างต้นด้วยเทคนิค Non-Blocking Programming ซึ่งเปลี่ยนวิธีคิดจาก

การเปลี่ยนวิธีคิดที่จะเกิดขึ้นใน Lab2

แบบ Lab1 (Blocking) --> แบบ Lab2 (Non-Blocking) "หยุดรอ 2 วินาที" "ถึงเวลา 2 วินาทีหรือยัง ถ้ายัง -> ไปทำงานอื่นก่อน ถ้าใช่ -> ทำงานนี้แล้วไปต่อ" loop/s ≈ 0.4 รอบต่อวินาที loop/s ≈ หลายแสนรอบต่อวินาที

ตัวเลข loop/s ที่ Lab2 พิมพ์ออกทาง Serial คือหลักฐานเชิงตัวเลขที่พิสูจน์ความแตกต่างนี้ และเป็นหัวใจของบทเรียนถัดไป