คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 2

Non-Blocking Programming

ทำ 5 งานพร้อมกันโดยไม่ใช้ delay() แม้แต่ตัวเดียว · millis() · Debounce · Timer

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab2_NonBlocking / Lab2_NonBlocking.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ผู้เริ่มต้น (ต่อจาก Lab1) |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 2 – 3 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab1 (โครงสร้าง setup/loop, pinMode, digitalWrite) |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์และขาที่ใช้

5.  ทฤษฎี : ปัญหาของ Blocking Code

6.  ทฤษฎี : millis() และรูปแบบการเทียบเวลาที่ถูกต้อง

7.  ทฤษฎี : ปัญหาปุ่มเด้ง (Bouncing) และการ Debounce

8.  โครงสร้างโปรแกรมและการแบ่งงานเป็น Task

9.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

10.  ผลการทดลองที่ควรได้ และการอ่านค่า loop/s

11.  การทดลองเปรียบเทียบ : ใส่ delay() กลับเข้าไป

12.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

13.  แบบฝึกหัดต่อยอด

14.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab2 คือ บทเรียนที่สำคัญที่สุดของทั้งชุด ถ้าเข้าใจบทนี้ได้จริง Lab6 ถึง Lab10 จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นมาก เพราะทุก Lab ตั้งแต่นี้ไปใช้โครงสร้างเดียวกันกับที่เรียนในบทนี้ทั้งหมด

## 1.1 โจทย์ของ Lab นี้

เขียนโปรแกรมเดียวที่ทำ 5 งานพร้อมกัน โดยไม่มีงานไหนหยุดรองานอื่นเลย

| งานที่ | ชื่องาน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED Heartbeat | กะพริบ LED ออนบอร์ด ติด 500 ms / ดับ 2000 ms |
| 2 | อ่านปุ่ม 3 ตัว | อ่าน SW1, SW2, SW3 พร้อมกรองสัญญาณเด้ง (debounce) 50 ms |
| 3 | ปุ่มสลับรีเลย์ | SW1 → สลับ Relay1 / SW2 → สลับ Relay2 (กดครั้งเดียวเปลี่ยน 1 ครั้ง) |
| 4 | ตั้งเวลารดน้ำ | SW3 → Relay3 ติด 5 วินาทีแล้วดับเอง (กดซ้ำ = เริ่มนับใหม่) |
| 5 | รายงานสถานะ | พิมพ์สถานะทาง Serial ทุก 1 วินาที พร้อมนับจำนวนรอบของ loop() |

## 1.2 หัวใจของบทเรียนนี้

ตัวเลข loop/s คือหลักฐาน โปรแกรมนี้จะพิมพ์ตัวเลข loop/s ออกมาทุกวินาที ซึ่งบอกว่า loop() วิ่งจบไปกี่รอบในหนึ่งวินาที แบบ Non-Blocking → ได้ หลายแสนรอบต่อวินาที ปุ่มไม่มีทางพลาด ถ้าใส่ delay(2000) เข้าไปแค่ตัวเดียว → เหลือ ไม่ถึง 1 รอบต่อวินาที ปุ่มหายเกือบหมด ตัวเลขนี้จับต้องได้ ทำให้เห็นความแตกต่างเป็นตัวเลขจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

## 1.3 หลักการที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด

การเปลี่ยนวิธีคิดหลักของ Lab นี้

วิธีคิดแบบเดิม (Blocking) แทนที่ด้วย วิธีคิดใหม่ (Non-Blocking) "หยุดรอให้ครบ 2 วินาที" --> "ตอนนี้ครบ 2 วินาทีหรือยัง แล้วค่อยทำงานต่อ" ถ้ายัง -> รีบออกไปทำงานอื่น ถ้าครบ -> ทำงานนี้ แล้วออกไป" โครงสร้างโค้ด : delay(2000); if (millis() - lastTime >= 2000) { doSomething(); lastTime = millis(); doSomething(); }

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- อธิบายได้ว่า Blocking Code คืออะไร และสร้างปัญหาอย่างไรกับระบบที่ต้องทำหลายงานพร้อมกัน

- อธิบายการทำงานของฟังก์ชัน millis() และเหตุผลที่ต้องเก็บค่าเวลาไว้ในตัวแปรชนิด uint32_t

- เขียนเงื่อนไขเทียบเวลาในรูปแบบ (now - lastTime >= INTERVAL) ได้ถูกต้อง และอธิบายได้ว่าทำไมรูปแบบนี้ทนต่อการวนรอบ (overflow) ของ millis() ที่ 49.7 วัน

- อธิบายปรากฏการณ์ปุ่มเด้ง (contact bouncing) และเขียนโค้ด debounce แบบไม่บล็อกได้

- อธิบายความแตกต่างระหว่างการตรวจ "สถานะปุ่ม" กับการตรวจ "เหตุการณ์กดปุ่ม" (edge detection)

- ออกแบบโปรแกรมโดยแบ่งงานออกเป็นฟังก์ชัน task ย่อยที่แต่ละตัวมีตัวจับเวลาของตัวเอง

- สร้าง timer แบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ (auto-off timeout) ที่ไม่บล็อกการทำงานอื่น

- ใช้ struct เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน และอธิบายกฎการวางตำแหน่ง struct ในไฟล์ .ino ได้

- ตีความค่า loop/s เพื่อประเมินว่าโปรแกรมมี blocking code ซ่อนอยู่หรือไม่

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO2-1 | รันโปรแกรมและเห็น 5 งานทำงานพร้อมกันได้จริง | LED กะพริบต่อเนื่องไม่สะดุด ขณะเดียวกันกดปุ่มแล้วรีเลย์ตอบสนองทันที และ Serial พิมพ์สถานะทุก 1 วินาที |
| LO2-2 | อ่านและตีความค่า loop/s ได้ | รายงานตัวเลขที่ได้จริง (ควรอยู่ระดับหลักแสน) และอธิบายได้ว่าตัวเลขสูงหมายถึงอะไร |
| LO2-3 | เขียนเงื่อนไขเทียบเวลาแบบไม่บล็อกได้เอง | เขียนฟังก์ชัน task ใหม่ที่ทำงานทุก N มิลลิวินาทีได้โดยไม่ใช้ delay() |
| LO2-4 | อธิบายเหตุผลของรูปแบบการลบเวลาได้ | อธิบายได้ว่าทำไม now - last >= X ถูกต้อง แต่ now > last + X ผิดเมื่อ millis() วนรอบ |
| LO2-5 | พิสูจน์ผลของ debounce ได้ | ทดลองลบโค้ด debounce ออกแล้วสังเกตว่ารีเลย์สลับหลายครั้งต่อการกดหนึ่งครั้ง |
| LO2-6 | แยกความต่างระหว่างสถานะกับเหตุการณ์ได้ | อธิบายได้ว่าถ้าใช้ digitalRead() ตรง ๆ ไป toggle รีเลย์ การกดค้างจะทำให้รีเลย์สลับรัวตลอดเวลา |
| LO2-7 | สร้าง timer ปิดอัตโนมัติได้ | ปรับเวลารดน้ำจาก 5 วินาทีเป็นค่าอื่นได้ และอธิบายได้ว่าการกดซ้ำทำให้เริ่มนับใหม่เพราะเหตุใด |
| LO2-8 | ทดลองผลของ blocking code ได้ | ใส่ delay(2000) ลงใน loop() แล้วรายงานว่า loop/s ลดเหลือเท่าใด และปุ่มตอบสนองแย่ลงอย่างไร |

# 4. อุปกรณ์และขาที่ใช้

| GPIO | อุปกรณ์ | โหมด | ลอจิก | บทบาทใน Lab นี้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LED ออนบอร์ด | OUTPUT | Active HIGH | Heartbeat แสดงว่าโปรแกรมยังวิ่งอยู่ |
| 17 | Relay 1 | OUTPUT | Active LOW | สลับสถานะด้วย SW1 |
| 16 | Relay 2 | OUTPUT | Active LOW | สลับสถานะด้วย SW2 |
| 4 | Relay 3 | OUTPUT | Active LOW | จำลองการรดน้ำ ติด 5 วินาทีแล้วดับเอง |
| 34 | SW1 | INPUT | Active LOW | ปุ่มสลับ Relay1 |
| 35 | SW2 | INPUT | Active LOW | ปุ่มสลับ Relay2 |
| 32 | SW3 | INPUT | Active LOW | ปุ่มสั่งรดน้ำ |

อย่าลืมก่อนทดสอบ Lab นี้ใช้ Serial.print() จำนวนมาก ซึ่งบนบอร์ดนี้ส่งออกสาย RS485 ด้วย — ถอดสาย A+/B− ออกก่อนทดสอบ ปุ่มทั้ง 3 ตัวมี R pull-up 10k บนบอร์ดแล้ว จึงใช้ pinMode(pin, INPUT) เปล่า ๆ ทั้งสามตัว ไม่ต้องใส่ INPUT_PULLUP

# 5. ทฤษฎี : ปัญหาของ Blocking Code

## 5.1 นิยาม

Blocking code คือคำสั่งที่ทำให้ CPU หยุดค้างอยู่ที่บรรทัดนั้น จนกว่างานจะเสร็จ ระหว่างนั้นโปรแกรมของเราไม่สามารถทำอะไรอื่นได้เลย

| คำสั่ง | บล็อกนานเท่าใด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| delay(2000) | 2000 ms เต็ม | ตัวการหลักที่ต้องกำจัด |
| while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {} | ไม่จำกัด | ถ้า WiFi ต่อไม่ติดจะค้างตลอดกาล ต้องใส่ timeout เสมอ |
| dht.readTemperature() | ประมาณ 25 ms | เป็นข้อจำกัดของโปรโตคอล 1-Wire เลี่ยงไม่ได้ แต่คุมความถี่ได้ |
| getLocalTime() | สูงสุด 5000 ms | มี delay ซ่อนอยู่ข้างใน — Lab9 จะเลี่ยงตัวนี้ |
| oled.display() | ประมาณ 30 ms | ส่งบัฟเฟอร์ 1 KB ผ่าน I2C จึงควรเรียกทุก 500–1000 ms พอ |

## 5.2 ตัวอย่างปัญหาที่เห็นภาพ

โค้ดแบบ Lab1 ที่พยายามเพิ่มการอ่านปุ่ม

void loop() { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(500); // <-- ตรงนี้ CPU หยุดนิ่ง 0.5 วินาที digitalWrite(LED_PIN, LOW); delay(2000); // <-- ตรงนี้ CPU หยุดนิ่ง 2.0 วินาที if (digitalRead(SW1_PIN) == LOW) { // <-- กว่าจะมาถึงบรรทัดนี้ ผ่านไป 2.5 วินาที ... } }

ในหนึ่งรอบ 2500 ms โปรแกรมนี้อ่านปุ่ม เพียงครั้งเดียว ถ้าผู้ใช้กดแล้วปล่อยภายใน 2 วินาที (ซึ่งเป็นเรื่องปกติมาก) การกดนั้นจะหายไปโดยสิ้นเชิง

## 5.3 ทำไม FreeRTOS ไม่ช่วย

ESP32 มี FreeRTOS อยู่จริง และ delay() บน ESP32 จะยอมคืน CPU ให้ task อื่น (ไม่ได้วนรอเปล่าแบบ Arduino UNO) แต่นั่นช่วยเฉพาะงานของ ระบบ เช่น WiFi และ Bluetooth เท่านั้น

โค้ดของเราเองที่อยู่ใน loop() ยังคงหยุดนิ่ง เพราะทุกบรรทัดใน loop() เรียงต่อกันเป็นเส้นตรง คำสั่งถัดไปจะไม่ทำงานจนกว่าคำสั่งก่อนหน้าจะจบ

ทางเลือกอื่นที่มีอยู่ และเหตุผลที่เราไม่ใช้ใน Lab นี้ FreeRTOS Task แยก — สร้าง task ละงาน ทำได้จริงและทรงพลัง แต่ต้องจัดการ mutex, stack size และการแชร์ตัวแปรระหว่าง task ซึ่งซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น Interrupt — เหมาะกับเหตุการณ์ที่ต้องตอบสนองในระดับไมโครวินาที แต่ ISR ห้ามใช้เวลานาน ห้ามเรียก Serial.print และห้ามใช้ delay จึงไม่เหมาะกับตรรกะควบคุมทั่วไป Cooperative multitasking ด้วย millis() — วิธีที่ Lab นี้ใช้ เข้าใจง่าย ดีบักง่าย และเพียงพอกับงาน Smart Farm ที่ความละเอียดระดับมิลลิวินาทีก็เกินพอแล้ว

# 6. ทฤษฎี : millis() และรูปแบบการเทียบเวลาที่ถูกต้อง

## 6.1 millis() คืออะไร

millis() คืนค่าจำนวน มิลลิวินาทีที่ผ่านไปนับตั้งแต่บอร์ดเริ่มทำงาน ค่านี้เดินหน้าอย่างเดียว ไม่มีวันถอยหลัง และเดินต่อเนื่องแม้ระหว่างที่ delay() ทำงานอยู่

uint32_t t = millis(); // เช่น ได้ค่า 15342 แปลว่าบูตมาแล้ว 15.342 วินาที

## 6.2 ทำไมต้องเป็น uint32_t

millis() คืนค่าเป็นชนิด uint32_t (unsigned 32-bit integer) ซึ่งเก็บค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295

การวนรอบของ millis()

ค่าสูงสุด = 4,294,967,295 ms = 4,294,967 วินาที = 71,582 นาที = 1,193 ชั่วโมง = 49.7 วัน เมื่อครบ 49.7 วัน ค่าจะ "วนกลับ" ไปเริ่มที่ 0 ใหม่ (overflow)

ระบบ Smart Farm ต้องเดินต่อเนื่องหลายเดือน บอร์ดที่ติดตั้งในโรงเรือนจะไม่ถูกรีบูตบ่อย ๆ ดังนั้นมันจะเจอเหตุการณ์ overflow นี้แน่นอน ถ้าเขียนเงื่อนไขเทียบเวลาผิดรูปแบบ ระบบจะทำงานปกติดี 49 วัน แล้ว พังเงียบ ๆ ในวันที่ 50 ซึ่งเป็นบั๊กที่หายากที่สุดประเภทหนึ่ง

## 6.3 รูปแบบที่ถูกต้อง เทียบกับรูปแบบที่ผิด

จำรูปแบบนี้ให้ขึ้นใจ

ผิด : if (millis() > lastTime + INTERVAL) { ... } ถูก : if (millis() - lastTime >= INTERVAL) { ... }

### พิสูจน์ว่าทำไมรูปแบบที่สองจึงถูกต้อง

สมมติสถานการณ์ตอน millis() กำลังจะวนรอบ

การคำนวณเปรียบเทียบ

lastTime = 4,294,967,290 (เกือบถึงค่าสูงสุด) INTERVAL = 1000 ตอนนี้ millis() วนกลับมาเป็น 10 แล้ว --- รูปแบบที่ผิด --- lastTime + INTERVAL = 4,294,967,290 + 1000 = 4,294,968,290 แต่เก็บใน uint32_t ได้แค่ 4,294,967,295 จึงวนเหลือ 994 เงื่อนไข : 10 > 994 -> เท็จ (ผลลัพธ์บังเอิญถูกในกรณีนี้ แต่ผิดในกรณีอื่นและคาดเดาไม่ได้) --- รูปแบบที่ถูก --- millis() - lastTime = 10 - 4,294,967,290 การลบของ unsigned จะวนกลับให้เองอัตโนมัติ : = 16 (ค่าที่ถูกต้อง! ผ่านมา 16 ms จริง ๆ) เงื่อนไข : 16 >= 1000 -> เท็จ (ถูกต้อง ยังไม่ครบเวลา)

กฎที่ต้องจำ เขียนเป็น (เวลาปัจจุบัน − เวลาที่บันทึกไว้) >= ช่วงเวลา เสมอ ตัวแปรที่เก็บเวลาต้องเป็น uint32_t เท่านั้น ห้ามใช้ int หรือ long ธรรมดา เพราะการลบของชนิดที่มีเครื่องหมายจะให้ค่าติดลบ ทำให้เงื่อนไขพัง รูปแบบนี้ทำงานถูกต้องเสมอ ไม่ว่า millis() จะวนรอบไปกี่ครั้งก็ตาม

## 6.4 โครงสร้างมาตรฐานของ Task ที่ไม่บล็อก

แม่แบบที่ใช้ซ้ำในทุก task ของทุก Lab ตั้งแต่นี้ไป

uint32_t taskAt = 0; // จำเวลาที่ทำงานครั้งล่าสุด void myTask(uint32_t now) { if (now - taskAt < INTERVAL) return; // ยังไม่ถึงเวลา -> ออกทันที taskAt = now; // บันทึกเวลาใหม่ // ---- โค้ดที่ต้องทำตามรอบเวลา ---- }

รูปแบบ "ยังไม่ถึงเวลาก็ return ออกไปเลย" (early return) ทำให้โค้ดอ่านง่ายกว่าการห่อทุกอย่างไว้ใน if ก้อนใหญ่ และเป็นรูปแบบที่ใช้ตลอดทั้งชุดบทเรียนนี้

# 7. ทฤษฎี : ปัญหาปุ่มเด้ง (Bouncing) และการ Debounce

## 7.1 ปุ่มเด้งคืออะไร

ปุ่มกดเชิงกลไม่ได้เปลี่ยนสถานะทันทีเมื่อกด หน้าสัมผัสโลหะจะ กระเด้งไปมา อยู่ประมาณ 1–20 มิลลิวินาที ก่อนจะนิ่ง

รูปคลื่นของปุ่มเด้ง

สัญญาณจริงที่ขา GPIO เมื่อกดปุ่ม 1 ครั้ง HIGH ----+ +-+ +--+ +---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LOW +--+ +-+ +--------------------------+ <--------> ช่วงเด้ง 1-20 ms ปุ่มถูกกดค้าง ปล่อย ถ้าไม่กรอง : โปรแกรมนับได้ 3-5 ครั้งจากการกดเพียงครั้งเดียว

ผลที่เกิดขึ้นจริงคือ กด SW1 หนึ่งครั้ง แต่ Relay1 สลับสถานะ 3–5 ครั้งติดกัน ซึ่งเร็วเกินกว่าตาจะเห็น ผู้ใช้จะรู้สึกว่า "กดแล้วบางทีติด บางทีไม่ติด"

## 7.2 วิธีกรองด้วยเวลา (Time-based Debounce)

หลักการคือ ไม่เชื่อค่าที่อ่านได้ทันที แต่ต้องรอให้ค่านั้นนิ่งค้างครบเวลาที่กำหนดก่อน จึงจะยอมรับว่าเปลี่ยนสถานะจริง

ผังการตัดสินใจของ debounce

อ่านค่าดิบได้ ค่าต่างจากครั้งก่อน? ¦ ¦ ¦ ใช่ -> จดเวลาไว้ แล้วออก (ยังไม่เชื่อ) ¦ ¦ +------------------- ไม่ใช่ (ค่านิ่ง) ¦ นิ่งครบ 50 ms แล้วหรือยัง? ¦ ครบ -> ยอมรับว่าเปลี่ยนสถานะจริง

## 7.3 สถานะ (State) กับ เหตุการณ์ (Event) ต่างกันอย่างไร

| ประเภท | ความหมาย | ตัวอย่างการใช้ | ปัญหาถ้าใช้ผิด |
| --- | --- | --- | --- |
| สถานะ (State) | "ตอนนี้ปุ่มกำลังถูกกดอยู่หรือไม่" | กดค้างเพื่อเร่งความเร็ว, กดค้างเพื่อรดน้ำ | ถ้าเอาไป toggle รีเลย์ จะสลับรัวหลายพันครั้งต่อวินาทีตลอดที่กดค้าง |
| เหตุการณ์ (Event) | "เพิ่งมีการกดเกิดขึ้น 1 ครั้ง" | กดเพื่อสลับเปิด-ปิด, กดเพื่อยืนยัน | ถ้าลืมเคลียร์ธง จะทำงานซ้ำทุกรอบ loop |

ใน Lab นี้ การสลับรีเลย์ต้องใช้ เหตุการณ์ ไม่ใช่สถานะ โค้ดจึงมีธง pressedEvent ที่ยกขึ้นครั้งเดียวตอนขอบขาลง (จังหวะที่เริ่มกด) และถูกเคลียร์ทันทีที่มีคนอ่านไปใช้

# 8. โครงสร้างโปรแกรมและการแบ่งงานเป็น Task

## 8.1 ผังภาพรวมของโปรแกรม

โครงสร้างการทำงานของ loop()

loop() ¦ +-- now = millis() <-- อ่านเวลาครั้งเดียว ส่งต่อให้ทุกงานใช้ +-- loopCount++ <-- นับรอบเพื่อคำนวณ loop/s ¦ +-- taskHeartbeat(now) งานที่ 1 : กะพริบ LED ¦ +-- buttonUpdate(btnSW1, now) งานที่ 2 : อ่านปุ่ม + debounce +-- buttonUpdate(btnSW2, now) +-- buttonUpdate(btnSW3, now) ¦ +-- if wasPressed(SW1) -> toggle Relay1 งานที่ 3 +-- if wasPressed(SW2) -> toggle Relay2 ¦ +-- if wasPressed(SW3) -> เริ่มรดน้ำ งานที่ 4 +-- taskWateringTimer(now) -> ครบเวลาแล้วปิดเอง ¦ +-- taskReport(now) งานที่ 5 : รายงานสถานะทุก 1 วินาที ¦ +-- (จบรอบ วนกลับไปทำใหม่ทันที ไม่มี delay)

## 8.2 ทำไมต้องอ่าน millis() ครั้งเดียวต่อรอบ

- ทุกงานเห็นเวลาตรงกัน — ถ้าแต่ละ task เรียก millis() เอง งานท้าย ๆ จะได้เวลาที่ต่างจากงานแรกเล็กน้อย ทำให้การคำนวณเหลื่อมกัน

- เร็วกว่า — การเรียกฟังก์ชันซ้ำหลายรอบมีค่าใช้จ่ายแม้จะน้อย เมื่อ loop วิ่งหลายแสนรอบต่อวินาทีก็สะสมได้

- อ่านง่าย — ส่ง now เป็นพารามิเตอร์ ทำให้เห็นชัดว่าฟังก์ชันนี้ขึ้นกับเวลา

ข้อยกเว้นสำคัญที่จะเจอใน Lab8 กฎ "อ่าน millis() ครั้งเดียว" ใช้ได้ตราบใดที่ไม่มีฟังก์ชันไหนสร้าง timestamp ใหม่ระหว่างรอบ ใน Lab8 ฟังก์ชัน callback ของ MQTT จะตั้งค่า onAt = millis() ระหว่างที่ mqtt.loop() ทำงาน ซึ่งเกิดขึ้น *หลัง* จากที่ loop() อ่าน now ไปแล้ว ผลคือ now - onAt ติดลบ และเพราะเป็น unsigned จึงวนกลับเป็นเลขมหาศาล ทำให้รีเลย์ถูกตัดทันที — บั๊กนี้อธิบายละเอียดในคู่มือ Lab8

## 8.3 กฎการวางตำแหน่ง struct ในไฟล์ .ino

Arduino IDE ไม่ได้ส่งไฟล์ .ino ให้คอมไพเลอร์ตรง ๆ แต่จะ สร้าง prototype ของทุกฟังก์ชันให้อัตโนมัติ แล้วแทรกไว้เหนือฟังก์ชันแรกของไฟล์

สาเหตุของ error ที่ดูไม่มีเหตุผล

ถ้าวาง struct ไว้ใต้ฟังก์ชันแรก จะเกิดลำดับแบบนี้ : void buttonUpdate(Button &b, uint32_t now); <- prototype ที่ IDE แทรกให้ void taskHeartbeat(uint32_t now) { ... } struct Button { ... }; <- กว่าจะเจอก็สายไปแล้ว คอมไพเลอร์อ่านจากบนลงล่าง จึงเจอคำว่า Button ก่อนรู้จักมัน -> error error: variable or field 'buttonUpdate' declared void error: 'Button' was not declared in this scope

กฎจำง่าย ในไฟล์ .ino ให้ประกาศ struct / class / enum / typedef ไว้บนสุดก่อนฟังก์ชันทั้งหมดเสมอ หรือย้ายไปไว้ในไฟล์ .h แล้ว #include เข้ามา บทเรียนนี้จะปรากฏซ้ำอีกใน Lab6, Lab8, Lab9 และ Lab10

# 9. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 9.1 ค่าคงที่เรื่องเวลา

const uint32_t LED_ON_MS = 500; // LED ติดนานเท่าไหร่ const uint32_t LED_OFF_MS = 2000; // LED ดับนานเท่าไหร่ const uint32_t DEBOUNCE_MS = 50; // ปุ่มต้องนิ่งกี่ ms ถึงเชื่อว่ากดจริง const uint32_t WATERING_MS = 5000; // Relay3 ติดนานเท่าไหร่แล้วดับเอง const uint32_t REPORT_MS = 1000; // รายงานสถานะทุกกี่ ms

การรวมค่าที่ปรับได้ไว้บนสุดของไฟล์เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทำให้ผู้ใช้แก้พฤติกรรมของระบบได้โดยไม่ต้องอ่านโค้ดทั้งไฟล์

คำว่า const บอกคอมไพเลอร์ว่าค่านี้ห้ามเปลี่ยน ถ้าเผลอเขียนโค้ดที่ไปแก้ค่าเหล่านี้ คอมไพเลอร์จะฟ้อง error ให้ทันที

## 9.2 โครงสร้างข้อมูลของปุ่ม

struct Button { uint8_t pin; bool stable; // สถานะที่ยืนยันแล้ว (true = กำลังกดอยู่) bool lastRaw; // ค่าดิบครั้งก่อน ใช้จับว่าค่าขยับเมื่อไหร่ uint32_t changedAt; // เวลาที่ค่าดิบขยับล่าสุด bool pressedEvent; // ธง "เพิ่งถูกกด" ยกขึ้น 1 ครั้งต่อการกด 1 ที }; Button btnSW1 = { SW1_PIN, false, false, 0, false }; Button btnSW2 = { SW2_PIN, false, false, 0, false }; Button btnSW3 = { SW3_PIN, false, false, 0, false };

ถ้าไม่ใช้ struct เราต้องประกาศตัวแปรแยก 5 ตัวต่อปุ่มหนึ่งตัว รวม 15 ตัวแปรสำหรับ 3 ปุ่ม ซึ่งจำชื่อยากและเพิ่มปุ่มใหม่ลำบาก

| ฟิลด์ | ชนิด | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| pin | uint8_t | เลขขา GPIO ของปุ่มนี้ (0–255 พอสำหรับเลขขา จึงใช้ 8 บิตประหยัดหน่วยความจำ) |
| stable | bool | สถานะที่ผ่านการกรองแล้ว — ค่านี้เท่านั้นที่เชื่อถือได้ |
| lastRaw | bool | ค่าดิบที่อ่านได้ครั้งก่อน ใช้ตรวจว่าค่าขยับหรือยัง |
| changedAt | uint32_t | เวลาที่ค่าดิบขยับล่าสุด เป็นจุดเริ่มนับเวลานิ่ง |
| pressedEvent | bool | ธงบอกว่า "เพิ่งเกิดการกด" รอให้โค้ดหลักมาอ่านแล้วเคลียร์ |

## 9.3 งานที่ 1 : LED Heartbeat

uint32_t ledAt = 0; // เวลาที่ LED เปลี่ยนสถานะครั้งล่าสุด bool ledState = false; void taskHeartbeat(uint32_t now) { uint32_t wait = ledState ? LED_ON_MS : LED_OFF_MS; if (now - ledAt < wait) return; // ยังไม่ถึงเวลา -> ออกไปทำงานอื่นทันที ledAt = now; ledState = !ledState; digitalWrite(LED_PIN, ledState ? HIGH : LOW); }

จุดที่น่าสนใจคือบรรทัด uint32_t wait = ledState ? LED_ON_MS : LED_OFF_MS; ซึ่งเลือกช่วงเวลารอ ตามสถานะปัจจุบัน ทำให้ได้จังหวะติดสั้น-ดับยาว โดยใช้ตัวจับเวลาเพียงชุดเดียว

เครื่องหมาย ? : เรียกว่า ternary operator เป็นการเขียน if-else แบบย่อ อ่านว่า "ถ้า ledState เป็นจริง ให้ใช้ LED_ON_MS ถ้าไม่ ให้ใช้ LED_OFF_MS"

บรรทัด ledState = !ledState; คือการสลับค่าบูลีน (! คือ NOT) เป็นสำนวนมาตรฐานสำหรับการ toggle

## 9.4 งานที่ 2 : อ่านปุ่มแบบ Debounce

void buttonUpdate(Button &b, uint32_t now) { bool raw = (digitalRead(b.pin) == LOW); // Active LOW : กด = 0 if (raw != b.lastRaw) { b.lastRaw = raw; b.changedAt = now; // ค่าเพิ่งขยับ เริ่มจับเวลาใหม่ return; } // ค่านิ่งครบเวลาแล้ว และต่างจากสถานะที่ยืนยันไว้ -> ยอมรับว่าเปลี่ยนจริง if (raw != b.stable && (now - b.changedAt) >= DEBOUNCE_MS) { b.stable = raw; if (b.stable) b.pressedEvent = true; // นับเฉพาะ "ขอบขาลง" (ตอนเริ่มกด) } }

### สังเกตเครื่องหมาย & ในพารามิเตอร์

Button &b คือการส่งพารามิเตอร์แบบ อ้างอิง (reference) ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันจะแก้ไขตัวแปรต้นฉบับได้โดยตรง

| รูปแบบ | ความหมาย | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| void f(Button b) | ส่งสำเนา — คัดลอกข้อมูลทั้งก้อนเข้าไป | แก้ค่าข้างในไม่มีผลต่อตัวแปรเดิม (โค้ดจะไม่ทำงาน) |
| void f(Button &b) | ส่งอ้างอิง — ทำงานกับตัวจริง | แก้ค่าแล้วตัวแปรเดิมเปลี่ยนตาม (สิ่งที่เราต้องการ) |
| void f(const Button &b) | ส่งอ้างอิงแบบอ่านอย่างเดียว | เร็วเหมือนอ้างอิง แต่คอมไพเลอร์กันไม่ให้แก้ค่า |

### ฟังก์ชันอ่านธงเหตุการณ์

bool wasPressed(Button &b) { if (!b.pressedEvent) return false; b.pressedEvent = false; // เคลียร์ทันทีที่อ่าน return true; }

รูปแบบนี้เรียกว่า read-and-clear ทำให้แน่ใจว่าการกดหนึ่งครั้งถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียว แม้ loop() จะวิ่งหลายแสนรอบต่อวินาทีก็ตาม

## 9.5 งานที่ 3–4 : ควบคุมรีเลย์และตัวจับเวลารดน้ำ

bool relay1On = false, relay2On = false, relay3On = false; uint32_t wateringStartAt = 0; // เวลาที่เริ่มรดน้ำ void relayWrite(uint8_t pin, bool on) { digitalWrite(pin, on ? RELAY_ON : RELAY_OFF); } // ปิด Relay3 อัตโนมัติเมื่อครบเวลา (timeout แบบไม่บล็อก) void taskWateringTimer(uint32_t now) { if (!relay3On) return; // ไม่ได้รดอยู่ ไม่ต้องทำอะไร if (now - wateringStartAt < WATERING_MS) return; // ยังไม่ครบเวลา relay3On = false; relayWrite(RELAY3_PIN, false); Serial.println(">> Relay3 : ครบ 5 วินาที ปิดอัตโนมัติ"); }

การเรียกใช้ใน loop() มีสองส่วนที่ทำงานร่วมกัน

if (wasPressed(btnSW3)) { relay3On = true; wateringStartAt = now; // กดซ้ำ = เริ่มนับเวลาใหม่ relayWrite(RELAY3_PIN, true); Serial.println(">> SW3 กด : Relay3 เริ่มรดน้ำ 5 วินาที"); } taskWateringTimer(now);

เพราะ wateringStartAt ถูกตั้งใหม่ทุกครั้งที่กด การกดซ้ำระหว่างที่กำลังรดอยู่จึงเป็นการ ต่อเวลา ไม่ใช่หยุด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ใช้งานจริงสะดวกกว่า

## 9.6 งานที่ 5 : รายงานสถานะและตัวนับ loop/s

uint32_t reportAt = 0; uint32_t loopCount = 0; // นับจำนวนรอบ loop() เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการหยุดรอ void taskReport(uint32_t now) { if (now - reportAt < REPORT_MS) return; reportAt = now; uint32_t remain = 0; if (relay3On) remain = (WATERING_MS - (now - wateringStartAt)) / 1000 + 1; Serial.printf("[%6us] loop/s:%-7u ¦ R1:%-3s R2:%-3s R3:%-3s", now / 1000, loopCount, relay1On ? "ON" : "OFF", relay2On ? "ON" : "OFF", relay3On ? "ON" : "OFF"); if (relay3On) Serial.printf(" (เหลือ %us)", remain); Serial.println(); loopCount = 0; // เริ่มนับใหม่ทุกวินาที }

### อ่านรูปแบบของ Serial.printf() ให้เป็น

| รูปแบบ | ความหมาย | ตัวอย่างผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| %u | เลขจำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย | 12345 |
| %6u | เหมือน %u แต่กว้างอย่างน้อย 6 ตัวอักษร ชิดขวา | 1234 |
| %-7u | กว้างอย่างน้อย 7 ตัวอักษร ชิดซ้าย (เครื่องหมายลบ) | 1234 |
| %s | ข้อความ (C-string) | ON |
| %-3s | ข้อความกว้าง 3 ตัวอักษร ชิดซ้าย | ON |
| %.1f | เลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง | 28.5 |
| %d | เลขจำนวนเต็มมีเครื่องหมาย | -62 |
| %02d | จำนวนเต็ม 2 หลัก เติมศูนย์ข้างหน้า | 07 |

การกำหนดความกว้างคงที่ทำให้ข้อความในแต่ละบรรทัด เรียงเป็นคอลัมน์ตรงกัน อ่านง่ายกว่ามากเมื่อข้อมูลไหลผ่านเร็ว ๆ

## 9.7 setup()

void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT); pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT); pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY1_PIN, RELAY_OFF); // RELAY_OFF = HIGH digitalWrite(RELAY2_PIN, RELAY_OFF); digitalWrite(RELAY3_PIN, RELAY_OFF); // ปุ่มทั้ง 3 ตัวมี R pull-up 10k บนบอร์ดแล้ว จึงใช้ INPUT เปล่า pinMode(SW1_PIN, INPUT); pinMode(SW2_PIN, INPUT); pinMode(SW3_PIN, INPUT); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); ... }

ลำดับ pinMode ก่อน digitalWrite — ย้ำอีกครั้ง บน ESP32 core 3.x ถ้าเรียก digitalWrite() ก่อน pinMode() คำสั่งจะถูกข้ามไปเฉย ๆ ผลคือขาถูกตั้งเป็น OUTPUT ขณะที่ latch ยังเป็น LOW ซึ่งรีเลย์ Active LOW แปลว่า "สั่งทำงาน" รีเลย์จะติดทั้ง 3 ตัวทันทีที่บูต ซึ่งอันตรายมากถ้าต่อปั๊มน้ำหรือฮีตเตอร์ core 2.x เขียนสลับกันได้ แต่ลำดับ pinMode ก่อนใช้ได้กับทั้งสองเวอร์ชัน จึงใช้เป็นมาตรฐาน

# 10. ผลการทดลองที่ควรได้ และการอ่านค่า loop/s

## 10.1 ข้อความตอนเริ่มต้น

ข้อความที่พิมพ์ออกใน setup()

=========================================== Lab2 : Non-Blocking (ไม่มี delay ในโปรแกรม) =========================================== SW1 -> สลับ Relay1 SW2 -> สลับ Relay2 SW3 -> Relay3 ติด 5 วินาทีแล้วดับเอง ------------------------------------------- ลองกดปุ่มตอนไหนก็ได้ ระบบตอบสนองทันทีเสมอ ===========================================

## 10.2 ผลลัพธ์ระหว่างทำงาน

ตัวอย่างผลลัพธ์จริงทาง Serial Monitor

[ 1s] loop/s:412563 ¦ R1:OFF R2:OFF R3:OFF [ 2s] loop/s:418902 ¦ R1:OFF R2:OFF R3:OFF >> SW1 กด : Relay1 = ON [ 3s] loop/s:415177 ¦ R1:ON R2:OFF R3:OFF >> SW3 กด : Relay3 เริ่มรดน้ำ 5 วินาที [ 4s] loop/s:414208 ¦ R1:ON R2:OFF R3:ON (เหลือ 5s) [ 5s] loop/s:416930 ¦ R1:ON R2:OFF R3:ON (เหลือ 4s) [ 6s] loop/s:415884 ¦ R1:ON R2:OFF R3:ON (เหลือ 3s) [ 7s] loop/s:417011 ¦ R1:ON R2:OFF R3:ON (เหลือ 2s) [ 8s] loop/s:414725 ¦ R1:ON R2:OFF R3:ON (เหลือ 1s) >> Relay3 : ครบ 5 วินาที ปิดอัตโนมัติ [ 9s] loop/s:413390 ¦ R1:ON R2:OFF R3:OFF

## 10.3 การตีความค่า loop/s

| ค่า loop/s ที่เห็น | ความหมาย | สิ่งที่ควรทำ |
| --- | --- | --- |
| หลายแสน (เช่น 400,000+) | ไม่มี blocking code เลย ระบบพร้อมรับงานเพิ่ม | ปกติดี |
| หลักหมื่น | มีงานที่ใช้เวลาพอสมควรอยู่ เช่น การอัปเดตจอ OLED | ยอมรับได้ ตราบใดที่ปุ่มยังตอบสนองดี |
| หลักร้อยถึงหลักพัน | มีงานที่ใช้เวลานาน เช่นการอ่าน DHT ทุกรอบ | ควรใส่ตัวจับเวลาให้ทำงานเป็นรอบ ๆ แทน |
| ต่ำกว่า 100 | มี blocking code ชัดเจน | ตามหา delay() หรือ while loop ที่ไม่มี timeout |
| 1 หรือ 0 | มี delay ยาว ๆ อยู่ใน loop | ต้องแก้ทันที ปุ่มจะพลาดเกือบทุกครั้ง |

ทำไมค่า loop/s จึงแกว่งเล็กน้อยในแต่ละวินาที ESP32 ต้องแบ่งเวลา CPU ให้ระบบ FreeRTOS, ตัวจัดการ WiFi และ interrupt ภายในด้วย การพิมพ์ Serial ในวินาทีที่มีเหตุการณ์ (เช่นกดปุ่ม) จะกินเวลามากกว่าวินาทีปกติ ค่าที่แกว่งในช่วง ±2 % ถือว่าปกติ ไม่ต้องกังวล

## 10.4 การทดสอบว่าปุ่มไม่พลาดจริง

- กด SW1 เร็ว ๆ 10 ครั้งติดกัน แล้วนับจำนวนบรรทัด >> SW1 กด ที่ขึ้นใน Serial

- ผลที่ถูกต้อง : ได้ 10 บรรทัดพอดี ไม่ขาดไม่เกิน

- ถ้าได้มากกว่า 10 → debounce ทำงานไม่พอ ลองเพิ่ม DEBOUNCE_MS เป็น 80

- ถ้าได้น้อยกว่า 10 → กดเร็วเกินกว่า 50 ms ต่อครั้ง (ซึ่งยากมากสำหรับมนุษย์) หรือปุ่มมีปัญหาทางกล

# 11. การทดลองเปรียบเทียบ : ใส่ delay() กลับเข้าไป

การทดลองนี้คือหัวใจของบทเรียน ต้องทำจริง ไม่ใช่แค่อ่าน

## 11.1 ขั้นตอน

- เพิ่มบรรทัด delay(2000); ไว้บรรทัดสุดท้ายของ loop()

void loop() { uint32_t now = millis(); loopCount++; taskHeartbeat(now); buttonUpdate(btnSW1, now); buttonUpdate(btnSW2, now); buttonUpdate(btnSW3, now); ... taskReport(now); delay(2000); // <-- เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปเพื่อทดลอง }

- อัปโหลดใหม่ แล้วสังเกตผล

## 11.2 ผลที่จะเกิดขึ้น

| สิ่งที่สังเกต | ก่อนใส่ delay() | หลังใส่ delay(2000) |
| --- | --- | --- |
| ค่า loop/s | ประมาณ 400,000 | 0 หรือ 1 |
| LED Heartbeat | กะพริบสม่ำเสมอ ติด 0.5s ดับ 2s | จังหวะเพี้ยนหมด กลายเป็นติด-ดับทุก 2 วินาทีโดยประมาณ |
| การกดปุ่ม | ตอบสนองทันทีทุกครั้ง | ต้องกดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีจึงจะติด กดเร็ว ๆ หายหมด |
| ตัวจับเวลารดน้ำ | ปิดที่ 5 วินาทีพอดี | ปิดช้าไปได้ถึง 2 วินาที (คลาดเคลื่อน 40 %) |
| ข้อความ Serial | ทุก 1 วินาทีพอดี | ทุก 2 วินาที เพราะรอบ loop ยาวกว่าช่วงรายงาน |

## 11.3 บทเรียนที่ได้

delay() ตัวเดียวทำลายทั้งระบบ delay() ไม่ได้กระทบแค่งานที่มันอยู่ แต่กระทบทุกงานในโปรแกรมพร้อมกัน ยิ่งระบบมีงานมาก ผลกระทบยิ่งรุนแรง เพราะทุกงานต้องมารอคิวกันหมด ในระบบควบคุมจริง ความคลาดเคลื่อนของตัวจับเวลา 40 % หมายถึงปั๊มน้ำเดินเกินเวลา ซึ่งอาจทำให้น้ำล้นแปลง

อย่าลืมลบบรรทัด delay(2000) ออกก่อนไป Lab ถัดไป

# 12. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| error: 'Button' was not declared in this scope | วาง struct ไว้ใต้ฟังก์ชันแรกของไฟล์ .ino | ย้าย struct ขึ้นไปไว้บนสุดก่อนทุกฟังก์ชัน |
| รีเลย์ติดทั้ง 3 ตัวทันทีที่บูต | เรียก digitalWrite ก่อน pinMode บน core 3.x | สลับลำดับให้ pinMode มาก่อนเสมอ |
| กด 1 ครั้ง รีเลย์สลับหลายครั้ง | ไม่มี debounce หรือค่า DEBOUNCE_MS น้อยเกินไป | เพิ่ม DEBOUNCE_MS เป็น 50–80 ms |
| กดค้างแล้วรีเลย์สลับรัวไม่หยุด | ใช้ค่าสถานะ (stable) ไปสั่ง toggle แทนที่จะใช้ธงเหตุการณ์ | ใช้ wasPressed() ซึ่งเคลียร์ธงทุกครั้งที่อ่าน |
| ปุ่มไม่ตอบสนองเลย | ตั้ง pinMode เป็น INPUT_PULLUP บน GPIO34/35 ซึ่งไม่มี pull-up ภายใน | ใช้ pinMode(pin, INPUT) เปล่า เพราะบอร์ดมี R 10k ภายนอกแล้ว |
| ตัวจับเวลาเพี้ยนหลังใช้งานนาน | เก็บค่าเวลาในตัวแปร int หรือ long แทน uint32_t | เปลี่ยนเป็น uint32_t ทุกตัวแปรที่เก็บค่าจาก millis() |
| ตัวจับเวลาไม่ทำงานหลัง 49 วัน | เขียนเงื่อนไขเป็น millis() > last + INTERVAL | เปลี่ยนเป็น millis() - last >= INTERVAL |
| loop/s เป็น 0 ทั้งที่ไม่มี delay | มี while loop ที่รอเงื่อนไขโดยไม่มีทางออก | ใส่ timeout ให้ while ทุกตัว หรือแปลงเป็น task แบบไม่บล็อก |
| ข้อความ Serial ปนกันมั่ว | ตั้ง baud rate ไม่ตรง หรือมีอุปกรณ์ RS485 ต่ออยู่ | ตั้ง 115200 และถอดสาย A+/B− ออก |

# 13. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 13.1 ระดับพื้นฐาน

- เปลี่ยนเวลารดน้ำจาก 5 วินาทีเป็น 10 วินาที แล้วยืนยันจากบรรทัด "(เหลือ Ns)" ว่านับถอยหลังถูกต้อง

- เปลี่ยนจังหวะ Heartbeat เป็นติด 100 ms / ดับ 900 ms แล้วสังเกตว่า loop/s เปลี่ยนไปหรือไม่ (คำตอบ : แทบไม่เปลี่ยน เพราะไม่มีการหยุดรอ)

- ลบโค้ด debounce ออก (ใช้ digitalRead() ตรง ๆ ไป toggle) แล้วบันทึกว่ากด 1 ครั้งได้กี่บรรทัดใน Serial

## 13.2 ระดับประยุกต์

- เพิ่มงานที่ 6 : ให้ SW1 กดค้าง 2 วินาที แล้วปิดรีเลย์ทุกตัวพร้อมกัน (คำใบ้ : ต้องเพิ่มฟิลด์ heldEvent และตรวจ now - changedAt >= 2000 ขณะที่ stable == true)

- เพิ่มโหมด : กด SW2 สองครั้งเร็ว ๆ (ภายใน 400 ms) ให้ Relay2 ทำงาน 30 วินาที (double-click detection)

- ทำให้ Relay3 กะพริบ 3 ครั้งก่อนเริ่มรดน้ำจริง เพื่อเตือนคนที่อยู่ใกล้ โดยห้ามใช้ delay()

- เพิ่มตัวแปรนับจำนวนครั้งที่รดน้ำทั้งหมดตั้งแต่บูต แล้วแสดงในบรรทัดรายงาน

## 13.3 คำถามทบทวน

- ถ้าเปลี่ยนตัวแปร ledAt จาก uint32_t เป็น int จะเกิดอะไรขึ้น และเมื่อไหร่จะเห็นผล

- อธิบายว่าทำไมต้องเคลียร์ธง pressedEvent ทันทีที่อ่าน แทนที่จะเคลียร์ตอนปล่อยปุ่ม

- ถ้าต้องการเพิ่มการอ่านเซนเซอร์ที่ใช้เวลา 25 ms ทุก 2 วินาที ค่า loop/s จะลดลงประมาณเท่าใด (คำใบ้ : 25 ms ใน 2000 ms คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์)

- ในโปรแกรมนี้ ถ้ากด SW3 ขณะที่ Relay3 กำลังทำงานอยู่ที่วินาทีที่ 4 รีเลย์จะปิดเมื่อไหร่

# 14. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

## 14.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| หลักการหลัก | แทนที่จะ "หยุดรอ" ให้ถามว่า "ถึงเวลาหรือยัง" แล้วผ่านไปทำงานอื่น |
| รูปแบบเทียบเวลา | if (now - lastAt >= INTERVAL) { lastAt = now; ... } — ทนต่อการวนรอบที่ 49.7 วัน |
| ชนิดตัวแปรเวลา | ต้องเป็น uint32_t เท่านั้น ห้าม int หรือ long |
| การอ่านเวลา | อ่าน millis() ครั้งเดียวต่อรอบ แล้วส่งต่อเป็นพารามิเตอร์ให้ทุก task |
| Debounce | ปุ่มเชิงกลเด้ง 1–20 ms ต้องรอให้ค่านิ่งครบ 50 ms ก่อนเชื่อ |
| สถานะ vs เหตุการณ์ | toggle ต้องใช้เหตุการณ์ (ธงที่เคลียร์เมื่ออ่าน) ไม่ใช่สถานะปัจจุบัน |
| struct ในไฟล์ .ino | ต้องประกาศไว้บนสุดก่อนทุกฟังก์ชัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า loop/s บอกได้ทันทีว่ามี blocking code ซ่อนอยู่หรือไม่ |

## 14.2 แม่แบบที่จะใช้ซ้ำในทุก Lab ถัดไป

จำโครงสร้างนี้ให้ขึ้นใจ — ใช้ตั้งแต่ Lab3 ถึง Lab10

uint32_t xxxAt = 0; void taskXxx(uint32_t now) { if (now - xxxAt < XXX_INTERVAL_MS) return; xxxAt = now; // ---- งานที่ต้องทำตามรอบ ---- } void loop() { uint32_t now = millis(); taskA(now); taskB(now); taskC(now); // ไม่มี delay() ท้าย loop }

## 14.3 เชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

| Lab | ใช้ความรู้จาก Lab2 อย่างไร |
| --- | --- |
| Lab3 : DHT11 | ใช้ task แบบไม่บล็อกเพื่ออ่านเซนเซอร์ทุก 2 วินาที ขณะที่ LED ยังกะพริบและสถิติยังสรุปได้ทุก 30 วินาที |
| Lab5 : DHT11 + OLED | แยกรอบการอ่านเซนเซอร์ (2 วินาที) ออกจากรอบการอัปเดตจอ (1 วินาที) |
| Lab6 : Auto Control | ต้องมีตัวจับเวลา 2 ชุดเดินพร้อมกัน (Relay1 และ Relay2) ถ้าใช้ delay จะมองไม่เห็นเซนเซอร์ตลอดช่วงนั้น |
| Lab8 : MQTT | mqtt.loop() ต้องถูกเรียกถี่ ๆ ถ้ามี delay ยาว broker จะคิดว่าเครื่องตายแล้วตัดทิ้ง |
| Lab10 : Dashboard | server.handleClient() ต้องถูกเรียกถี่ ๆ เช่นกัน ไม่งั้นหน้าเว็บจะโหลดช้าหรือไม่ตอบสนอง |

สรุป : Lab2 ไม่ใช่แค่บทเรียนเรื่อง LED กับปุ่ม แต่คือการวางสถาปัตยกรรมของโปรแกรมทั้งระบบ ทุก Lab ที่เหลือเป็นการเติมงานเข้าไปในโครงสร้างนี้เท่านั้น