คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 3

DHT11 — อ่านอุณหภูมิและความชื้น

ไลบรารีเซนเซอร์ · การตรวจสอบความถูกต้องด้วย isnan() · Heat Index · สถิติและอัตราสำเร็จ

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab3_DHT11 / Lab3_DHT11.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ผู้เริ่มต้น (ต่อจาก Lab2) |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 2 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab2 (Non-Blocking, millis(), โครงสร้าง task) |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์ ไลบรารี และการต่อสาย

5.  ทฤษฎี : เซนเซอร์ DHT11 ทำงานอย่างไร

6.  ทฤษฎี : ค่า NaN และเหตุผลที่ต้องตรวจทุกครั้ง

7.  ทฤษฎี : Heat Index (อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึก)

8.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

9.  ผลการทดลองที่ควรได้

10.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

11.  แบบฝึกหัดต่อยอด

12.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab3 เป็นบทเรียนแรกที่ระบบ รับข้อมูลจากโลกภายนอก เข้ามาประมวลผล จนถึงตอนนี้โปรแกรมทุกตัวที่เขียนมาเป็นการ "สั่งออก" อย่างเดียว (LED, รีเลย์) หรืออ่านสัญญาณดิจิทัลง่าย ๆ (ปุ่มกด)

เซนเซอร์จริงต่างจากปุ่มกดตรงที่ มันพลาดได้ และเมื่อพลาดก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนอะไร ระบบจึงต้องมีกลไกตรวจสอบและรับมือด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสาระสำคัญของบทนี้

## 1.1 สิ่งที่โปรแกรมนี้ทำ

- อ่านอุณหภูมิและความชื้นจาก DHT11 ทุก 2 วินาที แบบไม่บล็อก

- ตรวจสอบว่าค่าที่อ่านได้ถูกต้องหรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน isnan()

- คำนวณ Heat Index หรืออุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกจริงเมื่อรวมผลของความชื้น

- เก็บสถิติค่าต่ำสุด-สูงสุดตั้งแต่เปิดเครื่อง

- นับอัตราการอ่านสำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์

- สรุปสถิติทั้งหมดทุก 30 วินาที

- กะพริบ LED เป็น heartbeat ตลอดเวลาเพื่อยืนยันว่าโปรแกรมยังทำงาน

## 1.2 ทำไมต้องนับอัตราการอ่านสำเร็จ

ตัวเลขที่บอกสุขภาพของฮาร์ดแวร์ DHT11 เป็นเซนเซอร์ราคาถูก อัตราการอ่านพลาด 2–5 % ถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าอัตราสำเร็จอยู่ที่ 95–100 % → ฮาร์ดแวร์ปกติดี ถ้าตกลงมาเหลือ 60–80 % → สายยาวเกินไป, ตัวต้านทาน pull-up ไม่เหมาะสม หรือมีสัญญาณรบกวน ถ้าเป็น 0 % → ต่อสายผิด, เซนเซอร์เสีย หรือตั้ง DHT_TYPE ผิดรุ่น ตัวเลขนี้จึงเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่มีประโยชน์มากในการติดตั้งจริง

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- ติดตั้งและเรียกใช้ไลบรารี DHT ของ Adafruit ได้

- อธิบายหลักการทำงานของโปรโตคอล 1-Wire ที่ DHT11 ใช้ และเหตุผลที่อ่านได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวินาที

- ระบุข้อจำกัดของ DHT11 ทั้งช่วงการวัด ความละเอียด และความคลาดเคลื่อน

- อธิบายว่าค่า NaN คืออะไร เกิดขึ้นเมื่อใด และเหตุใดจึงต้องตรวจด้วย isnan() ทุกครั้งก่อนนำค่าไปใช้

- ออกแบบตัวแปรเก็บสถิติที่เริ่มต้นด้วย NaN แทน 0 พร้อมอธิบายเหตุผลได้

- คำนวณและตีความค่า Heat Index

- ประยุกต์โครงสร้าง task แบบไม่บล็อกจาก Lab2 มาใช้กับการอ่านเซนเซอร์ที่มีข้อจำกัดด้านเวลา

- วินิจฉัยปัญหาการต่อเซนเซอร์จากอัตราการอ่านสำเร็จได้

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO3-1 | ติดตั้งไลบรารีและคอมไพล์โปรแกรมผ่าน | ติดตั้ง DHT sensor library และ Adafruit Unified Sensor แล้วคอมไพล์ได้โดยไม่มี error |
| LO3-2 | อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นได้สำเร็จ | Serial Monitor แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นที่สมเหตุสมผล พร้อมอัตราสำเร็จสูงกว่า 90 % |
| LO3-3 | อธิบายเหตุผลของทศนิยม .0 ได้ | ตอบได้ว่า DHT11 มีความละเอียด 1 หน่วย จึงไม่มีทศนิยมจริง ไม่ใช่อาการเสีย |
| LO3-4 | ตรวจจับการอ่านล้มเหลวได้ | ถอดสายเซนเซอร์ระหว่างทำงาน แล้วเห็นข้อความแจ้งเตือนพร้อมตัวนับ failCount เพิ่มขึ้น |
| LO3-5 | อธิบายเหตุผลที่ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น NaN ได้ | ตอบได้ว่าถ้าตั้ง tempMin = 0 ระบบจะเข้าใจว่าเคยวัดได้ 0 องศา ทำให้ค่าต่ำสุดค้างที่ 0 ตลอดไป |
| LO3-6 | ตีความค่า Heat Index ได้ | อธิบายได้ว่าความชื้นสูงทำให้รู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิที่วัดได้ และค่านี้มีความหมายเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 26 °C |
| LO3-7 | ปรับรอบการอ่านได้อย่างปลอดภัย | เปลี่ยน DHT_INTERVAL_MS แล้วอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงห้ามต่ำกว่า 1000 ms |
| LO3-8 | อธิบายผลกระทบของการบล็อก 25 ms ได้ | คำนวณได้ว่า 25 ms ทุก 2000 ms คิดเป็น 1.25 % ของเวลาทั้งหมด |

# 4. อุปกรณ์ ไลบรารี และการต่อสาย

## 4.1 อุปกรณ์และขา

| GPIO | อุปกรณ์ | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| 15 | DHT11 (ขา DATA) | รับ-ส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอล 1-Wire |
| 2 | LED ออนบอร์ด | Heartbeat กะพริบสั้น ๆ ยืนยันว่าโปรแกรมยังไม่แฮงค์ |

## 4.2 ไลบรารีที่ต้องติดตั้ง

ติดตั้งผ่าน Tools → Manage Libraries...

| ไลบรารี | ผู้พัฒนา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| DHT sensor library | Adafruit | ไลบรารีหลักที่ใช้อ่านเซนเซอร์ |
| Adafruit Unified Sensor | Adafruit | เป็น dependency ของตัวบน — IDE จะถามให้ติดตั้งอัตโนมัติ ให้กด "Install all" |

## 4.3 การต่อสาย

บอร์ดนี้ต่อมาให้แล้วในตัว ไม่ต้องเดินสายเพิ่ม แต่ควรรู้ผังไว้เผื่อต้องต่อเซนเซอร์ตัวที่สอง

ผังการต่อสาย DHT11

DHT11 ESP32 +-----+ ¦ VCC ¦------------------- 3.3V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ [R] 4.7k - 10k (ตัวต้านทาน pull-up) ¦ ¦ ¦ ¦DATA ¦----------------------+---------- GPIO15 ¦ ¦ ¦ GND ¦------------------- GND +-----+ หมายเหตุ : DHT11 บางรุ่นเป็นโมดูล 3 ขาที่มี R pull-up มาให้บนแผ่นแล้ว รุ่นตัวเปล่า 4 ขาต้องใส่ R เอง (ขาที่ 3 ไม่ได้ใช้)

ทำไมต้องมีตัวต้านทาน pull-up สาย DATA ของ DHT11 เป็นแบบ open-drain คือตัวเซนเซอร์ดึงสายลง LOW ได้อย่างเดียว แต่ดันขึ้น HIGH ไม่ได้ ตัวต้านทาน pull-up จึงทำหน้าที่ดึงสายกลับขึ้น HIGH เมื่อไม่มีใครดึงลง ถ้าไม่มี R นี้ สายจะลอยและอ่านค่าไม่ได้เลย (ได้ NaN ตลอด) ค่าที่เหมาะคือ 4.7k–10k ถ้าสายยาวเกิน 1 เมตรควรใช้ค่าต่ำลง (4.7k) เพื่อให้สัญญาณขึ้นเร็วพอ

# 5. ทฤษฎี : เซนเซอร์ DHT11 ทำงานอย่างไร

## 5.1 ข้อมูลจำเพาะของ DHT11

| หัวข้อ | ค่า | ความหมายในทางปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| ช่วงวัดอุณหภูมิ | 0 – 50 °C | ใช้ในโรงเรือนไทยได้ แต่วัดอุณหภูมิติดลบไม่ได้ |
| ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ | ±2 °C | ค่าที่อ่านได้ 30 °C อาจเป็นจริง 28–32 °C |
| ช่วงวัดความชื้น | 20 – 80 %RH | ต่ำหรือสูงกว่านี้จะอ่านได้แต่ไม่แม่นยำ |
| ความคลาดเคลื่อนความชื้น | ±5 %RH | ค่า 60 % อาจเป็นจริง 55–65 % |
| ความละเอียด | 1 °C / 1 %RH | ทศนิยมจึงเป็น .0 เสมอ ไม่ใช่อาการเสีย |
| ความถี่การอ่านสูงสุด | 1 ครั้ง/วินาที | อ่านถี่กว่านี้จะได้ค่าเดิมซ้ำหรือได้ NaN |
| แรงดันไฟเลี้ยง | 3.3 – 5.5 V | บนบอร์ดนี้ใช้ 3.3 V |

ถ้าต้องการความแม่นยำสูงกว่านี้ DHT22 (AM2302) — ช่วงวัด −40 ถึง 80 °C ความละเอียด 0.1 °C คลาดเคลื่อน ±0.5 °C ใช้ขาเดิมและไลบรารีเดิม แค่เปลี่ยน #define DHT_TYPE DHT22 ในไฟล์ pins_config.h SHT31 / SHT41 — ต่อผ่าน I2C บัสเดียวกับจอ OLED แม่นยำกว่ามาก และไม่กินขาเพิ่มเลย DS18B20 — วัดอุณหภูมิอย่างเดียว แต่กันน้ำได้ เหมาะกับการวัดอุณหภูมิดินหรือน้ำ

## 5.2 โปรโตคอล 1-Wire ของ DHT

DHT11 ใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียวรับส่งข้อมูลทั้งขาไปและขากลับ ลำดับการสื่อสารเป็นดังนี้

ลำดับการสื่อสารของโปรโตคอล 1-Wire

1. ESP32 ดึงสาย DATA ลง LOW ค้างไว้ 18 ms <-- ขั้นตอนนี้บล็อกแน่นอน 2. ESP32 ปล่อยสาย แล้วรอ 20-40 us 3. DHT11 ตอบกลับด้วย LOW 80 us แล้ว HIGH 80 us 4. DHT11 ส่งข้อมูล 40 บิต (5 ไบต์) : ไบต์ที่ 1 : ความชื้น ส่วนจำนวนเต็ม ไบต์ที่ 2 : ความชื้น ส่วนทศนิยม (DHT11 = 0 เสมอ) ไบต์ที่ 3 : อุณหภูมิ ส่วนจำนวนเต็ม ไบต์ที่ 4 : อุณหภูมิ ส่วนทศนิยม (DHT11 = 0 เสมอ) ไบต์ที่ 5 : Checksum = ผลรวมของ 4 ไบต์แรก 5. ไลบรารีตรวจ checksum ถ้าไม่ตรง -> คืนค่า NaN เวลารวมทั้งหมด : ประมาณ 25 ms

จะเห็นว่า ขั้นตอนที่ 1 บังคับให้ต้องดึงสายค้างไว้ 18 ms ซึ่งเป็นข้อกำหนดของตัวเซนเซอร์เอง เลี่ยงไม่ได้ด้วยไลบรารีมาตรฐาน

## 5.3 การบล็อก 25 ms — ยอมรับได้หรือไม่

ในบทเรียน Lab2 เราตั้งเป้าว่าจะไม่มี blocking code เลย แต่การอ่าน DHT บล็อก 25 ms อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำถามคือยอมรับได้หรือไม่

การประเมินผลกระทบ

เวลาที่บล็อก = 25 ms รอบการอ่าน = 2000 ms สัดส่วนที่ถูกบล็อก = 25 / 2000 = 1.25 % เวลาที่ loop() ว่าง = 98.75 % สรุป : ยอมรับได้ เพราะเรา "คุมความถี่" ของการบล็อกได้

บทเรียนสำคัญ หลักการ Non-Blocking ไม่ได้แปลว่า "ห้ามบล็อกเลย" แต่แปลว่า "ต้องควบคุมได้ว่าจะบล็อกนานแค่ไหนและบ่อยแค่ไหน" การบล็อก 25 ms ทุก 2 วินาที ยังทำให้ปุ่มตอบสนองได้ดีมาก เพราะมนุษย์กดปุ่มนานกว่า 100 ms เสมอ แต่การบล็อก 2000 ms (delay) ทุกรอบ ทำให้ปุ่มหายไปจริง ๆ

# 6. ทฤษฎี : ค่า NaN และเหตุผลที่ต้องตรวจทุกครั้ง

## 6.1 NaN คืออะไร

NaN ย่อมาจาก *Not a Number* เป็นค่าพิเศษของเลขทศนิยมตามมาตรฐาน IEEE 754 ใช้แทน "ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง"

| สถานการณ์ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| ไลบรารี DHT อ่าน checksum ไม่ตรง | คืนค่า NaN |
| เซนเซอร์ไม่ตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด | คืนค่า NaN |
| สาย DATA หลุดหรือขาด | คืนค่า NaN |
| ตั้ง DHT_TYPE ผิดรุ่น | คืนค่า NaN ทุกครั้ง |
| 0.0 / 0.0 ในทางคณิตศาสตร์ | ได้ NaN เช่นกัน |

## 6.2 คุณสมบัติที่แปลกประหลาดของ NaN

พฤติกรรมของ NaN ในการเปรียบเทียบ

float x = NAN; x == x -> false (!!) ค่าไม่เท่ากับตัวมันเอง x == NAN -> false (!!) เทียบกับ NAN ตรง ๆ ก็ไม่ได้ x > 0 -> false x < 0 -> false x >= 0 -> false ทุกการเปรียบเทียบเป็นเท็จหมด isnan(x) -> true <-- วิธีเดียวที่ใช้ได้

นี่คือเหตุผลที่ต้องใช้ isnan() เท่านั้น การเขียน if (t == NAN) จะไม่มีวันเป็นจริง ต่อให้ t เป็น NaN จริง ๆ ก็ตาม ต้องเขียน if (isnan(t)) เท่านั้น ฟังก์ชัน isnan() มาจากไลบรารี math.h ซึ่ง Arduino รวมมาให้แล้ว ไม่ต้อง include เพิ่ม

## 6.3 อันตรายของการไม่ตรวจ NaN

สมมติเราไม่ตรวจ แล้วนำค่า NaN ไปใช้ตรง ๆ ในระบบควบคุม

ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดจากการไม่ตรวจ NaN

float t = dht.readTemperature(); // ได้ NaN เพราะสายหลุด if (t >= 32.0) { เปิดพัดลม(); // ไม่ทำงาน เพราะ NaN >= 32.0 เป็น false } else { ปิดพัดลม(); // ทำงาน! ระบบปิดพัดลมทั้งที่ไม่รู้อุณหภูมิจริง } ผลที่ตามมา : โรงเรือนร้อนจัดแต่พัดลมไม่ทำงาน เพราะระบบ "เข้าใจว่าไม่ร้อน"

หลักการที่ถูกต้องคือ "ไม่สั่งงานอุปกรณ์จริงโดยอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้" ซึ่งจะนำไปใช้เต็มรูปแบบใน Lab6

## 6.4 ทำไมตัวแปรสถิติจึงเริ่มต้นด้วย NaN

float tempMin = NAN, tempMax = NAN; // ถูกต้อง // float tempMin = 0; // ผิด!

ถ้าตั้ง tempMin = 0 ระบบจะเข้าใจว่า "เคยวัดได้ 0 องศาแล้ว" ค่าจริงในโรงเรือนไทยที่ 28 องศาจะไม่มีทางต่ำกว่า 0 ทำให้ tempMin ค้างที่ 0 ตลอดกาล

การใช้ NaN เป็นค่าเริ่มต้นสื่อความหมายว่า "ยังไม่มีข้อมูล" ซึ่งตรงกับความจริงมากกว่า และโค้ดตรวจสอบก็เขียนได้ตรงไปตรงมา

เงื่อนไข isnan() ทำหน้าที่เป็น "ครั้งแรกให้รับค่าไปเลย"

void updateMinMax(float t, float h) { if (isnan(tempMin) ¦¦ t < tempMin) tempMin = t; if (isnan(tempMax) ¦¦ t > tempMax) tempMax = t; if (isnan(humiMin) ¦¦ h < humiMin) humiMin = h; if (isnan(humiMax) ¦¦ h > humiMax) humiMax = h; }

# 7. ทฤษฎี : Heat Index (อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึก)

## 7.1 หลักการ

ร่างกายมนุษย์ระบายความร้อนด้วยการระเหยของเหงื่อ เมื่ออากาศมีความชื้นสูง เหงื่อระเหยได้ยาก ร่างกายจึงระบายความร้อนได้น้อยลง และ รู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้

Heat Index (หรือ *apparent temperature*) คือค่าที่รวมผลของความชื้นเข้าไปแล้ว พัฒนาโดย Robert Steadman ในปี 1979 และ NOAA ของสหรัฐนำมาใช้เป็นมาตรฐาน

## 7.2 ตัวอย่างค่าเปรียบเทียบ

| อุณหภูมิจริง | ความชื้น 40 % | ความชื้น 60 % | ความชื้น 80 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 °C | 30 °C | 32 °C | 35 °C |
| 32 °C | 33 °C | 37 °C | 42 °C |
| 35 °C | 37 °C | 44 °C | 54 °C |
| 38 °C | 43 °C | 54 °C | — |

จะเห็นว่าที่อุณหภูมิ 35 °C ความชื้น 80 % ร่างกายจะรู้สึกเหมือน 54 °C ซึ่งเป็นระดับอันตรายถึงชีวิต

## 7.3 การใช้งานในโค้ด

float hi = dht.computeHeatIndex(t, h, false); // ¦ ¦ ¦ // ¦ ¦ +-- false = องศาเซลเซียส // ¦ ¦ true = ฟาเรนไฮต์ // ¦ +------- ความชื้นสัมพัทธ์ (%) // +---------- อุณหภูมิ

ข้อจำกัดของสูตร Heat Index สูตรนี้ออกแบบมาสำหรับ อากาศร้อน ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 26 °C ค่าที่ได้จะไม่ค่อยมีความหมาย และมักใกล้เคียงกับอุณหภูมิจริง สูตรนี้ใช้กับคนในที่ร่ม ถ้าอยู่กลางแดดจัดให้บวกเพิ่มอีกประมาณ 8 °C ในบริบท Smart Farm ค่านี้มีประโยชน์สองด้าน คือ ความปลอดภัยของคนทำงาน และ ความเครียดของพืช ซึ่งพืชหลายชนิดหยุดสังเคราะห์แสงเมื่อความร้อนสะสมสูงเกินไป

## 7.4 การประยุกต์ในระบบจริง

| ช่วง Heat Index | ระดับ | การตอบสนองของระบบที่แนะนำ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า 32 °C | ปกติ | ไม่ต้องทำอะไร |
| 32 – 40 °C | ระวัง | เปิดพัดลมระบายอากาศ |
| 41 – 53 °C | อันตราย | เปิดพัดลม + ระบบพ่นหมอก + แจ้งเตือนผ่าน MQTT |
| สูงกว่า 54 °C | อันตรายมาก | เปิดทุกระบบระบายความร้อน + แจ้งเตือนทันที |

# 8. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 8.1 การประกาศและสร้างอ็อบเจกต์

#include "pins_config.h" #include <DHT.h> // สร้างอ็อบเจกต์เซนเซอร์ : ค่า DHT_PIN และ DHT_TYPE มาจาก pins_config.h DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

บรรทัด DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE); เป็นการสร้าง อ็อบเจกต์ ชื่อ dht จากคลาส DHT โดยส่งเลขขาและรุ่นเซนเซอร์เข้าไปตอนสร้าง

หลังจากนี้เราเรียกใช้ความสามารถของเซนเซอร์ผ่านเครื่องหมายจุด เช่น dht.begin(), dht.readTemperature() ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของไลบรารี Arduino เกือบทั้งหมด

## 8.2 ตัวแปรเก็บค่าและสถิติ

uint32_t dhtAt = 0; // เวลาที่อ่านเซนเซอร์ครั้งล่าสุด uint32_t okCount = 0; // จำนวนครั้งที่อ่านสำเร็จ uint32_t failCount = 0; // จำนวนครั้งที่อ่านล้มเหลว float lastTemp = NAN; // ค่าล่าสุดที่อ่านได้ float lastHumi = NAN; float tempMin = NAN, tempMax = NAN; // ค่าต่ำสุด/สูงสุดตั้งแต่เปิดเครื่อง float humiMin = NAN, humiMax = NAN;

## 8.3 งานที่ 1 : LED Heartbeat

const uint32_t LED_ON_MS = 100; // กะพริบสั้น ๆ const uint32_t LED_OFF_MS = 900; void taskHeartbeat(uint32_t now) { uint32_t wait = ledState ? LED_ON_MS : LED_OFF_MS; if (now - ledAt < wait) return; ledAt = now; ledState = !ledState; digitalWrite(LED_PIN, ledState ? HIGH : LOW); }

สังเกตว่าโครงสร้างเหมือนกับ Lab2 ทุกประการ ต่างเพียงค่าเวลาที่เปลี่ยนเป็น 100/900 ms ทำให้ได้จังหวะ "แวบเร็ว 1 ครั้งต่อวินาที" ซึ่งเหมาะกับการเป็นตัวชี้วัดว่าโปรแกรมยังวิ่งอยู่

## 8.4 งานที่ 2 : อ่านค่าเซนเซอร์

หัวใจของ Lab นี้

const uint32_t DHT_INTERVAL_MS = 2000; // ห้ามต่ำกว่า 1000 void taskReadDHT(uint32_t now) { if (now - dhtAt < DHT_INTERVAL_MS) return; // ยังไม่ถึงรอบ dhtAt = now; float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // ค่าเริ่มต้นเป็นองศาเซลเซียส // ---- ตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้งานเสมอ ---- if (isnan(h) ¦¦ isnan(t)) { failCount++; Serial.printf("[%6us] อ่านค่าไม่สำเร็จ (ครั้งที่ %u) — ", now / 1000, failCount); Serial.println("ตรวจสาย DATA, ไฟเลี้ยง 3.3V และตัวต้านทาน pull-up"); return; // ออกทันที ไม่นำค่าเสียไปใช้ } okCount++; lastTemp = t; lastHumi = h; updateMinMax(t, h); float hi = dht.computeHeatIndex(t, h, false); uint32_t total = okCount + failCount; uint32_t percent = (okCount * 100) / total; Serial.printf("[%6us] Temp:%5.1f C ¦ Humi:%5.1f %% ¦ รู้สึกเหมือน:%5.1f C" " ¦ สำเร็จ %u/%u (%u%%)\n", now / 1000, t, h, hi, okCount, total, percent); }

### จุดสำคัญ 4 จุดในฟังก์ชันนี้

| จุด | โค้ด | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจรอบเวลาก่อนเสมอ | กันการอ่านถี่เกิน 1 ครั้ง/วินาที ซึ่งจะทำให้ได้ NaN |
| 2 | อ่านความชื้นก่อนอุณหภูมิ | ไลบรารีนี้แคชข้อมูลไว้ การเรียกครั้งที่สองภายใน 2 วินาทีจะใช้ค่าที่แคชไว้ ไม่ได้สื่อสารกับเซนเซอร์ใหม่ จึงเร็วมาก |
| 3 | ตรวจ isnan() แล้ว return ทันที | ป้องกันไม่ให้ค่าเสียปนเข้าไปในสถิติหรือระบบควบคุม |
| 4 | อัปเดตสถิติหลังตรวจผ่านแล้วเท่านั้น | ทำให้ค่า min/max และเปอร์เซ็นต์สำเร็จเชื่อถือได้ |

### การคำนวณเปอร์เซ็นต์แบบจำนวนเต็ม

uint32_t percent = (okCount * 100) / total; // ถูกต้อง // uint32_t percent = (okCount / total) * 100; // ผิด! ได้ 0 เสมอ

เพราะเป็นการหารจำนวนเต็ม okCount / total จะได้ 0 เสมอเมื่อ okCount น้อยกว่า total ต้อง คูณ 100 ก่อนหาร เสมอ

## 8.5 งานที่ 3 : สรุปสถิติทุก 30 วินาที

const uint32_t SUMMARY_MS = 30000; uint32_t summaryAt = 0; void taskSummary(uint32_t now) { if (now - summaryAt < SUMMARY_MS) return; summaryAt = now; if (okCount == 0) { Serial.println("--- ยังไม่เคยอ่านค่าสำเร็จเลย ตรวจการต่อสายเซนเซอร์ ---"); return; } Serial.println("-------------------------------------------------------"); Serial.printf(" สรุปรอบ %u นาที\n", now / 60000); Serial.printf(" อุณหภูมิ : ต่ำสุด %.1f C สูงสุด %.1f C ล่าสุด %.1f C\n", tempMin, tempMax, lastTemp); Serial.printf(" ความชื้น : ต่ำสุด %.1f %% สูงสุด %.1f %% ล่าสุด %.1f %%\n", humiMin, humiMax, lastHumi); Serial.printf(" อ่านสำเร็จ %u ครั้ง / ล้มเหลว %u ครั้ง\n", okCount, failCount); Serial.println("-------------------------------------------------------"); }

การตรวจ if (okCount == 0) ก่อนพิมพ์สถิติ ป้องกันไม่ให้แสดงค่า nan เต็มหน้าจอเมื่อเซนเซอร์ยังไม่เคยตอบสนองเลย และให้ข้อความที่เป็นประโยชน์แทน

## 8.6 setup() และ loop()

void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); dht.begin(); // เริ่มต้นเซนเซอร์ ต้องเรียกก่อนอ่านค่าเสมอ Serial.println("...ข้อความแนะนำ Lab..."); /* ไม่เรียก dht.read() ตรงนี้ เพราะเซนเซอร์ต้องใช้เวลาตั้งตัวราว 1-2 วินาที * หลังจ่ายไฟ การอ่านทันทีมักได้ NaN ปล่อยให้ taskReadDHT อ่านตามรอบดีกว่า */ } void loop() { uint32_t now = millis(); taskHeartbeat(now); // LED กะพริบ — พิสูจน์ว่า loop ยังวิ่งอยู่ taskReadDHT(now); // อ่านเซนเซอร์ตามรอบ taskSummary(now); // สรุปสถิติทุก 30 วินาที }

loop() สั้นและอ่านง่ายมาก เพราะรายละเอียดทั้งหมดถูกซ่อนไว้ในฟังก์ชัน task แต่ละตัว นี่คือประโยชน์ของการออกแบบตามแนวทาง Lab2

# 9. ผลการทดลองที่ควรได้

## 9.1 ข้อความตอนเริ่มต้น

======================================================= Lab3 : DHT11 — อุณหภูมิและความชื้น ======================================================= เซนเซอร์ : DHT11 ที่ GPIO15 รอบการอ่าน : ทุก 2000 ms ช่วงที่วัดได้ : 0-50 C (+-2 C) / 20-80 %RH (+-5 %) ------------------------------------------------------- ทศนิยมเป็น .0 เสมอ เพราะ DHT11 มีความละเอียด 1 หน่วย ไม่ใช่อาการเสีย ถ้าต้องการทศนิยมจริงให้เปลี่ยนเป็น DHT22 =======================================================

## 9.2 ผลลัพธ์ระหว่างทำงาน

ตัวอย่างผลลัพธ์จริง

[ 2s] Temp: 29.0 C ¦ Humi: 62.0 % ¦ รู้สึกเหมือน: 33.4 C ¦ สำเร็จ 1/1 (100%) [ 4s] Temp: 29.0 C ¦ Humi: 62.0 % ¦ รู้สึกเหมือน: 33.4 C ¦ สำเร็จ 2/2 (100%) [ 6s] Temp: 29.0 C ¦ Humi: 61.0 % ¦ รู้สึกเหมือน: 33.1 C ¦ สำเร็จ 3/3 (100%) [ 8s] อ่านค่าไม่สำเร็จ (ครั้งที่ 1) — ตรวจสาย DATA, ไฟเลี้ยง 3.3V ... [ 10s] Temp: 29.0 C ¦ Humi: 61.0 % ¦ รู้สึกเหมือน: 33.1 C ¦ สำเร็จ 4/5 (80%) ... ------------------------------------------------------- สรุปรอบ 0 นาที อุณหภูมิ : ต่ำสุด 28.0 C สูงสุด 30.0 C ล่าสุด 29.0 C ความชื้น : ต่ำสุด 60.0 % สูงสุด 63.0 % ล่าสุด 61.0 % อ่านสำเร็จ 14 ครั้ง / ล้มเหลว 1 ครั้ง -------------------------------------------------------

## 9.3 การทดสอบที่ควรทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบว่าเซนเซอร์ตอบสนองจริง | หายใจรดใส่เซนเซอร์เบา ๆ | ความชื้นพุ่งขึ้นถึง 80–90 % ภายใน 2–4 วินาที แล้วค่อย ๆ ลดลง |
| ทดสอบการตรวจจับความล้มเหลว | ถอดสาย DATA ออกระหว่างทำงาน | ขึ้นข้อความ "อ่านค่าไม่สำเร็จ" ทุก 2 วินาที และเปอร์เซ็นต์ค่อย ๆ ลดลง |
| ทดสอบว่า heartbeat ไม่หยุด | สังเกต LED ระหว่างเซนเซอร์ล้มเหลว | LED ยังกะพริบตามปกติ พิสูจน์ว่าโปรแกรมไม่ได้ค้าง |
| ทดสอบสถิติ min/max | ใช้มือกำเซนเซอร์ให้อุ่นขึ้นสัก 1 นาที | ค่า tempMax เพิ่มขึ้น แต่ tempMin คงเดิม |
| ทดสอบขีดจำกัดความถี่ | เปลี่ยน DHT_INTERVAL_MS เป็น 500 | อัตราสำเร็จตกลงอย่างเห็นได้ชัด — พิสูจน์ว่าห้ามอ่านถี่กว่า 1 ครั้ง/วินาที |

ข้อสังเกตเรื่องความเฉื่อยของเซนเซอร์ DHT11 มีเวลาตอบสนอง (response time) ประมาณ 6–15 วินาทีสำหรับความชื้น ดังนั้นเมื่อหายใจรด ค่าจะไม่พุ่งขึ้นทันทีในการอ่านครั้งถัดไป แต่ค่อย ๆ ไต่ขึ้นในหลายรอบ ความเฉื่อยนี้เป็นเรื่องปกติของเซนเซอร์ความชื้นแบบ capacitive และช่วยกรองสัญญาณรบกวนไปในตัว

# 10. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| fatal error: DHT.h: No such file or directory | ยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารี DHT sensor library | ติดตั้งผ่าน Manage Libraries และกด "Install all" เพื่อรวม Adafruit Unified Sensor |
| อ่านได้ NaN ทุกครั้ง (สำเร็จ 0 %) | ตั้ง DHT_TYPE ผิดรุ่น (ใส่ DHT22 แต่ของจริงเป็น DHT11) | ดูสีตัวเซนเซอร์ : DHT11 สีฟ้า, DHT22 สีขาว แล้วแก้ค่าใน pins_config.h |
| อ่านได้ NaN ทุกครั้ง (ต่อสายเอง) | ไม่มีตัวต้านทาน pull-up ที่สาย DATA | ใส่ R 4.7k–10k ระหว่างสาย DATA กับ 3.3V |
| อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อัตราสำเร็จต่ำ | สายยาวเกินไป หรือมีสัญญาณรบกวนจากรีเลย์ | ลดความยาวสายให้สั้นกว่า 1 เมตร ใช้ R 4.7k แทน 10k และเดินสายให้ห่างจากสายไฟ AC |
| ค่าทศนิยมเป็น .0 เสมอ | เป็นคุณสมบัติปกติของ DHT11 (ความละเอียด 1 หน่วย) | ไม่ต้องแก้อะไร ถ้าต้องการทศนิยมจริงให้เปลี่ยนไปใช้ DHT22 |
| ค่าอุณหภูมิสูงกว่าความจริง 2–4 องศา | เซนเซอร์อยู่ใกล้ตัวบอร์ดที่มีความร้อนจากชิป | ย้ายเซนเซอร์ออกห่างจากบอร์ดโดยต่อสายยาวขึ้น (แต่ไม่เกิน 1 เมตร) |
| อ่านครั้งแรกหลังบูตได้ NaN เสมอ | เซนเซอร์ยังตั้งตัวไม่เสร็จ (ต้องใช้เวลา 1–2 วินาที) | เป็นเรื่องปกติ โค้ดนี้ไม่ได้อ่านทันทีใน setup() อยู่แล้ว |
| อัตราสำเร็จตกเมื่อเปิด WiFi (ใน Lab หลัง) | การทำงานของ WiFi รบกวนจังหวะเวลาของโปรโตคอล 1-Wire | เป็นข้อจำกัดที่ทราบกันดี ยอมรับอัตราสำเร็จ 90–95 % หรือเปลี่ยนไปใช้เซนเซอร์ I2C |
| ค่า percent เป็น 0 ตลอด | เขียนสูตรเป็น (okCount / total) * 100 | ต้องคูณ 100 ก่อนหาร : (okCount * 100) / total |

# 11. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 11.1 ระดับพื้นฐาน

- เพิ่มการแสดงค่าอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ด้วย (คำใบ้ : dht.readTemperature(true))

- เปลี่ยนรอบสรุปสถิติจาก 30 วินาทีเป็น 60 วินาที

- เพิ่มการแสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (คำใบ้ : เก็บผลรวมสะสมไว้ในตัวแปร float tempSum แล้วหารด้วย okCount)

## 11.2 ระดับประยุกต์

- เพิ่มการนับ "จำนวนครั้งที่อ่านพลาดติดกัน" (fail streak) และแจ้งเตือนเมื่อพลาดติดกันเกิน 5 ครั้ง — แนวคิดนี้จะถูกใช้จริงใน Lab6

- สร้างตัวแปรเก็บ Heat Index สูงสุดของวัน แล้วแสดงในรายงานสรุป

- ทำระบบเตือนอย่างง่าย : ถ้าอุณหภูมิเกิน 35 °C ให้ LED กะพริบถี่ขึ้นเป็น 100/100 ms

- เก็บค่าย้อนหลัง 10 ค่าล่าสุดไว้ในอาร์เรย์แบบวงกลม (circular buffer) แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) เพื่อลดการแกว่งของค่า

## 11.3 คำถามทบทวน

- ถ้าเปลี่ยน DHT_INTERVAL_MS เป็น 500 จะเกิดอะไรขึ้น และเพราะเหตุใด

- อธิบายว่าทำไม if (t == NAN) จึงใช้ตรวจสอบไม่ได้

- ถ้าตั้ง tempMin = 100 เป็นค่าเริ่มต้นแทน NaN จะเกิดปัญหาอะไร

- การอ่าน DHT บล็อก 25 ms ทุก 2 วินาที ค่า loop/s จะลดลงจากเดิมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

- ในระบบควบคุมจริง ถ้าเซนเซอร์อ่านไม่ได้ ควรทำอย่างไรกับรีเลย์ที่กำลังทำงานอยู่ — ปิดทันที หรือปล่อยให้ทำงานจนครบเวลา เพราะเหตุใด

# 12. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

## 12.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| การใช้ไลบรารี | สร้างอ็อบเจกต์ → เรียก begin() ใน setup() → เรียกเมธอดอ่านค่าใน loop() |
| ข้อจำกัด DHT11 | อ่านได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/วินาที ความละเอียด 1 หน่วย คลาดเคลื่อน ±2 °C / ±5 %RH |
| การตรวจสอบข้อมูล | ต้องใช้ isnan() เท่านั้น เปรียบเทียบกับ NAN ตรง ๆ ไม่ได้ |
| ค่าเริ่มต้นของสถิติ | ใช้ NAN แทน 0 เพื่อสื่อว่า "ยังไม่มีข้อมูล" |
| หลักการควบคุม | ไม่นำค่าที่เชื่อถือไม่ได้ไปสั่งงานอุปกรณ์จริง |
| Non-Blocking | การบล็อก 25 ms ทุก 2 วินาที = 1.25 % ยอมรับได้ เพราะควบคุมความถี่ได้ |
| Heat Index | อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกจริงเมื่อรวมผลของความชื้น มีความหมายเมื่อสูงกว่า 26 °C |
| การวินิจฉัย | อัตราการอ่านสำเร็จเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของการต่อสายและฮาร์ดแวร์ |

## 12.2 สิ่งที่ยังทำไม่ได้

- ดูค่าโดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ — ต้องมีจอ ซึ่งจะเรียนใน Lab4

- นำค่าไปสั่งงานอุปกรณ์อัตโนมัติ — จะเรียนใน Lab6

- ส่งค่าออกไปดูจากที่ไกล ๆ — จะเรียนใน Lab7 และ Lab8

- บันทึกค่าพร้อมเวลาจริงเพื่อทำกราฟย้อนหลัง — จะเรียนใน Lab9

## 12.3 เชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

Lab4 จะพักเรื่องเซนเซอร์ไว้ก่อน แล้วไปเรียนรู้การใช้จอ OLED ผ่านบัส I2C ซึ่งเป็นอีกทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

Lab5 จะนำ Lab3 กับ Lab4 มารวมกัน เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นบนจอ ทำให้ระบบอ่านค่าได้โดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์

Lab6 จะนำค่าที่อ่านได้ไปสั่งงานรีเลย์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นจุดที่ทุกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ Lab1 มาบรรจบกัน