คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 4

OLED Display (I2C)

บัส I2C · ไลบรารี Adafruit SSD1306 · ระบบพิกัดของจอ · การวาดข้อความและเส้น

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab4_OLED / Lab4_OLED.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ผู้เริ่มต้น |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 1.5 – 2 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab1 (โครงสร้าง setup/loop) — ไม่จำเป็นต้องผ่าน Lab2/Lab3 มาก่อน |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์ ไลบรารี และการต่อสาย

5.  ทฤษฎี : บัส I2C ทำงานอย่างไร

6.  ทฤษฎี : จอ OLED SSD1306 และระบบพิกัด

7.  ทฤษฎี : บัฟเฟอร์ของจอ และความสำคัญของ display()

8.  อธิบายโค้ดทีละบรรทัด

9.  คำสั่งวาดภาพที่ใช้บ่อย

10.  ผลการทดลองที่ควรได้

11.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

12.  แบบฝึกหัดต่อยอด

13.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

จนถึงตอนนี้ วิธีเดียวที่จะรู้ว่าระบบทำอะไรอยู่คือการต่อคอมพิวเตอร์แล้วเปิด Serial Monitor ซึ่งใช้ไม่ได้จริงกับระบบที่ติดตั้งอยู่ในโรงเรือน

Lab4 จะเพิ่ม จอแสดงผลในตัวเครื่อง ทำให้ผู้ใช้เดินไปดูค่าที่หน้าเครื่องได้ทันที ไม่ต้องพกโน้ตบุ๊ก

## 1.1 สิ่งที่โปรแกรมนี้ทำ

โปรแกรม Lab4 สั้นมาก ทำเพียงแสดงข้อความสองบรรทัดบนจอแล้วจบ

ผลลัพธ์ที่จะเห็นบนจอ

+--------------------------------+ ¦ Hello ESP32 ¦ <-- บรรทัดที่ 1 (y = 0) ¦ ¦ ¦ test OLED ¦ <-- บรรทัดที่ 2 (y = 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+ จอ SSD1306 ขนาด 128 x 64 พิกเซล

## 1.2 ทำไม Lab นี้จึงสำคัญกว่าที่เห็น

- จอ OLED จะถูกใช้ในทุก Lab ตั้งแต่ Lab5 ถึง Lab10 การเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ให้แน่นจะช่วยประหยัดเวลาในบทหลัง

- บัส I2C ที่เรียนในบทนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้ต่ออุปกรณ์อีกหลายสิบชนิด เช่น เซนเซอร์แสง BH1750, นาฬิกา DS3231, ADC ภายนอก ADS1115 — ทั้งหมดใช้สายเพียง 2 เส้นเดิม

- แนวคิดเรื่อง บัฟเฟอร์และการ commit ด้วย display() เป็นรูปแบบที่พบในการเขียนโปรแกรมกราฟิกทั่วไป ไม่จำกัดแค่ ESP32

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- อธิบายหลักการของบัส I2C ทั้งเรื่องสองสาย (SDA/SCL) ระบบ master-slave และการระบุอุปกรณ์ด้วยแอดเดรส

- ใช้เครื่องมือ I2C Scanner เพื่อค้นหาแอดเดรสของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่จริง

- เริ่มต้นใช้งานจอ OLED ด้วยไลบรารี Adafruit SSD1306 ได้

- อธิบายระบบพิกัดของจอ 128×64 และคำนวณตำแหน่งวางข้อความได้

- อธิบายว่าเหตุใดต้องเรียก display() และเกิดอะไรขึ้นถ้าลืม

- ใช้คำสั่งพื้นฐานในการวาดข้อความ เส้น กรอบ และรูปทรง

- จัดการกรณีที่จอไม่ตอบสนอง โดยไม่ทำให้ระบบทั้งหมดหยุดทำงาน

- ประเมินผลกระทบด้านเวลาของการอัปเดตจอ และเลือกความถี่ที่เหมาะสม

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO4-1 | ติดตั้งไลบรารีและแสดงข้อความบนจอได้ | จอ OLED แสดงข้อความ "Hello ESP32" และ "test OLED" ได้จริง |
| LO4-2 | ค้นหาแอดเดรสของอุปกรณ์ I2C ได้ | รัน I2C Scanner แล้วรายงานแอดเดรสที่พบ (ควรเป็น 0x3C หรือ 0x3D) |
| LO4-3 | อธิบายบทบาทของขา SDA และ SCL ได้ | ตอบได้ว่า SDA คือสายข้อมูล SCL คือสายสัญญาณนาฬิกา และบนบอร์ดนี้คือ GPIO21/22 |
| LO4-4 | คำนวณตำแหน่งพิกัดบนจอได้ | วางข้อความในตำแหน่งที่กำหนดได้ถูกต้อง เช่น มุมขวาล่าง |
| LO4-5 | อธิบายความสำคัญของ display() ได้ | ทดลองลบคำสั่ง display() ออกแล้วยืนยันว่าจอไม่เปลี่ยนแปลงเลย |
| LO4-6 | ใช้ setTextSize() ได้อย่างเข้าใจ | คำนวณได้ว่า size 1 = อักษรกว้าง 6 สูง 8 พิกเซล และ size 2 = กว้าง 12 สูง 16 |
| LO4-7 | ปรับปรุงโค้ดให้ทนต่อความล้มเหลวได้ | แก้โค้ดไม่ให้ใช้ while(true) เมื่อจอไม่ตอบสนอง และอธิบายเหตุผลได้ |
| LO4-8 | วาดรูปทรงพื้นฐานได้ | วาดกรอบ เส้นแบ่ง และแถบสถานะ (progress bar) ได้ |

# 4. อุปกรณ์ ไลบรารี และการต่อสาย

## 4.1 อุปกรณ์และขา

| GPIO | ชื่อสัญญาณ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 21 | SDA (Serial Data) | สายข้อมูล รับส่งได้สองทิศทาง |
| 22 | SCL (Serial Clock) | สายสัญญาณนาฬิกา สร้างโดย master (ESP32) |

ค่า GPIO21/22 เป็นค่า default ของ ESP32 ผังบนบอร์ดไม่ได้ระบุตัวเลขไว้ จึงควรยืนยันด้วย I2C Scanner ก่อนใช้งานจริง

## 4.2 ข้อมูลจำเพาะของจอ

| หัวข้อ | ค่า |
| --- | --- |
| ชิปควบคุม | SSD1306 |
| ความละเอียด | 128 × 64 พิกเซล (บางรุ่นเป็น 128 × 32) |
| ชนิดจอ | OLED — แต่ละพิกเซลเปล่งแสงเอง ไม่มีไฟส่องหลัง |
| สี | ขาว-ดำ (บางรุ่นแถวบนเป็นสีเหลือง) |
| อินเทอร์เฟซ | I2C (2 สาย) |
| แอดเดรส I2C | 0x3C (บางรุ่นเป็น 0x3D) |
| ไฟเลี้ยง | 3.3 V |
| ขนาดบัฟเฟอร์ใน RAM | 128 × 64 ÷ 8 = 1024 ไบต์ (1 KB) |

## 4.3 ไลบรารีที่ต้องติดตั้ง

| ไลบรารี | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Adafruit SSD1306 | ติดต่อกับชิป SSD1306 โดยตรง — สั่งเปิดจอ ส่งบัฟเฟอร์ ตั้งค่าความสว่าง |
| Adafruit GFX Library | ไลบรารีวาดภาพระดับสูง — วาดข้อความ เส้น วงกลม สี่เหลี่ยม (ใช้ร่วมกับจอ Adafruit ทุกรุ่น) |

Wire.h เป็นไลบรารี I2C มาตรฐานที่มากับ ESP32 Board Package อยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

# 5. ทฤษฎี : บัส I2C ทำงานอย่างไร

## 5.1 หลักการพื้นฐาน

I2C (Inter-Integrated Circuit, อ่านว่า "ไอ-สแควร์-ซี" หรือ "ไอ-ทู-ซี") เป็นบัสสื่อสารที่ใช้สายเพียง 2 เส้น แต่ต่ออุปกรณ์ได้หลายตัวพร้อมกัน

โครงสร้างของบัส I2C

ESP32 (Master) ¦ ¦ SDA ----+----+---- SCL ¦ ¦ +---------+----+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ [OLED] [BH1750] [DS3231] [ADS1115] 0x3C 0x23 0x68 0x48 (slave) (slave) (slave) (slave) สายเพียง 2 เส้น ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 127 ตัว ขอแค่แอดเดรสไม่ซ้ำกัน

## 5.2 บทบาทของแต่ละสาย

| สาย | ชื่อเต็ม | ทิศทาง | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA | Serial Data | สองทิศทาง | ส่งข้อมูลจริง ทั้งแอดเดรส คำสั่ง และข้อมูล |
| SCL | Serial Clock | Master → Slave | กำหนดจังหวะ ทุกบิตบน SDA ถูกอ่านตอนที่ SCL เป็น HIGH |

## 5.3 ระบบแอดเดรส

อุปกรณ์แต่ละตัวบนบัสมี แอดเดรส 7 บิต (0x00 – 0x7F) ซึ่งผู้ผลิตกำหนดมาแล้ว บางรุ่นเปลี่ยนได้ด้วยการบัดกรีจัมเปอร์บนโมดูล

| อุปกรณ์ | แอดเดรสปกติ | แอดเดรสทางเลือก |
| --- | --- | --- |
| จอ OLED SSD1306 | 0x3C | 0x3D |
| เซนเซอร์แสง BH1750 | 0x23 | 0x5C |
| เซนเซอร์ SHT31 | 0x44 | 0x45 |
| นาฬิกา DS3231 | 0x68 | — (คงที่) |
| ADC ADS1115 | 0x48 | 0x49, 0x4A, 0x4B |
| ขยายขา PCF8574 | 0x20 | 0x21 – 0x27 |

ข้อดีของ I2C บนบอร์ดนี้ ใช้แค่ 2 ขา แต่ขยายระบบได้อีกมาก — บอร์ดนี้มีขาว่างไม่มากนัก การขยายผ่าน I2C จึงเป็นทางที่ประหยัดขาที่สุด อุปกรณ์ใหม่ต่อพ่วงเข้าสายเดิมได้เลย ไม่ต้องเดินสายใหม่ ข้อควรระวังเดียวคือ แอดเดรสห้ามซ้ำกัน ถ้าซ้ำต้องเปลี่ยนที่ตัวโมดูล

## 5.4 ความเร็วของบัส

| โหมด | ความเร็ว | การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| Standard mode | 100 kHz | ค่าเริ่มต้นของไลบรารี Wire — ปลอดภัยที่สุด |
| Fast mode | 400 kHz | ใช้ได้กับ SSD1306 ทำให้จออัปเดตลื่นขึ้นชัดเจน |
| Fast mode plus | 1 MHz | อุปกรณ์ต้องรองรับ และสายต้องสั้นมาก |

การเพิ่มความเร็วบัส (ทางเลือก)

Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); Wire.setClock(400000); // เปลี่ยนเป็น Fast mode 400 kHz

## 5.5 I2C Scanner — เครื่องมือที่ต้องมี

เมื่อจอไม่ติด สิ่งแรกที่ต้องทำคือรัน I2C Scanner เพื่อดูว่า ESP32 "เห็น" อุปกรณ์อะไรอยู่บนบัสบ้าง

I2C Scanner

#include <Wire.h> void setup() { Serial.begin(115200); delay(500); Wire.begin(21, 22); // SDA=21, SCL=22 — ลองสลับ/เปลี่ยนถ้าไม่เจอ Serial.println("\nI2C Scanner"); int found = 0; for (uint8_t addr = 1; addr < 127; addr++) { Wire.beginTransmission(addr); if (Wire.endTransmission() == 0) { Serial.printf("พบอุปกรณ์ที่แอดเดรส 0x%02X\n", addr); found++; } } if (found == 0) Serial.println("ไม่พบอุปกรณ์ I2C — ตรวจสายและขา SDA/SCL"); } void loop() {}

หลักการทำงานคือ ลองส่งสัญญาณเรียกไปยังทุกแอดเดรสตั้งแต่ 1 ถึง 126 ถ้าอุปกรณ์ตัวใดตอบกลับ (endTransmission() คืนค่า 0) แสดงว่ามีอุปกรณ์อยู่ที่แอดเดรสนั้น

# 6. ทฤษฎี : จอ OLED SSD1306 และระบบพิกัด

## 6.1 ระบบพิกัดของจอ

ระบบพิกัดของจอ 128×64

(0,0) (127,0) +--------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ x เพิ่มไปทางขวา --> ¦ ¦ ¦ ¦ y เพิ่มลงล่าง ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ v ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+ (0,63) (127,63) จุดกำเนิด (0,0) อยู่ที่ "มุมซ้ายบน" ไม่ใช่ซ้ายล่างแบบกราฟคณิตศาสตร์

จุดที่ผู้เริ่มต้นสับสนบ่อยที่สุด แกน y เพิ่มลงล่าง ไม่ใช่ขึ้นบนแบบกราฟที่เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้น setCursor(0, 40) จะอยู่ ต่ำกว่า setCursor(0, 10) พิกัดสูงสุดคือ (127, 63) ไม่ใช่ (128, 64) เพราะเริ่มนับจาก 0

## 6.2 ขนาดของตัวอักษร

| setTextSize() | ความกว้างต่อตัวอักษร | ความสูง | ตัวอักษรต่อบรรทัด | จำนวนบรรทัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (ค่าเริ่มต้น) | 6 พิกเซล | 8 พิกเซล | 21 ตัว | 8 บรรทัด |
| 2 | 12 พิกเซล | 16 พิกเซล | 10 ตัว | 4 บรรทัด |
| 3 | 18 พิกเซล | 24 พิกเซล | 7 ตัว | 2 บรรทัด |
| 4 | 24 พิกเซล | 32 พิกเซล | 5 ตัว | 2 บรรทัด |

การคำนวณ : ฟอนต์พื้นฐานมีขนาด 5×7 พิกเซล บวกช่องว่าง 1 พิกเซล จึงเป็น 6×8 เมื่อคูณด้วย size จะได้ขนาดจริง

ตัวอักษรต่อบรรทัด = 128 / (6 x size) จำนวนบรรทัด = 64 / (8 x size) size 1 : 128/6 = 21 ตัว ¦ 64/8 = 8 บรรทัด size 2 : 128/12 = 10 ตัว ¦ 64/16 = 4 บรรทัด

## 6.3 การวางแผนเลย์เอาต์

ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอที่ใช้จริงใน Lab6

ตัวอย่างเลย์เอาต์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

y=0 +----------------------------+ size 1 : หัวข้อ ¦ AUTO CONTROL ¦ y=10 ¦----------------------------¦ เส้นคั่น drawLine y=14 ¦ T 29.5C >32 ¦ size 2 : ค่าอุณหภูมิ + เกณฑ์ size 1 ¦ ¦ y=32 ¦ H 62% <50 ¦ size 2 : ค่าความชื้น + เกณฑ์ ¦ ¦ y=54 ¦ R1 ON 45s R2 OFF ¦ size 1 : สถานะรีเลย์ y=63 +----------------------------+

การร่างเลย์เอาต์บนกระดาษก่อนเขียนโค้ด ช่วยประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกได้มาก โดยเฉพาะบนจอเล็กที่พื้นที่จำกัด

# 7. ทฤษฎี : บัฟเฟอร์ของจอ และความสำคัญของ display()

## 7.1 หลักการทำงาน

ไลบรารี Adafruit SSD1306 ไม่ได้เขียนลงจอโดยตรง แต่ทำงานผ่าน บัฟเฟอร์ใน RAM ขนาด 1024 ไบต์

ลำดับการทำงานของบัฟเฟอร์

คำสั่งวาดทั้งหมด บัฟเฟอร์ใน RAM จอจริง (print, drawLine, ...) (1024 ไบต์) oled.print("Hello") ----> [แก้บิตในบัฟเฟอร์] (ยังไม่เปลี่ยน) oled.drawLine(...) ----> [แก้บิตในบัฟเฟอร์] (ยังไม่เปลี่ยน) oled.setCursor(...) ----> [แค่ย้ายตัวชี้] (ยังไม่เปลี่ยน) oled.display() ----> ส่งบัฟเฟอร์ทั้งก้อน ----> [ภาพเปลี่ยน!] ผ่าน I2C (ใช้เวลา ~30 ms)

สาเหตุอันดับ 1 ของอาการ "จอเสีย" ลืมเรียก display() — เขียนคำสั่งวาดครบทุกบรรทัด แต่จอไม่เปลี่ยนอะไรเลย ผู้เริ่มต้นมักคิดว่าจอพัง ทั้งที่โค้ดวาดถูกหมด เพียงแต่ภาพยังอยู่ในบัฟเฟอร์ กฎ : ทุกครั้งที่วาดเสร็จ ต้องปิดท้ายด้วย oled.display() เสมอ

## 7.2 ทำไมต้องออกแบบแบบนี้

| เหตุผล | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| ความเร็ว | การส่งข้อมูลผ่าน I2C ช้ากว่าการแก้ค่าใน RAM หลายพันเท่า ถ้าส่งทุกครั้งที่วาด 1 จุด จอจะช้ามาก |
| ภาพไม่กะพริบ | ถ้าลบจอแล้ววาดทีละส่วน ผู้ใช้จะเห็นภาพกะพริบ การส่งทีเดียวทั้งเฟรมทำให้ภาพเปลี่ยนอย่างราบรื่น |
| ควบคุมจังหวะได้ | เราเลือกได้ว่าจะอัปเดตจอถี่แค่ไหน โดยไม่ต้องเปลี่ยนโค้ดส่วนวาด |

## 7.3 ต้นทุนด้านเวลาของ display()

| ความเร็วบัส I2C | เวลาที่ใช้ต่อการเรียก display() 1 ครั้ง |
| --- | --- |
| 100 kHz (ค่าเริ่มต้น) | ประมาณ 90 – 100 ms |
| 400 kHz (Fast mode) | ประมาณ 25 – 30 ms |

ผลต่อการออกแบบระบบ ถ้าเรียก display() ทุกรอบของ loop() โปรแกรมจะเสียเวลาไปกับจอเกือบทั้งหมด ค่า loop/s จะตกจากหลายแสนเหลือหลักสิบ แนวปฏิบัติที่ดีคือ อัปเดตจอทุก 500 – 1000 ms ก็เพียงพอ เพราะตามนุษย์อ่านตัวเลขไม่ทันเร็วกว่านั้นอยู่แล้ว Lab6 ถึง Lab10 จึงใช้ task แยกที่มีตัวจับเวลาของตัวเอง : taskDisplay(now) ที่ทำงานทุก 500–1000 ms

# 8. อธิบายโค้ดทีละบรรทัด

## 8.1 โค้ดฉบับเต็ม

Lab4_OLED.ino

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include "pins_config.h" Adafruit_SSD1306 oled(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT, &Wire, -1); // -1 = ไม่มีขา reset void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); // SDA=21, SCL=22 if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) { Serial.println("ไม่พบจอ OLED - ตรวจสาย I2C และแอดเดรส"); while (true) delay(1000); // หยุดรอ ไม่ต้องทำอะไรต่อ } oled.clearDisplay(); oled.setTextColor(SSD1306_WHITE); oled.setTextSize(1); oled.setCursor(0, 0); // บรรทัดที่ 1 oled.println("Hello ESP32"); oled.setCursor(0, 16); // บรรทัดที่ 2 oled.println("test OLED"); oled.display(); // สำคัญ! ต้องเรียกจอถึงจะอัปเดต Serial.println("แสดงข้อความบนจอเรียบร้อย"); } void loop() { delay(1000); // ไม่มีอะไรต้องทำ }

## 8.2 การสร้างอ็อบเจกต์จอ

Adafruit_SSD1306 oled(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT, &Wire, -1);

| พารามิเตอร์ | ค่า | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| ตัวที่ 1 | OLED_WIDTH = 128 | ความกว้างของจอเป็นพิกเซล |
| ตัวที่ 2 | OLED_HEIGHT = 64 | ความสูงของจอเป็นพิกเซล (ถ้าจอเป็น 128×32 ต้องแก้ค่านี้) |
| ตัวที่ 3 | &Wire | ที่อยู่ของอ็อบเจกต์บัส I2C ที่จะใช้ (ESP32 มี Wire และ Wire1) |
| ตัวที่ 4 | -1 | เลขขา reset ของจอ — ใส่ -1 แปลว่าจอรุ่นนี้ไม่มีขา reset แยก |

เครื่องหมาย & หน้า Wire คือการส่ง ที่อยู่หน่วยความจำ ของอ็อบเจกต์ ไม่ใช่การคัดลอกทั้งก้อน ทำให้จอใช้บัสตัวเดียวกับอุปกรณ์ I2C อื่น ๆ ได้

## 8.3 การเริ่มต้นบัส I2C

Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

บน Arduino UNO ขา I2C ถูกกำหนดตายตัวที่ A4/A5 จึงเรียก Wire.begin() เปล่า ๆ ได้ แต่ ESP32 สลับขาได้เกือบทุกขา จึงต้องระบุให้ชัดเจน

## 8.4 การเริ่มต้นจอและการตรวจสอบ

if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) { Serial.println("ไม่พบจอ OLED - ตรวจสาย I2C และแอดเดรส"); while (true) delay(1000); }

| ส่วนประกอบ | ความหมาย |
| --- | --- |
| SSD1306_SWITCHCAPVCC | บอกให้จอใช้วงจรปั๊มแรงดันภายในเพื่อสร้างไฟเลี้ยงจอ (ค่ามาตรฐานสำหรับโมดูลทั่วไป) |
| OLED_ADDR | แอดเดรส I2C ของจอ = 0x3C |
| ค่าที่คืนกลับ | true = เริ่มต้นสำเร็จ, false = จอไม่ตอบสนอง |
| เครื่องหมาย ! | NOT — ทำให้เงื่อนไขเป็นจริงเมื่อ begin() คืนค่า false |

ปัญหาของ while (true) — จุดที่ต้องปรับปรุงในงานจริง บรรทัด while (true) delay(1000); ทำให้โปรแกรม หยุดถาวร เมื่อจอไม่ตอบสนอง ใน Lab4 ที่มีแค่จออย่างเดียว ยอมรับได้ เพราะไม่มีอย่างอื่นให้ทำ แต่ในระบบ Smart Farm จริง ระบบรดน้ำต้องทำงานต่อได้แม้จอเสีย เพราะพืชไม่ได้ตายเพราะจอเสีย แต่ตายเพราะไม่ได้รดน้ำ Lab6 เป็นต้นไปจึงเปลี่ยนเป็นแค่พิมพ์คำเตือนแล้วทำงานต่อ ไม่หยุดโปรแกรม

วิธีที่เหมาะกับระบบควบคุมจริง

// แบบที่ใช้ใน Lab6 ถึง Lab10 — ไม่หยุดโปรแกรม if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) { Serial.println("ไม่พบจอ OLED - ระบบควบคุมจะทำงานต่อโดยไม่มีจอ"); // ไม่มี while(true) — ปล่อยให้โปรแกรมเดินต่อ }

## 8.5 การตั้งค่าและวาดข้อความ

| คำสั่ง | หน้าที่ |
| --- | --- |
| oled.clearDisplay() | ล้างบัฟเฟอร์ให้เป็นสีดำทั้งหมด (ยังไม่มีผลกับจอจนกว่าจะเรียก display()) |
| oled.setTextColor(SSD1306_WHITE) | ตั้งสีตัวอักษรเป็นขาว — จอนี้มีแค่ขาวกับดำ |
| oled.setTextSize(1) | ตั้งขนาดตัวอักษรเป็น 1 เท่า (6×8 พิกเซล) |
| oled.setCursor(0, 0) | ย้ายตำแหน่งเริ่มเขียนไปที่พิกัด x=0, y=0 (มุมซ้ายบน) |
| oled.println("Hello ESP32") | เขียนข้อความลงบัฟเฟอร์ แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ลงบรรทัดถัดไป |
| oled.display() | ส่งบัฟเฟอร์ทั้งหมดไปยังจอจริง — ขาดคำสั่งนี้ไม่ได้ |

### ทำไมบรรทัดที่ 2 จึงตั้ง y = 16 ไม่ใช่ 8

ตัวอักษร size 1 สูง 8 พิกเซล ดังนั้นบรรทัดถัดไปที่ชิดกันคือ y = 8 แต่โค้ดนี้ตั้ง y = 16 เพื่อ เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ทำให้อ่านง่ายขึ้น

## 8.6 print กับ println ต่างกันอย่างไร

| คำสั่ง | พฤติกรรม | ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| print() | เขียนข้อความ เคอร์เซอร์อยู่ท้ายข้อความ | ต้องการเขียนต่อในบรรทัดเดียวกัน |
| println() | เขียนข้อความแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ | จบบรรทัดแล้ว |
| printf() | เขียนข้อความตามรูปแบบที่กำหนด | ต้องการแทรกตัวเลขลงในข้อความ เช่น oled.printf("T %.1fC", temp) |

เมื่อใช้ setCursor() กำหนดตำแหน่งเองทุกบรรทัดอยู่แล้ว การใช้ print() หรือ println() แทบไม่ต่างกัน แต่ printf() มีประโยชน์มากเมื่อต้องแสดงค่าตัวเลข

# 9. คำสั่งวาดภาพที่ใช้บ่อย

## 9.1 คำสั่งข้อความ

| คำสั่ง | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| setTextSize(n) | ตั้งขนาดตัวอักษร n เท่า (1–4 ใช้ได้จริง) |
| setTextColor(WHITE) | ตัวอักษรสีขาว พื้นหลังโปร่ง |
| setTextColor(BLACK, WHITE) | ตัวอักษรสีดำบนพื้นขาว — ใช้ทำแถบไฮไลต์ |
| setTextWrap(false) | ปิดการตัดบรรทัดอัตโนมัติ — ข้อความยาวจะตกขอบจอไปเลย |
| setCursor(x, y) | ย้ายตำแหน่งเริ่มเขียน |

ทำไมต้อง setTextWrap(false) ใน Lab7 เป็นต้นไป ค่าเริ่มต้นของไลบรารีคือตัดบรรทัดอัตโนมัติเมื่อข้อความยาวเกินความกว้างจอ ถ้าชื่อ WiFi (SSID) ยาว ข้อความจะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วไปทับบรรทัดถัดไปที่วางไว้ การปิด wrap ทำให้ข้อความตกขอบจอไปเลย ซึ่งอ่านง่ายกว่าและเลย์เอาต์ไม่พัง

## 9.2 คำสั่งวาดรูปทรง

| คำสั่ง | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| drawPixel(x, y, WHITE) | วาดจุดเดียว |
| drawLine(x0, y0, x1, y1, WHITE) | วาดเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปอีกจุด |
| drawFastHLine(x, y, w, WHITE) | วาดเส้นแนวนอน (เร็วกว่า drawLine) |
| drawFastVLine(x, y, h, WHITE) | วาดเส้นแนวตั้ง |
| drawRect(x, y, w, h, WHITE) | วาดกรอบสี่เหลี่ยม (ไม่ทึบ) |
| fillRect(x, y, w, h, WHITE) | วาดสี่เหลี่ยมทึบ — ใช้ทำแถบสถานะ |
| drawRoundRect(x, y, w, h, r, WHITE) | สี่เหลี่ยมมุมมน รัศมี r |
| drawCircle(x, y, r, WHITE) | วาดวงกลม |
| fillCircle(x, y, r, WHITE) | วาดวงกลมทึบ |
| drawTriangle(x0,y0, x1,y1, x2,y2, WHITE) | วาดสามเหลี่ยม — ใช้ทำลูกศร |

## 9.3 ตัวอย่างการใช้งานจริง

ตัวอย่างการวาดที่ใช้บ่อย

// เส้นคั่นใต้หัวข้อ (ใช้ในทุก Lab ตั้งแต่ Lab5) oled.drawLine(0, 10, 127, 10, SSD1306_WHITE); // กรอบรอบจอทั้งหมด oled.drawRect(0, 0, 128, 64, SSD1306_WHITE); // แถบแสดงระดับความชื้น (progress bar) int pct = 62; // 62 % oled.drawRect(0, 50, 100, 10, SSD1306_WHITE); // กรอบ oled.fillRect(2, 52, (96 * pct) / 100, 6, SSD1306_WHITE); // แถบข้างใน // ข้อความไฮไลต์ (ตัวดำบนพื้นขาว) oled.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE); oled.setCursor(0, 0); oled.print(" ALARM "); oled.setTextColor(SSD1306_WHITE); // คืนค่าเดิมเสมอ

## 9.4 คำสั่งควบคุมจออื่น ๆ

| คำสั่ง | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| oled.invertDisplay(true) | สลับขาวเป็นดำทั้งจอ — ใช้ทำเอฟเฟกต์กะพริบเตือน |
| oled.dim(true) | ลดความสว่างของจอ ช่วยยืดอายุและประหยัดไฟ |
| oled.ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYOFF) | ปิดจอสนิท (ยังคงบัฟเฟอร์ไว้) |
| oled.ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYON) | เปิดจอกลับมา |

ปัญหา Burn-in ของจอ OLED พิกเซล OLED แต่ละจุดเปล่งแสงเอง เมื่อแสดงภาพเดิมค้างไว้ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง พิกเซลนั้นจะเสื่อมและเห็นเป็นเงาจาง ๆ ค้างอยู่ ในระบบที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ควรพิจารณาปิดจอเมื่อไม่มีคนดู แล้วเปิดเมื่อมีคนกดปุ่ม หรือใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งข้อความไปมาเล็กน้อยทุก ๆ ชั่วโมง

# 10. ผลการทดลองที่ควรได้

## 10.1 ผลบนจอ

จอจะแสดงข้อความสองบรรทัดค้างไว้ตลอดเวลา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะ loop() ไม่ได้ทำอะไรเลย

## 10.2 ผลทาง Serial Monitor

ถ้าจอทำงานปกติ

แสดงข้อความบนจอเรียบร้อย

ถ้าจอไม่ตอบสนอง (โปรแกรมจะหยุดที่บรรทัดนี้)

ไม่พบจอ OLED - ตรวจสาย I2C และแอดเดรส

## 10.3 การทดลองที่ควรทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ / บทเรียน |
| --- | --- | --- |
| พิสูจน์ความสำคัญของ display() | คอมเมนต์บรรทัด oled.display(); ออกแล้วอัปโหลดใหม่ | จอว่างเปล่าทั้งที่โค้ดวาดครบ — ยืนยันว่าภาพอยู่แค่ในบัฟเฟอร์ |
| ทดลองขนาดตัวอักษร | เปลี่ยนเป็น setTextSize(2) แล้วดูผล | ตัวอักษรใหญ่ขึ้น 2 เท่า และข้อความยาวอาจตกขอบจอ |
| ทดลองพิกัด | เปลี่ยน setCursor(0, 16) เป็น setCursor(60, 40) | ข้อความย้ายไปอยู่กลางค่อนล่าง — ยืนยันทิศทางของแกน y |
| ทดลอง wrap | ใส่ข้อความยาวกว่า 21 ตัวอักษร | ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ ทับบรรทัดที่วางไว้ |
| ทดลองแอดเดรสผิด | เปลี่ยน OLED_ADDR เป็น 0x3D | จอไม่ติด และ Serial ขึ้นข้อความแจ้งเตือน — ยืนยันว่าแอดเดรสต้องตรง |
| วาดกรอบและเส้น | เพิ่ม oled.drawRect(0,0,128,64,SSD1306_WHITE); | เห็นกรอบรอบจอ — ยืนยันว่าพิกัดสูงสุดคือ 127,63 |

# 11. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| จอไม่ติดเลย และ Serial ขึ้น "ไม่พบจอ OLED" | แอดเดรสไม่ตรง หรือขา SDA/SCL ไม่ถูกต้อง | รัน I2C Scanner เพื่อหาแอดเดรสและขาที่ถูกต้อง แล้วแก้ค่าใน pins_config.h |
| จอว่างเปล่าแต่ Serial บอกว่าสำเร็จ | ลืมเรียก oled.display() | เพิ่มคำสั่ง oled.display(); หลังจากวาดเสร็จทุกครั้ง |
| จอแสดงแค่ครึ่งบน หรือภาพซ้ำสองชั้น | ตั้ง OLED_HEIGHT เป็น 64 แต่จอจริงเป็น 128×32 | แก้ค่า OLED_HEIGHT เป็น 32 |
| ข้อความทับกันมั่ว | ลืม clearDisplay() ก่อนวาดรอบใหม่ หรือ text wrap ทำงาน | เรียก clearDisplay() ทุกครั้งก่อนวาด และเรียก setTextWrap(false) |
| ตัวอักษรใหญ่แล้วตกขอบจอ | size 2 เขียนได้แค่ 10 ตัวอักษรต่อบรรทัด | ลดขนาดข้อความ หรือแบ่งเป็นสองบรรทัด |
| จอกะพริบตลอดเวลา | เรียก display() ทุกรอบของ loop() | ใส่ตัวจับเวลาให้อัปเดตทุก 500–1000 ms |
| โปรแกรมทั้งหมดหยุดทำงานเมื่อจอเสีย | ใช้ while(true) เมื่อ begin() ล้มเหลว | ลบ while(true) ออก ให้พิมพ์คำเตือนแล้วทำงานต่อ |
| จอติดแล้วดับเองหลังผ่านไปสักพัก | ไฟเลี้ยงไม่พอ หรือสาย I2C ยาวเกินไป | ตรวจไฟเลี้ยง 3.3 V ให้นิ่ง และลดความยาวสาย I2C ให้สั้นกว่า 30 ซม. |
| ต่ออุปกรณ์ I2C ตัวที่สองแล้วทั้งสองตัวไม่ทำงาน | แอดเดรสชนกัน | รัน I2C Scanner เพื่อยืนยัน แล้วเปลี่ยนแอดเดรสที่ตัวโมดูล |
| ค่า loop/s ตกฮวบหลังเพิ่มจอ | display() ใช้เวลา 30–100 ms ต่อครั้ง | เพิ่มความเร็วบัสเป็น 400 kHz และลดความถี่การอัปเดตจอ |

# 12. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 12.1 ระดับพื้นฐาน

- เปลี่ยนข้อความเป็นชื่อของตนเอง และจัดให้อยู่กึ่งกลางจอในแนวนอน (คำใบ้ : x = (128 − ความยาวข้อความ × 6) / 2)

- แสดงข้อความ 3 บรรทัดโดยเว้นระยะเท่ากัน

- ใช้ setTextSize(2) แสดงข้อความ แล้วคำนวณว่าเขียนได้กี่ตัวอักษรต่อบรรทัด

- วาดกรอบรอบจอทั้งหมดด้วย drawRect()

## 12.2 ระดับประยุกต์

- สร้างหน้าจอต้อนรับที่มีกรอบมุมมน หัวข้ออยู่กึ่งกลาง และเส้นคั่นใต้หัวข้อ

- ทำนาฬิกานับเวลาตั้งแต่บูต แสดงเป็นรูปแบบ mm:ss โดยใช้ millis() และอัปเดตทุก 1 วินาที (ห้ามใช้ delay)

- สร้างแถบแสดงระดับ (progress bar) ที่วิ่งจาก 0 ถึง 100 % แล้ววนกลับ

- ทำหน้าจอที่สลับไปมาระหว่าง 2 หน้าทุก 3 วินาที โดยใช้โครงสร้าง task แบบ Lab2

- แก้โค้ดให้ไม่ใช้ while(true) เมื่อจอไม่ตอบสนอง แต่ให้กะพริบ LED ออนบอร์ด 6 ครั้งเป็นสัญญาณเตือนแทน แล้วทำงานต่อ

## 12.3 คำถามทบทวน

- ถ้าลืมเรียก display() จะเกิดอะไรขึ้น และทำไมจึงเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของอาการ "จอเสีย"

- จอ 128×64 ที่ใช้ setTextSize(2) จะแสดงได้กี่ตัวอักษรต่อบรรทัด และกี่บรรทัด

- ถ้าต้องการเพิ่มเซนเซอร์แสง BH1750 (แอดเดรส 0x23) เข้าไปในระบบ ต้องเดินสายเพิ่มกี่เส้น เพราะเหตุใด

- ทำไมการเรียก display() ทุกรอบของ loop() จึงเป็นความคิดที่ไม่ดี

- ในระบบรดน้ำอัตโนมัติ ถ้าจอ OLED เสีย ควรให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือทำงานต่อ เพราะเหตุใด

# 13. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

## 13.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| บัส I2C | ใช้ 2 สาย (SDA=21, SCL=22) ต่ออุปกรณ์ได้หลายตัว แยกกันด้วยแอดเดรส |
| การเริ่มต้น | Wire.begin(SDA, SCL) แล้วตามด้วย oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C) |
| ระบบพิกัด | (0,0) อยู่มุมซ้ายบน แกน y เพิ่มลงล่าง พิกัดสูงสุด (127, 63) |
| ขนาดตัวอักษร | size 1 = 6×8 พิกเซล (21 ตัว × 8 บรรทัด), size 2 = 12×16 (10 ตัว × 4 บรรทัด) |
| บัฟเฟอร์ | ทุกคำสั่งวาดแก้แค่บัฟเฟอร์ใน RAM — ต้องเรียก display() ถึงจะเห็นผล |
| ความถี่การอัปเดต | display() ใช้เวลา 30–100 ms จึงควรอัปเดตทุก 500–1000 ms เท่านั้น |
| การจัดการความล้มเหลว | ระบบควบคุมต้องทำงานต่อได้แม้จอเสีย — อย่าใช้ while(true) |
| เครื่องมือวินิจฉัย | I2C Scanner คือสิ่งแรกที่ต้องรันเมื่อจอไม่ติด |

## 13.2 การขยายระบบผ่านบัส I2C

บอร์ดนี้มีขาว่างไม่มาก การขยายผ่าน I2C จึงเป็นทางที่คุ้มค่าที่สุด เพราะไม่กินขาเพิ่มเลย

| อุปกรณ์ | แอดเดรส | ประโยชน์ในระบบ Smart Farm |
| --- | --- | --- |
| BH1750 | 0x23 | วัดความสว่างเป็นค่า lux จริง แทน LDR ที่บอกได้แค่สว่าง/มืด |
| SHT31 / SHT41 | 0x44 | วัดอุณหภูมิและความชื้นแม่นยำกว่า DHT11 มาก |
| DS3231 | 0x68 | นาฬิกาที่เดินต่อแม้ไฟดับ (มีแบตเตอรี่สำรอง) — ทางเลือกแทน NTP |
| ADS1115 | 0x48 | ADC 16 บิต 4 ช่อง สำหรับเซนเซอร์ความชื้นดิน pH หรือ EC |
| PCF8574 | 0x20 | ขยายขา I/O เพิ่มอีก 8 ขา สำหรับรีเลย์หรือปุ่มเพิ่มเติม |

## 13.3 เชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

Lab5 จะนำ Lab3 (DHT11) มารวมกับ Lab4 (OLED) เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นบนจอ ทำให้ได้เครื่องวัดที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์

Lab6 จะเพิ่มการแสดงสถานะรีเลย์และเวลาที่เหลือลงบนจอ ซึ่งต้องใช้การวางเลย์เอาต์อย่างรอบคอบ

Lab7 จะใช้จอแสดง IP Address ของบอร์ด ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเปิดหน้า Dashboard ใน Lab10

Lab9 และ Lab10 จะใช้จอแสดงนาฬิกาจริง สถานะการเชื่อมต่อ และโหมดการทำงานของรีเลย์แต่ละตัว