คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 5

DHT11 + OLED

รวมเซนเซอร์เข้ากับจอแสดงผล · การออกแบบเลย์เอาต์ · การแสดงสถานะข้อผิดพลาด

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab5_DHT11_OLED / Lab5_DHT11_OLED.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ผู้เริ่มต้น |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 1.5 – 2 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab3 (DHT11) และ Lab4 (OLED) |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์ ไลบรารี และการต่อสาย

5.  ทฤษฎี : การรวมสองระบบเข้าด้วยกัน

6.  ทฤษฎี : การออกแบบเลย์เอาต์บนจอเล็ก

7.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

8.  ข้อจำกัดของ Lab นี้ และเวอร์ชันปรับปรุงแบบ Non-Blocking

9.  ผลการทดลองที่ควรได้

10.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

11.  แบบฝึกหัดต่อยอด

12.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab6

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab5 คือการ รวมสองบทเรียนที่ผ่านมาเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้งานได้จริง เสียบไฟแล้วอ่านค่าได้เลยโดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์

## 1.1 สิ่งที่โปรแกรมนี้ทำ

- อ่านค่าจาก DHT11 ทุก 2 วินาที

- แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นบนจอ OLED ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ที่อ่านได้จากระยะไกล

- ถ้าอ่านค่าไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "Sensor Error!" บนจอแทนตัวเลข

- ส่งค่าเดียวกันออกทาง Serial ด้วย เพื่อใช้ตรวจสอบขณะพัฒนา

## 1.2 ผลลัพธ์บนจอ

หน้าจอทั้งสองสถานะ

+--------------------------------+ ¦ DHT11 Monitor ¦ size 1, y=0 ¦--------------------------------¦ เส้นคั่น y=10 ¦ ¦ ¦ T 29.0 C ¦ size 2, y=18 ¦ ¦ ¦ H 62.0 % ¦ size 2, y=42 ¦ ¦ +--------------------------------+ กรณีเซนเซอร์ผิดพลาด : +--------------------------------+ ¦ DHT11 Monitor ¦ ¦--------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ Sensor Error! ¦ size 1, y=28 ¦ Check wiring... ¦ size 1, y=42 ¦ ¦ +--------------------------------+

## 1.3 บทเรียนสำคัญของ Lab นี้

การแสดงสถานะข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้เห็น ใน Lab3 เมื่อเซนเซอร์อ่านไม่ได้ เราแค่พิมพ์ข้อความทาง Serial ซึ่งผู้ใช้ในโรงเรือนมองไม่เห็น Lab5 เปลี่ยนเป็นแสดงบนจอโดยตรง ทำให้ผู้ใช้รู้ทันทีว่าระบบมีปัญหา หลักการออกแบบ UI ที่สำคัญ : อย่าแสดงค่าเก่าค้างไว้เมื่อข้อมูลใหม่อ่านไม่ได้ เพราะผู้ใช้จะเข้าใจผิดว่าค่านั้นเป็นค่าปัจจุบัน

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- รวมไลบรารีหลายตัวเข้าด้วยกันในโปรแกรมเดียว และจัดลำดับการเริ่มต้น (initialization) ได้ถูกต้อง

- ออกแบบเลย์เอาต์บนจอ 128×64 โดยคำนวณตำแหน่งพิกัดล่วงหน้า

- ใช้ oled.printf() เพื่อแสดงค่าตัวเลขทศนิยมบนจอ

- ออกแบบการแสดงผลให้รองรับทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด

- อธิบายข้อเสียของการใช้ delay() ในโปรแกรมที่มีทั้งเซนเซอร์และจอ

- ปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นแบบ Non-Blocking โดยแยกรอบการอ่านเซนเซอร์ออกจากรอบการอัปเดตจอ

- เลือกขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับความสำคัญของข้อมูลแต่ละชนิด

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO5-1 | แสดงค่าเซนเซอร์บนจอได้สำเร็จ | จอแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อัปเดตทุก 2 วินาที และตรงกับค่าที่แสดงทาง Serial |
| LO5-2 | จัดลำดับการเริ่มต้นอุปกรณ์ได้ถูกต้อง | อธิบายได้ว่าต้อง Wire.begin() ก่อน oled.begin() และ dht.begin() วางไว้ตรงไหนก็ได้ |
| LO5-3 | คำนวณและกำหนดตำแหน่งบนจอได้ | ปรับตำแหน่งข้อความให้จัดวางใหม่ได้ตามที่กำหนด |
| LO5-4 | จัดการกรณีเซนเซอร์ผิดพลาดบนจอได้ | ถอดสายเซนเซอร์แล้วจอเปลี่ยนเป็น "Sensor Error!" ภายใน 2 วินาที |
| LO5-5 | ใช้ printf กับจอได้ | แสดงค่าทศนิยม 1 ตำแหน่งพร้อมหน่วยได้ถูกต้อง |
| LO5-6 | ระบุข้อจำกัดของโค้ดเวอร์ชันนี้ได้ | ตอบได้ว่า delay(2000) ท้าย loop ทำให้เพิ่มปุ่มกดหรือรีเลย์ไม่ได้ |
| LO5-7 | เขียนเวอร์ชัน Non-Blocking ได้ | แปลงโปรแกรมให้ใช้ millis() โดยแยกรอบอ่านเซนเซอร์ (2 วินาที) ออกจากรอบอัปเดตจอ (1 วินาที) |
| LO5-8 | เลือกขนาดตัวอักษรได้เหมาะสม | อธิบายได้ว่าทำไมค่าตัวเลขใช้ size 2 แต่หัวข้อใช้ size 1 |

# 4. อุปกรณ์ ไลบรารี และการต่อสาย

| GPIO | อุปกรณ์ | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| 15 | DHT11 (DATA) | อ่านอุณหภูมิและความชื้น |
| 21 | I2C SDA | สายข้อมูลของจอ OLED |
| 22 | I2C SCL | สายสัญญาณนาฬิกาของจอ OLED |

ไลบรารีทั้ง 4 ตัวติดตั้งไปแล้วตั้งแต่ Lab3 และ Lab4 ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

| ไลบรารี | ติดตั้งใน Lab |
| --- | --- |
| DHT sensor library | Lab3 |
| Adafruit Unified Sensor | Lab3 |
| Adafruit SSD1306 | Lab4 |
| Adafruit GFX Library | Lab4 |

ข้อดีของการที่อุปกรณ์ทั้งสองใช้ขาคนละกลุ่ม DHT11 ใช้ GPIO15 ส่วนจอใช้ GPIO21/22 — ไม่ชนกันเลย จึงทำงานพร้อมกันได้โดยไม่ต้องจัดการอะไรเป็นพิเศษ ถ้าอุปกรณ์สองตัวต้องใช้ขาเดียวกัน จะต้องออกแบบการสลับใช้งาน (time-multiplexing) ซึ่งซับซ้อนกว่ามาก

# 5. ทฤษฎี : การรวมสองระบบเข้าด้วยกัน

## 5.1 หลักการรวมโค้ด

การรวมโปรแกรมสองตัวเข้าด้วยกันมีขั้นตอนมาตรฐาน 4 ขั้น

| ขั้น | สิ่งที่ต้องทำ | ตัวอย่างใน Lab นี้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | รวมบรรทัด #include ของทั้งสองโปรแกรม ลบที่ซ้ำออก | <Wire.h>, <Adafruit_GFX.h>, <Adafruit_SSD1306.h>, <DHT.h>, "pins_config.h" |
| 2 | รวมการประกาศอ็อบเจกต์และตัวแปรระดับบนสุด | Adafruit_SSD1306 oled(...) และ DHT dht(...) |
| 3 | รวมโค้ดใน setup() โดยระวังลำดับการเริ่มต้น | Wire.begin() → oled.begin() → dht.begin() |
| 4 | รวมโค้ดใน loop() โดยจัดการเรื่องจังหวะเวลา | อ่านเซนเซอร์ → วาดจอ → display() |

## 5.2 ลำดับการเริ่มต้นที่ถูกต้อง

ลำดับที่ต้องระวัง

void setup() { Serial.begin(115200); // 1. เปิด Serial ก่อนเสมอ // เพื่อให้เห็นข้อความ error ของขั้นถัดไป Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); // 2. เปิดบัส I2C ก่อนใช้อุปกรณ์ I2C ใด ๆ if (!oled.begin(...)) { ... } // 3. เริ่มต้นจอ (ต้องอยู่หลัง Wire.begin) dht.begin(); // 4. เริ่มต้นเซนเซอร์ // ลำดับนี้ไม่สำคัญ เพราะไม่ใช้ I2C }

กฎของลำดับการเริ่มต้น Wire.begin() ต้องมาก่อน oled.begin() เสมอ เพราะจอสื่อสารผ่านบัส I2C ถ้าบัสยังไม่เปิด จอจะไม่ตอบสนอง Serial.begin() ควรอยู่บรรทัดแรกสุด เพราะถ้าขั้นตอนถัดไปล้มเหลว เราต้องเห็นข้อความแจ้งเตือน dht.begin() เป็นอิสระ วางไว้ตรงไหนก็ได้ก่อนการอ่านค่าครั้งแรก

## 5.3 การจัดการเวลาในเวอร์ชันนี้

โค้ดต้นฉบับของ Lab5 ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือ delay(2000) ท้าย loop() ซึ่งทำให้ทั้งการอ่านเซนเซอร์และการอัปเดตจอเกิดขึ้นพร้อมกันทุก 2 วินาที

จังหวะการทำงานของ Lab5 ต้นฉบับ

รอบที่ 1 (t=0s) อ่าน DHT -> วาดจอ -> display() -> delay(2000) รอบที่ 2 (t=2s) อ่าน DHT -> วาดจอ -> display() -> delay(2000) รอบที่ 3 (t=4s) อ่าน DHT -> วาดจอ -> display() -> delay(2000) ข้อดี : โค้ดสั้น เข้าใจง่าย เหมาะกับการเรียนรู้ ข้อเสีย : ตลอด 2 วินาทีนั้น โปรแกรมทำอะไรอื่นไม่ได้เลย

หัวข้อที่ 8 จะแสดงวิธีปรับปรุงให้เป็นแบบ Non-Blocking ซึ่งเป็นรูปแบบที่ Lab6 ใช้จริง

# 6. ทฤษฎี : การออกแบบเลย์เอาต์บนจอเล็ก

## 6.1 หลักการจัดลำดับความสำคัญ

จอ 128×64 มีพื้นที่จำกัดมาก การออกแบบที่ดีจึงต้องจัดลำดับว่าข้อมูลใดสำคัญที่สุด

| ระดับความสำคัญ | ขนาดตัวอักษร | ตัวอย่างข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| สูงสุด — ต้องอ่านได้จากระยะ 1–2 เมตร | size 2 หรือ 3 | ค่าอุณหภูมิ ความชื้น เวลา |
| ปานกลาง — อ่านตอนเข้าไปใกล้ | size 1 | สถานะรีเลย์ IP Address |
| ต่ำ — ข้อมูลอ้างอิง | size 1 | หัวข้อ ชื่อระบบ หน่วยวัด |

## 6.2 การคำนวณตำแหน่งของ Lab นี้

| องค์ประกอบ | ขนาด | พิกัด (x, y) | ความสูงที่ใช้ | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวข้อ "DHT11 Monitor" | size 1 | (0, 0) | 8 px | บอกว่าหน้าจอนี้แสดงอะไร |
| เส้นคั่น | — | (0,10) ถึง (127,10) | 1 px | แยกหัวข้อออกจากเนื้อหา |
| ค่าอุณหภูมิ | size 2 | (0, 18) | 16 px | ข้อมูลสำคัญที่สุด ต้องอ่านง่าย |
| ค่าความชื้น | size 2 | (0, 42) | 16 px | เว้นระยะจากบรรทัดบน 8 px |

การใช้พื้นที่บนจอ

y=0 +--------------------------------+ ¦ DHT11 Monitor ¦ 8 px (size 1) y=8 ¦ ¦ y=10 ¦--------------------------------¦ เส้นคั่น y=18 ¦ ¦ ¦ T 29.0 C ¦ 16 px (size 2) y=34 ¦ ¦ y=42 ¦ ¦ ¦ H 62.0 % ¦ 16 px (size 2) y=58 ¦ ¦ y=63 +--------------------------------+ เหลือพื้นที่ว่างด้านล่าง 6 px

ทำไมต้องเว้นช่องว่าง จอ OLED ตัวอักษรสีขาวบนพื้นดำ ถ้าอัดข้อมูลแน่นเกินไปจะอ่านยากมาก ระยะห่างระหว่างบรรทัดอย่างน้อย 4–8 พิกเซล ทำให้สายตาแยกแต่ละบรรทัดได้ง่าย พื้นที่ว่างเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ไม่ใช่พื้นที่ที่เสียเปล่า

## 6.3 การจัดวางในกรณีข้อผิดพลาด

เมื่อเซนเซอร์อ่านไม่ได้ พื้นที่เดิมที่แสดงตัวเลขจะถูกใช้แสดงข้อความแทน

| องค์ประกอบ | ขนาด | พิกัด | ข้อความ |
| --- | --- | --- | --- |
| บรรทัดที่ 1 | size 1 | (0, 28) | Sensor Error! |
| บรรทัดที่ 2 | size 1 | (0, 42) | Check wiring... |

สังเกตว่าใช้ size 1 แทน size 2 เพราะข้อความยาวกว่า และไม่จำเป็นต้องอ่านจากระยะไกล

# 7. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 7.1 ส่วนหัวและการประกาศ

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <DHT.h> #include "pins_config.h" Adafruit_SSD1306 oled(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT, &Wire, -1); DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

การประกาศอ็อบเจกต์ทั้งสองไว้ระดับบนสุดของไฟล์ (global scope) ทำให้ทุกฟังก์ชันในโปรแกรมเรียกใช้ได้

## 7.2 ฟังก์ชัน setup()

void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) { Serial.println("ไม่พบจอ OLED - ตรวจสาย I2C และแอดเดรส"); while (true) delay(1000); } dht.begin(); oled.clearDisplay(); oled.setTextColor(SSD1306_WHITE); oled.setTextSize(1); oled.setCursor(0, 24); oled.println("Starting..."); oled.display(); Serial.println("Lab5 : DHT11 + OLED"); delay(2000); // รอเซนเซอร์ตั้งตัวก่อนอ่านครั้งแรก }

### หน้าจอ "Starting..."

การแสดงข้อความนี้มีประโยชน์จริงสองอย่าง

- ยืนยันว่าจอทำงาน — ผู้ใช้เห็นทันทีว่าจอไม่เสีย ตั้งแต่ก่อนที่ค่าเซนเซอร์จะออกมา

- สื่อว่าระบบกำลังเตรียมตัว — แทนที่จะเห็นจอดำแล้วสงสัยว่าเครื่องเสียหรือไม่

### เหตุผลของ delay(2000) ท้าย setup()

DHT11 ต้องใช้เวลาตั้งตัวประมาณ 1–2 วินาทีหลังจ่ายไฟ ถ้าอ่านทันทีมักได้ NaN การรอ 2 วินาทีจึงทำให้การอ่านครั้งแรกมีโอกาสสำเร็จสูง

การใช้ delay() ตรงนี้ ยอมรับได้ เพราะอยู่ใน setup() ซึ่งทำงานครั้งเดียวและยังไม่มีงานอื่นต้องทำ

## 7.3 ฟังก์ชัน loop()

หัวใจของ Lab นี้

void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // องศาเซลเซียส // ----- วาดหัวข้อ ----- oled.clearDisplay(); oled.setTextSize(1); oled.setCursor(0, 0); oled.println("DHT11 Monitor"); oled.drawLine(0, 10, 127, 10, SSD1306_WHITE); // ----- แสดงค่า ----- if (isnan(t) ¦¦ isnan(h)) { // ต้องเช็คทุกครั้ง DHT11 พลาดได้บ่อย oled.setTextSize(1); oled.setCursor(0, 28); oled.println("Sensor Error!"); oled.setCursor(0, 42); oled.println("Check wiring..."); Serial.println("อ่านค่าไม่สำเร็จ - ตรวจสาย DATA และไฟเลี้ยง"); } else { oled.setTextSize(2); // ตัวใหญ่ อ่านได้จากระยะไกล oled.setCursor(0, 18); oled.printf("T %.1f C", t); oled.setCursor(0, 42); oled.printf("H %.1f %%", h); Serial.printf("Temp: %.1f C Humi: %.1f %%\n", t, h); } oled.display(); // สำคัญ! ต้องเรียกจอถึงจะอัปเดต delay(2000); // DHT11 อ่านได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/วินาที }

## 7.4 ลำดับการวาดที่ถูกต้อง

| ลำดับ | คำสั่ง | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| 1 | อ่านค่าเซนเซอร์ | ต้องมีข้อมูลก่อนจึงจะรู้ว่าจะวาดอะไร |
| 2 | clearDisplay() | ล้างภาพเดิมทิ้ง ไม่งั้นข้อความใหม่จะทับข้อความเก่า |
| 3 | วาดส่วนที่แสดงเสมอ (หัวข้อ เส้นคั่น) | องค์ประกอบคงที่ วาดก่อนได้เลย |
| 4 | ตรวจสถานะแล้ววาดตามเงื่อนไข | แยกกรณีปกติกับกรณีผิดพลาด |
| 5 | display() | ส่งภาพทั้งหมดไปยังจอพร้อมกัน ทำให้ไม่กะพริบ |

ทำไมต้อง clearDisplay() ทุกรอบ ถ้าไม่ล้าง เมื่อค่าเปลี่ยนจาก "29.0" เป็น "9.0" ตัวเลข "2" เดิมจะค้างอยู่ กลายเป็น "29.0" ทั้งที่ค่าจริงคือ 9.0 อาการนี้เห็นชัดเมื่อค่าจากสองหลักลดเหลือหลักเดียว หรือจากค่าบวกเป็นค่าลบ การล้างทั้งจอแล้ววาดใหม่ทั้งหมด (full redraw) เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและใช้ในทุก Lab ของชุดนี้

## 7.5 การใช้ printf กับจอ

oled.printf("T %.1f C", t); // ได้ผลลัพธ์เช่น "T 29.0 C" oled.printf("H %.1f %%", h); // ได้ผลลัพธ์เช่น "H 62.0 %"

| รูปแบบ | ความหมาย |
| --- | --- |
| %.1f | เลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 29.0 |
| %.0f | เลขทศนิยม 0 ตำแหน่ง (ปัดเป็นจำนวนเต็ม) เช่น 29 |
| %% | แสดงเครื่องหมาย % จริง ๆ — ต้องพิมพ์สองครั้งเพราะ % ตัวเดียวเป็นสัญลักษณ์พิเศษ |

ควรใช้ %.1f หรือ %.0f กับ DHT11 DHT11 มีความละเอียด 1 หน่วย ทศนิยมจึงเป็น .0 เสมอ การใช้ %.1f จะได้ "29.0" ตลอด ถ้าต้องการประหยัดพื้นที่บนจอ ใช้ %.0f ได้ จะได้ "29" ซึ่งสั้นกว่า 2 ตัวอักษร (= 24 พิกเซล ที่ size 2) แต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้ DHT22 ในอนาคต ควรใช้ %.1f เพราะมีทศนิยมจริง

# 8. ข้อจำกัดของ Lab นี้ และเวอร์ชันปรับปรุงแบบ Non-Blocking

## 8.1 ปัญหาของโค้ดเวอร์ชันนี้

| ปัญหา | ผลกระทบ |
| --- | --- |
| delay(2000) ท้าย loop() | โปรแกรมหยุดนิ่ง 2 วินาทีทุกรอบ เพิ่มการอ่านปุ่มหรือควบคุมรีเลย์ไม่ได้ |
| จออัปเดตช้าเกินจำเป็น | ถ้าต้องการแสดงนาฬิกาที่วินาทีเดินได้ จะทำไม่ได้เพราะจออัปเดตแค่ทุก 2 วินาที |
| เรียก display() ทุกรอบ | เสียเวลา 30–100 ms กับการส่งบัฟเฟอร์ ทั้งที่ค่าอาจไม่เปลี่ยน |
| ไม่มี heartbeat | ถ้าโปรแกรมค้าง จอจะแสดงค่าเดิมค้างไว้ ผู้ใช้แยกไม่ออกว่าค้างหรือค่าไม่เปลี่ยน |
| while(true) เมื่อจอเสีย | ถ้าจอเสีย ระบบทั้งหมดหยุดทำงาน ทั้งที่การอ่านเซนเซอร์ยังทำได้ |

## 8.2 เวอร์ชันปรับปรุงแบบ Non-Blocking

นี่คือรูปแบบที่ Lab6 ถึง Lab10 ใช้จริง แนะนำให้ทดลองเขียนตามเพื่อเตรียมความพร้อม

Lab5 เวอร์ชัน Non-Blocking

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <DHT.h> #include "pins_config.h" Adafruit_SSD1306 oled(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT, &Wire, -1); DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE); // ---------- ค่าคงที่เรื่องเวลา ---------- constexpr uint32_t DHT_INTERVAL_MS = 2000; // อ่านเซนเซอร์ทุก 2 วินาที constexpr uint32_t OLED_INTERVAL_MS = 1000; // อัปเดตจอทุก 1 วินาที // ---------- ตัวแปรสถานะ ---------- uint32_t dhtAt = 0, oledAt = 0; float temp = NAN, humi = NAN; bool sensorOK = false; // ---------- งานที่ 1 : อ่านเซนเซอร์ ---------- void taskReadDHT(uint32_t now) { if (now - dhtAt < DHT_INTERVAL_MS) return; dhtAt = now; float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) ¦¦ isnan(t)) { sensorOK = false; return; } sensorOK = true; temp = t; humi = h; Serial.printf("Temp: %.1f C Humi: %.1f %%\n", temp, humi); } // ---------- งานที่ 2 : อัปเดตจอ ---------- void taskDisplay(uint32_t now) { if (now - oledAt < OLED_INTERVAL_MS) return; oledAt = now; oled.clearDisplay(); oled.setTextSize(1); oled.setCursor(0, 0); oled.print("DHT11 Monitor"); oled.drawLine(0, 10, 127, 10, SSD1306_WHITE); if (!sensorOK) { oled.setCursor(0, 28); oled.print("Sensor Error!"); oled.setCursor(0, 42); oled.print("Check wiring..."); } else { oled.setTextSize(2); oled.setCursor(0, 18); oled.printf("T %.1f C", temp); oled.setCursor(0, 42); oled.printf("H %.1f %%", humi); } oled.display(); } void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) { Serial.println("ไม่พบจอ OLED - ระบบจะทำงานต่อโดยไม่มีจอ"); // ไม่หยุดโปรแกรม } oled.setTextColor(SSD1306_WHITE); oled.clearDisplay(); oled.setCursor(0, 24); oled.print("Starting..."); oled.display(); dht.begin(); } void loop() { uint32_t now = millis(); taskReadDHT(now); taskDisplay(now); // ไม่มี delay() — พร้อมเพิ่มการอ่านปุ่มหรือควบคุมรีเลย์ได้ทันที }

## 8.3 เปรียบเทียบสองเวอร์ชัน

| ประเด็น | เวอร์ชันต้นฉบับ | เวอร์ชัน Non-Blocking |
| --- | --- | --- |
| จำนวนบรรทัด | ประมาณ 55 บรรทัด | ประมาณ 85 บรรทัด |
| ค่า loop/s | ประมาณ 0.5 | ประมาณ 30,000 – 50,000 |
| รอบการอ่านเซนเซอร์ | 2 วินาที (ผูกกับจอ) | 2 วินาที (แยกอิสระ) |
| รอบการอัปเดตจอ | 2 วินาที | 1 วินาที (ปรับได้อิสระ) |
| เพิ่มการอ่านปุ่มได้ไหม | ไม่ได้ — จะพลาดการกดเกือบทุกครั้ง | ได้ทันที |
| เมื่อจอเสีย | ระบบหยุดทำงานทั้งหมด | ระบบทำงานต่อ อ่านเซนเซอร์และส่ง Serial ได้ |
| ความเหมาะสม | เรียนรู้แนวคิดพื้นฐาน | ใช้งานจริงและต่อยอดได้ |

# 9. ผลการทดลองที่ควรได้

## 9.1 ลำดับสิ่งที่จะเห็น

- เสียบไฟ → จอแสดง "Starting..." ประมาณ 2 วินาที

- จอเปลี่ยนเป็นหน้าหลัก แสดง "DHT11 Monitor" พร้อมเส้นคั่น

- แสดงค่า T และ H ด้วยตัวอักษรใหญ่ อัปเดตทุก 2 วินาที

- Serial Monitor แสดงค่าเดียวกันทุก 2 วินาที

## 9.2 ผลทาง Serial

Lab5 : DHT11 + OLED Temp: 29.0 C Humi: 62.0 % Temp: 29.0 C Humi: 62.0 % Temp: 29.0 C Humi: 61.0 % อ่านค่าไม่สำเร็จ - ตรวจสาย DATA และไฟเลี้ยง Temp: 29.0 C Humi: 61.0 %

## 9.3 การทดลองที่ควรทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบการตอบสนองของเซนเซอร์ | หายใจรดใส่ DHT11 | ค่าความชื้นบนจอเพิ่มขึ้นภายใน 4–6 วินาที |
| ทดสอบการแสดงข้อผิดพลาด | ถอดสาย DATA ของ DHT11 ออก | จอเปลี่ยนเป็น "Sensor Error!" ภายใน 2 วินาที |
| ทดสอบการกู้คืน | เสียบสายกลับ | จอกลับมาแสดงค่าปกติภายใน 2–4 วินาที |
| ทดสอบเมื่อจอเสีย | ถอดสาย I2C ออกแล้วรีบูต | เวอร์ชันต้นฉบับ : โปรแกรมค้าง / เวอร์ชันปรับปรุง : Serial ยังทำงานต่อ |
| พิสูจน์ผลของ clearDisplay | คอมเมนต์ clearDisplay() ออก | ตัวเลขทับซ้อนกันเมื่อค่าเปลี่ยนจำนวนหลัก |

# 10. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| จอแสดง "Starting..." ค้างตลอด | DHT อ่านไม่ได้เลย และโค้ดวนอยู่ในกรณี error โดยไม่ล้างข้อความเดิม | ตรวจว่ามี clearDisplay() ทุกรอบ และตรวจการต่อสาย DHT |
| จอไม่ติดเลย | ลืม Wire.begin() หรือเรียกหลัง oled.begin() | ตรวจลำดับให้ Wire.begin() มาก่อนเสมอ |
| ตัวเลขทับซ้อนกัน | ลืม clearDisplay() ก่อนวาดรอบใหม่ | เพิ่มคำสั่งล้างจอทุกรอบก่อนวาด |
| ค่าบนจอไม่ตรงกับ Serial | วาดจอก่อนอ่านเซนเซอร์ ทำให้แสดงค่ารอบก่อน | อ่านเซนเซอร์ก่อนวาดจอเสมอ |
| จอกะพริบทุกครั้งที่อัปเดต | เรียก display() หลายครั้งในรอบเดียว | เรียก display() เพียงครั้งเดียวที่ท้ายการวาดทั้งหมด |
| ข้อความ "H 62.0 %" แสดงเป็น "H 62.0" เฉย ๆ | ใช้ % ตัวเดียวใน printf | ต้องเขียน %% เพื่อแสดงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ |
| ข้อความตกขอบจอด้านขวา | size 2 เขียนได้แค่ 10 ตัวอักษร แต่ข้อความยาวกว่านั้น | ลดขนาดเป็น size 1 หรือย่อข้อความให้สั้นลง |
| เพิ่มการอ่านปุ่มแล้วปุ่มไม่ทำงาน | delay(2000) ทำให้พลาดการกด | แปลงเป็นเวอร์ชัน Non-Blocking ตามหัวข้อ 8.2 |
| ค่าอุณหภูมิสูงกว่าความจริง | DHT11 อยู่ใกล้จอและชิปที่มีความร้อน | ย้ายเซนเซอร์ออกห่างจากบอร์ด |

# 11. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 11.1 ระดับพื้นฐาน

- เพิ่มการแสดงค่า Heat Index บนจอในบรรทัดที่ 3 (ต้องลดขนาดตัวอักษรของอุณหภูมิและความชื้นลง)

- เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์แล้วแสดงทั้งสองหน่วยพร้อมกัน

- เพิ่มตัวนับจำนวนครั้งที่อ่านสำเร็จ แล้วแสดงมุมขวาล่างของจอด้วย size 1

## 11.2 ระดับประยุกต์

- แปลงโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน Non-Blocking ตามหัวข้อ 8.2 แล้วเพิ่ม LED heartbeat เข้าไปด้วย

- เพิ่มแถบแสดงระดับความชื้นแบบ progress bar ที่ด้านล่างจอ (ใช้ drawRect และ fillRect)

- ทำหน้าจอสลับ 2 หน้า : หน้าแรกแสดงค่าปัจจุบัน หน้าที่สองแสดงค่าต่ำสุด-สูงสุด สลับทุก 5 วินาที

- เพิ่มไอคอนแสดงสถานะ : วาดวงกลมทึบมุมขวาบนเมื่อเซนเซอร์ปกติ และวงกลมกลวงเมื่อผิดพลาด

- เก็บค่าย้อนหลัง 60 ค่า แล้ววาดเป็นกราฟเส้นเล็ก ๆ ที่ด้านล่างของจอ (คำใบ้ : ใช้ drawPixel และแมปค่าอุณหภูมิเป็นพิกัด y)

## 11.3 คำถามทบทวน

- ทำไม Wire.begin() ต้องมาก่อน oled.begin()

- ถ้าลบ clearDisplay() ออก จะเกิดอาการอะไรเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจาก 29.0 เป็น 9.0

- ในเวอร์ชันต้นฉบับ ถ้าเพิ่มการอ่านปุ่ม SW1 เข้าไปใน loop() ผู้ใช้ต้องกดค้างนานเท่าใดจึงจะแน่ใจว่าระบบตรวจจับได้

- ทำไมค่าตัวเลขจึงใช้ size 2 แต่หัวข้อใช้ size 1

- ถ้าจอ OLED เสียในระบบรดน้ำจริง โปรแกรมควรทำอย่างไร และโค้ด Lab5 ต้นฉบับทำแบบนั้นหรือไม่

# 12. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab6

## 12.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| ลำดับการเริ่มต้น | Serial.begin() → Wire.begin() → oled.begin() → dht.begin() |
| ลำดับการวาดจอ | อ่านข้อมูล → clearDisplay() → วาดทั้งหมด → display() |
| การจัดการข้อผิดพลาด | แสดงสถานะบนจอให้ผู้ใช้เห็น อย่าแสดงค่าเก่าค้างไว้ |
| การเลือกขนาดตัวอักษร | ข้อมูลสำคัญใช้ size 2 ข้อมูลประกอบใช้ size 1 |
| printf บนจอ | %.1f สำหรับทศนิยม 1 ตำแหน่ง และ %% สำหรับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ |
| ข้อจำกัดของ delay() | ทำให้เพิ่มงานอื่นไม่ได้ — ต้องแปลงเป็น Non-Blocking ก่อนไป Lab6 |
| ความทนทานของระบบ | ระบบควบคุมต้องทำงานต่อได้แม้จอเสีย |

## 12.2 สิ่งที่ได้จาก Lab นี้

เมื่อจบ Lab5 ผู้เรียนมีเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ ใช้งานได้จริงเป็นชิ้นแรก เสียบไฟแล้วอ่านค่าได้ทันที ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์

แต่ระบบนี้ยัง "อ่านอย่างเดียว" ยังไม่ได้ทำอะไรกับข้อมูลที่อ่านได้

## 12.3 เชื่อมโยงไป Lab6

Lab6 คือจุดที่ทุกอย่างมาบรรจบกัน โดยจะนำค่าที่อ่านได้ไป ตัดสินใจสั่งงานรีเลย์อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

| ความรู้จาก Lab | ถูกใช้ใน Lab6 อย่างไร |
| --- | --- |
| Lab2 (Non-Blocking) | ต้องมีตัวจับเวลา 2 ชุดเดินพร้อมกันสำหรับรีเลย์ 2 ตัว |
| Lab3 (DHT11) | อ่านค่าและตรวจสอบ NaN ก่อนนำไปตัดสินใจ |
| Lab4 (OLED) | แสดงค่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสถานะรีเลย์ |
| Lab5 (การรวมระบบ) | โครงสร้างการรวมไลบรารีและการวางเลย์เอาต์ |

เนื้อหาใหม่ที่ Lab6 จะเพิ่มเข้ามาคือ ตรรกะควบคุม ได้แก่ เกณฑ์การตัดสินใจ ระยะเวลาทำงาน ช่วงพักระหว่างรอบ และการระงับการสั่งงานเมื่อข้อมูลเชื่อถือไม่ได้