คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 7

WiFi Connection

โหมด Station · การเชื่อมต่อพร้อม Timeout · RSSI · การกู้คืนเมื่อสัญญาณหลุด

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab7_WiFi / Lab7_WiFi.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ระดับกลาง |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 2 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab4 (OLED) — ไม่จำเป็นต้องผ่าน Lab5/Lab6 |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์ และค่าที่ต้องแก้ก่อนใช้งาน

5.  ทฤษฎี : WiFi บน ESP32 และโหมดการทำงาน

6.  ทฤษฎี : ค่า RSSI และคุณภาพสัญญาณ

7.  ทฤษฎี : รหัสสถานะของ WiFi

8.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

9.  การจัดการเมื่อสัญญาณหลุด

10.  ผลการทดลองที่ควรได้

11.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

12.  ความปลอดภัยของรหัสผ่านในโค้ด

13.  แบบฝึกหัดต่อยอด

14.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab8

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab7 เป็น ประตูสู่ความสามารถด้าน IoT ทั้งหมด ทุกอย่างที่ทำได้ใน Lab8 ถึง Lab10 ล้วนต้องผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายก่อน

ในทางเทคนิค การต่อ WiFi บน ESP32 ใช้โค้ดเพียง 2 บรรทัด แต่สิ่งที่ทำให้ระบบใช้งานได้จริงคือ การจัดการกรณีที่ต่อไม่ติดและกรณีที่สัญญาณหลุดกลางทาง ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของบทนี้

## 1.1 ผลลัพธ์ที่จะเห็นบนจอ

หน้าจอเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ

+--------------------------------+ ¦ DEMO WIFI ¦ size 2 ¦ ¦ ¦ Connected ¦ size 1 สถานะ ¦ IP: 192.168.1.45 ¦ size 1 <-- ข้อมูลสำคัญที่สุด ¦ SSID: MyNetwork ¦ size 1 ¦ RSSI: -62 (Good) ¦ size 1 +--------------------------------+

## 1.2 ทำไม IP Address จึงสำคัญ

IP Address คือที่อยู่ของบอร์ดในเครือข่าย ใน Lab10 เราจะเปิดหน้า Dashboard ด้วยการพิมพ์ http://<IP ที่เห็นบนจอ> ในเบราว์เซอร์ ถ้าไม่รู้ IP ก็เข้าหน้า Dashboard ไม่ได้ — และ IP อาจเปลี่ยนทุกครั้งที่รีบูต (ถ้าเราเตอร์แจก IP แบบ DHCP) การแสดง IP บนจอจึงไม่ใช่แค่ของประดับ แต่เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง

สาเหตุอันดับ 1 ที่ต่อ WiFi ไม่ติด ESP32 รองรับ WiFi ย่านความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ต่อกับเราเตอร์ย่าน 5 GHz ไม่ได้เด็ดขาด เราเตอร์รุ่นใหม่มักรวมทั้งสองย่านไว้ในชื่อ SSID เดียวกัน (band steering) ทำให้ ESP32 มองไม่เห็น ทางแก้ : เข้าหน้าตั้งค่าเราเตอร์แล้วแยกชื่อ SSID ของย่าน 2.4 GHz ออกมา เช่น ตั้งชื่อว่า myHome_2.4GHz

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- อธิบายความแตกต่างระหว่างโหมด Station (STA), Access Point (AP) และโหมดผสม

- เชื่อมต่อ ESP32 เข้ากับเครือข่าย WiFi และอ่านค่า IP Address, Gateway, Subnet และ MAC Address ได้

- เขียนลูปรอการเชื่อมต่อที่มี timeout เพื่อไม่ให้ระบบค้างตลอดกาลเมื่อต่อไม่ติด

- อธิบายความหมายของค่า RSSI และแปลงเป็นระดับคุณภาพสัญญาณได้

- อ่านและตีความรหัสสถานะของ WiFi เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่ต่อไม่ติด

- ออกแบบระบบตรวจสอบและเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติเมื่อสัญญาณหลุด

- อธิบายเหตุผลที่ต้องกำหนด WiFi.mode(WIFI_STA) อย่างชัดเจน

- ระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการเขียนรหัสผ่านลงในโค้ดโดยตรง และรู้จักทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO7-1 | เชื่อมต่อ WiFi ได้สำเร็จ | จอแสดง "Connected" พร้อม IP Address และ Serial แสดงข้อมูลเครือข่ายครบถ้วน |
| LO7-2 | ตรวจสอบการเชื่อมต่อจากภายนอกได้ | ใช้คำสั่ง ping จากคอมพิวเตอร์ในวงเดียวกันไปยัง IP ของบอร์ด แล้วได้รับการตอบกลับ |
| LO7-3 | อธิบายบทบาทของ WiFi.mode(WIFI_STA) ได้ | ตอบได้ว่า STA คือโหมดลูกข่ายที่ไปเกาะเราเตอร์ และถ้าไม่กำหนดอาจเปิดโหมด AP ค้างไว้ด้วย |
| LO7-4 | อธิบายความสำคัญของ timeout ได้ | อธิบายได้ว่าถ้าไม่มี timeout ลูป while จะวนตลอดกาลเมื่อต่อไม่ติด ทำให้ระบบไม่ทำงานเลย |
| LO7-5 | ตีความค่า RSSI ได้ | บอกได้ว่า −45 dBm คือดีเยี่ยม และ −85 dBm คือแย่มาก พร้อมอธิบายว่าค่าติดลบน้อยกว่าคือแรงกว่า |
| LO7-6 | วินิจฉัยสาเหตุที่ต่อไม่ติดได้ | จำลองการใส่รหัสผ่านผิด แล้วอ่านข้อความสาเหตุจาก Serial ได้ถูกต้อง |
| LO7-7 | ทดสอบการกู้คืนอัตโนมัติได้ | ปิดเราเตอร์แล้วเปิดใหม่ ระบบเชื่อมต่อกลับเองภายในไม่กี่วินาที |
| LO7-8 | ระบุความเสี่ยงของรหัสผ่านในโค้ดได้ | อธิบายได้ว่าเหตุใดจึงห้ามอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้น GitHub และรู้จักทางเลือก เช่น NVS หรือ WiFiManager |

# 4. อุปกรณ์ และค่าที่ต้องแก้ก่อนใช้งาน

## 4.1 อุปกรณ์

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| บอร์ด | ESP32 Devkit V2 — มีวงจร WiFi ในตัวโมดูล ไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่ม |
| จอ OLED | GPIO21/22 (I2C) ใช้แสดงสถานะและ IP |
| เครือข่าย | เราเตอร์ WiFi ย่าน 2.4 GHz ที่ทราบชื่อ SSID และรหัสผ่าน |
| ไลบรารี | WiFi.h มากับ ESP32 Board Package อยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม |

## 4.2 ค่าที่ต้องแก้

const char *WIFI_SSID = "myHome_2.4GHz"; const char *WIFI_PASS = "0939391546"; constexpr uint32_t WIFI_TIMEOUT_MS = 20000; // รอเชื่อมต่อนานสุดกี่ ms constexpr uint32_t CHECK_INTERVAL = 5000; // ตรวจสถานะการเชื่อมต่อทุกกี่ ms

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนอัปโหลด ชื่อ SSID ต้องสะกดถูกต้องทุกตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีผล รหัสผ่านก็เช่นกัน และต้องระวังช่องว่างที่มองไม่เห็นตอนคัดลอกวาง SSID ต้องเป็นย่าน 2.4 GHz เท่านั้น

# 5. ทฤษฎี : WiFi บน ESP32 และโหมดการทำงาน

## 5.1 โหมดการทำงานทั้งสามแบบ

| โหมด | ค่าที่ใช้ | บทบาทของ ESP32 | การใช้งานทั่วไป |
| --- | --- | --- | --- |
| Station | WIFI_STA | เป็น ลูกข่าย ไปเกาะเราเตอร์ที่มีอยู่ | ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ (โหมดที่ใช้ใน Lab นี้และ Lab8–10) |
| Access Point | WIFI_AP | เป็น จุดปล่อยสัญญาณ ให้อุปกรณ์อื่นมาเกาะ | ตั้งค่าครั้งแรกโดยไม่มีเราเตอร์ (WiFiManager) |
| Access Point + Station | WIFI_AP_STA | ทำทั้งสองอย่างพร้อมกัน | ตั้งค่าผ่านมือถือขณะที่ยังต่อเน็ตอยู่ — กินไฟและ RAM มากกว่า |

## 5.2 ทำไมต้องกำหนด WiFi.mode(WIFI_STA) อย่างชัดเจน

WiFi.mode(WIFI_STA); // ต้องมีบรรทัดนี้เสมอ WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

| ถ้าไม่กำหนด | ผลที่ตามมา |
| --- | --- |
| ESP32 อาจเปิดโหมด AP ค้างไว้ด้วย | ปล่อยสัญญาณ WiFi ชื่อ "ESP32-XXXX" ออกไปโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัย |
| กินไฟเพิ่มโดยเปล่าประโยชน์ | วงจรส่งสัญญาณทำงานตลอดเวลา สิ้นเปลืองพลังงานถ้าใช้แบตเตอรี่ |
| การเชื่อมต่อไม่นิ่ง | ชิปต้องสลับหน้าที่ระหว่าง AP กับ STA ทำให้สัญญาณและการรับส่งข้อมูลไม่เสถียร |

## 5.3 ลำดับการเชื่อมต่อเบื้องหลัง

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

WiFi.begin(ssid, pass) ¦ v [1] สแกนหาช่องสัญญาณของ SSID ที่ระบุ (1-2 วินาที) ¦ v [2] ส่ง Authentication Request ไปยังเราเตอร์ ¦ v [3] ส่ง Association Request (จับคู่กับเราเตอร์) ¦ v [4] แลกเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัส WPA2 (4-way handshake) ¦ v [5] ขอ IP Address จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP (1-3 วินาที) ¦ v [6] สถานะเปลี่ยนเป็น WL_CONNECTED รวมเวลาปกติ : 3 - 8 วินาที จึงตั้ง WIFI_TIMEOUT_MS = 20000 เพื่อเผื่อไว้อย่างเพียงพอ

## 5.4 ข้อมูลเครือข่ายที่อ่านได้

| คำสั่ง | ผลลัพธ์ตัวอย่าง | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| WiFi.localIP() | 192.168.1.45 | ที่อยู่ของบอร์ดในเครือข่าย — ใช้เปิดหน้า Dashboard |
| WiFi.gatewayIP() | 192.168.1.1 | ที่อยู่ของเราเตอร์ — ประตูออกสู่อินเทอร์เน็ต |
| WiFi.subnetMask() | 255.255.255.0 | บอกขอบเขตของเครือข่ายย่อย |
| WiFi.macAddress() | 24:6F:28:AB:CD:EF | หมายเลขประจำตัวฮาร์ดแวร์ — ใช้จอง IP คงที่ในเราเตอร์ |
| WiFi.RSSI() | −62 | ความแรงสัญญาณ หน่วย dBm |
| WiFi.status() | WL_CONNECTED | สถานะการเชื่อมต่อปัจจุบัน |

การจอง IP คงที่ให้บอร์ด โดยปกติเราเตอร์แจก IP แบบ DHCP ซึ่งอาจเปลี่ยนทุกครั้งที่บอร์ดรีบูต ทำให้ต้องดู IP ใหม่ทุกครั้ง ทางแก้ที่ง่ายที่สุดคือเข้าหน้าตั้งค่าเราเตอร์ แล้วผูก MAC Address ของบอร์ดเข้ากับ IP ที่ต้องการ (เรียกว่า DHCP Reservation หรือ Static Lease) อีกวิธีคือตั้ง IP คงที่ในโค้ดด้วย WiFi.config() แต่ต้องระวังไม่ให้ชนกับ IP ของอุปกรณ์อื่น

# 6. ทฤษฎี : ค่า RSSI และคุณภาพสัญญาณ

## 6.1 RSSI คืออะไร

RSSI ย่อมาจาก *Received Signal Strength Indicator* คือความแรงของสัญญาณที่บอร์ดรับได้ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบลมิลลิวัตต์)

ค่านี้ เป็นเลขติดลบเสมอ และ ค่าที่ติดลบน้อยกว่าคือแรงกว่า เช่น −45 dBm แรงกว่า −80 dBm

## 6.2 ตารางคุณภาพสัญญาณ

| ช่วง RSSI | ระดับ | ความหมายในทางปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| ≥ −50 dBm | Excellent | สัญญาณดีเยี่ยม อยู่ใกล้เราเตอร์มาก ส่งข้อมูลได้เต็มความเร็ว |
| −50 ถึง −60 dBm | Good | ดี ใช้งานได้ราบรื่นทุกกรณี |
| −60 ถึง −70 dBm | Fair | พอใช้ ส่งข้อมูลได้แต่อาจช้าลงบ้าง เหมาะกับงาน IoT ทั่วไป |
| −70 ถึง −80 dBm | Weak | อ่อน อาจหลุดเป็นครั้งคราว ควรย้ายตำแหน่งหรือเพิ่ม repeater |
| < −80 dBm | Very Weak | แย่มาก ต่อติดบ้างไม่ติดบ้าง ไม่เหมาะกับการใช้งานจริง |

## 6.3 ฟังก์ชันแปลงค่าเป็นคำอธิบาย

const char *rssiQuality(int32_t rssi) { if (rssi >= -50) return "Excellent"; if (rssi >= -60) return "Good"; if (rssi >= -70) return "Fair"; if (rssi >= -80) return "Weak"; return "Very Weak"; }

เทคนิคการเขียน if ต่อกันแบบนี้เรียกว่า early return ทำให้ไม่ต้องเขียน else ซ้อนกันหลายชั้น อ่านง่ายกว่ามาก และไม่ต้องกังวลว่าเงื่อนไขจะซ้อนทับกันเพราะเมื่อ return แล้วฟังก์ชันจบทันที

ชนิด const char * หมายถึง "ตัวชี้ไปยังข้อความที่แก้ไขไม่ได้" ซึ่งประหยัดหน่วยความจำกว่าการใช้ String มาก และเหมาะกับข้อความคงที่

## 6.4 ปัจจัยที่ทำให้สัญญาณอ่อน

| ปัจจัย | ผลกระทบโดยประมาณ | ทางแก้ |
| --- | --- | --- |
| ระยะทาง | ทุก ๆ 2 เท่าของระยะ สัญญาณลดลงประมาณ 6 dB | ย้ายบอร์ดเข้าใกล้ หรือติดตั้ง repeater |
| ผนังคอนกรีต | ลดลง 10 – 15 dB ต่อผนัง | หลีกเลี่ยงการวางบอร์ดหลังผนังหนา |
| น้ำและความชื้น | ดูดซับคลื่น 2.4 GHz ได้ดีมาก | สำคัญมากในโรงเรือน — อย่าวางบอร์ดหลังถังน้ำหรือใต้แปลงที่รดน้ำ |
| แผ่นโลหะ | สะท้อนและบังคลื่นเกือบทั้งหมด | อย่าใส่บอร์ดในกล่องโลหะปิดสนิท ใช้กล่องพลาสติกแทน |
| สัญญาณรบกวน | เตาไมโครเวฟ Bluetooth และ WiFi ช่องเดียวกัน | เปลี่ยนช่องสัญญาณของเราเตอร์เป็นช่อง 1, 6 หรือ 11 |

# 7. ทฤษฎี : รหัสสถานะของ WiFi

## 7.1 ตารางรหัสสถานะ

| ค่าคงที่ | ความหมาย | สาเหตุที่พบบ่อย |
| --- | --- | --- |
| WL_CONNECTED | เชื่อมต่อสำเร็จ | — |
| WL_NO_SSID_AVAIL | ไม่พบชื่อ WiFi นี้ | สะกด SSID ผิด หรือเป็นเครือข่ายย่าน 5 GHz ที่ ESP32 มองไม่เห็น |
| WL_CONNECT_FAILED | รหัสผ่านไม่ถูกต้อง | พิมพ์รหัสผ่านผิด หรือเราเตอร์ใช้การเข้ารหัสที่ไม่รองรับ |
| WL_CONNECTION_LOST | สัญญาณหลุด | เราเตอร์รีบูต หรือบอร์ดออกนอกระยะสัญญาณ |
| WL_DISCONNECTED | ยังไม่ได้เชื่อมต่อ | สถานะปกติระหว่างกำลังเชื่อมต่อ |
| WL_IDLE_STATUS | กำลังรอ | สถานะชั่วคราวระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อ |

## 7.2 ฟังก์ชันแปลรหัสเป็นข้อความภาษาไทย

const char *wifiStatusText(wl_status_t s) { switch (s) { case WL_CONNECTED: return "เชื่อมต่อสำเร็จ"; case WL_NO_SSID_AVAIL: return "ไม่พบชื่อ WiFi นี้ (ตรวจชื่อ หรืออาจเป็นย่าน 5GHz)"; case WL_CONNECT_FAILED: return "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"; case WL_CONNECTION_LOST: return "สัญญาณหลุด"; case WL_DISCONNECTED: return "ยังไม่ได้เชื่อมต่อ"; case WL_IDLE_STATUS: return "กำลังรอ"; default: return "ไม่ทราบสาเหตุ"; } }

ทำไมการแปลรหัสเป็นข้อความจึงคุ้มค่า ข้อความ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ทำให้แก้ปัญหาได้ทันที ต่างจากการเห็นเลข 4 ซึ่งต้องไปเปิดคู่มือ ในระบบจริงที่ติดตั้งให้ลูกค้า ข้อความที่อ่านเข้าใจได้ช่วยลดการโทรถามได้มาก เทคนิคนี้จะถูกใช้อีกครั้งใน Lab8 กับรหัสสถานะของ MQTT

## 7.3 คำสั่ง switch-case

switch เป็นทางเลือกที่อ่านง่ายกว่าการเขียน if-else if ซ้อนกันหลายชั้น เมื่อต้องเปรียบเทียบตัวแปรเดียวกับหลายค่า

| ส่วนประกอบ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| switch (ตัวแปร) | ระบุตัวแปรที่จะนำไปเปรียบเทียบ |
| case ค่า: | ถ้าตัวแปรเท่ากับค่านี้ ให้ทำโค้ดที่ตามมา |
| break; | ออกจาก switch — ถ้าลืมใส่จะไหลลงไปทำ case ถัดไปด้วย |
| return; | ในกรณีนี้ใช้ return แทน break ได้ เพราะออกจากฟังก์ชันไปเลย |
| default: | ทำเมื่อไม่ตรงกับ case ใดเลย — ควรมีเสมอเพื่อความปลอดภัย |

# 8. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 8.1 ฟังก์ชันวาดหน้าจอ

void drawScreen(const char *status, bool showDetail) { oled.clearDisplay(); // ---- หัวข้อตัวใหญ่ ---- oled.setTextSize(2); oled.setCursor(0, 0); oled.println("DEMO WIFI"); // ---- สถานะ ---- oled.setTextSize(1); oled.setCursor(0, 22); oled.println(status); if (showDetail) { oled.setCursor(0, 34); oled.printf("IP: %s", WiFi.localIP().toString().c_str()); oled.setCursor(0, 46); oled.printf("SSID: %s", WIFI_SSID); int32_t rssi = WiFi.RSSI(); oled.setCursor(0, 56); oled.printf("RSSI: %d (%s)", rssi, rssiQuality(rssi)); } oled.display(); }

### การออกแบบฟังก์ชันเดียวที่ใช้ได้ทุกสถานะ

พารามิเตอร์ showDetail ทำให้ฟังก์ชันเดียวรองรับได้ทั้ง 4 สถานะของระบบ

| สถานการณ์ | การเรียกใช้ |
| --- | --- |
| กำลังเชื่อมต่อ | drawScreen("Connecting...", false) |
| เชื่อมต่อสำเร็จ | drawScreen("Connected", true) |
| เชื่อมต่อไม่สำเร็จ | drawScreen("Failed!", false) |
| กำลังเชื่อมต่อใหม่ | drawScreen("Reconnecting", false) |

### เข้าใจ WiFi.localIP().toString().c_str()

การแปลงชนิดข้อมูลทีละขั้น

WiFi.localIP() -> ได้อ็อบเจกต์ชนิด IPAddress .toString() -> แปลงเป็นอ็อบเจกต์ชนิด String เช่น "192.168.1.45" .c_str() -> แปลงเป็น const char* ซึ่งเป็นชนิดที่ printf ต้องการ

printf() เป็นฟังก์ชันจากภาษา C ซึ่งไม่รู้จักคลาส String ของ Arduino จึงต้องแปลงเป็น C-string ด้วย .c_str() ก่อนเสมอ

## 8.2 การปิดการตัดบรรทัดอัตโนมัติ

oled.setTextWrap(false);

ถ้าชื่อ SSID ยาวเกินความกว้างจอ ค่าเริ่มต้นของไลบรารีจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ ซึ่งจะไปทับบรรทัด RSSI ด้านล่าง การปิด wrap ทำให้ข้อความตัดตกขอบจอไปเลย ซึ่งอ่านง่ายกว่าและเลย์เอาต์ไม่พัง

## 8.3 ลูปรอการเชื่อมต่อพร้อม Timeout

WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS); drawScreen("Connecting...", false); Serial.print("กำลังเชื่อมต่อ"); uint32_t startAt = millis(); uint8_t dots = 0; while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startAt < WIFI_TIMEOUT_MS) { // <-- เงื่อนไข timeout delay(500); Serial.print("."); // แสดงจุดวิ่งบนจอ ให้รู้ว่าระบบยังทำงานอยู่ ไม่ได้ค้าง dots = (dots + 1) % 4; char buf[20] = "Connecting"; for (uint8_t i = 0; i < dots; i++) strcat(buf, "."); drawScreen(buf, false); }

ความสำคัญของเงื่อนไข timeout ถ้าเขียนเป็น while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } เพียงอย่างเดียว เมื่อ SSID ผิดหรือเราเตอร์ปิดอยู่ โปรแกรมจะค้างอยู่ตรงนี้ตลอดกาล ไม่มีวันไปถึง loop() ผลคือระบบรดน้ำจะไม่ทำงานเลย เพียงเพราะ WiFi ต่อไม่ติด ซึ่งเป็นการออกแบบที่ผิดพลาดร้ายแรง กฎ : ลูป while ที่รอเงื่อนไขภายนอกต้องมี timeout เสมอ

### เทคนิคจุดวิ่งบนจอ

การใช้ตัวดำเนินการ modulo เพื่อวนค่า

dots = (dots + 1) % 4; // วนค่า 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ... รอบที่ 1 : "Connecting." รอบที่ 2 : "Connecting.." รอบที่ 3 : "Connecting..." รอบที่ 4 : "Connecting" (dots = 0) รอบที่ 5 : "Connecting."

การแสดงความเคลื่อนไหวบนจอระหว่างรอ มีความสำคัญด้านประสบการณ์ผู้ใช้มาก เพราะทำให้ผู้ใช้รู้ว่าระบบกำลังทำงาน ไม่ได้แฮงค์

## 8.4 การตรวจผลลัพธ์และแสดงข้อมูล

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { drawScreen("Connected", true); Serial.println(" เชื่อมต่อสำเร็จ"); Serial.printf (" IP Address : %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str()); Serial.printf (" Gateway : %s\n", WiFi.gatewayIP().toString().c_str()); Serial.printf (" Subnet : %s\n", WiFi.subnetMask().toString().c_str()); Serial.printf (" MAC : %s\n", WiFi.macAddress().c_str()); Serial.printf (" RSSI : %d dBm (%s)\n", WiFi.RSSI(), rssiQuality(WiFi.RSSI())); } else { drawScreen("Failed!", false); Serial.println(" เชื่อมต่อไม่สำเร็จ"); Serial.printf (" สาเหตุ : %s\n", wifiStatusText(WiFi.status())); Serial.println(" สิ่งที่ควรตรวจ"); Serial.println(" 1. เราเตอร์ต้องเป็นย่าน 2.4 GHz (ESP32 ไม่รองรับ 5 GHz)"); Serial.println(" 2. ชื่อ SSID และรหัสผ่านสะกดถูกต้อง ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีผล"); Serial.println(" 3. สัญญาณแรงพอ ลองย้ายบอร์ดเข้าใกล้เราเตอร์"); }

การพิมพ์รายการสิ่งที่ควรตรวจสอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาก เพราะช่วยให้ผู้ใช้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเปิดคู่มือ

# 9. การจัดการเมื่อสัญญาณหลุด

## 9.1 ทำไมต้องมีระบบกู้คืน

ในระบบที่ทำงานต่อเนื่องหลายเดือน สัญญาณ WiFi จะหลุดแน่นอน สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่

- เราเตอร์รีบูตอัตโนมัติ (ผู้ให้บริการบางรายตั้งให้รีบูตทุกคืน)

- ไฟฟ้าดับชั่วคราวที่ฝั่งเราเตอร์

- สัญญาณรบกวนชั่วคราว เช่น มีคนเปิดเตาไมโครเวฟ

- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ามามากจนเราเตอร์ตัดอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยใช้งาน

ถ้าไม่มีระบบกู้คืน บอร์ดจะออฟไลน์ถาวรจนกว่าจะมีคนไปกดรีเซ็ต ซึ่งอาจหมายถึงข้อมูลหายไปหลายวัน

## 9.2 โค้ดตรวจสอบและกู้คืน

uint32_t checkAt = 0; bool wasConnected = false; void loop() { uint32_t now = millis(); if (now - checkAt < CHECK_INTERVAL) return; // ตรวจทุก 5 วินาที checkAt = now; bool isConnected = (WiFi.status() == WL_CONNECTED); // ---- เพิ่งหลุดการเชื่อมต่อ ---- if (wasConnected && !isConnected) { Serial.println("!! WiFi หลุด - กำลังเชื่อมต่อใหม่"); drawScreen("Reconnecting", false); WiFi.reconnect(); } // ---- เพิ่งกลับมาเชื่อมต่อได้ ---- if (!wasConnected && isConnected) { Serial.printf(">> เชื่อมต่อกลับมาแล้ว IP: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str()); } // ---- ปกติดี : อัปเดตค่าความแรงสัญญาณบนจอ ---- if (isConnected) { drawScreen("Connected", true); } wasConnected = isConnected; // จำสถานะไว้เทียบรอบหน้า }

## 9.3 เทคนิค Edge Detection

ตัวแปร wasConnected ทำให้ระบบตรวจจับ การเปลี่ยนแปลงสถานะ ได้ ไม่ใช่แค่สถานะปัจจุบัน

| wasConnected | isConnected | ความหมาย | การกระทำ |
| --- | --- | --- | --- |
| false | false | ยังไม่ต่อ และยังไม่ต่ออยู่ | ไม่ทำอะไร |
| false | true | ขอบขาขึ้น — เพิ่งต่อได้ | พิมพ์ IP ใหม่แจ้งผู้ใช้ |
| true | false | ขอบขาลง — เพิ่งหลุด | เรียก WiFi.reconnect() |
| true | true | ต่ออยู่ตามปกติ | อัปเดตค่า RSSI บนจอ |

เทคนิคนี้เหมือนกับการตรวจจับ "เหตุการณ์กดปุ่ม" ใน Lab2 แต่นำมาใช้กับสถานะเครือข่ายแทน — เป็นรูปแบบที่พบบ่อยมากในการเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว

ทำไมไม่เรียก reconnect() ทุกรอบ ถ้าเรียก WiFi.reconnect() ทุกรอบที่พบว่าไม่ได้ต่อ ระบบจะยกเลิกความพยายามเชื่อมต่อที่กำลังดำเนินอยู่แล้วเริ่มใหม่ตลอดเวลา ผลคือไม่มีวันเชื่อมต่อสำเร็จ เพราะการเชื่อมต่อใช้เวลา 3–8 วินาที แต่ถูกยกเลิกทุก 5 วินาที การเรียกเฉพาะ "จังหวะที่เพิ่งหลุด" จึงถูกต้องกว่า และปล่อยให้ระบบพยายามเชื่อมต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยตัวเอง

## 9.4 ข้อสังเกตเรื่องโครงสร้าง loop()

void loop() { uint32_t now = millis(); if (now - checkAt < CHECK_INTERVAL) return; // <-- return ออกจาก loop() เลย checkAt = now; ... }

โปรแกรมนี้ใช้ return ที่ระดับ loop() โดยตรง ซึ่งใช้ได้เพราะ Lab นี้มีงานเดียว แต่ รูปแบบนี้ใช้ไม่ได้เมื่อมีหลายงาน เพราะ return จะข้ามงานที่เหลือทั้งหมด

ใน Lab8 ถึง Lab10 ที่มีหลายงาน จึงต้องแยกเป็นฟังก์ชัน task แล้ว return ภายในฟังก์ชันนั้นแทน ตามรูปแบบที่เรียนใน Lab2

# 10. ผลการทดลองที่ควรได้

## 10.1 กรณีเชื่อมต่อสำเร็จ

=========================================== Lab7 : เชื่อมต่อ WiFi =========================================== SSID : myHome_2.4GHz ------------------------------------------- กำลังเชื่อมต่อ....... เชื่อมต่อสำเร็จ IP Address : 192.168.1.45 Gateway : 192.168.1.1 Subnet : 255.255.255.0 MAC : 24:6F:28:AB:CD:EF RSSI : -62 dBm (Good) =========================================== ลอง ping IP นี้จากคอมพิวเตอร์ในวงเดียวกันได้เลย

## 10.2 กรณีเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

กำลังเชื่อมต่อ........................................ เชื่อมต่อไม่สำเร็จ สาเหตุ : ไม่พบชื่อ WiFi นี้ (ตรวจชื่อ หรืออาจเป็นย่าน 5GHz) ------------------------------------------- สิ่งที่ควรตรวจ 1. เราเตอร์ต้องเป็นย่าน 2.4 GHz (ESP32 ไม่รองรับ 5 GHz) 2. ชื่อ SSID และรหัสผ่านสะกดถูกต้อง ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีผล 3. สัญญาณแรงพอ ลองย้ายบอร์ดเข้าใกล้เราเตอร์ ===========================================

## 10.3 การทดสอบด้วยคำสั่ง ping

เปิด Command Prompt (Windows) หรือ Terminal (macOS/Linux) บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในวง WiFi เดียวกัน

ping 192.168.1.45 ผลที่ควรได้ : Reply from 192.168.1.45: bytes=32 time=4ms TTL=255 Reply from 192.168.1.45: bytes=32 time=3ms TTL=255 Reply from 192.168.1.45: bytes=32 time=5ms TTL=255

ถ้า ping ได้ แปลว่าบอร์ดอยู่ในเครือข่ายจริงและพร้อมสำหรับ Lab8 (MQTT) และ Lab10 (Web Dashboard)

## 10.4 การทดลองที่ควรทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบรหัสผ่านผิด | แก้ WIFI_PASS ให้ผิดโดยตั้งใจ | จอแสดง "Failed!" และ Serial แจ้ง "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" |
| ทดสอบ SSID ผิด | แก้ WIFI_SSID เป็นชื่อที่ไม่มีอยู่จริง | Serial แจ้ง "ไม่พบชื่อ WiFi นี้" |
| ทดสอบ timeout | ปิดเราเตอร์แล้วรีบูตบอร์ด | บอร์ดพยายามต่อ 20 วินาทีแล้วยอมแพ้ ไปทำงานต่อใน loop() |
| ทดสอบการกู้คืน | ปิดเราเตอร์ระหว่างบอร์ดทำงาน แล้วเปิดใหม่ | จอแสดง "Reconnecting" แล้วกลับเป็น "Connected" ภายใน 10–30 วินาที |
| ทดสอบค่า RSSI | ถือบอร์ดเดินออกห่างจากเราเตอร์ | ค่า RSSI ติดลบมากขึ้น และคำอธิบายเปลี่ยนจาก Good เป็น Fair แล้วเป็น Weak |
| ทดสอบ IP จาก DHCP | รีบูตบอร์ดหลายครั้ง | IP อาจเปลี่ยนหรือคงเดิม ขึ้นกับการตั้งค่าเราเตอร์ |

# 11. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| ต่อไม่ติด สาเหตุ "ไม่พบชื่อ WiFi นี้" | เครือข่ายเป็นย่าน 5 GHz หรือสะกด SSID ผิด | แยก SSID ของย่าน 2.4 GHz ออกมาที่หน้าตั้งค่าเราเตอร์ และตรวจการสะกดทีละตัวอักษร |
| ต่อไม่ติด สาเหตุ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" | พิมพ์ผิด หรือมีช่องว่างติดมาตอนคัดลอกวาง | พิมพ์รหัสผ่านใหม่ด้วยมือ อย่าคัดลอกวาง |
| ต่อติดแล้วหลุดทันที | สัญญาณอ่อนเกินไป (RSSI ต่ำกว่า −80) | ย้ายบอร์ดเข้าใกล้เราเตอร์ หรือติดตั้ง WiFi repeater |
| โปรแกรมค้างที่ "Connecting..." ตลอดไป | ลูป while ไม่มีเงื่อนไข timeout | เพิ่มเงื่อนไข millis() - startAt < WIFI_TIMEOUT_MS |
| ต่อติดแต่ ping ไม่ได้ | คอมพิวเตอร์อยู่คนละวงเครือข่าย หรือเราเตอร์เปิด AP Isolation | ตรวจว่าคอมต่อ WiFi วงเดียวกัน และปิดฟีเจอร์ AP Isolation ในเราเตอร์ |
| IP เปลี่ยนทุกครั้งที่รีบูต | เราเตอร์แจก IP แบบ DHCP | ผูก MAC Address ของบอร์ดเข้ากับ IP คงที่ในหน้าตั้งค่าเราเตอร์ |
| ชื่อ SSID บนจอทับบรรทัด RSSI | ลืมเรียก setTextWrap(false) | เพิ่มคำสั่งนี้ใน setup() |
| จอแสดง IP เป็น 0.0.0.0 | เชื่อมต่อ WiFi ได้แต่ยังไม่ได้รับ IP จาก DHCP | รอสักครู่ หรือตรวจว่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของเราเตอร์ทำงานปกติ |
| เชื่อมต่อใหม่ไม่สำเร็จสักที | เรียก WiFi.reconnect() ทุกรอบ ทำให้ยกเลิกการเชื่อมต่อที่กำลังดำเนินอยู่ | เรียกเฉพาะจังหวะที่เพิ่งหลุด โดยใช้ตัวแปร wasConnected |
| อัปโหลดโค้ดขึ้น GitHub แล้วรหัสผ่านรั่ว | เขียนรหัสผ่านลงในโค้ดโดยตรง | ดูหัวข้อที่ 12 เรื่องความปลอดภัย |

# 12. ความปลอดภัยของรหัสผ่านในโค้ด

## 12.1 ความเสี่ยง

การเขียนรหัสผ่านลงในโค้ดโดยตรงเหมาะกับการเรียนรู้เท่านั้น ห้ามอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้น GitHub โดยไม่ลบรหัสผ่านออกก่อน — มีเครื่องมืออัตโนมัติที่คอยสแกนหารหัสผ่านในโค้ดสาธารณะตลอดเวลา ห้ามส่งไฟล์ให้คนอื่น โดยไม่ลบรหัสผ่าน ไฟล์ .bin ที่คอมไพล์แล้วก็มีรหัสผ่านอยู่ในรูปข้อความธรรมดา อ่านออกได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป ถ้าบอร์ดหาย ผู้ที่ได้บอร์ดไปสามารถอ่านรหัสผ่าน WiFi ออกมาได้

## 12.2 ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

| วิธี | หลักการ | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- | --- |
| NVS / Preferences | เก็บรหัสผ่านในพื้นที่ flash แยกต่างหาก ไม่อยู่ในโค้ด | ไม่รั่วไปกับซอร์สโค้ด เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องคอมไพล์ใหม่ | ต้องเขียนโค้ดตั้งค่าครั้งแรก |
| WiFiManager | ถ้าต่อไม่ได้ จะเปิดโหมด AP ให้ผู้ใช้ตั้งค่าผ่านหน้าเว็บ | ผู้ใช้ตั้งค่าเองได้ ไม่ต้องแก้โค้ด เหมาะกับสินค้าจริง | ต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่มและใช้ RAM มากขึ้น |
| ไฟล์ secrets.h แยก | แยกรหัสผ่านไปไว้อีกไฟล์ แล้วใส่ใน .gitignore | ง่ายที่สุด ใช้เวลาไม่กี่นาที | ยังอยู่ในไฟล์ .bin และต้องระวังตอนแชร์ทั้งโฟลเดอร์ |
| WPS / SmartConfig | ตั้งค่าผ่านแอปมือถือหรือปุ่ม WPS ที่เราเตอร์ | สะดวกสำหรับผู้ใช้ทั่วไป | ไม่ใช่ทุกเราเตอร์รองรับ และ WPS มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย |

## 12.3 ตัวอย่างการใช้ไฟล์ secrets.h

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกรหัสผ่านออกจากโค้ดหลัก

// ---- ไฟล์ secrets.h (เพิ่มชื่อไฟล์นี้ใน .gitignore) ---- #pragma once #define MY_WIFI_SSID "myHome_2.4GHz" #define MY_WIFI_PASS "0939391546" // ---- ในไฟล์ .ino ---- #include "secrets.h" const char *WIFI_SSID = MY_WIFI_SSID; const char *WIFI_PASS = MY_WIFI_PASS;

# 13. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 13.1 ระดับพื้นฐาน

- เพิ่มการแสดงค่า Gateway IP บนจอ OLED

- เปลี่ยนค่า WIFI_TIMEOUT_MS เป็น 5000 แล้วสังเกตว่าระบบยอมแพ้เร็วขึ้นอย่างไร

- เพิ่มการแสดงเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (หน่วยวินาที) ทาง Serial

## 13.2 ระดับประยุกต์

- เขียนโปรแกรมสแกนหาเครือข่าย WiFi ทั้งหมดที่อยู่รอบตัว แล้วแสดงชื่อและค่า RSSI (คำใบ้ : ใช้ WiFi.scanNetworks())

- ทำระบบลองต่อ WiFi หลายเครือข่ายตามลำดับ ถ้าเครือข่ายแรกต่อไม่ได้ให้ลองเครือข่ายที่สอง

- แปลงลูปรอการเชื่อมต่อให้เป็นแบบ Non-Blocking โดยไม่ใช้ while เลย ให้ระบบเริ่มทำงานอื่นได้ทันทีแม้ยังต่อ WiFi ไม่เสร็จ

- เพิ่มการนับจำนวนครั้งที่สัญญาณหลุดตั้งแต่บูต แล้วแสดงบนจอ

- สร้างกราฟแท่งเล็ก ๆ บนจอที่แสดงระดับความแรงสัญญาณเป็นแท่ง 1–5 ขีด แทนตัวเลข dBm

- ย้ายรหัสผ่านไปเก็บใน NVS ด้วยไลบรารี Preferences แล้วลบออกจากซอร์สโค้ด

## 13.3 คำถามทบทวน

- ทำไม ESP32 จึงต่อกับเราเตอร์ย่าน 5 GHz ไม่ได้ และจะรู้ได้อย่างไรว่าเครือข่ายที่ใช้อยู่เป็นย่านใด

- อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลบเงื่อนไข timeout ออกจากลูป while แล้วเราเตอร์ปิดอยู่

- ค่า RSSI −45 dBm กับ −75 dBm ค่าใดแรงกว่า และต่างกันกี่เท่าในทางกำลังสัญญาณ (คำใบ้ : ทุก 3 dB คือ 2 เท่า)

- ทำไมต้องใช้ตัวแปร wasConnected แทนที่จะเรียก WiFi.reconnect() ทุกครั้งที่พบว่าไม่ได้เชื่อมต่อ

- ในระบบรดน้ำอัตโนมัติ ถ้า WiFi ต่อไม่ติด ระบบควรทำงานต่อหรือหยุด เพราะเหตุใด

- เพราะเหตุใดจึงต้องแปลงค่าด้วย .c_str() ก่อนส่งให้ printf()

# 14. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab8

## 14.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ | ESP32 รองรับ WiFi ย่าน 2.4 GHz เท่านั้น — เป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ต่อไม่ติด |
| การกำหนดโหมด | WiFi.mode(WIFI_STA) ต้องมีเสมอ เพื่อไม่ให้เปิดโหมด AP ค้างไว้ |
| Timeout | ลูป while ที่รอเงื่อนไขภายนอกต้องมี timeout เสมอ ไม่งั้นระบบค้างถาวร |
| ค่า RSSI | เป็นเลขติดลบเสมอ ค่าติดลบน้อยกว่าคือแรงกว่า — ควรอยู่เหนือ −70 dBm |
| การวินิจฉัย | แปลรหัสสถานะเป็นข้อความที่อ่านเข้าใจได้ ช่วยแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นมาก |
| Edge detection | ใช้ตัวแปรจำสถานะรอบก่อน เพื่อตรวจจับ "จังหวะที่เปลี่ยน" ไม่ใช่แค่สถานะปัจจุบัน |
| การกู้คืน | เรียก WiFi.reconnect() เฉพาะจังหวะที่เพิ่งหลุดเท่านั้น |
| ความปลอดภัย | รหัสผ่านในโค้ดเหมาะกับการเรียนรู้เท่านั้น — งานจริงต้องใช้ NVS หรือ WiFiManager |

## 14.2 สิ่งที่ทำได้แล้ว และสิ่งที่ยังทำไม่ได้

| ทำได้แล้ว | ยังทำไม่ได้ |
| --- | --- |
| บอร์ดอยู่ในเครือข่ายและ ping ได้ | ยังไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรออกไป |
| รู้ IP Address ของบอร์ด | ยังรับคำสั่งจากภายนอกไม่ได้ |
| ระบบกู้คืนเองเมื่อสัญญาณหลุด | ยังไม่รู้เวลาจริง |
| วินิจฉัยปัญหาการเชื่อมต่อได้ | ยังไม่มีหน้าจอควบคุมจากมือถือ |

## 14.3 เชื่อมโยงไป Lab8

Lab8 จะใช้การเชื่อมต่อที่ได้จากบทนี้ ส่งค่าเซนเซอร์ขึ้น MQTT Broker และรับคำสั่งควบคุมรีเลย์กลับมา ทำให้สั่งงานบอร์ดจากมือถือที่อยู่คนละที่ได้

เนื้อหาที่ Lab8 จะเพิ่มเข้ามา ได้แก่

- โปรโตคอล MQTT และแนวคิดเรื่อง topic, publish และ subscribe

- Retained message ที่ทำให้ผู้ที่เชื่อมต่อเข้ามาทีหลังเห็นสถานะปัจจุบันทันที

- การรวมโค้ดควบคุมรีเลย์จาก Lab6 เข้ากับการสั่งงานจากระยะไกล

- ตัวตัดอัตโนมัติ (failsafe) ที่ปิดรีเลย์เองเมื่อเปิดค้างนานเกินกำหนด

- บั๊กเรื่องเวลาที่เกิดจากการส่ง snapshot ของ millis() ข้ามฟังก์ชัน ซึ่งเป็นบทเรียนที่ลึกที่สุดบทหนึ่งของชุดนี้