คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 8

MQTT — ส่งข้อมูลและรับคำสั่งผ่านคลาวด์

Publish / Subscribe · Topic · Retained Message · ควบคุมรีเลย์จากมือถือ · Failsafe

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab8_MQTT / Lab8_MQTT.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ระดับกลาง-สูง |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 3 – 4 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab6 (Auto Control) และ Lab7 (WiFi) |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์ และค่าที่ต้องแก้ก่อนใช้งาน

5.  ทฤษฎี : MQTT คืออะไร และทำงานอย่างไร

6.  ทฤษฎี : Topic และการตั้งชื่อ

7.  ทฤษฎี : Retained Message และ QoS

8.  รายการ Topic ทั้งหมดของระบบนี้

9.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

10.  บั๊กเรื่องเวลา : บทเรียนที่ลึกที่สุดของ Lab นี้

11.  ตัวตัดอัตโนมัติ (Failsafe) และความปลอดภัย

12.  การทดสอบด้วยเครื่องมือภายนอก

13.  ผลการทดลองที่ควรได้

14.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

15.  แบบฝึกหัดต่อยอด

16.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab9

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab8 คือจุดที่ระบบเปลี่ยนจาก "เครื่องมือที่ตั้งอยู่ในโรงเรือน" กลายเป็น อุปกรณ์ IoT ที่แท้จริง ซึ่งส่งข้อมูลออกและรับคำสั่งจากที่ใดในโลกก็ได้

## 1.1 สิ่งที่ระบบทำได้หลังจบ Lab นี้

- ส่งออก ค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นคลาวด์ทุก 5 วินาที

- ส่งออก สถานะรีเลย์ทั้ง 3 ตัวแบบ retained ทำให้แอปที่เปิดขึ้นมาใหม่เห็นสถานะทันที

- ส่งออก ข้อมูลรวมในรูปแบบ JSON พร้อมค่า RSSI และ uptime

- รับคำสั่ง เปิด-ปิด-สลับรีเลย์แต่ละตัวจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์

- รับคำสั่ง ปิดรีเลย์ทุกตัวพร้อมกัน (ปุ่มฉุกเฉิน)

- ตัดรีเลย์อัตโนมัติ เมื่อเปิดค้างเกิน 10 นาที เพื่อความปลอดภัย

- เชื่อมต่อใหม่เอง เมื่อ WiFi หรือ MQTT หลุด โดยไม่บล็อกการทำงานอื่น

## 1.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

สถาปัตยกรรม MQTT

[ESP32 ในโรงเรือน] [มือถือ / คอมพิวเตอร์] ¦ ¦ ¦ publish : temperature, humidity, status ¦ +--------------------> broker.hivemq.com <----------+ ¦ (MQTT Broker) ¦ ¦ subscribe : cmd/# ¦ <---------------------------------------------------+ publish : cmd/relay1 = "on" ข้อสำคัญ : ESP32 กับมือถือ "ไม่ได้คุยกันโดยตรง" ทั้งสองฝ่ายต่างเชื่อมต่อไปยัง broker ตัวกลาง จึงไม่ต้องรู้ IP ของกันและกัน และไม่ต้องเปิด port ที่เราเตอร์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย — อ่านก่อนต่ออุปกรณ์จริง broker.hivemq.com เป็น broker สาธารณะ ไม่มีการยืนยันตัวตนใด ๆ ใครก็ตามในโลกที่รู้ชื่อ topic ของคุณ สั่งเปิด-ปิดรีเลย์ได้ทันที ใช้กับหลอดไฟทดลองหรือโหลดจำลองเท่านั้น อย่าต่อปั๊มน้ำหรือฮีตเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล งานจริงต้องย้ายไป HiveMQ Cloud (ฟรีสูงสุด 100 อุปกรณ์) ซึ่งมีชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และการเข้ารหัส TLS

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- อธิบายหลักการของโปรโตคอล MQTT ทั้งบทบาทของ broker, publisher และ subscriber

- ออกแบบโครงสร้าง topic ที่เป็นระบบและขยายต่อได้

- ใช้ wildcard # และ + ในการ subscribe

- อธิบายความหมายและประโยชน์ของ retained message

- อธิบายระดับ QoS ทั้งสามระดับ และเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

- เขียนโค้ดรับข้อความจาก MQTT ผ่านฟังก์ชัน callback และแปลง payload ให้ปลอดภัย

- สร้าง Client ID ที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นบน broker สาธารณะ

- ออกแบบระบบเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติแบบไม่บล็อก

- ออกแบบกลไก failsafe ที่ตัดรีเลย์อัตโนมัติเมื่อเปิดค้างนานเกินกำหนด

- วินิจฉัยและอธิบายบั๊กที่เกิดจากการส่ง snapshot ของ millis() ข้ามฟังก์ชันที่สร้าง timestamp ใหม่

- ระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ broker สาธารณะ และรู้จักทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO8-1 | เชื่อมต่อ MQTT broker ได้สำเร็จ | Serial แสดง "เชื่อมต่อ MQTT สำเร็จ" และจอ OLED แสดง M:OK |
| LO8-2 | ดูข้อมูลที่ส่งขึ้นคลาวด์ได้ | ใช้ MQTT Explorer หรือ HiveMQ Web Client subscribe แล้วเห็นค่าอุณหภูมิอัปเดตทุก 5 วินาที |
| LO8-3 | สั่งงานรีเลย์จากภายนอกได้ | ส่งข้อความ "on" ไปยัง topic cmd/relay1 แล้วรีเลย์ทำงานภายใน 1 วินาที |
| LO8-4 | อธิบายและพิสูจน์ retained message ได้ | ปิดแล้วเปิด client ใหม่ แล้วเห็นสถานะรีเลย์ทันทีโดยไม่ต้องรอ |
| LO8-5 | ใช้ wildcard ในการ subscribe ได้ | อธิบายได้ว่า cmd/# ครอบคลุม topic ใดบ้าง |
| LO8-6 | ตั้งชื่อ topic เฉพาะของตนเองได้ | เปลี่ยน TOPIC_BASE เป็นชื่อเฉพาะและอธิบายเหตุผลได้ |
| LO8-7 | ทดสอบ failsafe ได้ | ตั้ง RELAY_MAX_ON_MIN เป็น 0.5 แล้วยืนยันว่ารีเลย์ปิดเองภายใน 30 วินาที |
| LO8-8 | อธิบายบั๊กเรื่องเวลาได้ | อธิบายได้ว่าเหตุใดการส่ง now จาก loop() ไปยัง taskRelayFailsafe() จึงทำให้รีเลย์ติดแวบเดียวแล้วดับ |
| LO8-9 | ทดสอบการเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติได้ | ปิด WiFi ชั่วคราวแล้วเปิดใหม่ ระบบกลับมาเชื่อมต่อ MQTT เองโดยไม่ต้องรีบูต |
| LO8-10 | ระบุความเสี่ยงของ broker สาธารณะได้ | อธิบายได้ว่าใครก็ตามที่รู้ topic สั่งงานรีเลย์ได้ และเสนอทางแก้ได้ |

# 4. อุปกรณ์ และค่าที่ต้องแก้ก่อนใช้งาน

## 4.1 ไลบรารีที่ต้องติดตั้งเพิ่ม

| ไลบรารี | ผู้พัฒนา | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| PubSubClient | Nick O'Leary | ไคลเอนต์ MQTT — ไลบรารีที่นิยมที่สุดสำหรับ Arduino/ESP32 |

ไลบรารีอื่น (DHT, Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, Adafruit Unified Sensor) ติดตั้งไปแล้วตั้งแต่ Lab3 และ Lab4

## 4.2 ค่าที่ต้องแก้

const char *WIFI_SSID = "myHome_2.4GHz"; const char *WIFI_PASS = "0939391546"; const char *MQTT_HOST = "broker.hivemq.com"; constexpr uint16_t MQTT_PORT = 1883; /* !! ต้องเปลี่ยนบรรทัดล่างนี้ให้เป็นชื่อเฉพาะของคุณ !! */ #define TOPIC_BASE "smartfarm/thait7429" constexpr float RELAY_MAX_ON_MIN = 10.0; // ตัดรีเลย์เมื่อเปิดค้างครบกี่นาที

ต้องเปลี่ยน TOPIC_BASE ให้เป็นชื่อเฉพาะของตนเอง broker สาธารณะมีคนใช้ทั่วโลก ถ้าใช้ชื่อซ้ำกับคนอื่น ข้อมูลจะปนกันมั่ว และที่แย่กว่านั้นคือ คนอื่นจะสั่งรีเลย์ของคุณได้ แนะนำให้ใช้รูปแบบ smartfarm/<ชื่อเล่น><ตัวเลขสุ่ม> เช่น smartfarm/somchai8241

## 4.3 รอบเวลาการทำงาน

| ค่าคงที่ | ค่า | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| DHT_INTERVAL_MS | 2000 | อ่านเซนเซอร์ทุก 2 วินาที |
| PUBLISH_INTERVAL | 5000 | ส่งข้อมูลขึ้น MQTT ทุก 5 วินาที |
| OLED_INTERVAL_MS | 1000 | อัปเดตจอทุก 1 วินาที |
| MQTT_RETRY_MS | 5000 | ลองเชื่อมต่อ MQTT ใหม่ทุก 5 วินาทีเมื่อหลุด |
| WIFI_TIMEOUT_MS | 20000 | รอเชื่อมต่อ WiFi นานสุด 20 วินาที |

สังเกตว่า รอบการอ่านเซนเซอร์ (2 วินาที) ไม่เท่ากับรอบการส่งขึ้นคลาวด์ (5 วินาที) เพราะการอ่านบ่อยช่วยให้ค่าเป็นปัจจุบันและตรวจจับความผิดพลาดได้เร็ว ส่วนการส่งบ่อยเกินไปทำให้เปลืองแบนด์วิดท์และ broker รับภาระโดยไม่จำเป็น

# 5. ทฤษฎี : MQTT คืออะไร และทำงานอย่างไร

## 5.1 นิยาม

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัดและเครือข่ายที่ไม่เสถียร พัฒนาครั้งแรกในปี 1999 สำหรับระบบตรวจสอบท่อส่งน้ำมันผ่านดาวเทียม

## 5.2 บทบาทของแต่ละฝ่าย

| บทบาท | หน้าที่ | ในระบบนี้ |
| --- | --- | --- |
| Broker | เซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง รับข้อความจากผู้ส่งแล้วกระจายไปยังผู้รับที่สนใจ | broker.hivemq.com พอร์ต 1883 |
| Publisher | ผู้ส่งข้อความไปยัง topic | ESP32 ส่งค่าเซนเซอร์ / มือถือส่งคำสั่ง |
| Subscriber | ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับข้อความจาก topic | ESP32 รับคำสั่ง / มือถือรับค่าเซนเซอร์ |

อุปกรณ์หนึ่งตัวเป็นได้ทั้ง publisher และ subscriber พร้อมกัน ซึ่งเป็นกรณีของ ESP32 ในระบบนี้

## 5.3 ทำไมไม่ใช้ HTTP

| ประเด็น | HTTP | MQTT |
| --- | --- | --- |
| รูปแบบการสื่อสาร | Request-Response (ต้องถามก่อนถึงจะได้คำตอบ) | Publish-Subscribe (ส่งเมื่อมีข้อมูล รับทันทีที่มี) |
| ขนาด header | 200 – 800 ไบต์ต่อข้อความ | 2 ไบต์ สำหรับข้อความสั้น |
| การรับคำสั่งจากภายนอก | อุปกรณ์ต้องถามเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะ (polling) เปลืองแบนด์วิดท์และช้า | เซิร์ฟเวอร์ส่งให้ทันที (push) ตอบสนองเร็ว |
| การเปิด port ที่เราเตอร์ | ต้องเปิดถ้าจะให้สั่งงานจากนอกบ้าน | ไม่ต้องเปิด เพราะอุปกรณ์เป็นฝ่ายเชื่อมต่อออกไปหา broker |
| การใช้พลังงาน | สูงกว่า เพราะต้องสร้างการเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้ง | ต่ำกว่า เพราะใช้การเชื่อมต่อเดียวค้างไว้ |
| เมื่อเครือข่ายไม่เสถียร | ข้อความหายง่าย | มีระบบ QoS รับประกันการส่งถึง |

ข้อดีที่สำคัญที่สุดสำหรับงาน Smart Farm ไม่ต้องเปิด port ที่เราเตอร์ — ESP32 เป็นฝ่ายเชื่อมต่อออกไปหา broker แล้วค้างการเชื่อมต่อนั้นไว้ คำสั่งจากมือถือจึงวิ่งผ่านการเชื่อมต่อเดิมที่เปิดค้างอยู่ ไม่ต้องมีใครเชื่อมต่อเข้ามาหาบอร์ด ผลคือ ปลอดภัยกว่าและตั้งค่าง่ายกว่ามาก เพราะไม่ต้องยุ่งกับ port forwarding หรือ IP สาธารณะ

## 5.4 ลำดับการเชื่อมต่อ

ลำดับข้อความของโปรโตคอล MQTT

[1] ESP32 -> broker : CONNECT (พร้อม Client ID) [2] broker -> ESP32 : CONNACK (ตอบรับ พร้อมรหัสผลลัพธ์) [3] ESP32 -> broker : SUBSCRIBE "smartfarm/xxx/cmd/#" [4] broker -> ESP32 : SUBACK [5] ESP32 -> broker : PUBLISH "smartfarm/xxx/temperature" = "29.0" ... [6] มือถือ -> broker : PUBLISH "smartfarm/xxx/cmd/relay1" = "on" [7] broker -> ESP32 : PUBLISH (ส่งต่อข้อความในข้อ 6) [8] ESP32 เรียกฟังก์ชัน callback -> สั่งรีเลย์ทำงาน ระหว่างที่ไม่มีข้อมูล ทั้งสองฝ่ายส่ง PINGREQ/PINGRESP เพื่อบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ (keep-alive ทุก 15 วินาทีโดยค่าเริ่มต้น)

# 6. ทฤษฎี : Topic และการตั้งชื่อ

## 6.1 Topic คืออะไร

Topic คือชื่อช่องทางที่ใช้แยกประเภทข้อความ เขียนเป็นลำดับชั้นคั่นด้วยเครื่องหมาย / คล้ายเส้นทางไฟล์

โครงสร้างของ topic

smartfarm / thait7429 / cmd / relay1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-- อุปกรณ์ที่ต้องการสั่ง ¦ ¦ +--------- ประเภท : คำสั่ง (cmd) หรือสถานะ (status) ¦ +------------------- ชื่อเฉพาะของอุปกรณ์เรา +-------------------------------- ชื่อโครงการ

## 6.2 หลักการตั้งชื่อ topic ที่ดี

| หลักการ | ตัวอย่างที่ดี | ตัวอย่างที่ควรเลี่ยง |
| --- | --- | --- |
| เรียงจากกว้างไปแคบ | farm/house1/sensor/temp | temp/sensor/house1/farm |
| ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด | smartfarm/relay1 | SmartFarm/Relay1 (ตัวพิมพ์มีผล ทำให้สับสน) |
| ไม่ขึ้นต้นด้วย / | smartfarm/temp | /smartfarm/temp (สร้างชั้นว่างที่ไม่มีความหมาย) |
| ไม่ใช้ช่องว่างหรือภาษาไทย | smartfarm/greenhouse1 | smartfarm/โรงเรือน 1 |
| แยกคำสั่งกับสถานะให้ชัด | xxx/cmd/relay1 และ xxx/status/relay1 | ใช้ topic เดียวกันทั้งสั่งและรายงาน (เกิดลูปย้อนกลับ) |
| ใส่ชื่อเฉพาะของอุปกรณ์ | smartfarm/thait7429/... | smartfarm/test (ซ้ำกับคนอื่นแน่นอน) |

ทำไมต้องแยก cmd กับ status ถ้าใช้ topic เดียวกันทั้งการสั่งและการรายงานสถานะ จะเกิด ลูปย้อนกลับ มือถือส่ง "on" → ESP32 รับแล้วเปิดรีเลย์ → ESP32 รายงานสถานะ "ON" ไป topic เดิม → ESP32 รับข้อความของตัวเองกลับมา → ตีความเป็นคำสั่ง → วนไม่จบ การแยก cmd/relay1 (รับคำสั่ง) ออกจาก status/relay1 (รายงานสถานะ) ป้องกันปัญหานี้อย่างสิ้นเชิง

## 6.3 Wildcard สำหรับการ subscribe

| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ความหมาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Multi-level wildcard | ครอบคลุมทุกชั้นที่เหลือ ต้องอยู่ท้ายสุดเท่านั้น | farm/# ครอบคลุม farm/a, farm/a/b, farm/a/b/c |
| + | Single-level wildcard | ครอบคลุม 1 ชั้นพอดี | farm/+/temp ครอบคลุม farm/h1/temp และ farm/h2/temp แต่ไม่ครอบ farm/h1/a/temp |

ประโยชน์ของ wildcard

const char *TOPIC_CMDSUB = TOPIC_BASE "/cmd/#"; mqtt.subscribe(TOPIC_CMDSUB); // subscribe ครั้งเดียว ครอบคลุมทุก topic ต่อไปนี้ : // smartfarm/thait7429/cmd/relay1 // smartfarm/thait7429/cmd/relay2 // smartfarm/thait7429/cmd/relay3 // smartfarm/thait7429/cmd/led // smartfarm/thait7429/cmd/all // และคำสั่งใหม่ที่จะเพิ่มในอนาคต โดยไม่ต้องแก้บรรทัดนี้

### การต่อสตริงแบบ literal concatenation

#define TOPIC_BASE "smartfarm/thait7429" const char *TOPIC_TEMP = TOPIC_BASE "/temperature"; // ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ // สองสตริงติดกันโดยไม่มีเครื่องหมาย + // คอมไพเลอร์จะเชื่อมให้เองตอนคอมไพล์ // ได้ผลลัพธ์ : "smartfarm/thait7429/temperature"

เทคนิคนี้ทำงาน ตอนคอมไพล์ จึงไม่เสียเวลาและไม่กินหน่วยความจำเพิ่มตอนรัน ต่างจากการใช้คลาส String ที่ต้องจองหน่วยความจำแบบไดนามิก

# 7. ทฤษฎี : Retained Message และ QoS

## 7.1 Retained Message

เมื่อส่งข้อความแบบ retained broker จะ จำข้อความล่าสุดของ topic นั้นไว้ ใครที่ subscribe เข้ามาทีหลังจะได้รับข้อความนั้นทันที ไม่ต้องรอรอบถัดไป

mqtt.publish(r.statusTopic, r.on ? "ON" : "OFF", true); // ^^^^ // true = retained

| สถานการณ์ | ไม่ใช้ retained | ใช้ retained |
| --- | --- | --- |
| เปิดแอปมือถือครั้งแรก | หน้าจอว่างเปล่า ไม่รู้สถานะรีเลย์ | เห็นสถานะปัจจุบันทันที |
| ต้องรอนานแค่ไหน | จนกว่ารีเลย์จะเปลี่ยนสถานะครั้งถัดไป (อาจเป็นชั่วโมง) | ทันที (มิลลิวินาที) |
| ปิดแล้วเปิดแอปใหม่ | ต้องรอใหม่ทุกครั้ง | เห็นทันทีทุกครั้ง |

ควรใช้ retained กับข้อมูลประเภทใด ควรใช้ : สถานะที่คงอยู่และเปลี่ยนไม่บ่อย เช่น สถานะรีเลย์ (ON/OFF), โหมดการทำงาน, ค่าตั้งของระบบ ไม่ควรใช้ : ค่าที่วัดต่อเนื่องและเปลี่ยนตลอด เช่น อุณหภูมิ ความชื้น — เพราะค่าเก่าที่ค้างอยู่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นค่าปัจจุบัน ในโค้ดนี้จึงส่งสถานะรีเลย์แบบ retained แต่ส่งค่าเซนเซอร์แบบธรรมดา การลบ retained message ทำได้โดยส่งข้อความว่าง (payload ความยาว 0) ไปยัง topic นั้นแบบ retained

## 7.2 QoS (Quality of Service)

| ระดับ | ชื่อ | การรับประกัน | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | At most once | ส่งครั้งเดียว ไม่รอตอบรับ อาจหาย | เร็วที่สุด ใช้แบนด์วิดท์น้อยที่สุด | ข้อความหายได้ |
| 1 | At least once | ส่งซ้ำจนกว่าจะได้รับการตอบรับ อาจได้รับซ้ำ | รับประกันว่าถึงแน่นอน | ต้องรับมือกับข้อความซ้ำ |
| 2 | Exactly once | ได้รับแน่นอนและได้รับเพียงครั้งเดียว | แม่นยำที่สุด | ช้าที่สุด ต้องแลกเปลี่ยน 4 ข้อความ |

ไลบรารี PubSubClient รองรับ QoS 0 สำหรับการ publish และ QoS 0/1 สำหรับการ subscribe ซึ่งเพียงพอสำหรับงานส่วนใหญ่

ทำไม QoS 0 จึงเพียงพอกับ Lab นี้ ค่าเซนเซอร์ถูกส่งทุก 5 วินาที ถ้าหายไป 1 ครั้ง อีก 5 วินาทีก็ได้ค่าใหม่ที่แม่นยำกว่า สถานะรีเลย์ถูกส่งซ้ำทุกรอบ publish และส่งซ้ำแบบ retained ทุกครั้งที่เปลี่ยน จึงมีโอกาสหายน้อยมาก สำหรับคำสั่งที่พลาดไม่ได้จริง ๆ เช่น "ปิดวาล์วฉุกเฉิน" ควรใช้ QoS 1 หรือ 2 ซึ่งต้องเปลี่ยนไปใช้ไลบรารีอื่น เช่น AsyncMqttClient

# 8. รายการ Topic ทั้งหมดของระบบนี้

## 8.1 Topic ที่ ESP32 ส่งออก (Publish)

| Topic | ตัวอย่างข้อมูล | ความถี่ | Retained |
| --- | --- | --- | --- |
| <base>/temperature | 29.0 | ทุก 5 วินาที | ไม่ |
| <base>/humidity | 62.0 | ทุก 5 วินาที | ไม่ |
| <base>/status | {"temp":29.0,"humi":62.0,"r1":1,...} | ทุก 5 วินาที | ไม่ |
| <base>/status/relay1 | ON หรือ OFF | ทุก 5 วินาที + ทันทีที่เปลี่ยน | ใช่ |
| <base>/status/relay2 | ON หรือ OFF | ทุก 5 วินาที + ทันทีที่เปลี่ยน | ใช่ |
| <base>/status/relay3 | ON หรือ OFF | ทุก 5 วินาที + ทันทีที่เปลี่ยน | ใช่ |

## 8.2 Topic ที่ ESP32 รับคำสั่ง (Subscribe)

| Topic | ค่าที่ส่งได้ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| <base>/cmd/relay1 | on / off / toggle / 1 / 0 / true / false | ควบคุม Relay1 |
| <base>/cmd/relay2 | เหมือนกัน | ควบคุม Relay2 |
| <base>/cmd/relay3 | เหมือนกัน | ควบคุม Relay3 |
| <base>/cmd/led | เหมือนกัน | ควบคุม LED ออนบอร์ด |
| <base>/cmd/all | off (แนะนำ) หรือ on | ปุ่มฉุกเฉิน — ควบคุมรีเลย์ทุกตัวพร้อมกัน |

## 8.3 โครงสร้าง JSON ที่ส่งไปยัง <base>/status

{ "temp": 29.0, // อุณหภูมิ องศาเซลเซียส "humi": 62.0, // ความชื้นสัมพัทธ์ % "r1": 1, // สถานะ Relay1 : 1 = เปิด, 0 = ปิด "r2": 0, "r3": 0, "rssi": -62, // ความแรงสัญญาณ WiFi dBm "uptime": 3600 // เวลาที่บอร์ดทำงานมาแล้ว หน่วยวินาที }

การรวมทุกอย่างไว้ในข้อความเดียวสะดวกมากสำหรับการเก็บลงฐานข้อมูล เพราะได้ข้อมูลทั้งชุดที่เกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกัน ต่างจากการอ่านจากหลาย topic แยกกันซึ่งอาจได้ค่าจากคนละช่วงเวลา

# 9. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 9.1 โครงสร้าง RelayCtl

struct RelayCtl { uint8_t pin; const char *name; // ชื่อที่ใช้แสดงผล เช่น "R1" const char *cmdTopic; // topic ที่รับคำสั่ง const char *statusTopic; // topic ที่รายงานสถานะ bool on; uint32_t onAt; // เวลาที่เริ่มเปิด ใช้กับตัวตัดอัตโนมัติ }; RelayCtl relays[3] = { { RELAY1_PIN, "R1", TOPIC_CMD_R1, TOPIC_ST_R1, false, 0 }, { RELAY2_PIN, "R2", TOPIC_CMD_R2, TOPIC_ST_R2, false, 0 }, { RELAY3_PIN, "R3", TOPIC_CMD_R3, TOPIC_ST_R3, false, 0 }, }; constexpr uint8_t RELAY_COUNT = 3;

การเก็บ cmdTopic และ statusTopic ไว้ในตัว struct ทำให้ฟังก์ชันจัดการข้อความไม่ต้องมีเงื่อนไข if-else ยาว ๆ เพียงวนลูปเปรียบเทียบก็พอ

การใช้ อาร์เรย์ แทนตัวแปรแยก 3 ตัว ทำให้เพิ่มรีเลย์ตัวที่ 4 ได้ด้วยการเพิ่มแถวในอาร์เรย์และแก้ RELAY_COUNT เท่านั้น

## 9.2 การสร้าง Client ID ที่ไม่ซ้ำ

clientId = "esp32-" + String((uint32_t)(ESP.getEfuseMac() >> 16), HEX); // ได้ผลลัพธ์เช่น "esp32-6f28ab"

ทำไม Client ID ต้องไม่ซ้ำ มาตรฐาน MQTT กำหนดว่า Client ID ต้องไม่ซ้ำกันบน broker เดียวกัน ถ้าใช้ ID ซ้ำ broker จะ เตะเครื่องเก่าออกทุกครั้งที่เครื่องใหม่ต่อเข้ามา ผลคือ ถ้ามีสองเครื่องใช้ ID เดียวกัน จะเกิดการวนเตะกันไปมา ต่อติดแล้วหลุดทันทีตลอดเวลา การสร้างจาก MAC Address ของชิป รับประกันว่าไม่ซ้ำกับใครในโลก เพราะ MAC ถูกกำหนดมาจากโรงงาน

คำสั่ง ESP.getEfuseMac() คืนค่า MAC เป็นเลข 64 บิต การเลื่อนบิตขวา 16 (>> 16) เป็นการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก แล้วแปลงเป็นเลขฐานสิบหกด้วย HEX

## 9.3 ฟังก์ชันแปลคำสั่ง

int parseCommand(const char *msg) { char m[16] = {0}; for (uint8_t i = 0; i < sizeof(m) - 1 && msg[i]; i++) m[i] = tolower(msg[i]); if (!strcmp(m, "on") ¦¦ !strcmp(m, "1") ¦¦ !strcmp(m, "true")) return 1; if (!strcmp(m, "off") ¦¦ !strcmp(m, "0") ¦¦ !strcmp(m, "false")) return 0; if (!strcmp(m, "toggle")) return -1; return -2; }

| ค่าที่คืน | ความหมาย |
| --- | --- |
| 1 | เปิด |
| 0 | ปิด |
| -1 | สลับสถานะ (toggle) |
| -2 | ไม่รู้จักคำสั่งนี้ |

การแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วย tolower() ทำให้รับได้ทั้ง "ON", "On" และ "on" ซึ่งสำคัญมากเพราะแอปแต่ละตัวส่งมาไม่เหมือนกัน

เงื่อนไข i < sizeof(m) - 1 ในลูป for ป้องกัน buffer overflow ซึ่งเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบบ่อยที่สุดในภาษา C

## 9.4 ฟังก์ชัน Callback รับข้อความ

void onMqttMessage(char *topic, byte *payload, unsigned int length) { char msg[32] = {0}; unsigned int n = (length < sizeof(msg) - 1) ? length : sizeof(msg) - 1; memcpy(msg, payload, n); Serial.printf("<< [%s] : %s\n", topic, msg); int cmd = parseCommand(msg); if (cmd == -2) { Serial.printf(" ไม่รู้จักคำสั่ง '%s' (ใช้ได้: on / off / toggle / 1 / 0)\n", msg); return; } // ---- คำสั่งปิดทุกตัวพร้อมกัน (ปุ่มฉุกเฉิน) ---- if (!strcmp(topic, TOPIC_CMDALL)) { bool target = (cmd == 1); for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) relaySet(relays[i], target, "cmd/all"); return; } // ---- คำสั่งคุมรีเลย์รายตัว ---- for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) { if (strcmp(topic, relays[i].cmdTopic) != 0) continue; bool target = (cmd == -1) ? !relays[i].on : (cmd == 1); relaySet(relays[i], target, "MQTT command"); return; } // ---- คำสั่งคุม LED ออนบอร์ด ---- if (!strcmp(topic, TOPIC_CMDLED)) { ledOn = (cmd == -1) ? !ledOn : (cmd == 1); digitalWrite(LED_PIN, ledOn ? HIGH : LOW); } }

จุดสำคัญที่สุด : payload ไม่ใช่ string ที่จบด้วย \0 พารามิเตอร์ payload เป็นอาร์เรย์ของไบต์ดิบ ไม่มีตัวปิดท้าย \0 เหมือน C-string ทั่วไป ถ้านำไปใช้กับฟังก์ชันสตริงโดยตรง เช่น strcmp((char*)payload, "on") จะอ่านเลยขอบเขตไปเจอข้อมูลขยะ ต้องคัดลอกลงบัฟเฟอร์ของตัวเองโดยใช้ length กำหนดขอบเขต และบัฟเฟอร์ต้องเริ่มต้นด้วย {0} เพื่อให้มี \0 ปิดท้ายเสมอ บรรทัด unsigned int n = (length < sizeof(msg) - 1) ? length : sizeof(msg) - 1; คือการจำกัดไม่ให้คัดลอกเกินขนาดบัฟเฟอร์

## 9.5 การเชื่อมต่อ MQTT แบบไม่บล็อก

void ensureMqtt(uint32_t now) { if (mqtt.connected()) return; // ต่ออยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไร if (now - mqttRetryAt < MQTT_RETRY_MS) return; // ยังไม่ถึงเวลาลองใหม่ mqttRetryAt = now; Serial.printf("กำลังเชื่อมต่อ MQTT (%s)... ", clientId.c_str()); if (mqtt.connect(clientId.c_str())) { Serial.println("สำเร็จ"); mqtt.subscribe(TOPIC_CMDSUB); publishAllRelayStatus(); // ประกาศสถานะทันทีให้ dashboard เห็นค่าที่ถูกต้อง } else { Serial.printf("ล้มเหลว rc=%d (%s)\n", mqtt.state(), mqttStateText(mqtt.state())); } }

ฟังก์ชันนี้ใช้รูปแบบ task แบบไม่บล็อกจาก Lab2 อย่างเต็มรูปแบบ ถ้าต่อไม่ติดก็ ออกไปทำงานอื่นทันที แล้วค่อยกลับมาลองใหม่ในอีก 5 วินาที ระบบจึงไม่เคยหยุดนิ่ง

### รหัสสถานะของ MQTT

| รหัส | ความหมาย | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| −4 | หมดเวลารอ broker ตอบกลับ | ตรวจการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| −3 | การเชื่อมต่อหลุด | ปกติ ระบบจะลองใหม่เอง |
| −2 | ต่อ broker ไม่ได้ | ตรวจชื่อ host และว่าอินเทอร์เน็ตออกได้จริง |
| −1 | ตัดการเชื่อมต่อแล้ว | ปกติ |
| 0 | เชื่อมต่อสำเร็จ | — |
| 1 | broker ไม่รองรับ MQTT เวอร์ชันนี้ | เปลี่ยน broker |
| 2 | Client ID ไม่ถูกต้อง | ตรวจว่า Client ID ไม่ยาวเกินไปและไม่มีอักขระพิเศษ |
| 3 | broker ไม่พร้อมให้บริการ | รอสักครู่แล้วลองใหม่ |
| 4 | ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิด | ตรวจข้อมูลยืนยันตัวตน (ไม่ใช้ใน Lab นี้) |
| 5 | ไม่ได้รับอนุญาต | ตรวจสิทธิ์การเข้าถึง topic |

## 9.6 ฟังก์ชันสั่งรีเลย์

void relaySet(RelayCtl &r, bool on, const char *reason) { if (r.on == on) { // สถานะเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไร publishRelayStatus(r); // แต่ยืนยันสถานะกลับไปให้ผู้สั่งรู้ return; } r.on = on; if (on) r.onAt = millis(); digitalWrite(r.pin, on ? RELAY_ON : RELAY_OFF); Serial.printf(">> %s = %-3s (%s)\n", r.name, on ? "ON" : "OFF", reason); publishRelayStatus(r); // แจ้งทันทีที่เปลี่ยน ไม่รอรอบ publish }

| จุดออกแบบ | เหตุผล |
| --- | --- |
| ตรวจว่าสถานะเดิมอยู่แล้วหรือไม่ | ไม่สั่งฮาร์ดแวร์ซ้ำโดยไม่จำเป็น และไม่รีเซ็ตตัวจับเวลา onAt |
| ยังส่งสถานะกลับแม้ไม่เปลี่ยน | ผู้สั่งได้รับการยืนยันเสมอ ทำให้หน้าจอฝั่งผู้ใช้ไม่ค้าง |
| พารามิเตอร์ reason | บันทึกว่าคำสั่งมาจากไหน (MQTT / failsafe / cmd/all) ช่วยไล่หาปัญหาได้มาก |
| ส่งสถานะทันทีที่เปลี่ยน | ผู้ใช้ไม่ต้องรอถึงรอบ publish ถัดไป (5 วินาที) จึงรู้สึกว่าระบบตอบสนองเร็ว |

## 9.7 ฟังก์ชัน loop()

void loop() { uint32_t now = millis(); ensureMqtt(now); // ต่อ MQTT ใหม่อัตโนมัติถ้าหลุด (ไม่บล็อก) mqtt.loop(); // รับข้อความเข้ามา + ตอบ ping ให้ broker taskReadDHT(now); taskPublish(now); taskRelayFailsafe(); // ตัดรีเลย์ที่เปิดค้าง (อ่าน millis() เอง) taskDisplay(now); }

mqtt.loop() ต้องถูกเรียกบ่อย ๆ ห้ามขาด ฟังก์ชันนี้ทำ 2 หน้าที่ : รับข้อความที่ส่งเข้ามา และ ตอบ ping ให้ broker รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ ถ้าเรียกไม่ถี่พอ broker จะคิดว่าเครื่องตายแล้วตัดการเชื่อมต่อทิ้ง นี่คือเหตุผลอีกข้อที่ห้ามมี delay() ยาว ๆ ใน loop() — ถ้ามี delay(20000) การเชื่อมต่อ MQTT จะหลุดแน่นอน หลักการเดียวกันนี้ใช้กับ server.handleClient() ใน Lab10 ด้วย

# 10. บั๊กเรื่องเวลา : บทเรียนที่ลึกที่สุดของ Lab นี้

## 10.1 อาการ

อาการที่พบ สั่งเปิดรีเลย์ผ่าน MQTT → รีเลย์ติดแวบเดียวแล้วดับทันที เกิดกับรีเลย์ทุกตัว และทุกคำสั่ง ใน Serial เห็นข้อความ ">> R1 = ON (MQTT command)" ตามด้วย "!! R1 เปิดค้างครบ 10.0 นาที - ตัดอัตโนมัติ" ทั้งที่เพิ่งเปิดไปเสี้ยววินาที

## 10.2 โค้ดที่ทำให้เกิดบั๊ก

// เวอร์ชันที่มีบั๊ก void taskRelayFailsafe(uint32_t now) { // <-- รับ now มาจาก loop() for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) { RelayCtl &r = relays[i]; if (!r.on) continue; if (now - r.onAt < RELAY_MAX_ON_MS) continue; relaySet(r, false, "failsafe timeout"); } } void loop() { uint32_t now = millis(); // [1] อ่านเวลา ณ จุดนี้ ensureMqtt(now); mqtt.loop(); // [2] callback ทำงานตรงนี้ -> onAt = millis() ... taskRelayFailsafe(now); // [3] ใช้ now จากข้อ [1] ซึ่งเก่ากว่า onAt }

## 10.3 การวิเคราะห์สาเหตุ

ที่มาของบั๊ก

ลำดับเหตุการณ์ในรอบ loop() เดียวกัน : เวลา 10000 ms : loop() อ่าน now = 10000 เวลา 10003 ms : mqtt.loop() เรียก callback callback เรียก relaySet() ซึ่งตั้ง r.onAt = millis() = 10003 เวลา 10005 ms : taskRelayFailsafe(now) ทำงานด้วยค่า now = 10000 การคำนวณ : now - r.onAt = 10000 - 10003 = -3 แต่ทั้งสองตัวแปรเป็น uint32_t ซึ่งไม่มีค่าติดลบ ผลลัพธ์จึงวนกลับเป็น : 4,294,967,293 เงื่อนไข : 4,294,967,293 < 600,000 ? -> เท็จ จึงไม่ continue แต่ไปสั่งปิดรีเลย์ทันที!

## 10.4 วิธีแก้

// เวอร์ชันที่ถูกต้อง void taskRelayFailsafe() { // <-- ไม่รับพารามิเตอร์ if (RELAY_MAX_ON_MS == 0) return; uint32_t now = millis(); // อ่านสดเสมอ ไม่รับค่าจากภายนอก for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) { RelayCtl &r = relays[i]; if (!r.on) continue; if (now - r.onAt < RELAY_MAX_ON_MS) continue; Serial.printf("!! %s เปิดค้างครบ %.1f นาที - ตัดอัตโนมัติ\n", r.name, RELAY_MAX_ON_MIN); relaySet(r, false, "failsafe timeout"); } }

millis() เดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลัง ค่าที่อ่านสดตรงนี้จึงไม่มีทางน้อยกว่า onAt และการลบแบบ unsigned ยังคงทนการวน overflow ที่ 49 วันได้ถูกต้องเหมือนเดิม

## 10.5 บทเรียนที่ได้

กฎที่ต้องจำ ค่าเวลาที่นำมาเปรียบเทียบกัน ต้องมาจากแหล่งเดียวกันเสมอ การส่ง snapshot ของเวลาข้ามฟังก์ชันที่สร้าง timestamp ใหม่ระหว่างทาง คือต้นเหตุของบั๊กประเภทนี้ ถ้าฟังก์ชันใดเปรียบเทียบกับ timestamp ที่อาจถูกตั้งค่าโดย callback หรือฟังก์ชันอื่นระหว่างรอบ ให้อ่าน millis() สดภายในฟังก์ชันนั้นเอง กฎ "อ่าน millis() ครั้งเดียวต่อรอบ" จาก Lab2 ยังใช้ได้กับ task ทั่วไป แต่มีข้อยกเว้นตรงนี้

บั๊กประเภทนี้หายากมากเพราะ อาการดูไม่เกี่ยวกับสาเหตุเลย ผู้พัฒนามักไปตามหาปัญหาที่วงจรรีเลย์หรือการต่อสาย ทั้งที่ต้นเหตุอยู่ที่การจัดการเวลาในซอฟต์แวร์

ใน Lab10 จะพบรูปแบบเดียวกันนี้อีกครั้งกับฟังก์ชัน taskControl() ซึ่งก็อ่าน millis() สดด้วยเหตุผลเดียวกัน

# 11. ตัวตัดอัตโนมัติ (Failsafe) และความปลอดภัย

## 11.1 ทำไมต้องมี failsafe

| สถานการณ์ | ผลถ้าไม่มี failsafe |
| --- | --- |
| สั่งเปิดปั๊มแล้ว WiFi หลุดก่อนสั่งปิด | ปั๊มเดินค้างไม่มีกำหนด น้ำท่วมแปลง |
| ผู้สั่งลืมปิด | อุปกรณ์ทำงานทั้งคืน สิ้นเปลืองไฟและอาจเสียหาย |
| มือถือแบตหมดกลางคัน | ไม่มีใครสั่งปิดได้ |
| broker ล่ม | คำสั่งปิดส่งไม่ถึงบอร์ด |
| มอเตอร์ทำงานต่อเนื่องนานเกินไป | ขดลวดร้อนจนฉนวนเสื่อมและไหม้ |

## 11.2 การตั้งค่า

constexpr float RELAY_MAX_ON_MIN = 10.0; constexpr uint32_t RELAY_MAX_ON_MS = (uint32_t)(RELAY_MAX_ON_MIN * 60000.0); // ใส่ 0 เพื่อปิดการทำงานของฟังก์ชันนี้ (ไม่แนะนำถ้าต่อโหลดจริง)

| อุปกรณ์ | ค่าที่แนะนำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| หลอดไฟทดลอง | 10 – 30 นาที | ไม่มีความเสี่ยง ตั้งยาวได้ |
| พัดลมระบายอากาศ | 30 – 60 นาที | ทำงานต่อเนื่องได้นาน แต่ยังควรมีขีดจำกัด |
| ปั๊มน้ำ / วาล์วรดน้ำ | 5 – 15 นาที | ความเสี่ยงสูงสุด — น้ำท่วมแปลงได้ใน 15 นาที |
| ฮีตเตอร์ | 5 – 10 นาที | ความเสี่ยงด้านอัคคีภัย |
| ระบบพ่นหมอก | 5 – 10 นาที | ความชื้นสูงเกินทำให้เกิดเชื้อรา |

## 11.3 ปุ่มฉุกเฉิน cmd/all

if (!strcmp(topic, TOPIC_CMDALL)) { bool target = (cmd == 1); // toggle ไม่มีความหมายกับคำสั่งรวม for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) relaySet(relays[i], target, "cmd/all"); return; }

การส่ง off ไปยัง <base>/cmd/all จะปิดรีเลย์ทุกตัวพร้อมกันในคำสั่งเดียว ซึ่งสำคัญมากในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องหยุดทุกอย่างทันที

สังเกตว่าคำสั่ง toggle ถูกตีความเป็น "ปิด" สำหรับ topic นี้ เพราะการสลับสถานะของกลุ่มอุปกรณ์ไม่มีความหมายที่ชัดเจน

## 11.4 ความเสี่ยงของ broker สาธารณะ

| ความเสี่ยง | รายละเอียด | ทางแก้ |
| --- | --- | --- |
| ใครก็สั่งงานได้ | ไม่มีการยืนยันตัวตน ใครรู้ topic ก็สั่งได้ | ย้ายไป HiveMQ Cloud ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน |
| ข้อมูลไม่เข้ารหัส | พอร์ต 1883 ส่งข้อมูลเป็นข้อความธรรมดา ดักอ่านได้ | ใช้พอร์ต 8883 พร้อม TLS |
| ใครก็อ่านข้อมูลได้ | ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และรูปแบบการใช้งานถูกเปิดเผย | ใช้ broker ส่วนตัวหรือ broker ที่มีการควบคุมสิทธิ์ |
| ไม่มีการรับประกันบริการ | broker สาธารณะอาจล่มหรือปิดตัวเมื่อไหร่ก็ได้ | ติดตั้ง Mosquitto บนเครื่องของตนเอง หรือใช้บริการที่มี SLA |

ทางเลือกที่แนะนำสำหรับงานจริง HiveMQ Cloud — มีแพ็กเกจฟรีสำหรับอุปกรณ์สูงสุด 100 ตัว รองรับ TLS และการยืนยันตัวตน Mosquitto — ติดตั้งบน Raspberry Pi หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ควบคุมได้เต็มที่และไม่มีค่าใช้จ่าย AWS IoT Core / Google Cloud IoT — สำหรับระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง การเปลี่ยน broker ในโค้ดนี้ทำได้ง่ายมาก เพียงแก้ค่า MQTT_HOST, MQTT_PORT และเพิ่มพารามิเตอร์ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านใน mqtt.connect()

# 12. การทดสอบด้วยเครื่องมือภายนอก

## 12.1 เครื่องมือที่แนะนำ

| เครื่องมือ | แพลตฟอร์ม | จุดเด่น |
| --- | --- | --- |
| MQTT Explorer | Windows / macOS / Linux | แสดง topic เป็นโครงสร้างต้นไม้ เห็นภาพรวมทั้งระบบ — แนะนำที่สุดสำหรับเรียนรู้ |
| HiveMQ Web Client | เว็บเบราว์เซอร์ | ไม่ต้องติดตั้ง เปิดใช้ได้ทันทีที่ hivemq.com/demos/websocket-client/ |
| MQTT Dash / IoT MQTT Panel | Android | สร้างหน้าจอควบคุมด้วยปุ่มและเกจ เหมาะกับการใช้งานจริง |
| MQTTool | iOS | ทางเลือกสำหรับ iPhone |
| mosquitto_pub / mosquitto_sub | บรรทัดคำสั่ง | เหมาะกับการเขียนสคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ |

## 12.2 ขั้นตอนการทดสอบด้วย MQTT Explorer

- เปิดโปรแกรมแล้วสร้างการเชื่อมต่อใหม่

- ตั้งค่า Host เป็น broker.hivemq.com Port เป็น 1883 แล้วกด Connect

- ในช่องค้นหา พิมพ์ชื่อ TOPIC_BASE ของตนเอง เช่น smartfarm/thait7429

- จะเห็นโครงสร้างต้นไม้ของ topic ทั้งหมด พร้อมค่าล่าสุดที่อัปเดตทุก 5 วินาที

- ทดสอบส่งคำสั่ง : เลือก topic smartfarm/xxx/cmd/relay1 ใส่ข้อความ on แล้วกด Publish

- สังเกตว่ารีเลย์ทำงาน และค่าใน status/relay1 เปลี่ยนเป็น ON ทันที

## 12.3 ทดสอบด้วยบรรทัดคำสั่ง

# ดูข้อมูลทั้งหมดที่บอร์ดส่งออก mosquitto_sub -h broker.hivemq.com -t "smartfarm/thait7429/#" -v # สั่งเปิดรีเลย์ตัวที่ 1 mosquitto_pub -h broker.hivemq.com -t "smartfarm/thait7429/cmd/relay1" -m "on" # สั่งปิดรีเลย์ทุกตัว (ปุ่มฉุกเฉิน) mosquitto_pub -h broker.hivemq.com -t "smartfarm/thait7429/cmd/all" -m "off" # ทดสอบ retained : subscribe เฉพาะสถานะ จะได้ค่าทันทีไม่ต้องรอ mosquitto_sub -h broker.hivemq.com -t "smartfarm/thait7429/status/+" -v

## 12.4 การทดสอบ retained message

- เปิด MQTT Explorer แล้ว subscribe topic <base>/status/relay1

- สังเกตว่าได้รับค่า ON หรือ OFF ทันที โดยไม่ต้องรอ

- ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ subscribe อีกครั้ง — ยังได้รับทันทีเหมือนเดิม

- เปรียบเทียบกับ topic <base>/temperature ซึ่งไม่ได้ตั้ง retained — ต้องรอนานสูงสุด 5 วินาทีจึงจะได้ค่าแรก

# 13. ผลการทดลองที่ควรได้

## 13.1 ข้อความตอนเริ่มต้น

>> ตั้งรีเลย์ R1 R2 R3 เป็น OFF (Logic HIGH) เรียบร้อย ======================================================= Lab8 : DHT11 -> MQTT + ควบคุมรีเลย์ผ่าน MQTT ======================================================= กำลังเชื่อมต่อ WiFi : myHome_2.4GHz....... IP : 192.168.1.45 RSSI : -62 dBm ------------------------------------------------------- Broker : broker.hivemq.com:1883 Client ID : esp32-6f28ab --- Topic ส่งออก --- smartfarm/thait7429/temperature smartfarm/thait7429/humidity smartfarm/thait7429/status smartfarm/thait7429/status/relay1 smartfarm/thait7429/status/relay2 smartfarm/thait7429/status/relay3 --- Topic รับคำสั่ง (on / off / toggle / 1 / 0) --- smartfarm/thait7429/cmd/relay1 smartfarm/thait7429/cmd/relay2 smartfarm/thait7429/cmd/relay3 smartfarm/thait7429/cmd/led smartfarm/thait7429/cmd/all <- ส่ง off เพื่อปิดรีเลย์ทุกตัว ------------------------------------------------------- ตัวตัดอัตโนมัติ : ปิดรีเลย์เองเมื่อเปิดค้างครบ 10.0 นาที ======================================================= กำลังเชื่อมต่อ MQTT (esp32-6f28ab)... สำเร็จ subscribe : smartfarm/thait7429/cmd/#

## 13.2 ผลลัพธ์ระหว่างทำงาน

[ 5s] >> ส่งสำเร็จ #1 : {"temp":29.0,"humi":62.0,"r1":0,"r2":0,"r3":0,"rssi":-62,"uptime":5} [ 10s] >> ส่งสำเร็จ #2 : {"temp":29.0,"humi":62.0,"r1":0,"r2":0,"r3":0,"rssi":-61,"uptime":10} << [smartfarm/thait7429/cmd/relay1] : on >> R1 = ON (MQTT command) [ 15s] >> ส่งสำเร็จ #3 : {"temp":29.0,"humi":61.0,"r1":1,"r2":0,"r3":0,"rssi":-62,"uptime":15} << [smartfarm/thait7429/cmd/all] : off >> R1 = OFF (cmd/all) [ 20s] >> ส่งสำเร็จ #4 : {"temp":29.0,"humi":61.0,"r1":0,"r2":0,"r3":0,"rssi":-62,"uptime":20}

## 13.3 หน้าจอ OLED

+--------------------------------+ ¦ MQTT SmartFarm ¦ size 1 ¦--------------------------------¦ ¦ 29.0C 62% ¦ size 2 ค่าเซนเซอร์ ¦ ¦ ¦ R1:ON R2:OFF R3:OFF ¦ size 1 สถานะรีเลย์ ¦ W:OK M:OK Tx:12 ¦ size 1 สถานะเชื่อมต่อ +--------------------------------+ W = WiFi, M = MQTT, Tx = จำนวนครั้งที่ส่งสำเร็จ

## 13.4 การทดลองที่ต้องทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบการส่งข้อมูล | subscribe <base>/# ด้วย MQTT Explorer | เห็นค่าอัปเดตทุก 5 วินาที |
| ทดสอบการรับคำสั่ง | publish "on" ไปยัง cmd/relay1 | รีเลย์ทำงานภายใน 1 วินาที และ status เปลี่ยนทันที |
| ทดสอบ toggle | publish "toggle" ซ้ำ ๆ | รีเลย์สลับสถานะทุกครั้ง |
| ทดสอบคำสั่งไม่ถูกต้อง | publish "xyz" | Serial แจ้ง "ไม่รู้จักคำสั่ง" และไม่มีอะไรเปลี่ยน |
| ทดสอบปุ่มฉุกเฉิน | เปิดรีเลย์ทั้ง 3 แล้ว publish "off" ไปยัง cmd/all | ปิดทุกตัวพร้อมกันทันที |
| ทดสอบ retained | ปิดแล้วเปิด MQTT Explorer ใหม่ | เห็นสถานะรีเลย์ทันที แต่ต้องรอค่าอุณหภูมิ |
| ทดสอบ failsafe | ตั้ง RELAY_MAX_ON_MIN = 0.5 แล้วเปิดรีเลย์ | รีเลย์ปิดเองภายใน 30 วินาที พร้อมข้อความแจ้ง |
| ทดสอบ WiFi หลุด | ปิดเราเตอร์ 1 นาทีแล้วเปิดใหม่ | จอแสดง W:-- M:-- แล้วกลับเป็น OK เองโดยไม่ต้องรีบูต |
| ทดสอบเซนเซอร์เสีย | ถอดสาย DHT | จอแสดง "-- ERR --" แต่ยังส่งสถานะรีเลย์และรับคำสั่งได้ปกติ |

# 14. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| fatal error: PubSubClient.h: No such file | ยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารี | ติดตั้ง PubSubClient by Nick O'Leary ผ่าน Manage Libraries |
| ต่อ MQTT ไม่ได้ rc=−2 | อินเทอร์เน็ตออกไม่ได้ หรือชื่อ host ผิด | ตรวจว่า WiFi ต่อติดจริงและ ping ออกอินเทอร์เน็ตได้ |
| ต่อติดแล้วหลุดทันทีวนไปมา | Client ID ซ้ำกับอุปกรณ์อื่นบน broker | ใช้ Client ID ที่สร้างจาก MAC ตามโค้ดนี้ |
| รีเลย์ติดแวบเดียวแล้วดับ | ส่ง now จาก loop() ไปยัง taskRelayFailsafe() | ให้ taskRelayFailsafe() อ่าน millis() เองภายในฟังก์ชัน (ดูหัวข้อ 10) |
| ส่งคำสั่งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น | ชื่อ topic ไม่ตรง หรือลืม subscribe | ตรวจ TOPIC_BASE ให้ตรงกัน และดู Serial ว่ามีข้อความ "<< [topic]" หรือไม่ |
| ข้อมูลปนกับของคนอื่น | ใช้ TOPIC_BASE ซ้ำกับผู้อื่นบน broker สาธารณะ | เปลี่ยนเป็นชื่อเฉพาะที่ไม่ซ้ำ |
| MQTT หลุดบ่อยทุก 15 วินาที | เรียก mqtt.loop() ไม่ถี่พอ หรือมี delay ใน loop | ลบ delay ออกทั้งหมด และตรวจว่า mqtt.loop() ถูกเรียกทุกรอบ |
| ข้อความที่รับมามีตัวขยะต่อท้าย | ใช้ payload โดยตรงโดยไม่จำกัดด้วย length | คัดลอกลงบัฟเฟอร์ที่เริ่มต้นด้วย {0} และจำกัดด้วย length |
| publish คืนค่า false เงียบ ๆ | ข้อความยาวเกินบัฟเฟอร์ค่าเริ่มต้น 256 ไบต์ | เรียก mqtt.setBufferSize(512) (Lab9 ทำเช่นนี้) |
| dashboard เห็นสถานะรีเลย์ว่างเปล่า | ไม่ได้ตั้ง retained ตอน publish สถานะ | ใส่พารามิเตอร์ที่สามเป็น true ใน mqtt.publish() |
| รีเลย์ติดทั้ง 3 ตัวตอนบูต | เรียก digitalWrite ก่อน pinMode บน core 3.x | สลับลำดับให้ pinMode มาก่อน |

# 15. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 15.1 ระดับพื้นฐาน

- เปลี่ยน TOPIC_BASE เป็นชื่อเฉพาะของตนเอง แล้วยืนยันด้วย MQTT Explorer ว่าไม่ชนกับใคร

- เพิ่ม topic <base>/heatindex ที่ส่งค่า Heat Index

- เปลี่ยน PUBLISH_INTERVAL เป็น 2000 แล้วสังเกตว่าค่า Tx บนจอเพิ่มเร็วขึ้นอย่างไร

- ตั้ง RELAY_MAX_ON_MIN เป็น 0.5 แล้วทดสอบ failsafe

## 15.2 ระดับประยุกต์

- เพิ่ม topic <base>/cmd/interval ที่ให้ผู้ใช้ส่งตัวเลขมาเปลี่ยนรอบการ publish ได้จากระยะไกล

- เพิ่ม Last Will and Testament (LWT) ซึ่งเป็นข้อความที่ broker จะส่งแทนบอร์ดเมื่อบอร์ดหลุดกะทันหัน (คำใบ้ : ใช้พารามิเตอร์เพิ่มใน mqtt.connect())

- นำตรรกะควบคุมอัตโนมัติจาก Lab6 มารวมเข้ากับโค้ดนี้ แล้วเพิ่ม topic <base>/cmd/mode สำหรับสลับระหว่างโหมดอัตโนมัติกับโหมดสั่งเอง

- เพิ่มการส่งค่า freeHeap (หน่วยความจำที่เหลือ) ลงใน JSON เพื่อเฝ้าระวังปัญหาหน่วยความจำรั่ว

- สร้างหน้า Dashboard บนมือถือด้วยแอป IoT MQTT Panel ให้มีปุ่มควบคุมรีเลย์ทั้ง 3 ตัวและเกจแสดงอุณหภูมิ

- ย้ายไปใช้ HiveMQ Cloud ที่มีรหัสผ่านและ TLS แล้วเปรียบเทียบโค้ดที่ต้องแก้

## 15.3 คำถามทบทวน

- อธิบายว่าทำไม MQTT จึงไม่ต้องเปิด port ที่เราเตอร์ แต่ HTTP ต้องเปิด

- ทำไมสถานะรีเลย์จึงส่งแบบ retained แต่ค่าอุณหภูมิไม่ส่ง

- ถ้าสอง ESP32 ใช้ Client ID เดียวกันบน broker เดียวกัน จะเกิดอะไรขึ้น

- อธิบายว่าทำไมต้องคัดลอก payload ลงบัฟเฟอร์ก่อนใช้งาน แทนที่จะใช้โดยตรง

- อธิบายบั๊กเรื่องเวลาในหัวข้อ 10 ด้วยคำพูดของตนเอง พร้อมบอกวิธีแก้

- topic cmd/# ครอบคลุม topic ใดบ้าง และต่างจาก cmd/+ อย่างไร

- ถ้า broker สาธารณะล่ม ระบบควบคุมอัตโนมัติในเครื่อง (แบบ Lab6) ควรหยุดทำงานด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

# 16. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab9

## 16.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| หลักการ MQTT | อุปกรณ์ไม่คุยกันโดยตรง แต่ผ่าน broker ตัวกลาง จึงไม่ต้องเปิด port |
| Topic | ตั้งชื่อจากกว้างไปแคบ ใช้ตัวพิมพ์เล็ก และ แยก cmd ออกจาก status เพื่อกันลูปย้อนกลับ |
| Wildcard | # ครอบคลุมทุกชั้นที่เหลือ (ต้องอยู่ท้าย) / + ครอบคลุม 1 ชั้นพอดี |
| Retained | ใช้กับสถานะที่คงอยู่ (รีเลย์) ไม่ใช้กับค่าที่วัดต่อเนื่อง (อุณหภูมิ) |
| Client ID | ต้องไม่ซ้ำ — สร้างจาก MAC Address ของชิป |
| payload | ไม่ใช่ string ที่จบด้วย \0 ต้องคัดลอกลงบัฟเฟอร์โดยใช้ length จำกัดขอบเขต |
| mqtt.loop() | ต้องเรียกทุกรอบ ห้ามมี delay ยาว ๆ ใน loop() เด็ดขาด |
| บั๊กเรื่องเวลา | ค่าเวลาที่เปรียบเทียบกันต้องมาจากแหล่งเดียวกัน — failsafe ต้องอ่าน millis() เอง |
| Failsafe | ตัดรีเลย์อัตโนมัติเมื่อเปิดค้างนานเกินกำหนด จำเป็นเสมอสำหรับโหลดจริง |
| ความปลอดภัย | broker สาธารณะไม่มีการยืนยันตัวตน — งานจริงต้องใช้ broker ที่มีรหัสผ่านและ TLS |

## 16.2 สิ่งที่ระบบยังทำไม่ได้

- ไม่รู้เวลาจริง — ข้อมูลที่ส่งขึ้นคลาวด์มีแค่ uptime ซึ่งรีเซ็ตทุกครั้งที่ไฟดับ ทำให้นำไปทำกราฟย้อนหลังไม่ได้

- ตั้งเวลารดน้ำตามนาฬิกาจริงไม่ได้ เช่น "ทุกวันตอน 6 โมงเช้า"

- ต้องใช้แอปภายนอกในการควบคุม ยังไม่มีหน้าจอของตัวเอง

- เปลี่ยนค่าเกณฑ์ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่

## 16.3 เชื่อมโยงไป Lab9

Lab9 จะเพิ่ม นาฬิกาจริงจาก NTP เข้ามา ทำให้

- ข้อมูลที่ส่งขึ้น MQTT มีฟิลด์ time เป็นเวลาจริง เช่น "2026-08-19 14:30:05"

- นำข้อมูลไปทำกราฟย้อนหลังและวิเคราะห์แนวโน้มได้

- เปิดทางไปสู่ระบบตั้งเวลาใน Lab10 เช่น "รดน้ำทุกวันตอน 6 โมงเช้า นาน 15 นาที"

- จอ OLED แสดงนาฬิกาและวันที่ ทำให้ดูเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์มากขึ้น

เนื้อหาเชิงเทคนิคที่ Lab9 จะสอนเพิ่ม ได้แก่ รูปแบบโซนเวลาแบบ POSIX (ซึ่งใช้เครื่องหมายกลับด้าน) การหลีกเลี่ยงฟังก์ชัน getLocalTime() ที่มี delay ซ่อนอยู่ และการขยายขนาดบัฟเฟอร์ของ PubSubClient