คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 9

NTP — นาฬิกาจริงจากอินเทอร์เน็ต

โซนเวลาแบบ POSIX · การหลีกเลี่ยง getLocalTime() ที่บล็อก · แนบเวลาไปกับข้อมูล MQTT

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab9_NTP / Lab9_NTP.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ระดับกลาง-สูง |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 2 – 3 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab8 (MQTT) — Lab9 ต่อยอดจากโค้ด Lab8 โดยตรง |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  สิ่งที่เพิ่มจาก Lab8

5.  ทฤษฎี : ทำไม ESP32 จึงไม่รู้เวลาจริง

6.  ทฤษฎี : โปรโตคอล NTP ทำงานอย่างไร

7.  ทฤษฎี : รูปแบบโซนเวลาแบบ POSIX

8.  ทฤษฎี : struct tm และการจัดการเวลาในภาษา C

9.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

10.  ทำไมจึงไม่ใช้ getLocalTime()

11.  การขยายบัฟเฟอร์ของ PubSubClient

12.  การออกแบบหน้าจอ OLED ใหม่

13.  ผลการทดลองที่ควรได้

14.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

15.  แบบฝึกหัดต่อยอด

16.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab10

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab9 ต่อยอดจาก Lab8 โดยตรง เพิ่มความสามารถเดียวแต่สำคัญมาก คือ การรู้เวลาจริง

## 1.1 ทำไมเวลาจริงจึงสำคัญ

ข้อมูลที่ไม่มีเวลากำกับ แทบไม่มีประโยชน์ ESP32 ไม่มีนาฬิกาในตัว ทุกครั้งที่บูตจะเริ่มนับจากศูนย์ใหม่หมด millis() บอกได้แค่ "ผ่านมากี่มิลลิวินาทีตั้งแต่เปิดเครื่อง" ซึ่งไม่ใช่เวลาจริง ข้อมูลเซนเซอร์ที่ส่งขึ้นคลาวด์โดยมีแค่ uptime:3600 บอกได้เพียงว่า "หลังบูตไป 1 ชั่วโมง" — แต่บูตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ ถ้าไฟดับแล้วบอร์ดรีบูต ค่า uptime จะกลับเป็น 0 ทำให้ ข้อมูลทั้งชุดเรียงลำดับไม่ได้ ผลคือ นำข้อมูลไปทำกราฟย้อนหลัง หาสาเหตุของปัญหา หรือเปรียบเทียบระหว่างวันไม่ได้เลย

## 1.2 สิ่งที่ Lab นี้เพิ่มเข้ามา

| ความสามารถ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ดึงเวลาจริงจาก NTP | ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์เวลามาตรฐาน ตั้งโซนเวลาไทย (UTC+7) |
| แสดงเวลาบนจอ OLED | นาฬิกาตัวใหญ่ HH:MM:SS พร้อมวันที่มุมขวาบน และ IP Address |
| แนบเวลาไปกับข้อมูล MQTT | เพิ่มฟิลด์ "time":"2026-08-19 14:30:05" ใน JSON |
| ซิงค์เวลาอัตโนมัติ | ระบบซิงค์ใหม่เองทุก 1 ชั่วโมง กันนาฬิกาภายในเดินคลาดเคลื่อนสะสม |

## 1.3 โครงสร้าง JSON ที่เปลี่ยนไป

ความแตกต่างของข้อมูลที่ส่งขึ้นคลาวด์

Lab8 : {"temp":29.0,"humi":62.0,"r1":1,"r2":0,"r3":0,"rssi":-62,"uptime":3600} Lab9 : {"time":"2026-08-19 14:30:05","temp":29.0,"humi":62.0, "r1":1,"r2":0,"r3":0,"rssi":-62,"uptime":3600} ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ฟิลด์ใหม่ที่ทำให้ข้อมูลนำไปใช้งานจริงได้

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- อธิบายเหตุผลที่ ESP32 ไม่มีเวลาจริง และความแตกต่างระหว่าง millis() กับเวลานาฬิกา

- อธิบายหลักการทำงานของโปรโตคอล NTP และแนวคิดเรื่อง Unix epoch

- ตั้งค่าโซนเวลาแบบ POSIX ได้ถูกต้อง พร้อมอธิบายว่าเหตุใดเครื่องหมายจึงกลับด้าน

- ใช้ configTzTime() เพื่อเริ่มการซิงค์เวลาแบบไม่บล็อก

- ใช้ time() และ localtime_r() เพื่ออ่านเวลาโดยไม่มีการหน่วง

- อธิบายว่าเหตุใดจึงต้องหลีกเลี่ยงฟังก์ชัน getLocalTime()

- ตรวจสอบว่าการซิงค์เวลาสำเร็จแล้วหรือยัง ด้วยการตรวจปีที่ได้

- ใช้โครงสร้าง struct tm และฟังก์ชัน strftime() ในการจัดรูปแบบเวลา

- อธิบายความจำเป็นของการขยายบัฟเฟอร์ PubSubClient เมื่อข้อความยาวขึ้น

- ออกแบบหน้าจอ OLED ที่แสดงข้อมูลได้ 5 ระดับในพื้นที่ 128×64

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO9-1 | ซิงค์เวลาจาก NTP ได้สำเร็จ | จอแสดงเวลาที่ตรงกับนาฬิกาจริง และ Serial แจ้ง "ซิงค์เวลาจาก NTP สำเร็จ" |
| LO9-2 | ตั้งโซนเวลาไทยได้ถูกต้อง | เวลาที่แสดงตรงกับเวลาประเทศไทย ไม่ใช่ UTC (ต่างกัน 7 ชั่วโมง) |
| LO9-3 | อธิบายรูปแบบ POSIX TZ ได้ | อธิบายได้ว่า "ICT-7" หมายถึง UTC+7 และเครื่องหมายกลับด้านจากที่คุ้นเคย |
| LO9-4 | อธิบายวิธีตรวจว่าซิงค์สำเร็จได้ | ตอบได้ว่าตรวจจาก tm_year > 116 (ปี 2016) เพราะก่อนซิงค์นาฬิกาเริ่มที่ปี 1970 |
| LO9-5 | ระบุปัญหาของ getLocalTime() ได้ | อธิบายได้ว่ามี delay ซ่อนอยู่ข้างในนานถึง 5 วินาที ทำให้จอค้างและ MQTT หลุด |
| LO9-6 | ตรวจสอบเวลาในข้อมูล MQTT ได้ | ใช้ MQTT Explorer แล้วเห็นฟิลด์ time เป็นเวลาจริงที่ถูกต้อง |
| LO9-7 | อธิบายความจำเป็นของ setBufferSize ได้ | อธิบายได้ว่าค่าเริ่มต้น 256 ไบต์ต้องรวม header + topic + payload และการเพิ่มฟิลด์ time ทำให้เฉียดขีดจำกัด |
| LO9-8 | จัดการกรณียังไม่ได้เวลาได้ | ยืนยันว่าจอแสดง "--:--:--" ระหว่างรอ และ JSON ส่งค่า "no-time" |

# 4. สิ่งที่เพิ่มจาก Lab8

## 4.1 ตารางเปรียบเทียบ

| ส่วนประกอบ | Lab8 | Lab9 |
| --- | --- | --- |
| include เพิ่ม | — | #include <time.h> |
| ตัวแปรใหม่ | — | struct tm tmNow, bool timeSynced, uint32_t timeAt |
| ฟังก์ชันใหม่ | — | taskUpdateTime(), timeStampFull() |
| setup() เพิ่ม | — | configTzTime() และ mqtt.setBufferSize(512) |
| loop() เพิ่ม | — | taskUpdateTime(now) |
| รอบอัปเดตจอ | 1000 ms | 500 ms (ให้วินาทีบนนาฬิกาเดินสวย) |
| เลย์เอาต์จอ | 4 แถว | 5 แถว เพิ่มนาฬิกาและ IP |
| JSON | 7 ฟิลด์ | 8 ฟิลด์ (เพิ่ม time) |
| บัฟเฟอร์ MQTT | 256 (ค่าเริ่มต้น) | 512 |

## 4.2 ค่าตั้งใหม่

const char *NTP_SERVER1 = "th.pool.ntp.org"; // เซิร์ฟเวอร์ในไทย ตอบเร็วที่สุด const char *NTP_SERVER2 = "pool.ntp.org"; // สำรองระดับโลก const char *NTP_SERVER3 = "time.google.com"; // สำรองอีกชั้น const char *TZ_BANGKOK = "ICT-7"; // -7 หมายถึง UTC+7 constexpr uint32_t OLED_INTERVAL_MS = 500; // อัปเดตถี่ขึ้น constexpr uint32_t TIME_INTERVAL_MS = 250; // อ่านเวลาจากระบบทุก 250 ms

การใส่ NTP server ไว้ 3 ตัวทำให้ระบบทนทานขึ้น ถ้าตัวแรกล่มระบบจะไปใช้ตัวถัดไปเองโดยอัตโนมัติ

# 5. ทฤษฎี : ทำไม ESP32 จึงไม่รู้เวลาจริง

## 5.1 นาฬิกาภายในของ ESP32

| สิ่งที่ ESP32 มี | สิ่งที่ ESP32 ไม่มี |
| --- | --- |
| ตัวนับความถี่สูงที่ใช้ทำ millis() และ micros() | นาฬิกาที่เดินต่อเมื่อไม่มีไฟ (RTC พร้อมแบตเตอรี่) |
| RTC ภายในที่เดินต่อในโหมด deep sleep | ความรู้ว่า "วันนี้วันที่เท่าไหร่" |
| ความสามารถในการนับเวลาที่ผ่านไป | จุดอ้างอิงว่าเริ่มนับตอนไหนของโลกจริง |

เมื่อจ่ายไฟ ESP32 จะตั้งนาฬิกาภายในเป็น 1 มกราคม 1970 เวลา 00:00:00 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบเวลาแบบ Unix เรียกว่า Unix epoch

## 5.2 Unix Epoch คืออะไร

ระบบเวลาแบบ Unix

Unix time = จำนวนวินาทีที่ผ่านไปตั้งแต่ 1 ม.ค. 1970 00:00:00 UTC ตัวอย่าง : 0 -> 1 ม.ค. 1970 00:00:00 1,000,000 -> 12 ม.ค. 1970 1,700,000,000 -> 14 พ.ย. 2023 1,787,000,000 -> ประมาณ 19 ส.ค. 2026 ข้อดี : เก็บเวลาเป็นตัวเลขเดียว คำนวณผลต่างได้ง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องเดือนมีกี่วัน ข้อเสีย : มนุษย์อ่านไม่รู้เรื่อง ต้องแปลงก่อน

## 5.3 ทางเลือกในการทำให้ ESP32 รู้เวลา

| วิธี | หลักการ | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- | --- |
| NTP (วิธีที่ Lab นี้ใช้) | ถามเวลาจากเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต | ฟรี แม่นยำระดับมิลลิวินาที ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม | ต้องมีอินเทอร์เน็ต — ถ้าเน็ตหลุดตอนบูตจะไม่มีเวลา |
| โมดูล RTC (DS3231) | ชิปนาฬิกาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง ต่อผ่าน I2C | ทำงานได้แม้ไม่มีเน็ต เดินต่อเมื่อไฟดับ | ต้องซื้อโมดูลเพิ่ม (ราคาไม่แพง) และต้องตั้งเวลาครั้งแรก |
| GPS | รับสัญญาณเวลาจากดาวเทียม | แม่นยำที่สุด ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต | แพง กินไฟ และต้องอยู่ที่โล่ง |
| ตั้งเวลาด้วยมือ | ผู้ใช้ป้อนเวลาผ่านหน้าเว็บหรือปุ่ม | ไม่ต้องพึ่งอะไรเลย | ต้องตั้งใหม่ทุกครั้งที่ไฟดับ และคลาดเคลื่อนสะสม |

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบจริง ใช้ NTP เป็นหลัก + DS3231 เป็นตัวสำรอง คือรูปแบบที่ทนทานที่สุด เมื่อมีอินเทอร์เน็ต NTP จะซิงค์เวลาให้ DS3231 ตรงเสมอ เมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต DS3231 ยังเดินต่อได้ด้วยแบตเตอรี่ ระบบตั้งเวลาจึงไม่หยุดทำงาน DS3231 ต่อเข้าบัส I2C เดิม (GPIO21/22) จึงไม่กินขาเพิ่มเลย

# 6. ทฤษฎี : โปรโตคอล NTP ทำงานอย่างไร

## 6.1 หลักการ

NTP (Network Time Protocol) เป็นโปรโตคอลสำหรับซิงค์เวลาผ่านเครือข่าย ออกแบบให้ชดเชยความล่าช้าของเครือข่ายได้

อัลกอริทึมการซิงค์เวลาของ NTP

[1] ESP32 ส่งคำขอพร้อมบันทึกเวลาที่ส่ง (t1) [2] เซิร์ฟเวอร์รับคำขอ บันทึกเวลาที่รับ (t2) [3] เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับ บันทึกเวลาที่ตอบ (t3) [4] ESP32 รับคำตอบ บันทึกเวลาที่รับ (t4) ความล่าช้าของเครือข่าย = ((t4 - t1) - (t3 - t2)) / 2 ค่าที่ต้องปรับนาฬิกา = ((t2 - t1) + (t3 - t4)) / 2 ผลลัพธ์ : ได้เวลาที่แม่นยำระดับ 10-50 มิลลิวินาที แม้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความล่าช้าไม่แน่นอน

## 6.2 ระบบ Stratum

| ระดับ | ชื่อ | แหล่งเวลา | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Reference clock | นาฬิกาอะตอม หรือสัญญาณ GPS | ไม่ให้บริการผ่านเครือข่ายโดยตรง |
| 1 | Primary server | ต่อกับ stratum 0 โดยตรง | เซิร์ฟเวอร์ของสถาบันมาตรวิทยา |
| 2 | Secondary server | ซิงค์จาก stratum 1 | เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ใน pool.ntp.org |
| 3+ | ระดับถัดไป | ซิงค์จากระดับก่อนหน้า | เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร |

สำหรับงาน Smart Farm ความแม่นยำระดับวินาทีก็เกินพอ การใช้เซิร์ฟเวอร์ระดับ stratum 2 จาก pool.ntp.org จึงเหมาะสมที่สุด

## 6.3 pool.ntp.org คืออะไร

เป็นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์อาสาสมัครทั่วโลกที่ให้บริการเวลาฟรี เมื่อขอเชื่อมต่อ ระบบ DNS จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดให้อัตโนมัติ

| ชื่อเซิร์ฟเวอร์ | ขอบเขต | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- |
| th.pool.ntp.org | ประเทศไทย | ตอบเร็วที่สุดสำหรับผู้ใช้ในไทย — ตั้งเป็นตัวแรก |
| asia.pool.ntp.org | ทวีปเอเชีย | สำรองระดับภูมิภาค |
| pool.ntp.org | ทั่วโลก | สำรองระดับโลก |
| time.google.com | บริการของ Google | เสถียรสูง มี anycast ทั่วโลก |
| time.windows.com | บริการของ Microsoft | ทางเลือกอีกตัว |

## 6.4 ความถี่ในการซิงค์

หลังจากเรียก configTzTime() แล้ว ESP32 จะจัดการซิงค์เวลาใหม่ให้เองอัตโนมัติ ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อกันนาฬิกาภายในเดินคลาดเคลื่อนสะสม

ทำไมนาฬิกาภายในจึงเดินคลาดเคลื่อน นาฬิกาภายในของ ESP32 อาศัยคริสตัลออสซิลเลเตอร์ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 20–50 ppm (ส่วนในล้านส่วน) คิดเป็นความคลาดเคลื่อนประมาณ 2–4 วินาทีต่อวัน ถ้าไม่ซิงค์ใหม่เลย ผ่านไป 1 เดือนอาจคลาดเคลื่อนถึง 2 นาที ซึ่งมีผลต่อระบบตั้งเวลารดน้ำ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงยิ่งทำให้คลาดเคลื่อนมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติในโรงเรือน

# 7. ทฤษฎี : รูปแบบโซนเวลาแบบ POSIX

## 7.1 รูปแบบที่ใช้

const char *TZ_BANGKOK = "ICT-7";

| ส่วนประกอบ | ความหมาย |
| --- | --- |
| ICT | ชื่อย่อของโซนเวลา (Indochina Time) — เป็นแค่ป้ายชื่อ ไม่มีผลต่อการคำนวณ |
| −7 | ระวังตรงนี้! รูปแบบ POSIX ใช้เครื่องหมาย กลับด้าน จากที่เราคุ้นเคย — เขียน −7 หมายถึง UTC+7 |

จุดที่ผิดพลาดกันมากที่สุดของ Lab นี้ ถ้าเผลอเขียน "ICT+7" จะได้เวลา ผิดไป 14 ชั่วโมง เหตุผลที่กลับด้าน : รูปแบบ POSIX นิยามค่านี้ว่า "ต้องบวกเท่าไหร่กับเวลาท้องถิ่นเพื่อให้ได้ UTC" เวลาไทย 14:00 + (−7) = UTC 07:00 ซึ่งถูกต้อง เป็นนิยามที่สวนสามัญสำนึก แต่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันมานาน จึงต้องจำให้แม่น

## 7.2 ตัวอย่างโซนเวลาของประเทศต่าง ๆ

| ประเทศ / เมือง | เวลาจริง | สตริง POSIX |
| --- | --- | --- |
| ไทย, เวียดนาม, จาการ์ตา | UTC+7 | "ICT-7" |
| สิงคโปร์, มาเลเซีย, จีน | UTC+8 | "SGT-8" |
| ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ | UTC+9 | "JST-9" |
| อินเดีย | UTC+5:30 | "IST-5:30" |
| อังกฤษ (มี DST) | UTC+0 / +1 | "GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0" |
| นิวยอร์ก (มี DST) | UTC−5 / −4 | "EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0" |

## 7.3 โซนเวลาที่มีการปรับตามฤดูกาล (DST)

ประเทศไทยไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล สตริงจึงสั้นเพียง "ICT-7" แต่ประเทศที่มี DST ต้องระบุกฎการเปลี่ยนเวลาด้วย

การอ่านสตริง POSIX ที่มี DST

"EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-- สิ้นสุด DST : เดือน 11 สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์ ¦ ¦ ¦ +----------- เริ่ม DST : เดือน 3 สัปดาห์ที่ 2 วันอาทิตย์ ¦ ¦ +--------------- ชื่อย่อตอนใช้ DST ¦ +----------------- offset ปกติ (UTC-5) +--------------------- ชื่อย่อตอนปกติ

การเขียนโค้ดด้วย configTzTime() แทน configTime() ทำให้ ย้ายไปใช้ที่ประเทศอื่นได้โดยแก้แค่สตริงเดียว ซึ่งเป็นการออกแบบที่ยืดหยุ่นกว่า

## 7.4 ความแตกต่างระหว่าง configTime กับ configTzTime

| ฟังก์ชัน | รูปแบบการเรียก | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- |
| configTime() | configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, server1, ...) | ต้องใส่ offset เป็นวินาที และจัดการ DST เองไม่ได้ดีนัก |
| configTzTime() | configTzTime(tzString, server1, server2, server3) | รับสตริง POSIX ได้ตรง ๆ รองรับ DST อัตโนมัติ — แนะนำให้ใช้ตัวนี้ |

# 8. ทฤษฎี : struct tm และการจัดการเวลาในภาษา C

## 8.1 โครงสร้าง struct tm

struct tm { int tm_sec; // วินาที 0-59 (บางระบบถึง 60 สำหรับ leap second) int tm_min; // นาที 0-59 int tm_hour; // ชั่วโมง 0-23 int tm_mday; // วันที่ 1-31 int tm_mon; // เดือน 0-11 <-- ระวัง! มกราคม = 0 int tm_year; // ปี นับจาก 1900 <-- ระวัง! ปี 2026 = 126 int tm_wday; // วันในสัปดาห์ 0-6 (อาทิตย์ = 0) int tm_yday; // วันที่ของปี 0-365 <-- ใช้ใน Lab10 เพื่อกันสั่งซ้ำในวันเดียวกัน int tm_isdst; // สถานะ DST };

สองฟิลด์ที่ทำให้พลาดบ่อยที่สุด tm_mon เริ่มที่ 0 — เดือนมกราคมคือ 0 ไม่ใช่ 1 ดังนั้นเวลาแสดงผลต้องเขียน tmNow.tm_mon + 1 tm_year นับจากปี 1900 — ปี 2026 จะได้ค่า 126 ดังนั้นเวลาแสดงผลต้องเขียน tmNow.tm_year + 1900 ทั้งสองอย่างเป็นมรดกจากภาษา C ยุคแรก และยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลัง

## 8.2 ฟังก์ชันจัดการเวลาที่ใช้

| ฟังก์ชัน | หน้าที่ | บล็อกหรือไม่ |
| --- | --- | --- |
| time(&epoch) | อ่านเวลาระบบเป็นวินาทีตั้งแต่ปี 1970 | ไม่บล็อก — คืนค่าทันที |
| localtime_r(&epoch, &tm) | แปลง epoch เป็น struct tm ตามโซนเวลาที่ตั้งไว้ | ไม่บล็อก |
| strftime(buf, n, fmt, &tm) | จัดรูปแบบเวลาเป็นข้อความตามรูปแบบที่กำหนด | ไม่บล็อก |
| getLocalTime(&tm) | ฟังก์ชันของ Arduino ที่รวมทั้งหมดไว้ | บล็อกได้ถึง 5 วินาที — หลีกเลี่ยง |

### ทำไมต้องใช้ localtime_r ไม่ใช่ localtime

| ฟังก์ชัน | ความปลอดภัยกับหลาย task | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| localtime() | ไม่ปลอดภัย | ใช้บัฟเฟอร์ภายในร่วมกัน ถ้าสอง task เรียกพร้อมกันข้อมูลจะปนกัน |
| localtime_r() | ปลอดภัย (r = reentrant) | เขียนผลลัพธ์ลงตัวแปรที่เราส่งเข้าไป ไม่มีการใช้บัฟเฟอร์ร่วม |

ESP32 ทำงานบน FreeRTOS ซึ่งมีหลาย task ทำงานพร้อมกัน การใช้ฟังก์ชันแบบ reentrant จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง แม้ในโปรแกรมนี้จะเรียกจาก task เดียวก็ตาม

## 8.3 รูปแบบของ strftime()

| รหัส | ความหมาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| %Y | ปี 4 หลัก | 2026 |
| %m | เดือน 2 หลัก | 08 |
| %d | วันที่ 2 หลัก | 19 |
| %H | ชั่วโมง 24 ชั่วโมง | 14 |
| %M | นาที | 30 |
| %S | วินาที | 05 |
| %A | ชื่อวันเต็ม | Wednesday |
| %B | ชื่อเดือนเต็ม | August |
| %j | วันที่ของปี | 231 |

strftime(buf, n, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &tmNow); // ได้ผลลัพธ์ : "2026-08-19 14:30:05"

รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:MM:SS เป็นมาตรฐาน ISO 8601 ซึ่งมีข้อดีคือ เรียงลำดับตามตัวอักษรแล้วได้ลำดับเวลาที่ถูกต้อง ทำให้ฐานข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจัดการได้ง่าย

# 9. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 9.1 ตัวแปรที่เพิ่มเข้ามา

#include <time.h> struct tm tmNow = {0}; // เวลาปัจจุบันแยกเป็น ชม./นาที/วินาที/วันที่ bool timeSynced = false; // ซิงค์เวลาจาก NTP สำเร็จแล้วหรือยัง uint32_t timeAt = 0; // ตัวจับเวลาของ task อ่านเวลา

## 9.2 ฟังก์ชันอ่านเวลา

void taskUpdateTime(uint32_t now) { if (now - timeAt < TIME_INTERVAL_MS) return; // ทำทุก 250 ms timeAt = now; time_t epoch; time(&epoch); // อ่านเวลาระบบเป็นวินาทีตั้งแต่ปี 1970 localtime_r(&epoch, &tmNow); // แปลงเป็นเวลาท้องถิ่นตามโซนที่ตั้งไว้ bool synced = (tmNow.tm_year > (2016 - 1900)); // tm_year นับจากปี 1900 if (synced && !timeSynced) { // เพิ่งซิงค์สำเร็จครั้งแรก Serial.printf(">> ซิงค์เวลาจาก NTP สำเร็จ : %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n", tmNow.tm_year + 1900, tmNow.tm_mon + 1, tmNow.tm_mday, tmNow.tm_hour, tmNow.tm_min, tmNow.tm_sec); } timeSynced = synced; }

### วิธีตรวจว่าซิงค์สำเร็จแล้วหรือยัง

ตรรกะการตรวจสอบ

ก่อนซิงค์ : นาฬิกาเริ่มนับจากปี 1970 (Unix epoch) tm_year = 1970 - 1900 = 70 หลังซิงค์ : ได้ปีจริงจาก NTP เช่น 2026 tm_year = 2026 - 1900 = 126 เงื่อนไข : tm_year > (2016 - 1900) -> tm_year > 116 ถ้าผ่านเงื่อนไขนี้ แปลว่าได้เวลาจริงจาก NTP มาแล้วแน่นอน

การเลือกปี 2016 เป็นเกณฑ์ (ไม่ใช่ 1971) ทำให้ตรวจจับได้แม้ในกรณีที่นาฬิกาถูกตั้งค่าผิดพลาดเป็นปีที่ไม่สมเหตุสมผล

### เทคนิค Edge Detection อีกครั้ง

เงื่อนไข if (synced && !timeSynced) เป็นการตรวจจับ จังหวะที่เพิ่งเปลี่ยนจากยังไม่ซิงค์เป็นซิงค์แล้ว ทำให้ข้อความแจ้งเตือนพิมพ์ออกมาเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่ทุก ๆ 250 มิลลิวินาที

เป็นเทคนิคเดียวกับ wasConnected ใน Lab7 และ pressedEvent ใน Lab2

## 9.3 ฟังก์ชันสร้างข้อความเวลา

void timeStampFull(char *buf, size_t n) { if (timeSynced) strftime(buf, n, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &tmNow); else snprintf(buf, n, "no-time"); }

การจัดการกรณียังไม่มีเวลา เมื่อยังซิงค์ไม่สำเร็จ ระบบส่งข้อความ "no-time" แทนการส่งเวลาปี 1970 ที่ทำให้เข้าใจผิด ผู้ที่รับข้อมูลไปวิเคราะห์จะรู้ทันทีว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีเวลากำกับที่เชื่อถือได้ เป็นหลักการเดียวกับการใช้ NaN แทน 0 ใน Lab3 — สื่อว่า "ไม่มีข้อมูล" ให้ชัดเจน อย่าแกล้งทำเป็นว่ามี

## 9.4 การตั้งค่า NTP ใน setup()

configTzTime(TZ_BANGKOK, NTP_SERVER1, NTP_SERVER2, NTP_SERVER3); Serial.printf(" ตั้งโซนเวลา : %s (UTC+7) NTP : %s\n", TZ_BANGKOK, NTP_SERVER1);

| ประเด็น | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ต้องเรียกหลังต่อ WiFi | เพราะต้องออกอินเทอร์เน็ตไปถามเซิร์ฟเวอร์ |
| ทำงานเบื้องหลังแบบไม่บล็อก | สั่งแล้วผ่านไปทำงานอื่นได้เลย ไม่ต้องรอ |
| ใช้เวลา 1–3 วินาที | ระหว่างนั้นจอจะแสดง "--:--:--" ซึ่งเป็นเรื่องปกติ |
| ซิงค์ซ้ำอัตโนมัติทุก 1 ชั่วโมง | ระบบจัดการเอง ไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่ม |

## 9.5 การแนบเวลาไปกับ JSON

char bufT[12], bufH[12], bufTime[24], bufJson[256]; snprintf(bufT, sizeof(bufT), "%.1f", temp); snprintf(bufH, sizeof(bufH), "%.1f", humi); timeStampFull(bufTime, sizeof(bufTime)); snprintf(bufJson, sizeof(bufJson), "{\"time\":\"%s\",\"temp\":%.1f,\"humi\":%.1f," "\"r1\":%d,\"r2\":%d,\"r3\":%d,\"rssi\":%d,\"uptime\":%u}", bufTime, temp, humi, relays[0].on ? 1 : 0, relays[1].on ? 1 : 0, relays[2].on ? 1 : 0, WiFi.RSSI(), now / 1000); bool ok3 = mqtt.publish(TOPIC_STATUS, bufJson);

### เครื่องหมาย \" คืออะไร

เนื่องจาก JSON ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ แต่ในภาษา C เครื่องหมายนี้ใช้ปิดสตริง จึงต้องใส่ \ นำหน้าเพื่อบอกว่า "นี่คือตัวอักษร ไม่ใช่การปิดสตริง" เรียกว่า escape character

### ทำไมต้องใช้ snprintf ไม่ใช่ sprintf

| ฟังก์ชัน | ความปลอดภัย |
| --- | --- |
| sprintf(buf, ...) | ไม่ตรวจขนาดบัฟเฟอร์ — ถ้าข้อความยาวเกินจะเขียนทับหน่วยความจำข้างเคียง ทำให้โปรแกรมพังแบบคาดเดาไม่ได้ |
| snprintf(buf, sizeof(buf), ...) | ปลอดภัย — ตัดข้อความให้พอดีกับบัฟเฟอร์เสมอ |

# 10. ทำไมจึงไม่ใช้ getLocalTime()

## 10.1 ฟังก์ชันที่ดูเหมือนจะสะดวกกว่า

// วิธีที่พบในบทความทั่วไป struct tm timeinfo; if (getLocalTime(&timeinfo)) { Serial.println(&timeinfo, "%H:%M:%S"); }

ดูสั้นและอ่านง่ายกว่าการเรียก time() แล้ว localtime_r() แต่มีปัญหาซ่อนอยู่

## 10.2 ปัญหาที่ซ่อนอยู่

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงข้างในฟังก์ชัน

// โค้ดภายในของ getLocalTime() (แบบย่อ) bool getLocalTime(struct tm *info, uint32_t ms) { uint32_t start = millis(); time_t now; while ((millis() - start) <= ms) { // <-- ลูปรอ! time(&now); localtime_r(&now, info); if (info->tm_year > (2016 - 1900)) return true; delay(10); // <-- delay ซ่อนอยู่ตรงนี้ } return false; } // ค่าเริ่มต้นของ ms คือ 5000 มิลลิวินาที

ผลกระทบเมื่อยังซิงค์เวลาไม่สำเร็จ ทุกครั้งที่เรียก getLocalTime() โปรแกรมจะ ค้างอยู่ตรงนั้นนานถึง 5 วินาที ถ้าเรียกในฟังก์ชันวาดจอที่ทำงานทุก 500 ms ระบบจะค้างเกือบตลอดเวลา ผลที่ตามมา : จอค้าง เซนเซอร์ไม่ถูกอ่าน และ MQTT หลุด เพราะ mqtt.loop() ไม่ถูกเรียกจน broker คิดว่าเครื่องตาย อาการนี้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหา ซึ่งเป็นเวลาที่ระบบต้องการความทนทานมากที่สุดพอดี

## 10.3 วิธีที่ถูกต้อง

time_t epoch; time(&epoch); // คืนค่าทันที ไม่มีการรอ localtime_r(&epoch, &tmNow); // แปลงทันที ไม่มีการรอ bool synced = (tmNow.tm_year > (2016 - 1900)); // เราตรวจเอง

เราทำงานเดียวกับที่ getLocalTime() ทำ แต่ ตรวจสอบผลลัพธ์เองโดยไม่รอ ถ้ายังไม่ซิงค์ก็แสดง "--:--:--" แล้วไปทำงานอื่นต่อ แล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่ในอีก 250 มิลลิวินาที

บทเรียนทั่วไปที่นำไปใช้ได้กับทุกไลบรารี ก่อนใช้ฟังก์ชันจากไลบรารีในลูปหลัก ควรตรวจว่ามันบล็อกหรือไม่ สัญญาณเตือน : ฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์ timeout, ฟังก์ชันชื่อ wait..., ฟังก์ชันที่คืนค่า bool ว่าสำเร็จหรือไม่ วิธีตรวจสอบ : อ่านซอร์สโค้ดของไลบรารี หรือวัดด้วยการนับค่า loop/s ก่อนและหลังเพิ่มฟังก์ชันนั้น ตัวอย่างอื่นที่พบบ่อย : WiFi.scanNetworks() (บล็อกหลายวินาที), HTTPClient.GET() (บล็อกจนกว่าจะได้คำตอบ), dht.read() (บล็อก 25 ms)

# 11. การขยายบัฟเฟอร์ของ PubSubClient

## 11.1 ปัญหา

mqtt.setBufferSize(512); // ขยายจากค่าเริ่มต้น 256 ไบต์

ไลบรารี PubSubClient มีบัฟเฟอร์ภายในขนาดเริ่มต้น 256 ไบต์ ซึ่งต้องใส่ทั้งสามส่วนนี้รวมกัน

การคำนวณขนาดข้อความ

บัฟเฟอร์ 256 ไบต์ ต้องบรรจุ : [1] MQTT header ประมาณ 5 ไบต์ [2] ชื่อ topic "smartfarm/thait7429/status" = 26 ไบต์ [3] เนื้อข้อความ (payload) JSON ของเรา Lab8 : {"temp":29.0,"humi":62.0,"r1":1,"r2":0,"r3":0, "rssi":-62,"uptime":3600} = 71 ไบต์ รวม 5 + 26 + 71 = 102 ไบต์ -> ปลอดภัย Lab9 : เพิ่ม "time":"2026-08-19 14:30:05", = +32 ไบต์ รวม 5 + 26 + 103 = 134 ไบต์ -> ยังพอ แต่เริ่มเฉียด ถ้าเพิ่มฟิลด์อีก 3-4 ตัว หรือชื่อ topic ยาวขึ้น -> ล้นแน่นอน

อาการเมื่อบัฟเฟอร์ล้น mqtt.publish() จะ คืนค่า false เงียบ ๆ ไม่มีข้อความ error ใด ๆ ข้อความหายไปโดยไม่มีอะไรฟ้อง — เป็นบั๊กที่หายากมากเพราะทุกอย่างดูปกติ สังเกตได้จากตัวนับ pubFailed ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในโค้ดนี้ ทางแก้ : เรียก mqtt.setBufferSize() ใน setup() ก่อน การเชื่อมต่อครั้งแรก

## 11.2 การเลือกขนาดที่เหมาะสม

| ขนาดบัฟเฟอร์ | RAM ที่ใช้ | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- |
| 256 (ค่าเริ่มต้น) | 256 ไบต์ | ข้อความสั้น ๆ เช่นค่าตัวเลขเดี่ยว |
| 512 (ค่าที่ใช้) | 512 ไบต์ | JSON ขนาดกลาง 5–10 ฟิลด์ — เหมาะกับ Lab นี้ |
| 1024 | 1 KB | JSON ขนาดใหญ่ หรือส่งข้อมูลย้อนหลังหลายชุดพร้อมกัน |
| 2048+ | 2 KB+ | ส่งไฟล์ตั้งค่าหรือข้อมูลจำนวนมาก — ควรพิจารณาแบ่งเป็นหลายข้อความแทน |

ESP32 มี RAM 520 KB การใช้ 512 ไบต์จึงแทบไม่มีผลใด ๆ แต่ควรตั้งเท่าที่จำเป็นเป็นนิสัยที่ดี

## 11.3 การตรวจสอบขนาดข้อความในโค้ด

การตรวจจับล่วงหน้าก่อนที่ข้อความจะหายเงียบ ๆ

// เทคนิคที่ควรเพิ่มเพื่อความปลอดภัย size_t needed = strlen(TOPIC_STATUS) + strlen(bufJson) + 10; if (needed > 512) { Serial.printf("!! ข้อความยาวเกินบัฟเฟอร์ : %u ไบต์\n", needed); }

# 12. การออกแบบหน้าจอ OLED ใหม่

## 12.1 ผังหน้าจอ 5 แถว

เลย์เอาต์ของ Lab9

y=0 +--------------------------------+ ¦ 14:30:05 19/08 ¦ size 2 นาฬิกา + size 1 วันที่ y=17 ¦--------------------------------¦ เส้นคั่น y=21 ¦ T 29.0C H 62% ¦ size 1 ค่าเซนเซอร์ y=32 ¦ R1:ON R2:OFF R3:OFF ¦ size 1 สถานะรีเลย์ y=43 ¦ IP 192.168.1.45 ¦ size 1 IP Address y=54 ¦ W:OK M:OK Tx:127 ¦ size 1 สถานะเชื่อมต่อ y=63 +--------------------------------+

## 12.2 การจัดลำดับความสำคัญ

| ตำแหน่ง | ข้อมูล | ขนาด | เหตุผลที่วางตรงนี้ |
| --- | --- | --- | --- |
| แถวบนสุด | นาฬิกา | size 2 | ข้อมูลที่คนมองบ่อยที่สุด ต้องอ่านได้จากระยะไกล |
| มุมขวาบน | วันที่ | size 1 | ข้อมูลประกอบ ใช้พื้นที่ว่างข้างนาฬิกาให้เกิดประโยชน์ |
| แถวที่ 2 | ค่าเซนเซอร์ | size 1 | ลดขนาดลงจาก Lab8 เพื่อให้มีที่พอสำหรับนาฬิกาและ IP |
| แถวที่ 3 | สถานะรีเลย์ | size 1 | ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานอยู่หรือไม่ |
| แถวที่ 4 | IP Address | size 1 | จำเป็นสำหรับเปิดหน้า Dashboard ใน Lab10 |
| แถวล่างสุด | สถานะเชื่อมต่อ | size 1 | ข้อมูลสำหรับวินิจฉัยปัญหา ดูเมื่อจำเป็น |

## 12.3 โค้ดวาดนาฬิกา

// ---- แถวบน : นาฬิกา ---- oled.setTextSize(2); oled.setCursor(0, 0); if (timeSynced) oled.printf("%02d:%02d:%02d", tmNow.tm_hour, tmNow.tm_min, tmNow.tm_sec); else oled.print("--:--:--"); // ยังซิงค์เวลาไม่ได้ // ---- วันที่ ตัวเล็กมุมขวาบน ---- oled.setTextSize(1); if (timeSynced) { oled.setCursor(97, 0); oled.printf("%02d/%02d", tmNow.tm_mday, tmNow.tm_mon + 1); // tm_mon เริ่มที่ 0 } oled.drawLine(0, 17, 127, 17, SSD1306_WHITE);

### รูปแบบ %02d

%d -> "5" (ไม่เติมศูนย์) %02d -> "05" (เติมศูนย์ให้ครบ 2 หลัก) ถ้าไม่ใช้ %02d จะได้ "14:3:5" แทน "14:30:05" ซึ่งทั้งอ่านยากและความกว้างเปลี่ยนไปมา ทำให้ตัวเลขบนจอกระตุก

## 12.4 ทำไมต้องอัปเดตจอทุก 500 ms

| ความถี่การอัปเดต | ผลที่ได้ |
| --- | --- |
| 1000 ms (Lab8) | วินาทีบางครั้งข้ามเลข เช่น 05 → 07 เพราะจังหวะไม่ตรงกับการเปลี่ยนวินาทีจริง |
| 500 ms (Lab9) | วินาทีเดินครบทุกเลข ดูเป็นธรรมชาติ |
| 250 ms | ไม่ได้ดีขึ้นกว่า 500 ms แต่เสียเวลา CPU เพิ่มเป็นสองเท่า |

หลักการนี้เรียกว่า Nyquist sampling — ถ้าต้องการจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุก 1 วินาทีให้ครบ ต้องสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวินาที

# 13. ผลการทดลองที่ควรได้

## 13.1 ข้อความตอนเริ่มต้น

======================================================= Lab9 : DHT11 -> MQTT + รีเลย์ + นาฬิกา NTP (Asia/Bangkok) ======================================================= กำลังเชื่อมต่อ WiFi : myHome_2.4GHz....... IP : 192.168.1.45 RSSI : -62 dBm ตั้งโซนเวลา : ICT-7 (UTC+7) NTP : th.pool.ntp.org ------------------------------------------------------- Broker : broker.hivemq.com:1883 Client ID : esp32-6f28ab ... ======================================================= กำลังเชื่อมต่อ MQTT (esp32-6f28ab)... สำเร็จ subscribe : smartfarm/thait7429/cmd/# >> ซิงค์เวลาจาก NTP สำเร็จ : 2026-08-19 14:30:05

## 13.2 ผลลัพธ์ระหว่างทำงาน

[ 5s] >> ส่งสำเร็จ #1 : {"time":"2026-08-19 14:30:10","temp":29.0, "humi":62.0,"r1":0,"r2":0,"r3":0, "rssi":-62,"uptime":5} [ 10s] >> ส่งสำเร็จ #2 : {"time":"2026-08-19 14:30:15","temp":29.0,...} << [smartfarm/thait7429/cmd/relay1] : on >> R1 = ON (MQTT command) [ 15s] >> ส่งสำเร็จ #3 : {"time":"2026-08-19 14:30:20","temp":29.0, "humi":61.0,"r1":1,...}

## 13.3 ลำดับเหตุการณ์ที่ควรสังเกต

- บูตขึ้นมา จอแสดง "Starting..."

- ต่อ WiFi สำเร็จ จอเปลี่ยนเป็นหน้าหลัก แต่นาฬิกาแสดง "--:--:--"

- ผ่านไป 1–3 วินาที นาฬิกาเปลี่ยนเป็นเวลาจริง และ Serial แจ้ง "ซิงค์เวลาจาก NTP สำเร็จ"

- วินาทีเดินต่อเนื่องอย่างราบรื่น

- ข้อมูล JSON ที่ส่งขึ้น MQTT มีฟิลด์ time เป็นเวลาจริง

## 13.4 การทดลองที่ต้องทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ |
| --- | --- | --- |
| ตรวจความถูกต้องของเวลา | เทียบเวลาบนจอกับนาฬิกามือถือ | ตรงกันในระดับวินาที |
| ทดสอบโซนเวลา | เปลี่ยน TZ_BANGKOK เป็น "UTC0" แล้วอัปโหลดใหม่ | เวลาบนจอเปลี่ยนไป 7 ชั่วโมง — พิสูจน์ว่าโซนเวลาทำงานจริง |
| ทดสอบเครื่องหมายกลับด้าน | เปลี่ยนเป็น "ICT+7" | เวลาผิดไป 14 ชั่วโมง — ยืนยันว่าเครื่องหมายกลับด้านจริง |
| ทดสอบกรณีไม่มีเน็ต | ปิดอินเทอร์เน็ตที่เราเตอร์ (แต่ WiFi ยังทำงาน) แล้วรีบูตบอร์ด | จอแสดง "--:--:--" ค้างไว้ แต่ระบบยังทำงานปกติ ไม่ค้าง |
| ทดสอบข้อมูลที่ส่ง | ดูใน MQTT Explorer ที่ topic <base>/status | เห็นฟิลด์ time เป็นเวลาจริง และเปลี่ยนทุก 5 วินาที |
| ทดสอบเมื่อยังไม่ซิงค์ | ดู JSON ในช่วง 1–3 วินาทีแรก | ฟิลด์ time เป็น "no-time" |
| ทดสอบว่าไม่บล็อก | ปิดเน็ตแล้วสังเกตว่านาฬิกาบนจอยังอัปเดตหรือไม่ | จอยังวาดใหม่ทุก 500 ms ไม่ค้าง — พิสูจน์ว่าไม่ใช้ getLocalTime() |

# 14. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| เวลาผิดไป 7 ชั่วโมง | ตั้งโซนเวลาเป็น "UTC0" หรือใช้ configTime โดยไม่ใส่ offset | ใช้ configTzTime("ICT-7", ...) |
| เวลาผิดไป 14 ชั่วโมง | เขียน "ICT+7" แทน "ICT-7" | รูปแบบ POSIX ใช้เครื่องหมายกลับด้าน — ต้องเป็น −7 |
| จอแสดง "--:--:--" ตลอดไป | ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือ NTP server ถูกบล็อก (พอร์ต UDP 123) | ตรวจว่าออกอินเทอร์เน็ตได้จริง และไฟร์วอลล์ไม่บล็อกพอร์ต 123 |
| เวลาแสดงเป็นปี 1970 | ยังซิงค์ไม่สำเร็จแต่โค้ดไม่ได้ตรวจ | เพิ่มการตรวจ tm_year > (2016 - 1900) |
| เดือนผิดไป 1 เดือน | ลืมบวก 1 ให้ tm_mon | เขียนเป็น tmNow.tm_mon + 1 |
| ปีแสดงเป็น 126 | ลืมบวก 1900 ให้ tm_year | เขียนเป็น tmNow.tm_year + 1900 |
| ระบบค้างเป็นช่วง ๆ ตอนเน็ตไม่ดี | ใช้ getLocalTime() ซึ่งมี delay ซ่อนอยู่ | เปลี่ยนไปใช้ time() + localtime_r() |
| ข้อความ MQTT หายไปเงียบ ๆ | บัฟเฟอร์ 256 ไบต์ไม่พอหลังเพิ่มฟิลด์ time | เรียก mqtt.setBufferSize(512) ใน setup() |
| วินาทีบนจอข้ามเลข | อัปเดตจอทุก 1000 ms ซึ่งจังหวะไม่ตรงกับการเปลี่ยนวินาที | ลด OLED_INTERVAL_MS เป็น 500 |
| เวลาคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ | ไม่ได้ซิงค์ใหม่ หรือใช้ configTime แบบตั้งครั้งเดียว | configTzTime() จัดการซิงค์ซ้ำทุก 1 ชั่วโมงให้เองอยู่แล้ว — ตรวจว่าเรียกถูกฟังก์ชัน |

# 15. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 15.1 ระดับพื้นฐาน

- เพิ่มการแสดงชื่อวันในสัปดาห์บนจอ (คำใบ้ : ใช้ tm_wday กับอาร์เรย์ชื่อวัน)

- เปลี่ยนรูปแบบวันที่จาก DD/MM เป็น DD/MM/YY

- เพิ่ม topic <base>/uptime_str ที่ส่งเวลาทำงานในรูปแบบ "3d 14h 25m"

- ทดลองเปลี่ยนโซนเวลาเป็นของประเทศญี่ปุ่น ("JST-9") แล้วยืนยันว่าเวลาต่างจากไทย 2 ชั่วโมง

## 15.2 ระดับประยุกต์

- เพิ่มการบันทึกค่าอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละวัน แล้วรีเซ็ตเมื่อข้ามวัน (คำใบ้ : ตรวจการเปลี่ยนของ tm_yday)

- เพิ่มระบบตั้งเวลาอย่างง่าย : เปิด Relay1 ทุกวันตอน 6:00 นาน 15 นาที (นี่คือพื้นฐานของโหมดตั้งเวลาใน Lab10)

- เพิ่มการนับชั่วโมงแสงต่อวันโดยใช้ LDR ร่วมกับเวลาจริง

- ทำระบบที่เปลี่ยนพฤติกรรมตามช่วงเวลา เช่น กลางวันเปิดพัดลมเมื่อเกิน 32 °C แต่กลางคืนเปิดเมื่อเกิน 28 °C

- เพิ่มโมดูล DS3231 เข้าบัส I2C แล้วทำระบบที่ใช้ NTP เป็นหลักและ DS3231 เป็นตัวสำรองเมื่อไม่มีเน็ต

- เพิ่มการตรวจสอบขนาดข้อความก่อน publish แล้วแจ้งเตือนถ้าเฉียดขีดจำกัดของบัฟเฟอร์

## 15.3 คำถามทบทวน

- อธิบายว่าทำไม "ICT-7" จึงหมายถึง UTC+7 ไม่ใช่ UTC−7

- ทำไมจึงตรวจว่าซิงค์สำเร็จด้วยการเทียบปีกับ 2016 แทนที่จะเทียบกับ 1971

- อธิบายปัญหาของ getLocalTime() และผลกระทบต่อระบบ MQTT

- ถ้าลืมเรียก mqtt.setBufferSize(512) จะเกิดอะไรขึ้น และจะสังเกตได้อย่างไร

- ทำไมข้อมูลที่มีแค่ uptime จึงนำไปทำกราฟย้อนหลังไม่ได้

- ฟิลด์ tm_mon และ tm_year มีจุดที่ต้องระวังอย่างไร

- ทำไมจึงส่ง "no-time" แทนที่จะส่งเวลาปี 1970 เมื่อยังซิงค์ไม่สำเร็จ

# 16. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab10

## 16.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| ข้อจำกัดของ ESP32 | ไม่มีนาฬิกาที่เดินต่อเมื่อไม่มีไฟ ทุกครั้งที่บูตเริ่มจากปี 1970 |
| NTP | ซิงค์เวลาผ่านอินเทอร์เน็ต แม่นยำระดับมิลลิวินาที และซิงค์ซ้ำอัตโนมัติทุก 1 ชั่วโมง |
| โซนเวลา POSIX | "ICT-7" หมายถึง UTC+7 — เครื่องหมายกลับด้านจากที่คุ้นเคย |
| configTzTime() | ไม่บล็อก สั่งแล้วผ่านไปทำงานอื่นได้เลย ใช้เวลา 1–3 วินาทีจึงได้เวลากลับมา |
| การอ่านเวลา | ใช้ time() + localtime_r() ไม่ใช้ getLocalTime() ที่มี delay ซ่อนอยู่ |
| struct tm | tm_mon เริ่มที่ 0 และ tm_year นับจาก 1900 — ต้องบวกก่อนแสดงผลเสมอ |
| การตรวจสถานะ | ตรวจว่าซิงค์สำเร็จด้วย tm_year > (2016 - 1900) |
| บัฟเฟอร์ MQTT | ค่าเริ่มต้น 256 ไบต์ต้องรวม header + topic + payload — ถ้าล้น publish จะคืน false เงียบ ๆ |
| การจัดการกรณีไม่มีข้อมูล | ส่ง "no-time" และแสดง "--:--:--" แทนการแกล้งทำเป็นว่ามีเวลา |

## 16.2 ความสามารถใหม่ที่เปิดทางให้

| เมื่อมีเวลาจริงแล้ว ทำอะไรได้บ้าง | ใช้ใน Lab ใด |
| --- | --- |
| ตั้งเวลารดน้ำตามนาฬิกาจริง เช่น ทุกวันตอน 6:00 นาน 15 นาที | Lab10 — โหมดตั้งเวลา |
| กันการสั่งงานซ้ำในวันเดียวกันด้วย tm_yday | Lab10 |
| เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้วทำกราฟย้อนหลัง | ต่อยอดหลังจบชุดบทเรียน |
| เปลี่ยนพฤติกรรมตามช่วงเวลากลางวัน-กลางคืน | แบบฝึกหัดต่อยอด |
| บันทึกเวลาที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ | ต่อยอดหลังจบชุดบทเรียน |

## 16.3 เชื่อมโยงไป Lab10

Lab10 เป็นบทสุดท้ายที่นำทุกอย่างมารวมกันเป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยเพิ่ม

- Web Server ในตัว ESP32 — เปิดหน้า Dashboard ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลย โดยใช้ IP ที่แสดงบนจอจาก Lab7

- 3 โหมดการทำงานต่อรีเลย์หนึ่งตัว — สั่งเอง / ตั้งเวลา (ใช้เวลาจริงจาก Lab9) / อัตโนมัติ (ใช้ตรรกะจาก Lab6)

- NVS (Preferences) — บันทึกค่าตั้งลงหน่วยความจำถาวร ไม่หายเมื่อไฟดับ

- REST API — สั่งงานผ่าน HTTP ได้ ทดสอบจากช่อง URL ของเบราว์เซอร์ได้ตรง ๆ

- Hysteresis (ช่วงหน่วง) — เทคนิคใหม่ที่แก้ปัญหาค่าเซนเซอร์แกว่งได้ดีกว่าช่วงพักใน Lab6

บทเรียนเรื่อง การอ่าน millis() สดภายในฟังก์ชัน ที่เรียนใน Lab8 จะถูกใช้อีกครั้งใน Lab10 กับฟังก์ชัน taskControl() ด้วยเหตุผลเดียวกัน