คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 10

Web Dashboard — ระบบสมบูรณ์

Web Server ในตัว · REST API · 3 โหมดควบคุม · NVS · Hysteresis

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab10_Dashboard / Lab10_Dashboard.ino + dashboard_html.h |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ระดับสูง |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 4 – 5 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab6 (Auto Control), Lab8 (MQTT), Lab9 (NTP) |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  สิ่งที่เพิ่มจาก Lab9 และวิธีใช้งาน

5.  ทฤษฎี : Web Server ในตัว ESP32

6.  ทฤษฎี : REST API และรูปแบบการสื่อสาร

7.  ทฤษฎี : NVS — บันทึกค่าตั้งไม่ให้หายเมื่อไฟดับ

8.  ทฤษฎี : 3 โหมดการทำงานของรีเลย์

9.  ทฤษฎี : Hysteresis (ช่วงหน่วง)

10.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

11.  โครงสร้างหน้า Dashboard (dashboard_html.h)

12.  ผลการทดลองที่ควรได้

13.  ความปลอดภัยและข้อจำกัด

14.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

15.  แบบฝึกหัดต่อยอด

16.  สรุปบทเรียนและเส้นทางต่อยอดหลังจบชุดนี้

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab10 เป็นบทสุดท้ายที่รวมทุกอย่างจาก Lab1 ถึง Lab9 เข้าด้วยกัน แล้วเพิ่ม ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สมบูรณ์ ทำให้ระบบใช้งานได้จริงโดยผู้ที่ไม่ต้องรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลย

## 1.1 วิธีใช้งาน

- อัปโหลดโปรแกรมแล้วดู IP Address บนจอ OLED

- เปิดเบราว์เซอร์บนเครื่องที่อยู่ในวง WiFi เดียวกัน

- พิมพ์ http://<IP ที่เห็นบนจอ> เช่น http://192.168.1.45

- หน้า Dashboard จะเปิดขึ้นมาทันที ไม่ต้องติดตั้งแอปใด ๆ

## 1.2 ความสามารถทั้งหมดของระบบ

| ความสามารถ | มาจาก Lab | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| อ่านอุณหภูมิและความชื้น | Lab3 | DHT11 ทุก 2 วินาที พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง |
| แสดงผลบนจอ OLED | Lab4, Lab5 | นาฬิกา ค่าเซนเซอร์ สถานะรีเลย์ โหมด และ IP |
| ควบคุมอัตโนมัติ | Lab6 | พัฒนาเป็นโหมดอัตโนมัติที่มี hysteresis |
| เชื่อมต่อ WiFi | Lab7 | พร้อม timeout และการเชื่อมต่อใหม่ |
| ส่งข้อมูลและรับคำสั่งผ่าน MQTT | Lab8 | ทุก topic เหมือน Lab8 ทุกประการ |
| นาฬิกาจริงจาก NTP | Lab9 | ใช้เป็นฐานของโหมดตั้งเวลา |
| Web Dashboard | ใหม่ | หน้าเว็บในตัว ปรับค่าได้โดยไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ |
| 3 โหมดต่อรีเลย์ | ใหม่ | สั่งเอง / ตั้งเวลา / อัตโนมัติ — เลือกได้อิสระต่อรีเลย์แต่ละตัว |
| บันทึกค่าตั้งลง NVS | ใหม่ | ค่าที่ตั้งไว้ไม่หายเมื่อไฟดับ |
| REST API | ใหม่ | สั่งงานผ่าน URL ได้โดยตรง |

## 1.3 สถาปัตยกรรมของระบบสมบูรณ์

ภาพรวมระบบทั้งหมด

[ESP32 Devkit V2] ¦ +-------------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ [DHT11] [OLED] [Relay x3] [WiFi] [NVS Flash] อ่านค่า แสดงผล สั่งงาน เครือข่าย เก็บค่าตั้ง ¦ +---------------+---------------+ ¦ ¦ [Web Server :80] [MQTT Client] ¦ ¦ เบราว์เซอร์ในวง LAN broker.hivemq.com (Dashboard) ¦ มือถือ/แอปที่ไหนก็ได้

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- สร้าง Web Server ในตัว ESP32 และกำหนดเส้นทาง (route) สำหรับแต่ละหน้าและ API

- อธิบายหลักการของ REST API และออกแบบ endpoint ที่เข้าใจง่าย

- ส่งหน้า HTML ขนาดใหญ่จาก PROGMEM โดยไม่กิน RAM

- สร้างและส่งข้อมูล JSON จาก ESP32 ไปยังหน้าเว็บ

- อธิบายหลักการของ NVS และบันทึก/อ่านโครงสร้างข้อมูลลงหน่วยความจำถาวร

- อธิบายข้อจำกัดของ flash ในเรื่องจำนวนครั้งการเขียน และออกแบบให้เขียนเท่าที่จำเป็น

- ออกแบบ state machine ที่มีหลายโหมดการทำงานในอุปกรณ์เดียว

- อธิบายหลักการของ hysteresis และคำนวณจุดเปิด-จุดปิดที่แยกจากกัน

- ใช้ tm_yday เพื่อป้องกันการสั่งงานซ้ำในวันเดียวกัน

- ตรวจสอบและจำกัดขอบเขตข้อมูลที่รับจากผู้ใช้ด้วย constrain()

- อธิบายความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ Web Server ที่ไม่มีระบบล็อกอิน

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO10-1 | เปิดหน้า Dashboard ได้สำเร็จ | พิมพ์ IP ในเบราว์เซอร์แล้วเห็นหน้าเว็บพร้อมค่าเซนเซอร์ที่อัปเดตทุก 2 วินาที |
| LO10-2 | ควบคุมรีเลย์จากหน้าเว็บได้ | กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วรีเลย์ทำงานทันที และสถานะบนจอ OLED เปลี่ยนตาม |
| LO10-3 | ใช้ REST API ผ่าน URL ได้ | พิมพ์ http://<IP>/api/relay?id=1&state=on แล้วรีเลย์ทำงาน |
| LO10-4 | ตั้งค่าโหมดตั้งเวลาได้ | ตั้งเวลาเริ่มและระยะเวลา แล้วรีเลย์ทำงานตรงเวลาที่กำหนด |
| LO10-5 | ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติได้ | ตั้งแหล่งข้อมูล ทิศทาง เกณฑ์ และช่วงหน่วง แล้วระบบทำงานตามที่ตั้ง |
| LO10-6 | พิสูจน์การบันทึกลง NVS ได้ | ตั้งค่าแล้วถอดไฟ เสียบใหม่ ค่าที่ตั้งไว้ยังอยู่ครบ |
| LO10-7 | อธิบาย hysteresis ได้ | อธิบายได้ว่าเกณฑ์ 32 ช่วงหน่วง 1 หมายถึงเปิดที่ 32.0 และปิดที่ต่ำกว่า 31.0 |
| LO10-8 | อธิบายบทบาทของ lastDay ได้ | อธิบายได้ว่าถ้าไม่มี ระบบจะสั่งเปิดซ้ำหลายพันครั้งภายในนาทีเดียว |
| LO10-9 | อธิบายเหตุผลของ constrain ได้ | อธิบายได้ว่าข้อมูลจากผู้ใช้เชื่อไม่ได้ ต้องจำกัดขอบเขตก่อนใช้เสมอ |
| LO10-10 | ระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ | อธิบายได้ว่าหน้าเว็บไม่มีล็อกอิน ใครในวง WiFi เดียวกันก็สั่งได้ และห้ามเปิด port ออกอินเทอร์เน็ต |
| LO10-11 | อธิบายเหตุผลที่ failsafe ใช้เฉพาะโหมดสั่งเอง | อธิบายได้ว่าโหมดตั้งเวลามีเวลาสิ้นสุดของตัวเอง และโหมดอัตโนมัติอาจต้องทำงานยาว |

# 4. สิ่งที่เพิ่มจาก Lab9 และวิธีใช้งาน

## 4.1 ไฟล์ในโฟลเดอร์

| ไฟล์ | ขนาดโดยประมาณ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| Lab10_Dashboard.ino | 36 KB | โปรแกรมหลัก |
| dashboard_html.h | 16 KB | หน้าเว็บ HTML + CSS + JavaScript ทั้งหมด เก็บใน PROGMEM |
| pins_config.h | 2 KB | ค่าคงที่ของฮาร์ดแวร์ (เหมือนทุก Lab) |

## 4.2 ไลบรารีที่ใช้เพิ่ม

| ไลบรารี | ต้องติดตั้งหรือไม่ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| WebServer.h | ไม่ต้อง — มากับ ESP32 core | สร้าง HTTP server ในตัวบอร์ด |
| Preferences.h | ไม่ต้อง — มากับ ESP32 core | อ่าน-เขียนข้อมูลลง NVS |

ไลบรารีอื่นทั้งหมด (PubSubClient, DHT, Adafruit SSD1306, Adafruit GFX) ติดตั้งไปแล้วในบทก่อนหน้า

## 4.3 ค่าที่ต้องแก้ก่อนใช้งาน

const char *WIFI_SSID = "myHome_2.4GHz"; const char *WIFI_PASS = "0939391546"; #define TOPIC_BASE "smartfarm/thait7429" // เปลี่ยนเป็นชื่อเฉพาะของคุณ constexpr float RELAY_MAX_ON_MIN = 30.0; // failsafe เฉพาะโหมดสั่งเอง

## 4.4 ค่าตั้งต้นของรีเลย์แต่ละตัว

RelayCfg cfgs[RELAY_COUNT] = { { MODE_MANUAL, false, 6, 0, 15, SRC_TEMP, true, 32.0, 1.0 }, { MODE_MANUAL, false, 18, 0, 15, SRC_HUMI, false, 50.0, 3.0 }, { MODE_MANUAL, false, 6, 30, 10, SRC_TEMP, true, 35.0, 1.0 }, }; // โหมด สั่งเอง ชม. นาที นาที แหล่ง ทิศทาง เกณฑ์ ช่วงหน่วง

ทำไมค่าเริ่มต้นทุกตัวเป็นโหมดสั่งเองและสถานะปิด เพื่อ ความปลอดภัยตอนติดตั้งครั้งแรก — ผู้ติดตั้งอาจยังไม่ได้ต่อโหลดให้เรียบร้อย ถ้าตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมดอัตโนมัติ ระบบอาจสั่งเปิดปั๊มทันทีที่จ่ายไฟ ก่อนที่ผู้ติดตั้งจะพร้อม หลักการทั่วไปของระบบควบคุม : ค่าเริ่มต้นที่ปลอดภัยที่สุดคือ "ไม่ทำอะไรเลย"

# 5. ทฤษฎี : Web Server ในตัว ESP32

## 5.1 หลักการ

ESP32 สามารถทำหน้าที่เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้ในตัว คือรอรับคำขอ HTTP จากเบราว์เซอร์แล้วตอบกลับด้วยหน้าเว็บหรือข้อมูล

ลำดับการสื่อสารระหว่างเบราว์เซอร์กับ ESP32

[เบราว์เซอร์] [ESP32 Web Server] ¦ ¦ ¦ GET http://192.168.1.45/ ¦ +--------------------------------------->¦ ¦ ¦ เรียก handleRoot() ¦ HTML ทั้งหน้า (16 KB) ¦ ¦<---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ JavaScript ในหน้าเว็บเรียกทุก 2 วินาที ¦ ¦ GET /api/status ¦ +--------------------------------------->¦ ¦ ¦ เรียก handleStatus() ¦ JSON ข้อมูลปัจจุบัน ¦ ¦<---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ผู้ใช้กดปุ่ม ¦ ¦ POST /api/relay?id=1&state=on ¦ +--------------------------------------->¦ ¦ ¦ เรียก handleRelayCmd() ¦ {"ok":true} ¦ ¦<---------------------------------------+

## 5.2 การกำหนดเส้นทาง (Routing)

WebServer server(80); // สร้าง server ที่พอร์ต 80 (พอร์ตมาตรฐานของ HTTP) void setup() { ... server.on("/", handleRoot); // หน้าเว็บหลัก server.on("/api/status", handleStatus); // API : ส่งข้อมูลปัจจุบัน server.on("/api/relay", handleRelayCmd); // API : สั่งเปิด/ปิดรีเลย์ server.on("/api/config", handleConfig); // API : บันทึกค่าตั้ง server.onNotFound(handleNotFound); // เส้นทางที่ไม่รู้จัก server.begin(); } void loop() { server.handleClient(); // ต้องเรียกถี่ ๆ เหมือน mqtt.loop() ... }

server.handleClient() ต้องถูกเรียกถี่ ๆ ถ้าเรียกไม่ถี่พอ หน้าเว็บจะโหลดช้าหรือไม่ตอบสนองเลย เป็นเหตุผลเดียวกับ mqtt.loop() ใน Lab8 — ห้ามมี delay() ยาว ๆ ใน loop() เด็ดขาด ยิ่งค่า loop/s สูง หน้าเว็บยิ่งตอบสนองเร็ว

## 5.3 ทำไมไม่ระบุ method (GET/POST)

server.on("/api/relay", handleRelayCmd); // รับได้ทั้ง GET และ POST // server.on("/api/relay", HTTP_POST, handleRelayCmd); // รับเฉพาะ POST

การไม่ระบุ method ทำให้ ทดสอบจากช่อง URL ของเบราว์เซอร์ได้ตรง ๆ ซึ่งสะดวกมากตอนพัฒนา

ทดสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิด Postman หรือเขียนสคริปต์

http://192.168.1.45/api/relay?id=1&state=on http://192.168.1.45/api/relay?id=2&state=off http://192.168.1.45/api/config?id=1&mode=2&thr=30.0 http://192.168.1.45/api/status

ในระบบที่ใช้งานจริง ควรแยกให้ชัดเจนว่าคำสั่งที่เปลี่ยนสถานะต้องใช้ POST เท่านั้น เพื่อป้องกันการเรียกโดยไม่ตั้งใจจากลิงก์หรือ crawler

## 5.4 การส่งหน้า HTML จาก PROGMEM

void handleRoot() { server.send_P(200, "text/html", DASHBOARD_HTML); }

| ฟังก์ชัน | แหล่งข้อมูล | การใช้ RAM |
| --- | --- | --- |
| server.send() | ข้อมูลใน RAM | ต้องคัดลอกข้อมูลทั้งหมดลง RAM ก่อน — HTML 16 KB จะกิน RAM 16 KB |
| server.send_P() | ข้อมูลใน PROGMEM (flash) | อ่านจาก flash ส่งออกไปเลย ไม่กิน RAM |

การเก็บ HTML ไว้ใน flash

// ในไฟล์ dashboard_html.h const char DASHBOARD_HTML[] PROGMEM = R"rawliteral( <!DOCTYPE html> <html> ... </html> )rawliteral";

| ส่วนประกอบ | ความหมาย |
| --- | --- |
| PROGMEM | คำสั่งบอกคอมไพเลอร์ให้เก็บข้อมูลนี้ไว้ใน flash ไม่ต้องคัดลอกลง RAM ตอนบูต |
| R"rawliteral( ... )rawliteral" | raw string literal ของ C++11 — เขียนข้อความหลายบรรทัดได้โดยไม่ต้อง escape เครื่องหมาย " และ \ ซึ่งจำเป็นมากสำหรับ HTML |

ทำไม raw string literal จึงสำคัญ HTML เต็มไปด้วยเครื่องหมาย " เช่น <div class="card"> ถ้าเขียนเป็นสตริงธรรมดา ต้อง escape ทุกตัวเป็น \" ซึ่งอ่านไม่ออกและแก้ยากมาก raw string literal ทำให้คัดลอก HTML มาวางได้ตรง ๆ โดยไม่ต้องแก้อะไรเลย คำว่า rawliteral เป็นชื่อตัวคั่นที่เราตั้งเอง จะใช้คำอื่นก็ได้ ขอแค่ไม่ปรากฏในเนื้อ HTML

# 6. ทฤษฎี : REST API และรูปแบบการสื่อสาร

## 6.1 REST API คืออะไร

REST API คือรูปแบบการออกแบบช่องทางสื่อสารระหว่างโปรแกรม โดยใช้ URL แทน "สิ่งของ" และใช้ HTTP method แทน "การกระทำ"

## 6.2 API ทั้งหมดของระบบนี้

| Endpoint | พารามิเตอร์ | หน้าที่ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| / | — | ส่งหน้า Dashboard | HTML |
| /api/status | — | ส่งข้อมูลสถานะทั้งหมด | JSON |
| /api/relay | id, state | สั่งเปิด/ปิด/สลับรีเลย์ | {"ok":true} |
| /api/config | id, mode, onH, onM, runMin, src, above, thr, hyst | บันทึกค่าตั้งของรีเลย์ | {"ok":true} |

## 6.3 พารามิเตอร์ของ /api/relay

| พารามิเตอร์ | ค่าที่รับได้ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| id | 1, 2, 3 | หมายเลขรีเลย์ |
| state | on / off / อื่น ๆ | on = เปิด, off = ปิด, อื่น ๆ = สลับสถานะ |

## 6.4 พารามิเตอร์ของ /api/config

| พารามิเตอร์ | ช่วงค่า | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| id | 1 – 3 | หมายเลขรีเลย์ |
| mode | 0 – 2 | 0 = สั่งเอง, 1 = ตั้งเวลา, 2 = อัตโนมัติ |
| onH | 0 – 23 | โหมดตั้งเวลา : ชั่วโมงที่เริ่มทำงาน |
| onM | 0 – 59 | โหมดตั้งเวลา : นาทีที่เริ่มทำงาน |
| runMin | 1 – 720 | โหมดตั้งเวลา : ทำงานนานกี่นาที (สูงสุด 12 ชั่วโมง) |
| src | 0 – 1 | โหมดอัตโนมัติ : 0 = ดูอุณหภูมิ, 1 = ดูความชื้น |
| above | 0 – 1 | โหมดอัตโนมัติ : 1 = ค่ามากกว่าเกณฑ์จึงเปิด, 0 = น้อยกว่าจึงเปิด |
| thr | −20.0 – 120.0 | โหมดอัตโนมัติ : เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน |
| hyst | 0.5 – 20.0 | โหมดอัตโนมัติ : ช่วงหน่วง |

พารามิเตอร์ทุกตัวเป็นทางเลือก ส่งมาเฉพาะที่ต้องการเปลี่ยน ค่าที่ไม่ส่งจะคงเดิม ทำให้หน้าเว็บส่งเฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้แก้ไขจริงได้

## 6.5 การตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใช้

if (server.hasArg("mode")) c.mode = constrain(server.arg("mode").toInt(), 0, 2); if (server.hasArg("onH")) c.onHour = constrain(server.arg("onH").toInt(), 0, 23); if (server.hasArg("onM")) c.onMin = constrain(server.arg("onM").toInt(), 0, 59); if (server.hasArg("runMin")) c.runMin = constrain(server.arg("runMin").toInt(), 1, 720); if (server.hasArg("thr")) c.thr = constrain(server.arg("thr").toFloat(), -20.0f, 120.0f); if (server.hasArg("hyst")) c.hyst = constrain(server.arg("hyst").toFloat(), 0.5f, 20.0f);

หลักการสำคัญ : อย่าเชื่อข้อมูลจากภายนอกเด็ดขาด ข้อมูลจากหน้าเว็บเป็นสิ่งที่ผู้ใช้แก้ไขได้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ใครก็สามารถพิมพ์ http://<IP>/api/config?id=1&onH=99&runMin=99999 ในเบราว์เซอร์ได้ ถ้าไม่จำกัดขอบเขต ระบบอาจตั้งเวลาเป็น 99 นาฬิกา (ไม่มีวันเป็นจริง) หรือรีเลย์ทำงาน 69 วันติดต่อกัน constrain(ค่า, ต่ำสุด, สูงสุด) บีบค่าให้อยู่ในช่วงที่กำหนดเสมอ — เรียบง่ายแต่ป้องกันได้เกือบทุกกรณี หลักการนี้เรียกว่า input validation และเป็นพื้นฐานสำคัญของความปลอดภัยในซอฟต์แวร์ทุกประเภท

## 6.6 โครงสร้าง JSON ที่ /api/status ส่งกลับ

{ "time": "2026-08-19 14:30:05", "synced": true, "temp": 29.0, "humi": 62.0, "sensorOK": true, "wifi": true, "mqtt": true, "ip": "192.168.1.45", "rssi": -62, "uptime": 3600, "tx": 720, "relays": [ { "id":1, "on":true, "mode":2, "onH":6, "onM":0, "runMin":15, "src":0, "above":true, "thr":32.0, "hyst":1.0, "remain":0 }, { "id":2, ... }, { "id":3, ... } ], "mq": { "host": "broker.hivemq.com", "port": 1883, "clientId": "esp32-6f28ab", "pub": [ "...temperature", "...humidity", "...status", ... ], "sub": [ "...cmd/relay1", "...cmd/relay2", ... ] } }

ทำไมต้องส่ง 0 แทน NaN เมื่อเซนเซอร์เสีย ในโค้ดมีบรรทัด j += "\"temp\":" + String(sensorOK ? temp : 0.0, 1) + ","; เพราะ NaN ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน JSON ถ้าส่งไปจะทำให้ JSON.parse() ในเบราว์เซอร์ล้มเหลวทั้งก้อน ผลคือหน้าเว็บจะค้างและไม่อัปเดตอะไรเลย ทั้งที่ปัญหาเป็นแค่เซนเซอร์ตัวเดียว จึงส่ง 0 แทน แล้วใช้ฟิลด์ sensorOK บอกหน้าเว็บว่าค่านี้เชื่อถือไม่ได้

# 7. ทฤษฎี : NVS — บันทึกค่าตั้งไม่ให้หายเมื่อไฟดับ

## 7.1 NVS คืออะไร

NVS (Non-Volatile Storage) คือพื้นที่ในหน่วยความจำ flash ของ ESP32 ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบถาวร ข้อมูลจะไม่หายเมื่อไฟดับหรือรีบูต

| ประเภทหน่วยความจำ | ข้อมูลหายเมื่อ | ความเร็ว | ใช้เก็บอะไร |
| --- | --- | --- | --- |
| RAM (ตัวแปรทั่วไป) | ไฟดับหรือรีบูต | เร็วมาก | ค่าที่เปลี่ยนตลอดเวลา เช่น อุณหภูมิปัจจุบัน |
| NVS (flash) | ไม่หาย | ช้ากว่ามาก | ค่าตั้งของระบบ รหัสผ่าน WiFi ตัวนับสะสม |
| RTC memory | ไฟดับ (แต่ไม่หายตอน deep sleep) | เร็ว | ข้อมูลชั่วคราวข้ามช่วง deep sleep |

## 7.2 การใช้งานในโค้ด

#include <Preferences.h> Preferences prefs; void saveConfig() { prefs.begin("lab10", false); // false = เปิดแบบอ่าน-เขียน prefs.putBytes("cfg", cfgs, sizeof(cfgs)); prefs.end(); Serial.println(">> บันทึกค่าตั้งลง NVS แล้ว"); } void loadConfig() { prefs.begin("lab10", true); // true = เปิดแบบอ่านอย่างเดียว size_t n = prefs.getBytesLength("cfg"); if (n == sizeof(cfgs)) { prefs.getBytes("cfg", cfgs, sizeof(cfgs)); Serial.println(">> โหลดค่าตั้งจาก NVS สำเร็จ"); } else { Serial.println(">> ยังไม่มีค่าตั้งใน NVS ใช้ค่าเริ่มต้นแทน"); } prefs.end(); // บังคับให้ทุกตัวเริ่มที่ "ปิด" เสมอหลังบูต for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) cfgs[i].manualOn = false; }

| ส่วนประกอบ | ความหมาย |
| --- | --- |
| prefs.begin("lab10", false) | เปิด namespace ชื่อ "lab10" — การแยก namespace ทำให้โปรแกรมต่าง ๆ ไม่เขียนทับกัน |
| putBytes("cfg", cfgs, sizeof(cfgs)) | บันทึกอาร์เรย์ทั้งก้อนเป็นข้อมูลดิบ ง่ายกว่าการแยกบันทึกทีละฟิลด์มาก |
| getBytesLength("cfg") | ตรวจว่ามีข้อมูลอยู่หรือไม่ และขนาดตรงกับที่คาดหรือไม่ |
| prefs.end() | ปิดการเข้าถึง — ควรเรียกเสมอเพื่อคืนทรัพยากร |

## 7.3 การตรวจสอบขนาดข้อมูล

if (n == sizeof(cfgs)) { ... }

ทำไมต้องตรวจขนาด ถ้าเราแก้ struct RelayCfg โดยเพิ่มฟิลด์ใหม่ ขนาดของ struct จะเปลี่ยนไป แต่ข้อมูลเก่าที่บันทึกไว้ใน NVS ยังเป็นขนาดเดิม ถ้าอ่านมาใช้โดยไม่ตรวจ ข้อมูลจะเลื่อนตำแหน่งกันหมด ทำให้ค่าเพี้ยนแบบคาดเดาไม่ได้ การตรวจขนาดทำให้ระบบ กลับไปใช้ค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ เมื่อโครงสร้างข้อมูลเปลี่ยน ซึ่งปลอดภัยกว่ามาก

## 7.4 ข้อจำกัดของ flash และผลต่อการออกแบบ

flash เขียนซ้ำได้จำกัดประมาณ 100,000 ครั้ง ถ้าบันทึกทุกครั้งที่รีเลย์เปลี่ยนสถานะ (สมมติ 200 ครั้งต่อวัน) flash จะพังใน 500 วัน (1.4 ปี) โค้ดนี้จึงบันทึก เฉพาะตอนที่ผู้ใช้กดบันทึกค่าตั้งเท่านั้น ซึ่งเกิดไม่กี่ครั้งตลอดอายุการใช้งาน สถานะการเปิด-ปิดรีเลย์ถูกเก็บไว้ใน RAM เท่านั้น ไม่บันทึกลง flash หลักการทั่วไป : บันทึกลง flash เฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ตั้งใจเปลี่ยน ไม่ใช่ข้อมูลที่เปลี่ยนตลอดเวลา

## 7.5 ทำไมต้องบังคับให้เริ่มที่ปิดเสมอ

// บังคับให้ทุกตัวเริ่มที่ "ปิด" เสมอหลังบูต for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) cfgs[i].manualOn = false;

ถ้าจำสถานะเปิดไว้แล้วไฟดับตอนกลางคืน พอไฟกลับมา ปั๊มจะเดินเองโดยไม่มีใครรู้ ซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมแปลงตลอดทั้งคืน

การเริ่มที่สถานะปิดเสมอเป็นหลักการ fail-safe by default ที่ใช้กันในระบบควบคุมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่อาจก่อความเสียหาย

# 8. ทฤษฎี : 3 โหมดการทำงานของรีเลย์

## 8.1 ภาพรวมทั้งสามโหมด

| โหมด | ค่า | หลักการทำงาน | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| สั่งเอง (MANUAL) | 0 | ทำตามที่ผู้ใช้กดจากหน้าเว็บหรือ MQTT | ทดสอบระบบ, งานที่ต้องตัดสินใจเอง |
| ตั้งเวลา (SCHEDULE) | 1 | เริ่มทำงานเวลา HH:MM ทุกวัน นานตามที่กำหนด | รดน้ำเช้า-เย็น, เปิดไฟตามเวลา |
| อัตโนมัติ (AUTO) | 2 | ดูค่าเซนเซอร์เทียบกับเกณฑ์พร้อมช่วงหน่วง | ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น |

## 8.2 โครงสร้างข้อมูลของโหมด

enum { MODE_MANUAL = 0, MODE_SCHEDULE = 1, MODE_AUTO = 2 }; enum { SRC_TEMP = 0, SRC_HUMI = 1 }; // ค่าตั้งของรีเลย์ 1 ตัว ส่วนนี้ถูกบันทึกลง NVS struct RelayCfg { uint8_t mode; // MODE_MANUAL / MODE_SCHEDULE / MODE_AUTO bool manualOn; // สถานะที่สั่งเอง (บูตใหม่เริ่มที่ปิดเสมอ) uint8_t onHour; // โหมดตั้งเวลา : เริ่มกี่โมง uint8_t onMin; // : เริ่มกี่นาที uint16_t runMin; // : ทำงานนานกี่นาที uint8_t src; // โหมดอัตโนมัติ : ดูค่าจาก SRC_TEMP หรือ SRC_HUMI bool above; // : true = ค่ามากกว่าเกณฑ์จึงเปิด float thr; // : เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน float hyst; // : ช่วงหน่วง กันรีเลย์สั่นรอบจุดตัด }; // สถานะขณะทำงานจริง ส่วนนี้อยู่ใน RAM อย่างเดียว struct RelayCtl { uint8_t pin; const char *name; const char *cmdTopic; const char *statusTopic; bool on; uint32_t onAt; // เวลาที่เริ่มเปิด (millis) int16_t lastDay; // tm_yday ที่ตารางเวลาทำงานไปแล้ว };

ทำไมต้องแยกเป็นสอง struct RelayCfg = สิ่งที่ผู้ใช้ตั้งค่า → ต้องบันทึกลง NVS RelayCtl = สถานะขณะทำงาน → อยู่ใน RAM อย่างเดียว ไม่ต้องบันทึก การแยกทำให้ putBytes() บันทึกได้ทั้งก้อนโดยไม่ต้องคัดกรองว่าฟิลด์ไหนควรเก็บ และทำให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดคือ "ค่าตั้ง" และข้อมูลใดคือ "สถานะ" ซึ่งเป็นการออกแบบที่ดี

## 8.3 ตรรกะของแต่ละโหมด

หัวใจของ Lab นี้

void taskControl() { uint32_t now = millis(); // อ่านสดเสมอ (บทเรียนจาก Lab8) for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) { RelayCtl &r = relays[i]; RelayCfg &c = cfgs[i]; switch (c.mode) { // ---------- โหมดสั่งเอง ---------- case MODE_MANUAL: if (r.on != c.manualOn) relaySet(r, c.manualOn, "manual"); break; // ---------- โหมดตั้งเวลา ---------- case MODE_SCHEDULE: { if (!timeSynced) break; // ไม่มีเวลาจริง ไม่กล้าสั่งงาน if (r.on) { uint32_t runMs = (uint32_t)c.runMin * 60000UL; if (now - r.onAt >= runMs) relaySet(r, false, "หมดเวลาตามตาราง"); } else { if (tmNow.tm_hour == c.onHour && tmNow.tm_min == c.onMin && r.lastDay != tmNow.tm_yday) { r.lastDay = tmNow.tm_yday; relaySet(r, true, "ถึงเวลาตามตาราง"); } } break; } // ---------- โหมดอัตโนมัติ ---------- case MODE_AUTO: { if (!sensorOK) break; // ไม่สั่งงานด้วยข้อมูลที่เชื่อไม่ได้ float v = (c.src == SRC_TEMP) ? temp : humi; bool want; if (c.above) want = r.on ? (v > c.thr - c.hyst) : (v >= c.thr); else want = r.on ? (v < c.thr + c.hyst) : (v <= c.thr); if (want != r.on) relaySet(r, want, "auto"); break; } } } }

## 8.4 บทบาทของ lastDay ในโหมดตั้งเวลา

ปัญหาที่ lastDay แก้ เงื่อนไข tm_hour == 6 && tm_min == 0 เป็นจริงอยู่นานถึง 60 วินาที taskControl() ถูกเรียกทุกรอบของ loop() ซึ่งวิ่งหลายหมื่นรอบต่อวินาที ถ้าไม่มี lastDay ระบบจะสั่งเปิดซ้ำ หลายแสนครั้งภายในนาทีเดียว ทำให้ onAt ถูกรีเซ็ตตลอดเวลา และรีเลย์จะไม่มีวันปิด lastDay จำว่า "วันนี้ (tm_yday) สั่งไปแล้ว" จึงสั่งได้เพียงครั้งเดียวต่อวัน

tm_yday คือลำดับวันของปี (0–365) ซึ่งเปลี่ยนค่าทุกเที่ยงคืน ทำให้ระบบพร้อมทำงานใหม่ในวันถัดไปโดยอัตโนมัติ

การล้าง lastDay เมื่อเปลี่ยนโหมด

// ในฟังก์ชัน handleConfig() if (server.hasArg("mode")) relays[id - 1].lastDay = -1;

ถ้าไม่ล้าง แล้วผู้ใช้สลับไปโหมดอื่นแล้วกลับมาโหมดตั้งเวลาในวันเดียวกัน ระบบจะจำว่า "วันนี้ทำไปแล้ว" และไม่ยอมทำงานจนกว่าจะข้ามวัน ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่ผู้ใช้คาดหวัง

## 8.5 การสลับโหมดอัตโนมัติเมื่อมีคำสั่งจากภายนอก

// ในฟังก์ชัน onMqttMessage() for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) { if (strcmp(topic, relays[i].cmdTopic) != 0) continue; cfgs[i].mode = MODE_MANUAL; // <-- สลับเป็นโหมดสั่งเองเสมอ cfgs[i].manualOn = (cmd == -1) ? !relays[i].on : (cmd == 1); taskControl(); return; }

ทำไมคำสั่งจาก MQTT จึงบังคับสลับเป็นโหมดสั่งเอง ถ้าไม่ทำแบบนี้ : ผู้ใช้สั่งเปิดรีเลย์ที่อยู่ในโหมดอัตโนมัติ → รอบถัดไปตรรกะอัตโนมัติจะสั่งปิดกลับทันที ผู้ใช้จะงงว่า "สั่งเปิดแล้วทำไมดับเองใน 1 วินาที" การสลับเป็นโหมดสั่งเองทำให้คำสั่งของผู้ใช้มีผลจริง — เจตนาของมนุษย์ต้องชนะตรรกะอัตโนมัติเสมอ ผู้ใช้สามารถกลับไปโหมดอัตโนมัติได้เองจากหน้าเว็บเมื่อต้องการ

# 9. ทฤษฎี : Hysteresis (ช่วงหน่วง)

## 9.1 ปัญหาที่ต้องแก้

ปัญหาการสั่นรอบจุดตัด (chattering)

ถ้าใช้เกณฑ์เดียวตรง ๆ : "เกิน 32 องศาเปิด ต่ำกว่า 32 ปิด" อุณหภูมิจริง 32.0 °C คงที่ DHT11 คลาดเคลื่อน +-2 °C t=0s อ่านได้ 31.0 -> ปิด t=2s อ่านได้ 33.0 -> เปิด t=4s อ่านได้ 31.0 -> ปิด t=6s อ่านได้ 32.0 -> เปิด t=8s อ่านได้ 30.0 -> ปิด รีเลย์สลับสถานะทุก 2 วินาที = 43,200 ครั้งต่อวัน หน้าสัมผัสรีเลย์ (อายุ 100,000 ครั้ง) พังใน 2.3 วัน

## 9.2 หลักการของ Hysteresis

แยกจุดเปิดกับจุดปิดออกจากกัน ต้องเปลี่ยนแปลงจริงจังถึงจะสั่งงาน เสียงรบกวนเล็กน้อยไม่ทำให้สลับสถานะ

การทำงานของ hysteresis

เกณฑ์ (thr) = 32.0 ช่วงหน่วง (hyst) = 1.0 ทิศทาง : above = true ปิด เปิด ----------------¦----------------------¦----------------> อุณหภูมิ 31.0 32.0 จุดเปิด : อุณหภูมิ >= 32.0 (thr) จุดปิด : อุณหภูมิ <= 31.0 (thr - hyst) ช่วงระหว่าง 31.0 - 32.0 : คงสถานะเดิมไว้ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดอยู่ ทดสอบกับข้อมูลชุดเดิม : t=0s 31.0 -> ปิดอยู่ ไม่ถึง 32.0 -> ปิด t=2s 33.0 -> ถึง 32.0 แล้ว -> เปิด t=4s 31.0 -> ยังไม่ต่ำกว่า 31.0 -> เปิดต่อ t=6s 32.0 -> อยู่ในช่วงหน่วง -> เปิดต่อ t=8s 30.0 -> ต่ำกว่า 31.0 แล้ว -> ปิด สลับสถานะเพียง 2 ครั้ง แทนที่จะเป็น 5 ครั้ง

## 9.3 โค้ดที่ใช้

if (c.above) want = r.on ? (v > c.thr - c.hyst) : (v >= c.thr); else want = r.on ? (v < c.thr + c.hyst) : (v <= c.thr);

| สถานการณ์ | เงื่อนไขที่ใช้ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| above = true, รีเลย์ปิดอยู่ | v >= thr | ต้องถึงเกณฑ์เต็ม ๆ จึงเปิด |
| above = true, รีเลย์เปิดอยู่ | v > thr − hyst | ยังคงเปิดไว้จนกว่าจะต่ำกว่า (เกณฑ์ − ช่วงหน่วง) |
| above = false, รีเลย์ปิดอยู่ | v <= thr | ต้องต่ำถึงเกณฑ์จึงเปิด |
| above = false, รีเลย์เปิดอยู่ | v < thr + hyst | ยังคงเปิดไว้จนกว่าจะสูงกว่า (เกณฑ์ + ช่วงหน่วง) |

## 9.4 การเลือกค่าช่วงหน่วง

| สถานการณ์ | ค่า hyst ที่แนะนำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| ควบคุมอุณหภูมิด้วย DHT11 | 2.0 – 3.0 °C | DHT11 คลาดเคลื่อน ±2 °C ช่วงหน่วงต้องมากกว่าความคลาดเคลื่อน |
| ควบคุมอุณหภูมิด้วย DHT22 | 0.5 – 1.0 °C | DHT22 คลาดเคลื่อนเพียง ±0.5 °C |
| ควบคุมความชื้นด้วย DHT11 | 3.0 – 5.0 % | DHT11 คลาดเคลื่อน ±5 %RH |
| ควบคุมความชื้นดิน | 5.0 – 10.0 % | ค่าความชื้นดินแกว่งมากตามตำแหน่งของหัววัด |

ค่าเริ่มต้น 1.0 สำหรับอุณหภูมิอาจน้อยเกินไป ค่าเริ่มต้นในโค้ดตั้งไว้ที่ hyst = 1.0 สำหรับอุณหภูมิ ซึ่ง น้อยกว่าความคลาดเคลื่อนของ DHT11 (±2 °C) ในทางปฏิบัติกับ DHT11 จริง ควรตั้งเป็น 2.0 – 3.0 เพื่อลดการสลับสถานะ ค่าเริ่มต้น 3.0 สำหรับความชื้น (รีเลย์ตัวที่ 2) ตั้งไว้ค่อนข้างเหมาะสมแล้ว ผู้ใช้ปรับค่านี้ได้จากหน้าเว็บโดยไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ — ซึ่งเป็นประโยชน์หลักของ Lab นี้

## 9.5 เปรียบเทียบ Hysteresis กับช่วงพักใน Lab6

| ประเด็น | ช่วงพัก (Lab6) | Hysteresis (Lab10) |
| --- | --- | --- |
| หลักการ | บังคับเว้นระยะเวลาระหว่างรอบ | แยกจุดเปิดกับจุดปิดออกจากกัน |
| แก้ปัญหาอะไร | อุปกรณ์ทำงานถี่เกินไป + ค่าแกว่ง | ค่าแกว่งรอบจุดตัดโดยเฉพาะ |
| ความยืดหยุ่น | รีเลย์ทำงานเป็นรอบตายตัว ไม่ตอบสนองต่อสภาพจริง | รีเลย์ทำงานตราบใดที่ยังจำเป็น |
| เหมาะกับ | ปั๊มน้ำ คอมเพรสเซอร์ ที่ต้องการเวลาพัก | พัดลม ฮีตเตอร์ ที่ทำงานต่อเนื่องได้ |
| ใช้ร่วมกันได้ไหม | ได้ — ระบบที่ดีควรมีทั้งสองอย่าง | ได้ |

# 10. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 10.1 การอ่าน millis() สดใน taskControl()

void taskControl() { /* อ่าน millis() สดตรงนี้เอง ห้ามรับค่า now จาก loop() * เพราะ relaySet() ตั้ง onAt ด้วย millis() ที่อาจเกิดหลัง now * ทำให้ now - onAt ติดลบแล้ววนกลับเป็นเลขมหาศาล (บั๊กที่เจอใน Lab8) */ uint32_t now = millis(); ... }

นี่คือบทเรียนเดียวกับ Lab8 หัวข้อ 10 ฟังก์ชัน taskControl() ถูกเรียกจากหลายที่ ทั้งจาก loop(), จาก handleRelayCmd(), จาก handleConfig() และจาก onMqttMessage() จึงไม่สามารถพึ่งค่า now จาก loop() ได้

## 10.2 ฟังก์ชัน handleStatus()

void handleStatus() { char tbuf[24]; timeStampFull(tbuf, sizeof(tbuf)); String j = "{"; j += "\"time\":\"" + String(tbuf) + "\","; j += "\"synced\":" + String(timeSynced ? "true" : "false") + ","; // ถ้าเซนเซอร์อ่านไม่ได้ ต้องส่งเลข 0 ไม่ใช่ NaN เพราะ NaN ทำให้ JSON เสีย j += "\"temp\":" + String(sensorOK ? temp : 0.0, 1) + ","; ... server.send(200, "application/json", j); }

การใช้คลาส String ในการสร้าง JSON สะดวกและอ่านง่าย แต่มีข้อเสียคือทำให้เกิด memory fragmentation เมื่อเรียกซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน

ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับระบบที่ต้องทำงานหลายเดือน ใช้ snprintf() กับบัฟเฟอร์ขนาดคงที่ ซึ่งไม่ต้องจองหน่วยความจำแบบไดนามิกเลย ใช้ไลบรารี ArduinoJson ที่จัดการหน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบความถูกต้องของ JSON ให้ ในระดับการเรียนรู้ การใช้ String ยอมรับได้ และถ้าพบว่าระบบทำงานได้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยไม่มีปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องแก้ ตรวจสอบได้โดยส่งค่า ESP.getFreeHeap() ขึ้น MQTT แล้วเฝ้าดูว่าลดลงเรื่อย ๆ หรือไม่

## 10.3 ฟังก์ชัน relayRemainSec()

uint32_t relayRemainSec(uint8_t i) { RelayCtl &r = relays[i]; RelayCfg &c = cfgs[i]; if (!r.on) return 0; uint32_t limitMs = 0; if (c.mode == MODE_SCHEDULE) limitMs = (uint32_t)c.runMin * 60000UL; else if (c.mode == MODE_MANUAL) limitMs = RELAY_MAX_ON_MS; else return 0; // โหมดอัตโนมัติไม่มีเวลาสิ้นสุดตายตัว uint32_t elapsed = millis() - r.onAt; if (elapsed >= limitMs) return 0; return (limitMs - elapsed + 999) / 1000; }

สังเกตว่าโหมดอัตโนมัติคืนค่า 0 เสมอ เพราะ ไม่มีเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน — รีเลย์จะทำงานตราบใดที่เงื่อนไขเซนเซอร์ยังเป็นจริง

เทคนิค + 999 ก่อนหาร คือการปัดขึ้น เหมือนที่เรียนใน Lab6

สังเกตคำต่อท้าย UL ใน 60000UL ซึ่งบอกคอมไพเลอร์ว่าเป็น unsigned long ป้องกันการล้นเมื่อคูณกับ runMin ที่มีค่าสูงสุด 720 (720 × 60000 = 43,200,000 ซึ่งเกินขอบเขตของ int 16 บิต)

## 10.4 Failsafe เฉพาะโหมดสั่งเอง

void taskRelayFailsafe() { if (RELAY_MAX_ON_MS == 0) return; uint32_t now = millis(); for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) { RelayCtl &r = relays[i]; if (!r.on ¦¦ cfgs[i].mode != MODE_MANUAL) continue; // <-- เฉพาะโหมดสั่งเอง if (now - r.onAt < RELAY_MAX_ON_MS) continue; Serial.printf("!! %s เปิดค้างครบ %.0f นาที - ตัดอัตโนมัติ\n", r.name, RELAY_MAX_ON_MIN); cfgs[i].manualOn = false; // ต้องแก้ค่าตั้งด้วย ไม่งั้น taskControl จะเปิดกลับ relaySet(r, false, "failsafe timeout"); } }

| โหมด | ใช้ failsafe หรือไม่ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| สั่งเอง | ใช้ | ผู้ใช้อาจลืมปิด หรือ WiFi หลุดก่อนสั่งปิด |
| ตั้งเวลา | ไม่ใช้ | มีเวลาสิ้นสุดของตัวเองอยู่แล้ว (runMin) |
| อัตโนมัติ | ไม่ใช้ | อาจต้องเปิดพัดลมยาวหลายชั่วโมงตามสภาพอากาศจริง — ถ้าตัดจะเป็นการตัดการทำงานที่ถูกต้องทิ้ง |

จุดสำคัญ : ต้องแก้ cfgs[i].manualOn ด้วย ถ้าปิดแค่ relaySet(r, false, ...) โดยไม่แก้ cfgs[i].manualOn รอบถัดไปของ taskControl() จะเห็นว่า r.on != c.manualOn แล้ว สั่งเปิดกลับทันที ผลคือ failsafe ไม่ทำงานเลย และรีเลย์จะกะพริบเปิด-ปิดถี่ ๆ บทเรียน : เมื่อระบบมีทั้ง "ค่าตั้ง" และ "สถานะ" ต้องแก้ให้สอดคล้องกันเสมอ

## 10.5 ฟังก์ชัน loop()

void loop() { uint32_t now = millis(); server.handleClient(); // ตอบคำขอจากเบราว์เซอร์ ต้องเรียกถี่ ๆ ensureMqtt(now); mqtt.loop(); taskUpdateTime(now); taskReadDHT(now); taskControl(); // ตรรกะ 3 โหมด (อ่าน millis() เอง) taskRelayFailsafe(); taskPublish(now); taskDisplay(now); }

loop() ของ Lab10 มี 8 งานทำงานพร้อมกัน โดยไม่มี delay() แม้แต่ตัวเดียว — นี่คือผลลัพธ์ของแนวคิดที่วางไว้ตั้งแต่ Lab2

## 10.6 การออกแบบหน้าจอ OLED

// ---- สถานะรีเลย์ + ตัวอักษรบอกโหมด (M/S/A) ---- oled.setCursor(0, 32); for (uint8_t i = 0; i < RELAY_COUNT; i++) { const char m = (cfgs[i].mode == MODE_MANUAL) ? 'M' : (cfgs[i].mode == MODE_SCHEDULE) ? 'S' : 'A'; oled.printf("%d%c:%-3s ", i + 1, m, relays[i].on ? "ON" : "OFF"); }

| ข้อความบนจอ | ความหมาย |
| --- | --- |
| 1M:ON | รีเลย์ 1 โหมดสั่งเอง (Manual) กำลังทำงาน |
| 2S:OFF | รีเลย์ 2 โหมดตั้งเวลา (Schedule) ปิดอยู่ |
| 3A:ON | รีเลย์ 3 โหมดอัตโนมัติ (Auto) กำลังทำงาน |

การใส่ตัวอักษรบอกโหมดเพียงตัวเดียวประหยัดพื้นที่บนจอมาก และเพียงพอให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับระบบเข้าใจได้ทันที

# 11. โครงสร้างหน้า Dashboard (dashboard_html.h)

## 11.1 องค์ประกอบของหน้าเว็บ

ผังหน้า Dashboard

+--------------------------------------------------------+ ¦ SmartFarm Dashboard 14:30:05 ¦ ¦ [WiFi] [MQTT] [Sensor] [IP] 19 สิงหาคม 2026 ¦ +--------------------------------------------------------+ ¦ +-------------------+ +-------------------+ ¦ ¦ ¦ อุณหภูมิ ¦ ¦ ความชื้นสัมพัทธ์ ¦ ¦ ¦ ¦ 29.0 °C ¦ ¦ 62 %RH ¦ ¦ ¦ ¦ [==== ] ¦ ¦ [====== ] ¦ ¦ ¦ +-------------------+ +-------------------+ ¦ +--------------------------------------------------------+ ¦ +------------+ +------------+ +------------+ ¦ ¦ ¦ Relay 1 ON ¦ ¦ Relay 2 OFF¦ ¦ Relay 3 OFF¦ ¦ ¦ ¦[สั่งเอง][ตั้งเวลา][อัตโนมัติ] <- แท็บเลือกโหมด ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (เนื้อหาเปลี่ยนตามโหมดที่เลือก) ¦ ¦ ¦ [เปิด] [ปิด] [บันทึก] ¦ ¦ +------------+ +------------+ +------------+ ¦ +--------------------------------------------------------+ ¦ MQTT Topic ¦ ¦ Broker: broker.hivemq.com ClientID: esp32-6f28ab ¦ ¦ [รายการ topic ทั้งหมด] ¦ +--------------------------------------------------------+

## 11.2 การทำงานของ JavaScript

การดึงข้อมูลมาแสดง

async function load(){ let d; try{ d = await (await fetch('/api/status')).json(); } catch(e){ /* จัดการกรณีเชื่อมต่อไม่ได้ */ } // นำข้อมูลไปอัปเดตหน้าจอ } setInterval(load, 2000); // เรียกทุก 2 วินาที

การส่งคำสั่งไปยัง ESP32

function cmd(id, s){ fetch(`/api/relay?id=${id}&state=${s}`, {method:'POST'}).then(load); } function save(id){ // เก็บค่าจากช่องกรอกทั้งหมด แล้วส่งไปที่ /api/config fetch('/api/config', {method:'POST', headers:{'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'}, body: `id=${id}&mode=${m}&onH=${h}&onM=${mi}&runMin=${rn}&...` }).then(load); }

## 11.3 ทำไมต้องรวมทุกอย่างไว้ในไฟล์เดียว

| เหตุผล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ลดจำนวนคำขอ | ถ้าแยก CSS และ JS ออกเป็นไฟล์ เบราว์เซอร์ต้องขอ 3 ครั้ง ซึ่ง ESP32 ตอบได้ทีละคำขอ ทำให้โหลดช้า |
| ไม่ต้องใช้ระบบไฟล์ | ไม่ต้องตั้งค่า SPIFFS หรือ LittleFS ซึ่งเพิ่มความซับซ้อน |
| ทำงานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต | ไม่พึ่งไฟล์จาก CDN ภายนอก หน้าเว็บจึงเปิดได้แม้เน็ตขาด |
| ง่ายต่อการนำไปใช้ | คัดลอกไฟล์ .h ไปวางในโปรเจกต์อื่นได้เลย |

## 11.4 การอัปเดตแบบ Polling

หน้าเว็บนี้ใช้วิธี polling คือเรียก /api/status ทุก 2 วินาที ซึ่งเรียบง่ายและใช้ได้ดีกับระบบขนาดนี้

| วิธี | หลักการ | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- | --- |
| Polling (วิธีที่ใช้) | เบราว์เซอร์ถามเป็นระยะ | เรียบง่าย ไม่ต้องใช้ไลบรารีเพิ่ม | มีคำขอตลอดเวลาแม้ไม่มีอะไรเปลี่ยน |
| WebSocket | เปิดการเชื่อมต่อค้างไว้ สองทาง | อัปเดตทันที ประหยัดแบนด์วิดท์ | ต้องใช้ไลบรารี ESPAsyncWebServer |
| Server-Sent Events | เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาทางเดียว | ง่ายกว่า WebSocket | ส่งได้ทางเดียว ต้องใช้ HTTP แยกสำหรับคำสั่ง |

# 12. ผลการทดลองที่ควรได้

## 12.1 ข้อความตอนเริ่มต้น

>> ยังไม่มีค่าตั้งใน NVS ใช้ค่าเริ่มต้นแทน ======================================================= Lab10 : Smart Farm Web Dashboard ======================================================= กำลังเชื่อมต่อ WiFi : myHome_2.4GHz....... IP : 192.168.1.45 RSSI : -62 dBm ------------------------------------------------------- เปิด Dashboard ที่ -> http://192.168.1.45 ------------------------------------------------------- MQTT Broker : broker.hivemq.com:1883 Client ID : esp32-6f28ab Topic ทั้งหมดดูได้ในหน้า Dashboard ตัวตัดอัตโนมัติ : ปิดรีเลย์โหมดสั่งเองเมื่อค้างครบ 30 นาที ======================================================= >> ซิงค์เวลาจาก NTP สำเร็จ : 2026-08-19 14:30:05 กำลังเชื่อมต่อ MQTT (esp32-6f28ab)... สำเร็จ

## 12.2 การทดลองที่ต้องทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ |
| --- | --- | --- |
| เปิดหน้า Dashboard | พิมพ์ IP ในเบราว์เซอร์ | หน้าเว็บโหลดขึ้นภายใน 1–3 วินาที ค่าอัปเดตทุก 2 วินาที |
| ควบคุมจากหน้าเว็บ | กดปุ่มเปิด/ปิดในการ์ด Relay 1 | รีเลย์ทำงานทันที และจอ OLED แสดง 1M:ON |
| ทดสอบ REST API | พิมพ์ http://<IP>/api/relay?id=2&state=on | เบราว์เซอร์แสดง {"ok":true} และรีเลย์ 2 ทำงาน |
| ดูข้อมูลดิบ | พิมพ์ http://<IP>/api/status | เห็น JSON ทั้งก้อน ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง |
| ทดสอบโหมดตั้งเวลา | ตั้งเวลาเป็นอีก 2 นาทีข้างหน้า ระยะเวลา 1 นาที | รีเลย์ทำงานตรงเวลาที่ตั้ง แล้วปิดเองหลัง 1 นาที |
| ทดสอบโหมดอัตโนมัติ | ตั้งเกณฑ์ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง | รีเลย์ทำงานทันทีและคงสถานะไว้ |
| ทดสอบ hysteresis | ตั้ง thr=30, hyst=3 แล้วเป่าลมเย็นใส่เซนเซอร์ | รีเลย์ไม่ปิดจนกว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า 27 |
| ทดสอบ NVS | ตั้งค่าแล้วกดบันทึก ถอดไฟ เสียบใหม่ | ค่าที่ตั้งไว้ยังอยู่ครบ แต่รีเลย์เริ่มที่ปิดเสมอ |
| ทดสอบ failsafe | ตั้ง RELAY_MAX_ON_MIN = 0.5 แล้วเปิดรีเลย์ในโหมดสั่งเอง | รีเลย์ปิดเองภายใน 30 วินาที |
| ทดสอบว่า failsafe ไม่ตัดโหมดอื่น | เปิดรีเลย์ในโหมดอัตโนมัติเกิน 30 นาที | รีเลย์ยังทำงานต่อ ไม่ถูกตัด |
| ทดสอบ MQTT ร่วมกับหน้าเว็บ | สั่งเปิดจาก MQTT ขณะรีเลย์อยู่ในโหมดอัตโนมัติ | โหมดสลับเป็นสั่งเองอัตโนมัติ และหน้าเว็บแสดงโหมดที่เปลี่ยนไป |
| ทดสอบ input validation | พิมพ์ http://<IP>/api/config?id=1&onH=99 | ค่าถูกบีบเหลือ 23 ไม่ทำให้ระบบพัง |
| ทดสอบเมื่อไม่มีเวลาจริง | ปิดอินเทอร์เน็ตแล้วรีบูต ตั้งโหมดตั้งเวลา | รีเลย์ไม่ทำงาน เพราะระบบไม่กล้าสั่งงานโดยไม่รู้เวลาจริง |

## 12.3 หน้าจอ OLED

+--------------------------------+ ¦ 14:30:05 19/08 ¦ นาฬิกา + วันที่ ¦--------------------------------¦ ¦ T 29.0C H 62% ¦ ค่าเซนเซอร์ ¦ 1M:ON 2S:OFF 3A:OFF ¦ สถานะ + โหมด ¦ IP 192.168.1.45 ¦ ใช้เปิด Dashboard ¦ W:OK M:OK Tx:127 ¦ สถานะเชื่อมต่อ +--------------------------------+

# 13. ความปลอดภัยและข้อจำกัด

## 13.1 ความเสี่ยงของระบบนี้

ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่ต้องรับทราบ หน้าเว็บไม่มีระบบล็อกอิน — ใครก็ตามที่อยู่ในวง WiFi เดียวกันสั่งรีเลย์ได้ทั้งหมด ไม่มีการเข้ารหัส — ใช้ HTTP ไม่ใช่ HTTPS ข้อมูลถูกดักอ่านได้ในวง LAN broker.hivemq.com เป็น broker สาธารณะ — ใครที่รู้ชื่อ topic สั่งงานได้จากทั่วโลก ห้ามเปิด port ออกสู่อินเทอร์เน็ตโดยตรงเด็ดขาด — จะทำให้ใครก็ตามบนอินเทอร์เน็ตสั่งปั๊มน้ำของคุณได้ ระบบนี้เหมาะกับ การเรียนรู้และเครือข่ายภายในบ้านเท่านั้น

## 13.2 วิธีเพิ่มความปลอดภัยสำหรับงานจริง

| มาตรการ | วิธีทำ | ระดับความยาก |
| --- | --- | --- |
| เพิ่มการยืนยันตัวตนที่หน้าเว็บ | ใช้ server.authenticate(user, pass) ที่มากับ WebServer.h | ง่าย |
| ย้ายไป MQTT broker ที่มีรหัสผ่าน | ใช้ HiveMQ Cloud แล้วเพิ่มพารามิเตอร์ใน mqtt.connect() | ง่าย |
| เข้ารหัสการเชื่อมต่อ MQTT | ใช้ WiFiClientSecure แทน WiFiClient และพอร์ต 8883 | ปานกลาง |
| แยก VLAN สำหรับอุปกรณ์ IoT | ตั้งค่าที่เราเตอร์ให้อุปกรณ์ IoT อยู่คนละวงกับเครื่องส่วนตัว | ปานกลาง |
| ใช้ HTTPS ที่หน้าเว็บ | ต้องใช้ใบรับรองและไลบรารีเพิ่ม | ยาก (และกิน RAM มาก) |
| เข้าถึงจากนอกบ้านผ่าน VPN | ตั้ง VPN server ที่เราเตอร์ แทนการเปิด port | ปานกลาง — แนะนำที่สุด |

## 13.3 ข้อจำกัดด้านทรัพยากร

| ทรัพยากร | การใช้งานโดยประมาณ | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- |
| Flash | ~1.1 MB จาก 4 MB | มีที่เหลือเพียงพอสำหรับขยายระบบอีกมาก |
| RAM | ~60 KB จาก 320 KB ที่ใช้ได้ | HTML อยู่ใน PROGMEM จึงไม่กิน RAM |
| จำนวน client พร้อมกัน | 1 – 2 เครื่อง | WebServer.h เป็นแบบ synchronous รับได้ทีละคำขอ |
| ความเร็วการตอบสนอง | 100 – 500 ms ต่อคำขอ | ขึ้นกับค่า loop/s และคุณภาพสัญญาณ WiFi |

ถ้าต้องการรองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน เปลี่ยนไปใช้ไลบรารี ESPAsyncWebServer ซึ่งรองรับหลาย client พร้อมกันและมี WebSocket ในตัว ข้อดี : เร็วกว่า ไม่บล็อก และไม่ต้องเรียก handleClient() ใน loop ข้อเสีย : ต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่ม 2 ตัว และ API ต่างจาก WebServer.h พอสมควร

# 14. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| เปิดหน้าเว็บไม่ได้ | IP ผิด หรือคอมพิวเตอร์อยู่คนละวง WiFi | ดู IP บนจอ OLED และตรวจว่าเครื่องต่อ WiFi วงเดียวกัน |
| หน้าเว็บโหลดช้ามากหรือค้าง | ค่า loop/s ต่ำ เพราะมี blocking code | ตรวจว่าไม่มี delay() และ server.handleClient() ถูกเรียกทุกรอบ |
| ค่าบนหน้าเว็บไม่อัปเดต | JSON เสียเพราะมี NaN | ตรวจว่าส่ง 0 แทน NaN เมื่อเซนเซอร์อ่านไม่ได้ |
| ตั้งค่าแล้วหายเมื่อรีบูต | ลืมเรียก saveConfig() หรือ NVS เขียนไม่สำเร็จ | ตรวจ Serial ว่ามีข้อความ "บันทึกค่าตั้งลง NVS แล้ว" |
| โหมดตั้งเวลาไม่ทำงาน | ยังซิงค์เวลาจาก NTP ไม่สำเร็จ | ตรวจว่าจอแสดงเวลาจริง ไม่ใช่ "--:--:--" |
| โหมดตั้งเวลาสั่งซ้ำไม่หยุด | ลืมตรวจ lastDay | เพิ่มเงื่อนไข r.lastDay != tmNow.tm_yday และตั้งค่าหลังสั่งงาน |
| เปลี่ยนโหมดแล้วตารางเวลาไม่ทำงานในวันเดียวกัน | ลืมล้าง lastDay เมื่อเปลี่ยนโหมด | เพิ่ม relays[id-1].lastDay = -1; ใน handleConfig() |
| รีเลย์กะพริบในโหมดอัตโนมัติ | ช่วงหน่วงน้อยกว่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ | เพิ่มค่า hyst เป็น 2.0–3.0 สำหรับ DHT11 |
| failsafe ทำงานแล้วรีเลย์เปิดกลับทันที | ลืมแก้ cfgs[i].manualOn = false | ต้องแก้ทั้งสถานะและค่าตั้งให้สอดคล้องกัน |
| สั่งจาก MQTT แล้วดับเองใน 1 วินาที | ลืมสลับโหมดเป็น MODE_MANUAL ในฟังก์ชัน callback | เพิ่ม cfgs[i].mode = MODE_MANUAL; ก่อนตั้งค่า manualOn |
| รีเลย์ติดหลังไฟดับกลับมา | บันทึกสถานะเปิดลง NVS แล้วโหลดกลับมา | บังคับ cfgs[i].manualOn = false ทุกครั้งใน loadConfig() |
| ค่าตั้งเพี้ยนหลังแก้ struct | ขนาดของ struct เปลี่ยนแต่ข้อมูลเก่ายังอยู่ | ตรวจ getBytesLength() ให้ตรงกับ sizeof() ก่อนอ่าน |
| หน้าเว็บแสดงค่าเพี้ยนหลังใส่ค่าผิด | ไม่ได้ใช้ constrain จำกัดขอบเขต | ใส่ constrain() กับทุกค่าที่รับจากผู้ใช้ |
| RAM ลดลงเรื่อย ๆ จนบอร์ดรีบูต | memory fragmentation จากการใช้ String ซ้ำ ๆ | เปลี่ยนไปใช้ snprintf หรือ ArduinoJson |

# 15. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 15.1 ระดับพื้นฐาน

- เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของ hysteresis สำหรับอุณหภูมิเป็น 2.5 แล้วสังเกตว่ารีเลย์สลับสถานะน้อยลงหรือไม่

- เพิ่มการแสดงค่า Heat Index บนหน้า Dashboard

- ตั้งโหมดตั้งเวลาให้รีเลย์ 1 ทำงานทุกวันตอน 6:00 นาน 15 นาที แล้วยืนยันว่าทำงานจริง

- ใช้ REST API สั่งงานรีเลย์ทั้ง 3 ตัวผ่าน URL โดยไม่เปิดหน้า Dashboard

## 15.2 ระดับประยุกต์

- เพิ่มการยืนยันตัวตนที่หน้าเว็บด้วย server.authenticate("admin", "รหัสผ่าน")

- เพิ่มโหมดที่ 4 : "ตั้งเวลาแบบมีเงื่อนไข" — รดน้ำตอน 6:00 เฉพาะเมื่อความชื้นดินต่ำกว่าเกณฑ์

- เพิ่มการตั้งเวลาได้หลายช่วงต่อวัน (เช่น 6:00 และ 18:00) โดยขยาย struct RelayCfg

- เพิ่มหน้าประวัติที่แสดงกราฟอุณหภูมิย้อนหลัง 60 นาที (เก็บใน RAM แบบ circular buffer)

- เพิ่มการส่งค่า ESP.getFreeHeap() ทั้งใน JSON และ MQTT แล้วเฝ้าดูว่าลดลงเรื่อย ๆ หรือไม่

- เพิ่ม endpoint /api/reset ที่ล้างค่าใน NVS กลับเป็นค่าเริ่มต้น

- ย้ายรหัสผ่าน WiFi ไปเก็บใน NVS แล้วเพิ่มโหมด AP สำหรับตั้งค่าครั้งแรก (คล้าย WiFiManager)

- เปลี่ยนไปใช้ ESPAsyncWebServer แล้วเพิ่ม WebSocket เพื่อให้หน้าเว็บอัปเดตทันทีโดยไม่ต้อง polling

- เพิ่มการบันทึกข้อมูลลง SD Card พร้อมเวลาจริง เพื่อเก็บข้อมูลย้อนหลังหลายเดือน

## 15.3 คำถามทบทวน

- ทำไม taskControl() จึงต้องอ่าน millis() เองแทนที่จะรับค่าจาก loop()

- อธิบายบทบาทของ lastDay และสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มี

- ทำไม failsafe จึงใช้เฉพาะโหมดสั่งเอง ไม่ใช้กับอีกสองโหมด

- ถ้าตั้ง thr = 32 และ hyst = 2 โดย above = true จุดเปิดและจุดปิดอยู่ที่เท่าใด

- ทำไมต้องบังคับให้ manualOn = false ทุกครั้งหลังโหลดค่าจาก NVS

- อธิบายว่าทำไมจึงส่ง 0 แทน NaN ในข้อมูล JSON

- ทำไม server.send_P() จึงประหยัด RAM กว่า server.send()

- ระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบนี้อย่างน้อย 3 ข้อ พร้อมวิธีแก้

- ทำไมจึงต้องใช้ constrain() กับทุกค่าที่รับจากหน้าเว็บ

# 16. สรุปบทเรียนและเส้นทางต่อยอดหลังจบชุดนี้

## 16.1 สาระสำคัญของ Lab10

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| Web Server | server.on() กำหนดเส้นทาง / server.handleClient() ต้องเรียกถี่ ๆ เหมือน mqtt.loop() |
| PROGMEM | server.send_P() ส่ง HTML จาก flash โดยไม่กิน RAM |
| REST API | ออกแบบ endpoint ให้ชัดเจน และ ต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย constrain() เสมอ |
| JSON | ห้ามส่ง NaN เพราะทำให้ JSON.parse() ล้มเหลวทั้งก้อน |
| NVS | บันทึกเฉพาะค่าตั้ง ไม่บันทึกสถานะ เพราะ flash เขียนได้จำกัด 100,000 ครั้ง |
| fail-safe by default | บังคับให้รีเลย์เริ่มที่ปิดเสมอหลังบูต |
| State machine | แยก "ค่าตั้ง" (RelayCfg) ออกจาก "สถานะ" (RelayCtl) ให้ชัดเจน |
| lastDay | ป้องกันการสั่งงานซ้ำในวันเดียวกัน เพราะเงื่อนไข HH:MM เป็นจริงนานถึง 60 วินาที |
| Hysteresis | แยกจุดเปิดกับจุดปิด — ค่าช่วงหน่วงต้องมากกว่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ |
| เจตนาของผู้ใช้ | คำสั่งจากมนุษย์ต้องชนะตรรกะอัตโนมัติ — จึงบังคับสลับเป็นโหมดสั่งเอง |
| ความปลอดภัย | ไม่มีล็อกอิน ไม่เข้ารหัส — ใช้ในเครือข่ายภายในเท่านั้น ห้ามเปิด port ออกอินเทอร์เน็ต |

## 16.2 สรุปเส้นทางความรู้ทั้ง 10 บท

| Lab | แนวคิดหลักที่ยังใช้อยู่ใน Lab10 |
| --- | --- |
| Lab1 | โครงสร้าง setup/loop และการสั่งงานขาดิจิทัล |
| Lab2 | Non-Blocking — รากฐานของทุกอย่าง โปรแกรมสุดท้ายมี 8 งานทำงานพร้อมกันโดยไม่มี delay เลย |
| Lab3 | การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย isnan() และหลักการไม่สั่งงานด้วยข้อมูลที่เชื่อไม่ได้ |
| Lab4 | บัส I2C และการวาดจอด้วย display() |
| Lab5 | การรวมระบบและการออกแบบเลย์เอาต์ |
| Lab6 | ตรรกะควบคุมอัตโนมัติ พัฒนาเป็น MODE_AUTO พร้อม hysteresis |
| Lab7 | การเชื่อมต่อ WiFi พร้อม timeout และ IP ที่ใช้เปิด Dashboard |
| Lab8 | MQTT และ บทเรียนเรื่องการอ่าน millis() สด ที่ใช้ซ้ำใน taskControl() |
| Lab9 | เวลาจริงจาก NTP ที่เป็นฐานของโหมดตั้งเวลา |
| Lab10 | ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำให้ระบบใช้งานได้จริงโดยผู้ที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม |

## 16.3 เส้นทางต่อยอดหลังจบชุดนี้

| หัวข้อ | สิ่งที่จะได้เรียนรู้ | ระดับความยาก |
| --- | --- | --- |
| เซนเซอร์ความชื้นดิน | ต่อ ADC1 (GPIO36/39) ทำระบบรดน้ำที่ตัดสินจากความชื้นดินจริง | ง่าย |
| เซนเซอร์แสง BH1750 | วัดค่า lux จริงผ่าน I2C แทน LDR ที่บอกได้แค่สว่าง/มืด | ง่าย |
| บันทึกข้อมูลลง SD Card | เก็บข้อมูลย้อนหลังหลายเดือนโดยไม่พึ่งคลาวด์ | ปานกลาง |
| เชื่อมต่อ Node-RED | สร้าง dashboard ขั้นสูงและตรรกะซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่บอร์ด | ปานกลาง |
| เก็บข้อมูลลง InfluxDB + Grafana | ทำกราฟย้อนหลังระดับมืออาชีพ วิเคราะห์แนวโน้มได้ | ปานกลาง |
| แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify | ส่งข้อความเตือนเข้ามือถือเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ | ง่าย |
| RS485 / Modbus RTU | เชื่อมต่อเซนเซอร์อุตสาหกรรมและอินเวอร์เตอร์ | ปานกลาง |
| LoRa | ส่งข้อมูลระยะไกลหลายกิโลเมตรโดยไม่ต้องมี WiFi | ปานกลาง-ยาก |
| OTA Update | อัปเดตโปรแกรมผ่าน WiFi โดยไม่ต้องถอดบอร์ดมาเสียบ USB | ปานกลาง |
| FreeRTOS Task | แยกงานเป็น task จริง ใช้ประโยชน์จาก CPU สองคอร์ | ยาก |
| ESP-NOW | สื่อสารระหว่าง ESP32 หลายตัวโดยตรงโดยไม่ต้องมีเราเตอร์ | ปานกลาง |

## 16.4 ข้อคิดสุดท้าย

สิ่งที่สำคัญกว่าโค้ด ชุดบทเรียนนี้ไม่ได้สอนแค่ "ทำให้มันทำงานได้" แต่สอน "ทำอย่างไรให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้" หลักการที่ปรากฏซ้ำตลอดทั้ง 10 บท ได้แก่ : ไม่บล็อก, ตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้, ไม่สั่งงานด้วยข้อมูลที่เชื่อไม่ได้, มีตัวตัดอัตโนมัติ, เริ่มต้นที่สถานะปลอดภัยเสมอ, และระบบต้องทำงานต่อได้แม้ส่วนใดส่วนหนึ่งเสีย หลักการเหล่านี้ใช้ได้กับทุกระบบฝังตัว ไม่ใช่แค่ ESP32 หรือ Smart Farm บั๊กที่ยากที่สุดในชุดนี้ (บั๊กเรื่องเวลาใน Lab8) เกิดจากสมมติฐานที่ดูสมเหตุสมผลแต่ไม่เป็นจริง — บทเรียนคือ อย่าเชื่อสมมติฐานโดยไม่ตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องลำดับเวลาในระบบที่มีหลายส่วนทำงานร่วมกัน